商洛市生态环境局

关于对洛南金博有色金属再生有限公司大宗

固废综合利用项目环境影响报告书的批复

洛南金博有色金属再生有限公司：

你公司《关于申请审批洛南金博有色金属再生有限公司大宗固废综合利用项目环境影响报告书的函》（洛金生字〔2021〕5号）收悉，经我局2022年2月25日局务会研究，原则同意该环评报告书的结论和建议，具体批复意见如下：

- 一、洛南金博有色金属再生有限公司拟在洛南县卫东工业集中区建设大宗固废综合利用项目，项目占地约150亩，新建综合办公楼、再生铜熔炼车间、电解车间、辅助车间、原料库等；年处理 22.85 万吨含铜废料（其中一般含铜固废15 万吨，含铜危废 7.85 万吨），年产 15 万吨铜产品并回收少量金银等贵金属。估算总投资为9.8亿元，其中环保投资5518万元，占总投资的5.63%。评价表明，项目符合国家产业政策和相关规划要求,在落实报告书提出的各项环境保护措施和设施的前提下,主要污染物可达标排放,对周围生态环境的影响可得到有效减缓,从环境影响的角度分析,项目建设可行。因此，我局同意按照报告书中所列建设项目地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中必须认真落实该报告书中的各项污染治理措施，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保各项污染物达标排放，并重点做好以下工作：

（一）施工期按照《中华人民共和国大气污染防治法》《陕西省大气污染防治条例》的要求加强建筑扬尘污染管理，建筑材料建设仓库或堆棚集中堆放，生活垃圾及时清运。

（二）规范建设废气治理设施，加强日常维护工作，确保环保设施正常运行，废气污染物达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297）等标准要求。阳极精炼炉及其它各熔炼炉、吹炼炉排气筒均需安装烟气在线监控设施并与环境部门联网。

（三）加强地表水和地下水污染防治，规范建设初期雨水收集池、应急事故池、废水收集和导排设施，落实分区防渗、地下水跟踪监测等地下水污染防治措施，确保鼓楼河水库、李村水库及洛惠渠等水环境质量安全。厂区污水经处理后达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574）间接排放标准后进入园区污水处理厂进一步处理，园区污水处理厂建成前废水必须全部回用不得外排。

（四）你公司应按照《危险废物经营许可证管理办法》要求依法申领危险废物经营许可证，制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账；严格按照《固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)等法律法规标准要求对一般固废和危险废物进行收集、运输、贮存和利用。

（五）强化土壤和重金属污染防治，建立长效防控机制，定期对企业周边土壤环境进行监测，确保企业周边土壤环境安全。重金属和主要污染物排放总量不得超过环评及环境部门核定的总量控制指标。

（六）针对危险化学品贮存运输、有毒有害气体泄漏等可能造成环境污染的环节制定突发环境事件应急预案，经评估后报洛南县环境分局备案，储备环境应急物资，对应急工作人员进行培训，并定期进行应急演练。

（七）按照环评要求，项目环境防护距离为以生产车间为边界外延100米范围内，防护距离内不得再新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑和对环境质量要求较高的企业，原有的居民应实施搬迁安置。

（八）按照《排污许可管理条例》和相关技术规范要

求申请排污许可证，企业在生产之前取得主要污染物总量控制指标；制定厂区自行监测方案，定期对厂区周围环境和污染物进行监测。

三、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

四、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，洛南县分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境综合执法支队负责对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

五、项目竣工后你公司应当按照《建设项目环境保护验收暂行办法》规定的验收条件和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告，将验收报告报市县生态环境部门备案；环境保护设施经验收合格后方可投入生产，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产。

商洛市生态环境局

2022年3月4日