- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：     丹凤县商镇堡子加油站

建设单位（盖章）：丹凤县飞腾旅游开发有限责任公司

编  制  日  期：          2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 丹凤县商镇堡子加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-611002-04-05-708657 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘继民 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 商洛 市 丹凤 （县）商镇（街道） 堡子312国道北侧 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 110 度 14 分 23.789秒， 33 度 43 分 0.663 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265 机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 119-加油、加气站 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 丹凤县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 41.0 |
| 环保投资占比（%） | 2..05 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1915 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类；另外，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97 号）、《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规[2020]1880号）内，符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 同时，根据陕西省商务厅《关于同意核准备案西安市等7市（县）成品油零售分销体系“十四五”发展规划的通知》（陕商发[2022]37号），丹凤县商镇堡子加油站被列入商洛市成品油零售分销体系“十四五”发展规划表中。 因此，项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 （2）项目与相关环保政策符合性分析 项目与相关环保政策符合性分析见下表： - 表1 项目与相关环保政策符合性分析 环保政策; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省大气污染防治条例》; “含挥发性有机物废气的生产经营单位，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统”。; 本项目拟建加油站将配套安装三次油气回收系统，可有效减少挥发性有机废气排放量。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战 2022 年工作方案的通知》（陕 政办函〔2022〕8号）; 强化油品储运销监管。组织开展储运销环节油气回收系统专项检查工作，确保达标排放。对汽车罐车密封性能定期检测，严厉查处在卸油、发油、运输、停泊过程中破坏汽车罐车密闭性的行为。; 本项目拟建加油站将配套安装三次油气回收系统，可有效减少挥发性有机废气排放量。; 符合. 强化黑加油站点攻坚。对黑加油站点持续保持高压打击态势，严防“死灰复燃”。按职责组织开展清除无证无照经营的黑加油站点工作。严查利用各种改装车辆无证经营、非法流动销售车用汽油、柴油等违法行为。查处未按计划完成三次油气回收治理和地下油罐防渗改造的加油站。查处未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的违法经营活动。; 本项目拟建加油站将配套安装三次油气回收系统，储油罐为双层储罐，且罐区采取了防渗处理。企业在正式投产运营前将取得危险化学品经营许可证。; 符合. 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例（2020年修正）》; 在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设。; 项目拟建加油站位于丹江北侧260m处，项目正在办理环评手续，还未开工建设。; 符合. 《商洛市“十四五”生态环境保护规划》; 深入推进VOCs综合整治。实施总量控制，以化工、医药制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、油品储运销和汽修等为重点行业，加强VOCs全过程控制。; 本项目拟建加油站将配套安装三次油气回收系统，可有效减少挥发性有机废气排放量。; 符合. 规范成品油市场秩序，依法取缔“黑加油站点”，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃 油行为，推进辖区内所有加油站建设三次油气回收设施并正常运行。; 本项目拟建加油站将配套安装三次油气回收系统，储油罐为双层储罐，且罐区采取了防渗处理。企业在正式投产运营前将取得危险化学品经营许可证。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。; 本项目拟建加油站将配套安装三次油气回收系统，可有效减少挥发性有机废气排放量。; 符合. 《挥发性有机物（VO Cs）污染防 治技术政策》; - 源头和过程控制 - 在油类的储存、运输过程中 VOCs 污染防治措施包括：1、储油库、加油站、油罐车配备油气回收系统；2、油类储罐采用高效密闭的浮顶罐，当采用固定顶罐时，采用密闭排气系统将含 VOCs 气体排回设备；3、油类装载设备在装载过程中排放的 VOCs 密闭收集输送回设备，也可返回储罐; 本项目为加油站建设项目，储罐全封闭，运行过程中油气经三次油气回收系统处理后，外排VOCs可满足相关标准要求; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; - 五、强化油品储运销监管，实现减污降耗增效 - 加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。; 本项目拟建加油站将配套安装三次油气回收系统；卸油采用浸没式，埋地油罐采用电子式液位计进行液位测量。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; - 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于由雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋再非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本加油站油品储存 于储油罐中并置于 地下，且采用双层 罐，储油罐为密封 罐。; 符合. 《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》; ①“加油枪集气罩应保持完好无损，发现破损及老化应立即进行更换；加油站内设备维护人员每周至少检查维护油枪集气罩一次，每年强制更换一次”，②“汽油罐通气管阀门要设置“常开”或“常关”标识，并按要求进行开关”，③“加油站应明确安排专人负责三次油气回收设施的运行维护及管理工作，并建立三次油气回收设施管理制度和岗位操作规程，严格执行”，④“加油站需存放三次回收装置合格证、监测报告等油气回收验收、检定资料以备查验，并在三次回收装置后悬挂操作流程，设置操作标识”; 本项目拟建加油站按照规范要求设计，安装三次油气回收系统；后期运行管理过程中将严格按照管理办法中的要求进行管理。; 符合. 《陕西省加油站标准化建设指导意见》; 符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）的有关规定，储油设施符合相关安全标准。; 项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）进行设计施工，各相关距离等均满足该规范。; 符合. 具备《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2003）标准的二星级以上厕所（水冲式）主要交通要道、重点旅游景区及其周边城区应具备四星级以上厕所（水冲式）。; 本项目设置水冲式厕所，供水、排水设施齐全。; 符合. 运用中控系统进行销存管理以及油罐报警监控。; 项目设置紧急停机锁存报警器、加油机泄漏低限报警器、储罐超压报警器、储罐液位低限报警器、储罐液位高限报警器、储油罐池渗漏检测报警器等。; 符合. 符合《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390-2004）的有关规定。; 加油站的布点符合当地加油站行业发展规划，项目设计施工按照相关规划进行。; 符合. 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》; 地埋油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐；与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级；双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。; 项目加油站油罐选用SF双层油罐，油罐为加强级防腐，另外罐体设有液位测量报警仪和在线监测系统。; 符合. 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。; 本项目拟建加油站按照规范要求设计，安装三次油气回收系统，油气经密闭收集后经油气处理装置回收处理后，经不低于4m高排气筒达标排放。; 符合. （3）“三线一单”符合性分析 项目“三线一单”符合性具体分析如下表。 表2 “三线一单”符合性分析 序号; “三线一单”内容; 符合性. 1; 生态保护红线; 本项目位于丹凤县商镇堡子312国道北侧，项目周边不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、国家良好湖泊、重点生态功能区、生态敏感脆弱区。. 2; 环境质量底线; 本项目区域环境质量现状良好；根据环境影响分析，按照环评提出的环保措施处置各项污染物后，对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。. 3; 资源利用上线; 项目生产过程中所用的资源主要为电能和水，年用量不触及能源利用上线。. 4; 环境准入负面清单; 本项目属于机动车燃料零售，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，不属于“负面清单”中“限制类”和“禁止类”项目。. 本项目与《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》（商政发[2021]22号）符合性分析如下： 表3 项目与商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案; 项目情况; 符合性. 重点管控单元。指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。全市划分重点管控单元25个，面积2633平方公里，占全市国土面积的13.44%。; 项目位于重点管控单元; /. （五）明确生态环境分区管控要求 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。; 项目施工和运营过程采取严格的环保措施，不会对外环境产生较大的影响。; 符合. 商洛市生态环境总体准入清单 总体要求; 空间布局约束; 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.在行政区域内的秦岭核心保护区、重点保护区和一般保护区的禁止性和限制性准入要求执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单（试行）》（陕发改秦岭〔2021〕468号）和《商洛市秦岭生态环境保护规划》。 3.在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求依照《长江保护法》执行。 4.严格“两高”项目准入。; 项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域，对照秦岭生态保护规划分区规划图，项目位于一般保护区。项目不属于“两高”项目。; 符合. 污染管控; 1.强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物和臭氧协同控制。 2.开展规模以上入河排污口、饮用水水源地和黑臭水体专项整治，加强城镇生活污水处理设施运行管理和管网建设，加强农村污水处理设施建设和运行管理。 3.实施农用地分类管理，实施重金属污染防治、土壤污染治理与修复等措施。 4.加快推进危险废物的收集、贮存、处置和污染防治工作，推进大宗工业固体废物综合利用。 5.调整优化能源结构、打造低碳产业布局，有效控制温室气体排放。; 项目无生产废水排放，厂区设化粪池，定期清掏，用于农肥。加油站将配套安装三次油气回收系统，储油罐为双层储罐，且罐区采取了防渗处理。产生的少量危废暂存于危废间，定期交有资质单位处置。; 符合. 环境风险防控; 1.做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。 2.做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。 3.全面推行网格化管理。; 要求企业编制突发环境应急预案并备案，定期进行演练。; 符合. 资源开发效率要求; 1.水资源利用总量要求：资源节约集约利用水平明显提升。 2.能源利用总量及利用效率要求：不断优化产业结构、能源结构、交通运输结构、农业结构，实施煤炭消费总量控制，稳步推进煤炭消费减量替代，加强高耗能行业能耗管控，单位地区生产总值能源消耗持续下降。 3.高污染燃料禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目使用清洁能源电能，不使用煤炭等燃料。; 符合. 重点管控单元; 5.2大气环境受体敏感区; 空间布局约束：1.严格控制涉气“两高”项目（民生等项目除外）。2.加快重污染企业搬迁改造或关闭退出。 污染物排放管控：1.落实污染治理设施。2.鼓励清洁能源汽车替代老旧车辆。; 项目不属于“两高”项目。项目无生产废水排放，厂区设化粪池，定期清掏，用于农肥。加油站将配套安装三次油气回收系统，储油罐为双层储罐，且罐区采取了防渗处理。产生的少量危废暂存于危废间，定期交有资质单位处置。; 符合. 5.5水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束：根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 污染物排放管控：1.加强重点行业源头控制，落实企业排污许可证制度，排污企业应确保稳定达标排放。2.推行清洁生产，鼓励企业减排。; 符合. （4）选址合理性分析 本项目位于陕西省商洛市丹凤县商镇堡子312国道北侧，周边交通便利，地理位置优越。 ①周围制约因素分析：加油站周边无饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感保护目标，无制约项目建设的因素。 ②用地性质分析：项目用地已取得土地证（陕（2021）丹凤县不动产权001319），根据土地证可知项目用地类型为建设用地，土地用途为批发零售用地，项目用地符合当地规划要求。 ③污染影响分析：项目产生的油气经三次油气回收装置处理后达标排放；生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农肥不外排；噪声采取合理布局，加强进出车辆管理等措施，可有效降低噪声对周边环境的影响；各类固体废物均得到了合理的处理和处置。在采取相应的污染防治措施后，污染物均能实现达标排放或的到合理的处置。 ④安全间距; 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订），项目加油站站址选择分析见表4、加油站设备与站外建筑物安全间距见表5。 - 表4 加油站站址选择要求符合性分析 规范要求; 项目情况; 符合性. 1、加油站的站址选择，应符合城镇规划环境保护和防火安全的要求，应选在交通便利的地方; 站址选择符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，交通便利; 符合. 2、在城市建成区和城市中心区不应建一级加油站和一级加油加气合建站; 项目建设地在城市建成区，属于三级加油站; 符合. 3、城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近; 项目位于312国道北侧，未处于城市干道的交叉路口附近; 符合. 4、加油站的油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表4.0.4、4.0.5的规定; 加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离满足规范要求; 符合. - 表5 加油站（三级站）与站外建构筑物防火间距表（单位m） 站内设施 方 周边建 向 构物; 站内汽油设备; 站内柴油设备; 结论. 埋地油罐; 加油机; 通气管管口; 埋地油罐; 加油机; 通气管管口. 北; 宁西铁路; 标准; 15.5; 15.5; 15.5; 15; 15; 15; 符合要求. 实测; 42; 48; 49; 42; 48; 48. 架空电力线（有绝缘层）; 标准; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 符合要求. 实测; 9.2; 15; 16; 9.3; 15; 15. 南; 312国道; 标准; 5.5; 5; 5; 3; 3; 3; 符合要求. 实测; 26; 24; 24; 26; 24; 24. 东; 住户（三类民建）; 标准; 7; 7; 7; 6; 6; 6; 符合要求. 实测; 34; 28; 28; 48; 28; 39. 架空电力线（有绝缘层）; 标准; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 符合要求. 实测; 24; 24; 24; 38; 24; 34. 由表5可知，项目加油站工艺设施与站外建、构筑物的安全防火距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）等规定中相关要求。 综上所述，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 本项目位于陕西省商洛市丹凤县商镇堡子312国道北侧，本项目占地1915m2，建设三级加油站一座，主要建设内容包括站房、加油区、油罐区及配套设施。项目组成及主要建设内容详见表6。 表6 项目组成及主要建设内容 项目; 工程组成; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 加油区; 占地面积为160m2，1层钢架结构，设置税控双枪加油机3台。; 新建. 油罐区; 占地面积为137.5m2，设卧式SF双层埋地油罐3座，2座30m3的汽油储罐和1座30m3的柴油储罐。; 新建. 辅助 工程; 站房; 占地面积为72m2，1层砖混结构，设置营业室、办公室、配电室和休息室等。; 新建. 卫生间; 位于站房南侧，建筑面积10m2; 新建. 公用 工程; 供电; 项目供电由当地电网引入。; 新建. 供水; 由村镇供水管网供给。; 新建. 排水; 项目站内采取雨污分流制，雨水经地面汇流至站外排水渠；站内无洗车业务；项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥。; 新建. 供暖、制冷; 冬季供暖、夏季制冷采用分体式空调。; 新建. 消防设置; 设置消防沙池和灭火毯、手提式干粉灭火器；; 新建. 环保 工程; 废气; 设置三次油气回收装置，卸油过程采取一次油气回收系统；加油过程采取二次油气回收系统；油气回收、储油过程采取三次油气回收系统。三次油气回收系统油气处理装置采取“压缩+冷凝+膜分离”的工艺，油气经处理达标后经排气口排放。油气处理装置排气口距地面高度不小于4m。; 新建. 废水; 项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥。; 新建. 噪声; 设备采取减振和隔声处理，出入区域内来往的机动车辆进站时减速、禁止鸣笛。; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运处理; 新建. 清罐油泥; 由专业清罐团队清理后直接带走处置，不在厂区储存; /. 废膜; 由设备厂家位更换后带走处置，不在厂区储存; /. 含油废抹布; 暂存于危废暂存箱，交由有资质单位处置; 新建. 地下水防渗措施; 项目埋地油罐均采用双层罐，卸油管道、出油管道和油气回收管道均采用无缝钢管，出油管道为双层热塑性塑料管道。; 新建. 2、生产规模及加油站等级 项目设置容积30m3地埋式汽油储罐2个、容积30m3地埋式柴油储罐1个；2台汽油税控双枪加油机、1台柴油税控双枪加油机，共计6把加油枪。项目加油站主要销售92#、95#汽油和0#柴油，建成后预计销售成品油2800t/a，其中销售汽油1000t/a、柴油1800t/a。 对照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014局部修订版)中关于加油站的等级划分原则，项目属于三级加油站，详见下表所示。 表7 加油站的等级划分 级别; 油罐容积(m3). 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 本项目; V=75＜90; 汽油罐V=2×30；柴油罐V=30×0.5. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 3、原辅材料及能源消耗 项目运营期原辅材料及能源消耗情况见表8。 表8 项目原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 汽油; t/a; 1000; 外购；采用汽车储罐运输. 2; 柴油; t/a; 1800. 3; 水; m3/a; 347.8; 村镇自来水. 4; 电; 万kw·h/a; 6.5; 由商镇供电系统提供. 主要原辅料理化性质： 本项目外购汽柴油质量满足《车用汽油》（GB17930-2013）、《车用柴油》（GB19147-2013）标准要求。汽油、柴油主要理化特性见下表： 表9 汽油、柴油理化特性 原辅料名称; 汽油; 柴油. 状态; 无色或淡黄色易挥发液体; 淡黄色液体. 主要成分; 主要成分为C5～C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量芳香烃; 复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物. 储存温度（℃）; 常温; 常温. 密度（kg/m3）; 700~790; 820~860. 饱和蒸气压（kpa）; 夏天：≤74；冬天：≤88; 不可知. 闪点（℃）; ＜18; 45≤55. 蒸气相对密度（空气=1）; ≈3.5; ≈8. 爆炸极限（V%）; 1.58~6.48; 0.6~6.5. 火灾危险类别; 甲B; 乙B. 4、生产设备 项目生产设备情况见表10。 表10 项目主要设备一览 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 材质. 1; 汽油储罐; 卧式双层埋地油罐，V=30m3; 2个; SF型. 2; 柴油储罐; 卧式双层埋地油罐，V=30m3; 1个; SF型. 3; 潜油泵; 扬程30m，200L/min; 3台; /. 4; 汽油加油机; 税控双枪; 2台; 带油气回收. 5; 柴油加油机; 税控双枪; 1台; /. 6; 三次油气回收装置; 采用“压缩+冷凝+膜分离”工艺; 1台; /. 7; 备用发电机; 15kW; 1台; /. 8; 静电接地报警器; 自封式，流量30L/min; 1套; /. 9; 液位仪; /; 3个; /. 10; 视频监控系统; /; 1套; /. 5、总平面布置及四邻关系 （1）项目四邻关系 项目位于陕西省商洛市丹凤县商镇堡子312国道北侧，项目地南侧为312国道；北侧为空地，北侧31.6m处为宁西铁路；西侧为耕地；东侧11m处为堡子村住户。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 （2）项目平面布置 项目加油站主要布置有加油区、油罐区及营业站房等，加油站站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置，在满足规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的前提下，力求做到布局合理，布置紧凑，节约用地。 项目位于丹凤县商镇堡子312国道北侧，出入口面对312国道，方便过往车辆进出加油；加油区设置于站区中部，油罐区位于加油区北侧，营业站房位于加油站西北侧，整个站区构建筑物布局合理。项目具体平面布置见附图3。 6、公用工程 （1）给水 本项目用水来源为村镇自来水。本项目不设置洗车房，用水主要包括生活用水和绿化用水。项目总的用水量为0.953m3/d（347.8m3/a）。 ①生活用水 本项目生活用水主要为员工生活用水和来往加油人员生活用水。本项目不设食宿，项目用水定额参考《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2020），本项目员工生活用水定额取40L/（d∙人），劳动定员为8人，则项目员工生活用水量为0.32m3/d（116.8m3/a）；来往加油人员生活用水量按4L/（人次·d），每天来往加油人员按150人次/d，则来往加油人员生活用水量为0.6m3/d（219m3/a）。 本项目总的生活用水量为0.92m3/d（335.8m3/a） ②绿化用水 项目绿化面积约100m2，绿化用水按照1.2L/（m2•d）计，全年绿化时间按100d计，则绿化用水量为12m3/a（0.033m3/d），绿化用水全部被植物吸收及蒸发损耗。 （2）排水 项目采取雨污分流制，雨水经地面汇流至站外雨水沟渠。项目废水主要为生活污水，污水产生量按用水量的80%计，则项目员工和来往加油人员生活污水产生量为0.736m3/d（268.64m3/a）。生活污水经化粪池（5m3）处理后定期清掏用作农肥。 项目给排水情况见表11，水平衡见图1。 表11 项目用水情况一览表 单位：m3/d 序号; 类别; 用水系数; 用水规模; 新鲜用水量; 日损耗量; 日排水量. 1; 职工生活用水; 40L/（d∙人）; 8人; 0.32; 0.064; 0.256. 2; 来往加油人员生活用水; 4L/（人次·d）; 150人次/d; 0.6; 0.12; 0.48. 3; 绿化用水; 1.2L/（m2•d）; 100m2；100d/a; 0.033; 0.033; 0. 合计; /; /; 0.953; 0.217; 0.736. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电系统 项目用电由当地电网统一供给。 8、劳动定员及工作制度 本项目职工共为8人。全年运行365d，每天三班运转。 9、项目投资估算 本项目总投资为2000万元，全部由建设单位自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 一、施工期 本项目建设过程主要进行基础工程、主体工程、辅助工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、废气、固体废弃物、废水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期工艺流程及产污环节见图2。 图2 施工期生产工艺流程及产污环节图 - 运营期 加油站工艺流程主要包括油品卸车工艺流程和加油工艺流程。加油站总工艺流程图见图3。 图3 加油站工艺流程及产污环节图 （1）卸车工艺流程 装载油品的槽车进入油罐区前，汽车尾气管戴上防护罩，在收油员的指挥下稳定停靠在埋地油罐区密闭卸油口旁，与卸油口保持3-5米的距离。卸油作业前，卸油人员先用量油杆（铝材）检查待收油的油罐，确定其有效容积，是否可接受油品，确认无误后，并记下初始值，司机稳定油车后，油罐车熄火静置15min，卸油人员将防静电接地检测仪上的防静电夹夹在油车的裸露的车体上，开启防静电接地检测仪，观察防静电接地检测报警仪是否发出“笛、笛”的报警声，若没有听到或防静电接地监测仪面板上的红色指示灯未亮，说明该油车已进行良好的接地。用公称直径为50-100mm的防静电软管与相应的油罐卸油口相连接，并接好油气回收管道。再打开油车上的出口阀门，开始卸油，与卸出的油等体积的油气通过油气回收管道被置换到油罐车，完成油气回收。收油员与油车司机在卸油时观察卸油情况。经过一段后若已经卸完，卸油员或司机先关闭油车上出口阀，把软管抬高，把软管中的油品赶入埋地油罐中，直到软管无液状油品时，拆下卸油管和油气回收管道。洒落在地上的油品用站内准备的吸收剂进行吸收处理。最后在加油区安全员的带领下驶出加油加气站。油品卸车工艺流程见图4。 - 图4 油品卸车工艺流程图 - 加油工艺流程 - 油品卸入储油罐中后，由油罐内置的潜油泵将储油罐内的油品输送至流量剂，经流量剂计量后的油品通过加油枪加至汽车内。加油工艺流程图见图5。 - 图5 加油工艺流程图. （3）三次油气回收 一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，油罐车压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐内与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过气管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 - 图6 一次油气回收系统基本原理图. - 二次油气回收阶段（即加油油气回收系统）是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中。通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式，本站主要采用的二次油气回收形式以分散式油气回收为主。 - 图7 二次油气回收系统基本原理图. 三次油气回收阶段（即油气排放处理装置）是指在油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，三次油气回收系统需安装在已经完成二次油气回收系统改造的加油站，其工作原理为储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，将油罐内的油气转化为液态回到集液罐或储油罐中。根据国家《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，本项目采用膜式冷凝油气液化装置，主要采用“压缩+冷凝+膜分离”的工艺，“压缩+冷凝：的作用是将油气转化为液体汽油，“膜分离”的作用是将空气分离出来实现达标排放。 - 图8 三次油气回收系统基本原理图. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目用地性质为建设用地，根据现场踏勘，本项目目前为空地，不存在与项目相关的原有污染物情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状调查与评价 1、区域环境质量现状 根据陕西省生态环境厅2022年1月13日发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中“2021年1~12月陕南地区32个县（区）环境空气质量状况统计表”中丹凤县数据，2021年丹凤县环境空气质量现状统计数据详见表12。 表12 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 42; 70; 60.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.75; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. CO; 第95百分位数 日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 第90百分位数 日最大8小时 平均质量浓度; 125; 160; 78.13; 达标. 由表12可知，项目区域环境空气质量现状6个监测项目中，颗粒物PM10年均浓度值、颗粒物PM2.5年均浓度值、二氧化硫年均浓度值、二氧化氮年均浓度值、一氧化碳24小时平均第95百分位数的浓度和臭氧日最大8小时平均第90百分位浓度值均低于国家环境空气质量二级标准，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于达标区域。 2、特征因子监测 ##### 项目环境空气污染物特征因子为非甲烷总烃，为进一步了解项目地环境空气质量现状，本次评价委托陕西泽希检测服务有限公司对项目所在地特征因子非甲烷总烃进行监测，监测时间为2023.1.6~2023.1.8。项目地环境空气质量现状监测结果见表13。 表13 项目地非甲烷总烃监测结果统计表 监测点位; 监测因子; 监测浓度mg/m3; 超标率%; 标准值mg/m3. 最小; 最大. 堡子村; 非甲烷总烃; 0.39; 0.56; 0; 2. 从表13监测结果可以看出，非甲烷总烃一次值满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次值的标准限值要求。 二、声环境质量现状调查与评价 项目声环境质量现状委托陕西泽希检测服务有限公司进行监测，监测时间为2021年5月13日和2021年5月14日，监测点位为建设项目厂界四周及周边敏感点，环境噪声监测结果见表14。 表14 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2021.5.13; 2021.5.14; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧1#; 51; 43; 53; 44; 60; 50. 厂界南侧2#; 56; 47; 57; 46; 70; 55. 厂界西侧3#; 51; 44; 52; 43; 60; 50. 厂界北侧4#; 50; 40; 49; 40; 70; 60. 东侧居民5#; 50; 40; 50; 41; 60; 50. 南侧居民6#; 53; 42; 51; 41; 60; 50. 从表14可以看出，项目南厂界昼间、夜间声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准；北厂界昼间、夜间声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）4b类标准；其余厂界和敏感点昼间、夜间声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，声环境质量良好。 - 地下水环境质量现状调查与评价 （1）监测点位置 为进一步了解项目地环境空气质量现状，本次评价委托陕西泽希检测服务有限公司对项目所在地地下水环境进行监测。本次地下水共设置3个水质、水位监测点位，3个水位监测点位，具体点位布设情况如下： 表15 地下水环境监测布点 （2）水质监测因子 点位名称; 定位信息; 监测项目; 备注. W1#两岭社区水井; 经度：110°14'4.37" 纬度：33°42'59.09"; 水质、水位; 海拔：586米、井深：17米、埋深：14米、水位：572米. W2#堡子村水井; 经度：110°14'36.59" 纬度：33°42'56.60"; 水质、水位; 海拔：563米、井深：15米、埋深：13米、水位：550米. W3#王斜水井; 经度：110°14'33.96" 纬度：33°43'6.56"; 水质、水位; 海拔：597米、井深：25米、埋深：22米、水位：575米. W4#竹园村水井; 经度：110°13'26.73" 纬度：33°43'17.24"; 水位; 海拔：553米、井深：15米、埋深：11米、水位：542米. W5##商镇水井; 经度：110°15'10.08" 纬度：33°42'55.09"; 水位; 海拔：562米、井深：11米、埋深：9米、水位：553米. W6#桃园村水井; 经度：110°15'51.77" 纬度：33°42'34.41"; 水位; 海拔：547米、井深：10米、埋深：10米、水位：537米. K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、石油类。 （3）监测时间及监测频次 监测时间：2023年1月6日； 监测频次：1次/天。 （4）监测结果 地下水环境现状监测结果见表16。 表16 地下水环境质量现状监测结果统计 单位：mg/L 监测 项目; 监测点位及结果; 标准. W1#两岭社区水井; W2#堡子村水井; W3#王斜水井. K+; 1.22; 1.08; 1.16; /. Na+; 25.1; 26.9; 27.2; /. Ca2+; 64.9; 67.8; 74.1; /. Mg2+; 38.2; 35.4; 42.5; /. CO32-; 5ND; 5ND; 5ND; /. HCO3-; 288; 291; 285; /. Cl-; 62.5; 63.6; 65.9; /. SO42-; 78.5; 72.4; 76.3; /. pH值; 7.33; 7.21; 7.08; 6.5~8.5. 氨氮; 0.085; 0.040; 0.058; ≤0.5. 总硬度; 298; 301; 332; ≤450. 硝酸盐; 0.538; 0.638; 0.776; ≤20. 亚硝酸盐氮; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤1.00. 溶解性总固体; 448; 451; 439; ≤1000. 耗氧量; 0.74; 0.79; 0.77; ≤3.0. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; /. 由表16监测结果可以看出：项目所在区域各监测点位地下水中各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 - 土壤环境质量现状调查与评价 （1）监测点位 根据项目特点及周边土壤环境敏感性，本项目于厂区范围内布设3个表层样，分别为厂区中部（T1）、厂区西北侧（T2）、厂区东南侧（T3）分别布设1个监测点位。 （2）监测因子 ①基本因子（45项） 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 ②特征因子（2项） pH值、石油烃（C10~C40） （3）监测频次：2021年5月13日，采样1次。 - （4）监测结果及评价 厂区内土壤监测结果见表17。 表17 土壤环境现状监测结果统计 单位：mg/kg 监测项目; 监测点位及结果; 筛选值mg/kg. 厂区中部T1; 厂区西北侧（T2）; 厂区东南侧（T3）. 汞; 0.041; /; /; 38. 铬（六价）; 0.5ND; /; /; 5.7. 砷; 4.16; /; /; 60. 镉; 0.33; /; /; 65. 铜; 44; /; /; 18000. 铅; 46.5; /; /; 800. 镍; 59; /; /; 900. 四氯化碳; 0.0013ND; /; /; 2.8. 氯仿; 0.0011ND; /; /; 0.9. 氯甲烷; 0.0010ND; /; /; 37. 1,1-二氯乙烷; 0.0012ND; /; /; 9. 1,2-二氯乙烷; 0.0013ND; /; /; 5. 1,1-二氯乙烯; 0.0010ND; /; /; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; 0.0013ND; /; /; 596. 反-1,2-二氯乙烯; 0.0014ND; /; /; 54. 二氯甲烷; 0.0015ND; /; /; 616. 1,2-二氯丙烷; 0.0011ND; /; /; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 0.0012ND; /; /; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.0012ND; /; /; 6.8. 四氯乙烯; 0.0014ND; /; /; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 0.0013ND; /; /; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 0.0012ND; /; /; 2.8. 三氯乙烯; 0.0012ND; /; /; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 0.0012ND; /; /; 0.5. 氯乙烯; 0.0010ND; /; /; 0.43. 苯; 0.0019ND; /; /; 4. 氯苯; 0.0012ND; /; /; 270. 1,2-二氯苯; 0.0015ND; /; /; 560. 1,4-二氯苯; 0.0015ND; /; /; 20. 乙苯; 0.0012ND; /; /; 28. 苯乙烯; 0.0011ND; /; /; 1290. 甲苯; 0.0013ND; /; /; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 0.0012ND; /; /; 570. 邻二甲苯; 0.0012ND; /; /; 640. 硝基苯; 0.09ND; /; /; 76. 苯胺; 0.1ND; /; /; 260. 2-氯酚; 0.06ND; /; /; 2256. 苯并[a]蒽; 0.1ND; /; /; 15. 苯并[a]芘; 0.1ND; /; /; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 0.2ND; /; /; 15. 苯并[k]荧蒽; 0.1ND; /; /; 151. 䓛; 0.1ND; /; /; 1293. 二苯并[a，h]蒽; 0.1ND; /; /; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1ND; /; /; 15. 萘; 0.09ND; /; /; 70. 石油烃; 26; 23; 31; 4500. pH值; 7.71; 7.45; 7.56; /. 根据表17可知，项目所在地厂区内各监测点位土壤各项监测指标的监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在区域内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。项目周围主要的环境敏感目标如表18。 表18 项目周围主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象; 经纬度坐标（°）; 方位; 距离（m）; 人口 规模（人）; 保护内容; 保护目标. E; N. 环境 空气; 堡子村; 110.24051; 33.71703; 东; 11~500; 280; 空气质量; （GB3095-2012）中二级标准. 堡子村散户; 110.23924; 33.71641; 南; 40; 50. 南岭社区; 110.23675; 3.716901; 西; 110; 400. 王斜; 110.24252; 33.71875; 东南; 260; 120. 声环境; 堡子村; 110.24051; 33.71703; 东; 11~50; 50; 声环境; （GB3096-2008）中的2类标准. 堡子村散户; 110.23924; 33.71641; 南; 40; 20. 地表水环境; 丹江; 110.24007; 33.71433; S; 260; /; 地表水水质; （GB3838-2002）Ⅱ类标准. 地下水环境; 项目区及周边区域; 地下水水质; （GB/T141818-2017）Ⅲ类标准. 土壤环境; 项目区及周边区域; 土壤环境; GB36600-2018）中第二类用地的筛选值. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期厂界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；营运期大气污染物排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值； 表19 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 时期; 污染物项目; 标准值; 备注. 运营期; 厂界非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 监控点处1h平均浓度值. 油气处理装置油气排放浓度; 25g/m3; 1h平均浓度值. 2、项目运营期废水不外排； 3、施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类、4类标准； 表20 噪声排放标准 时期; 厂界; 标准值，dB（A）; 执行标准. 昼间; 夜间. 施工期; 东、南、西、北厂界; 70; 55; （GB12523-2011）. 运营期; 南、北厂界; 70; 55; （GB 12348-2008）4类标准. 东、西厂界; 60; 50; （GB 12348-2008）2类标准. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标为 VOCs，VOCs总量控制：0.383t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工建设期间的主要环境污染因素来源于工程建设、施工机械、装修装饰等环节。按污染种类分为废气、废水、噪声和固体废物项目，对建址地周围声环境会造成短期不利影响。 一、大气环境影响分析 1、施工扬尘影响分析 项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 为避免施工期扬尘对周围敏感点造成影响，评价要求建设单位施工时应严格参照《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022 年工作方案的通知》（陕政办函〔2022〕8号）、《商洛市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求进行施工，严格采取以下污染防治措施： ①严格按照有关扬尘污染控制规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，坚决杜绝粗放式施工现象发生； ②建设施工工地必须设置1.8m以上硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥3.0m/s时应停止土方等易产生扬尘污染的施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响； ③施工期物料运输的临时道路、施工现场出入口及站内主要道路必须硬化； ④施工期在出口处设置洗车台，由专人对出入施工场地的运输车辆及时冲洗，保证运输车辆不携带泥土驶出工地； ⑤及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛洒料，要求安排专人适时清洁洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖措施，防止二次扬尘； ⑥结构施工阶段使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生二次扬尘污染； ⑦全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工扬尘“六个100%”，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象； ⑧加强物料堆场扬尘监管。严格落实企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 2、施工机械废气影响分析 由于施工机械及车辆产生的废气主要污染物为NOx、CO及THC等，间断排放，这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。 本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，尾气中主要污染物排放量较小，加之场地空气流动性好，且施工期施工机械和车辆尾气对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。在加强施工机械和施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 综上所述，项目施工期间对大气环境的影响较小。 二、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆，具有阶段性、临时性和不固定性的特征。项目施工场地较小，且四周均有围墙，为使施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的规定，本环评要求项目施工过程中应采取如下防护措施： 1、选用低噪声机械设备，合理安排作业时间； 2、禁止夜间施工，午间休息时段不允许使用噪声设备施工； 3、加强现场运输车辆出入管理，进入现场禁止鸣笛； 4、加强管理，并与周围住户单位进行沟通，避免纠纷； 5、合理安排施工进度，尽量缩短工期。 综上所述，施工单位应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，并采取必要的减噪、隔声措施，避免扰民情况出现。施工期噪声污染随着施工期结束而消除。 三、水环境影响分析 施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水和建筑施工废水。 1、施工人员生活污水 项目施工期主要生活污水为施工人员盥洗废水，直接用于场地洒水抑尘，不外排。 2、建筑施工废水 施工废水主要包括各种施工机械设备运转的冷却和车辆冲洗废水。施工期各种施工机械设备运转的冷却和车辆冲洗废水最大产生量约1.0m3/d。施工期废水中除含有少量的石油类和泥砂外，不含其它污染物，环评要求设置沉淀池，经沉淀后全部回用到场地的洒水抑尘，禁止外排。 四、固体废物环境影响分析 施工阶段产生的固体废弃物主要有施工过程中建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1、施工过程中产生的建筑垃圾 建筑垃圾的种类主要为：各种包装材料、碎砖头、废水泥、钢筋、泥土、混合材料等。施工单位在进行场地平整时可将这些建筑垃圾用作回填材料，不能利用的建筑垃圾由环卫部门统一安排处理。基础施工时挖出的表层土应单独堆积，采取一定的遮盖与围护措施，避免造成水土流失。 本项目施工过程中在进行地基回填时填方与挖方基本持平，无弃方产生。 2、生活垃圾 施工期生活垃圾收集后由环卫部门清运至垃圾填埋场进行卫生填埋处置，对环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物源强核算 项目运营期产生的废气主要有卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃及车辆产生的尾气。 （1）储油、卸油、加油过程中挥发的非甲烷总烃 项目非甲烷总烃主要包括卸油工序、储油工序及加油机作业产生的油气。 项目拟建加油站设置三次油气回收系统，油气经回收处理装置处理后，经1根不低于4m高的排气筒排放。根据加油站多年的经验及类比其他加油站项目，油气回收系统分为一次油气回收系统（大呼吸即卸油油气回收，回收效率可达到95%）、二次油气回收系统（加油枪油气回收，回收效率可以达到95%）、三次油气回收系统（小呼吸油气排放回收，油气回收效率为99%）。 本项目油气挥发量参照《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006 年8月）中排放因子计算，具体排放因子见下表： 表21 加油站非甲烷总烃废气排放指标 燃油种类; 生产工序; 废气排放系数（kg/t）. 汽油; 卸油过程挥发损失; 2.3. 加油过程排放损失; 2.49. 储油罐小呼吸损失; 0.16. 柴油; 卸油过程挥发损失; 0.027. 加油过程排放损失; 0.048. 储油罐小呼吸损失; /. 备注：柴油储罐小呼吸损失极小，不易统计，因此忽略不计。. 根据上表废气排放指标核算项目污染物源强，本项目废气产排情况见下表： - 表22 加油站非甲烷总烃产排情况一览表 单位：t/a 项目; 年销量; 排放系数（kg/t）; 非甲烷总烃产生量; 油气回收系统; 回收率; 非甲烷总烃排放量. 卸油; 汽油; 1000; 2.3; 2.3; 一次; 95%; 0.115. 柴油; 1800; 0.027; 0.049; /; /; 0.049. 加油; 汽油; 1000; 2.49; 2.49; 二次; 95%; 0.125. 柴油; 1800; 0.048; 0.086; /; /; 0.086. 储存; 汽油; 1000; 0.16; 0.16; 三次; 95%; 0.008. 柴油; 1800; /; /; /; /; /. 总计; /; /; 5.085; /; /; 0.383. （2）加油车辆汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOX和碳氢化合物。由于车辆在加油站停留时间较短，汽车尾气易于扩散且排放量相对较小，本次评价不进行量化分析。 2、废气达标性分析 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）和《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）的要求：“加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制”。加油站设置了三次油气回收系统，油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统和油气排放处理装置组成。 一次油气回收：为卸油油气回收系统，即将油罐汽车卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐车罐内的系统。此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。 二次油气回收：即加油油气回收系统。将汽车加油时所产生油气回收至油罐装置称为加油站加油油气二次油气回收。加油机发油时通过油气回收专用油枪、油气回收胶管、油气分离器、回收真空泵等产品和部件组成的回收系统将油气收回地下储油罐。 三次油气回收：由于二次回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大（气液比>1 ），以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时油气将通过储罐呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，对这部分油气的处理称为三次油气回收。本项目采用地埋式油罐密闭储存，该部分废气主要为储油罐的大小呼吸气，这就要求工艺上必须具备两个功能：一是将油气转化为液体汽油；二是将空气分离排放。本项目采用膜式冷凝油气液化装置，主要采用“压缩+冷凝+膜分离”的工艺，“压缩+冷凝：的作用是将油气转化为液体汽油，“膜分离”的作用是将空气分离出来实现达标排放。 根据工程分析加油站非甲烷总烃 （VOCs）产生量为5.085t/a，采取汽油油气回收措施（取 95%）后排入大气的非甲烷总烃（VOCs）量为0.383t/a，排放量较少。本次加油站废气达标性分析参照《岚皋县堰门加油站建设项目竣工环保验收监测》数据，岚皋县堰门加油站设1个30m3的92#汽油、1个30m3的95#汽油埋地储罐和2个30m3的柴油储罐，油品储罐总容积为90m3，属三级加油站；本项目拟建加油站1个30m3的92#汽油、1个30m3的95#汽油埋地储罐和1个30m3的柴油储罐，油品储罐总容积为75m3，属三级加油站。本项目拟建加油站储罐总容积小于岚皋县堰门加油站，但同属于三级加油站，且三次油气回收系统油气处理装置均采用“压缩+冷凝+膜分离”的工艺，因此监测数据类比可行。《岚皋县堰门加油站建设项目竣工环保验收监测报告》中废气监测数据如下： 表23 同类项目油气排放处理装置监测结果统计 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果. 2022.04.16; 油气回收系统立管处; 净化设备; 油气回收装置. 监测频次; 第1次; 第2次; 第3次; 平均值; 标准. 非甲烷总烃（g/m3）; 1.05; 1.02; 0.95; 1.01; 25. 2022.04.17; 油气回收系统立管处; 监测频次; 第1次; 第2次; 第3次; 平均值; 标准. 非甲烷总烃（g/m3）; 0.938; 1.04; 1.07; 1.02; 25. 表24 同类项目厂界无组织排放浓度监测结果 （单位：mg/m3） 监测时间; 2022年4月9日; 2022年4月10日. 监测项目; 监测位置; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 非甲烷总烃; 上风向Q1#; 0.97; 0.86; 0.92; 1.03; 0.9; 0.85; 0.92; 0.97. 下风向Q2#; 1.33; 1.28; 1.38; 1.24; 1.26; 1.36; 1.32; 1.4. 下风向Q3#; 1.39; 1.35; 1.3; 1.27; 1.25; 1.31; 1.34; 1.38. 下风向Q4#; 1.32; 1.29; 1.41; 1.37; 1.33; 1.29; 1.24; 1.37. 标准; 4.0. 根据表23和表24同类加油站验收监测数据可知，加油站产生的非甲烷总烃采取三次油气回收系统处理后，非甲烷总烃无组织排放浓度均可以满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中无组织排放浓度（非甲烷总烃：4mg/m3）要求；三次油气回收系统排放口非甲烷总烃排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中限值要求（非甲烷总烃：25g/m3）。 综上，项目加油站产生的非甲烷总烃废气经三次油气回收系统处理后排放量较小，对周边环境的影响不大。 - 3、废气监测计划 - 废气监测点位及项目见表25。 表25 废气监测点位及项目 监测项目; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; 非甲烷总烃; 油气处理装置排放口; 1个; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020）. 液阻、密闭性、气液比; 油气回收系统; 1个. 非甲烷总烃（无组织）; 厂区上风向1个，下风向3个; 4个. 泄漏检测值; 加油站油气回收系统密闭点; 1个. - 4、产排污节点、污染物及污染治理设施 项目产生的废气主要有卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃及车辆产生的尾气。项目产生的油气采用三次油气回收系统处理后排放，本项目加油站的三级油气回收阶段采用的方法为：冷凝+膜分离。冷凝、膜分离及其组合技术均为《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》附录F中所列的加油站废气治理可行技术。本项目废气产排污节点及污染物产排信息见下表： 表26 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施名称; 是否为可行技术; 污染物产生量; 有组织排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 污染物排放量. 1; 卸油、加油和储油过程; 非甲烷总烃; 无组织; 三次油气回收系统; 是; 5.085t/a; /; /; 0.383t/a. 二、废水 项目废水主要为生活污水，污水产生量按用水量的80%计，则项目员工和来往加油人员生活污水产生量为0.736m3/d（268.64m3/a）。生活污水经化粪池（5m3）处理后定期清掏用作农肥。 三、噪声 1、噪声源强 本项目噪声主要为潜油泵、柴油发电机、加油机、外来加油车辆及进出油罐车产生的噪声。噪声源强一般为65-90dB（A）。项目生产设备选用低噪声设备，设备通过采取基础减震、隔声以及柔性接口等措施，可使设备噪声级降低15～25dB（A）。项目设备采取措施后噪声级见表27。 - 表27 采取措施后噪声源声级 序号; 噪声源; 声级dB(A); 数量（台）; 治理措施; 治理后噪声值dB(A). 1; 潜油泵; 85; 3; 地下放置，隔声、基础减震; 60. 2; 柴油发电机; 90; 1; 隔声、基础减震; 65. 3; 加油机; 65; 3; 基础减震; 55. 根据厂区平面布置，各主要噪声源中心位置距各厂界及敏感点位置分布见表28。 表28 噪声源中心位置距厂界及敏感点距离 噪声源; 噪声源距各预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东侧敏感点; 南侧敏感点. 潜油泵; 45; 30; 15; 10; 34; 70. 柴油发电机; 35; 35; 8; 6; 60; 73. 加油机; 17; 24; 28; 17; 28; 64. 2、噪声预测 对营运期生产区内生产设备运行噪声影响预测如下： （1）预测模式 考虑室外声源的声级衰减，需分别按点源进行计算。 （2）点源衰减模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，采用如下模式： ①室内声源传播衰减公式为： Lpr=Lp0−TL+10lg1−αα−20lgrr0 式中：Lp(r)—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； α—为房间的平均吸声系数； r—设备点距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 ②室外噪声衰减公式： Lr=Lr0−20logrr0 式中：L(r)—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L(r0)—声源的声压级，dB（A）； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 （3）合成声压级公式为： Lp=10lg[i=1n100.1Lni] 式中：Lp—n个噪声源在预测点的叠加声压级，dB（A）； Lni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）。 - （4）预测结果 本根据厂区平面布置、车间布置及已获得的噪声源噪声数据和声波从各声源到预测点的传播条件，计算项目主要设备噪声对周围区域声环境的影响，其厂界噪声预测结果见下表29。 表29 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 监测点 项目; 背景值; 贡献值; 叠加后预测值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼间; /; 44.6; /; 昼间≤60 夜间≤50; 达标. 夜间; /; 44.6; /; 达标. 南厂界; 昼间; /; 39.6; /; 昼间≤70 夜间≤55; 达标. 夜间; /; 39.6; /; 达标. 西厂界; 昼间; /; 47.6; /; 昼间≤60 夜间≤50; 达标. 夜间; /; 47.6; /; 达标. 北厂界; 昼间; /; 50.3; /; 昼间≤70 夜间≤55; 达标. 夜间; /; 50.3; /; 达标. 东侧敏感点; 昼间; 50; 37.6; 50.24; 昼间≤60 夜间≤50; 达标. 夜间; 41; 37.6; 42.63; 达标. 南侧敏感点; 昼间; 53; 31.9; 53.03; 达标. 夜间; 42; 31.9; 42.4; 达标. 由上表预测结果可知，项目南侧、北侧厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；其余厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。故项目运营对周围声环境的影响较小。 四、固体废物 本项目营运期产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、油罐清理产生的油泥、油气回收装置产生的废膜、设备检修产生的含油废抹布、手套等。 - 生活垃圾 - 职工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d），来往加油人员生活垃圾产生量按0.1kg/人，职工人数8人，来往加油人数约为200人/d，则生活垃圾产生量为8.76t/a。项目厂区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期交由当地环卫部门清运处理。 （2）清罐油泥 储油罐使用至一定时候需要进行清罐处理，以确保油罐安全使用。本项目委托专业有资质单位每5年对油罐进行一次清洗，清洗过程中会产生废油泥，产生量约为0.1t/次，即0.02t/a。油泥属于危险废物，清罐油泥由专业清罐单位带走处理，不在厂区储存。 （3）废膜 根据建设单位提供资料及查阅相关资料，本项目三次油气回收装置中的膜分离工艺会产生部分废膜，废膜需1年更换1次，废膜产生量约0.01t/a。废膜属于危险废物，由设备厂家位更换后带走处置，不在厂区储存。 （4）含油废抹布、手套 加油站正常运行过程中设备检修会产生的含油废抹布、手套，含油废抹布、手套为危险废物，废物类别为 HW49 900-041-49。根据企业提供资料，含油废抹布、手套产生量约为0.005t/a。 厂区拟设置危废暂存柜，含油废抹布、手套暂存于危废暂存柜，定期交有危废处理资质的单位处置。危险废物暂存柜按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199 号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求在加油站内设置，严禁露天堆放，落实暂存点的防风、防雨、防晒措施，并且利用专门的防渗漏容器收集，防扬散、防渗漏、防流失；暂存点及暂存容器设置危险废物标识。 项目主要固体废物产生量及利用处置方式见下表。 - 表30 项目固体废物产排情况情况 类别; 固废名称; 产生量（t/a）; 属性; 危废代码; 处理措施. 一般固废; 生活垃圾; 8.76; 固态; /; 定期交由环卫部门清运处置. 危险废物; 清罐油泥; 0.02; 固态; HW08 900-221-08; 由专业清罐团队清理后直接带走处置. 废膜; 0.01; 半固态; HW49 900-041-49; 由设备厂家位更换后带走处置，不在厂区储存. 含油废抹布、手套; 0.005; 固态; HW49 900-041-49; 暂存于危废暂存柜，交由有资质单位处置. 综上所述，项目产生的固废得到了妥善处置，对周围环境影响较小。 五、地下水环境影响分析 项目在正常状况下，没有油品泄漏现象，不会对地下水造成影响；但在非正常状况下，油品发生泄漏，如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。依据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，项目地下水污染防止措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”和突出饮用水安全的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 - 1、污染源控制措施 ##### （1）油罐区、卸油区防渗措施 ①本项目采用SF双层油罐。SF双层油罐是由钢制内壳与形成危险泄漏检测层的FRP制外层所形成的，同时在内壳中安装危险物泄漏检测用的泄漏检测管。钢制强化玻璃纤维制双层结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间有0.1mm的空隙，如果内壳产生泄漏，也能保证所容油品仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境。同时该油罐配备了泄漏检测仪，一旦内部产生泄漏后，传感器能够感应泄漏流向流量产生蜂鸣警报，保证企业在第一时间停止使用并及时修补，对地下水不会造成影响。 ②本项目地下储油罐周围设计有防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ③本项目油罐区采取防渗处理，防渗池的设计应符合下列规定： A、防渗池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。 B、防渗池根据油罐的数量设置了隔池。一个隔池内的油罐不多于两座。 C、防渗池的池壁顶高于池内罐顶标高，池底低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不小于500mm。 D、防渗池的内表面衬有防渗层。 E、防渗池内的空间，采用了中性沙回填。 F、防渗池的上部，采取了防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 ##### G、防渗池的各隔池内设有检测立管。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测采用了在线监测系统。 ##### 根据相关设计标准要求，本项目加油站采用埋地双层储罐，项目油罐区底部做防渗处理，油罐采用加强级防腐，另外罐体设有液位测量报警仪，可有效避免事故排放污染区域地下水和土壤。 （2）输油管线防渗措施 ①输油管线采用粘土铺底，粘土上层铺水泥。通过上述措施可使防渗透系数≤10-12cm/s。输油管线按照《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》的设计要求采取防腐措施及通过水压测试合格，方可投入使用。 ②加油站的输油管线，采用无缝钢管，管线的连接方式为焊接。加油站内的管线直接埋地敷设，不采用管沟，地下输油管线敷设在DN150或DN100的钢制套管内。管线的始端、末端、分支处及直线端都设防静电和防感应雷的接地装置。焊缝接头无损检测执行《压力容器无损检测》JB4730的规定，焊接接头须100%射线检测，透照质量等级不低于AB级，II级合格。 （3）其他防渗措施 ##### 项目厂区化粪池采取防渗措施，防止废水泄漏对地下水造成污染；项目运营期生活垃圾集中收集后做到日产日清，防止雨水对固废浸蚀造成地下水污染。因此，项目对可能产生地下水的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护站区环境管理的前提下，可有效控制厂区内地下水被污染的情况。 2、分区防渗控制措施 为确保本区域地下水不会受到本项目污染，防渗参照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)相关要求，本项目防渗区包括：重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区，防渗分区见附图6。项目污染防治分区如下： - 表31 建设项目污染区划分防渗等级一览表 类别; 厂内分区; 防渗等级. 重点污染 防治区; 油罐区、卸油区、管道; 采用防渗钢筋混凝土，池体表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于 1.0×10-10cm/s）. 一般污染 防治区; 加油区、化粪池; 防渗层抗渗等级不应小于 P6，其厚度不宜小于 100mm，其防渗层性能应与 1.5m 厚黏土层（渗透系数 1.0×10-7cm/s）等效. 非污染防治区; 站房; 一般硬化地面. - 3、地下水环境监测 建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。 跟踪监测计划根据区域环境水文地质条件和项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应在厂区地下水流向下游布置1个。根据查阅相关资料，项目所在区域地下水总的流向与地形基本一致，即自盆地南北两侧流向丹江，最终排出区外。径流方向受地貌条件控制明显，在阶地区大致由后缘向前缘运移，水利坡度较大，达12‰以上；河漫滩后部的水力坡度较小，在2‰左右，中前部稍大，为4‰左右，另外支流沟谷水力坡度大于主流。因此，根据项目所在地地下水流向，在厂区西南侧布置地下水监测井1座，建议建设单位委托具有监测资质的单位进行地下水水质跟踪监测，出具地下水跟踪监测报告。根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）及相关环境质量标准要求确定地下水监测指标及监测频次，地下水监测计划如下： 表32 地下水跟踪监测计划表 孔号; 位置; 孔深; 监测层位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1#; 加油站西南侧; 潜水位以下2米; 潜水含水层; pH值、石油类; 1次/半年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 六、土壤环境分析 本项目土壤污染主要来自成品油泄漏以及化粪池废水下渗对土壤的污染。因此，土壤污染防治措施主要是通过加强厂区储罐、化粪池防渗进行防治的。 本项目油罐采用双层防渗油罐，油罐区底部采用钢筋混凝土进行防渗，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小；项目化粪池进行防渗处理，化粪池定期由农户清掏，避免项目废水下渗污染附近的土壤。 通过对各构筑物进行防渗并加强环境管理，从源头避免对土壤的污染。综上所述，项目运营期对土壤影响较小。 七、环境风险 本项目按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），进行环境风险评价。 1、环境风险潜势初判 （1）环境风险潜势划分： 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表33确定环境风险潜势。 - 表33 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境敏感程度（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境敏感程度（E1）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境敏感程度（E1）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高风险区. （2）P的分级确定 1）环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B 进行物质危险性判定，本项目涉及的主要环境风险物质为汽油和柴油。汽油和柴油的理化性质见表34、表35： - 表34 汽油理化性质一览表 标识; 中文名： 汽油; 英文名：Petrol. 分子式:C5-C10; 分子量：属混合烃类. 理化性质; 外观与形状: 无色或淡黄色液体。; 溶解性: 不溶于水，溶于有机溶剂. 熔点(℃):; 沸点(℃): 30~205C. 相对密度:(水=1) 0.70~0.78; 相对密度:(空气=1)无意义. 饱和蒸汽压(MPa)：小于8.9psi; 禁忌物:. 稳定性:稳定; 聚合危害:. 危险特性; 危险性类别: 属易燃易爆品，低毒; 燃烧性:易燃. 引燃温度(℃): 415℃~530℃; 闪点(℃): 0℃以下. 爆炸下限(%):1.4; 爆炸上限(%):7.6. 燃烧热:10848千卡/kg; 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温、容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法: 尽可能将容器从火场移至空旷处时持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若己变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 灭火剂: BC干粉、ABC干粉、机械泡沫、高效水系、砂土。. 健康危害; 侵入途径:吸入、食入、皮肤、眼睛接触. 健康危害: 经呼吸道、消化道吸收，皮肤吸收很少。汽油是一种麻醉性毒物，能引起中枢神经系统功能障碍。. 工作场所最高允许浓度：未制定. - 表35 柴油的理化性质一览表 标识; 中文名：柴油; 英文名：Diesel oil. UN：; CAS号：68334-30-5. 理化 性质; 分子式：; 外观与形状：少有粘性的棕色液体. 相对密度(水=1)0.86；; 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪. 熔点：<-18℃ 沸点：283～338℃; 稳定性：稳定. 危险 特性; 危险标记：7（易燃液体）; 燃烧性：易燃. 闪点(℃)：-50℃; 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效. 健康 危害; 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能通过胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 防护措施; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 2）危险物质数量与临界量比值Q 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+……+qnQn （1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1） 1≤Q＜10；（2） 10≤Q＜100；（3） Q≥100。 项目站内设置2具30m3埋地汽油储罐，汽油密度按740kg/m3计算，站区最大存储量为44.4t；设置1具30m3柴油储罐，柴油密度按860kg/m3，站区最大存储量为25.8t。项目环境风险物质数量与临界量比值见下表： - 表36 环境风险物质数量及临界量汇总表 放置区域; 名称; 形态; 规格; 最大储存量/t; 临界量; Q. 罐区; 汽油; 液体; 2×30m3; 44.4; 2500t; 0.01776. 柴油; 液体; 30m3; 25.8; 2500t; 0.01032. 根据上表可知，项目总的风险物质量与其临界量比值Q=0.02808＜1。因此，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价工作等级的划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。按照表35确定评价工作等级。 - 表37 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简要分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此，本项目环境风险仅做简要分析。 （3）环境风险简要分析 本项目环境风险简单分析情况见表38。 - 表38 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 丹凤县商镇堡子加油站. 建设地点; （陕西）省; （商洛）市; （丹凤）县; 商镇堡子312国道北侧. 地理坐标; 经度; 110°14′23.789″; 纬度; 33°43′0.663″. 主要危险物质分布; 本项目涉及的危险物质为汽油、柴油，主要风险源为储罐区。. 环境影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等）; （1）汽油、柴油运输、卸油过程可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是储油车在运输、卸油的过程中发生交通事故或违规操作易引发泄漏、火灾、爆炸事故，在卸油过程中也易发生静电和溢流事故，由于汽油、柴油属于易燃、易爆物品，一旦发生泄漏，容易发生火灾、爆炸事故。（2）加油岛为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。（3）在储运过程中最主要的危险性是储运油泄漏而发生的火灾、爆炸事故。泄漏一方面可能由于贮罐、管线、设备本体的缺陷（如长期使用后的变形、裂缝、腐蚀、密封不良、仪表控制系统故障等等）；另一方面可能是由于装卸操作过程中的违章行为、人为失误造成（如贮罐进出料、收油过程、装车、装桶中出现满料、溢料、抽空等等）。柴油、汽油的挥发性较大，当泄漏的油气与空气混合物处于火灾爆炸极限范围内，遇点火源就会发生火灾爆炸事故。. 风险防范措施要求; （1）储存过程安全防范措施 ①油罐区、加油区应远离火种、热源，防止阳光直射，保持罐体密封； ②在站区应配合相应品种和数量的消防器材； ③禁止使用易产生火花的机械设备和工具； ④电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。 （2）生产过程风险防范措施 ①明火控制。应当采取必要的防火，防爆措施，杜绝一切明火源，如加热用火，维修用火，焊接作业，车辆排气管火星等。 ②火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ③公司应组织员工认真学习贯彻， 并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ④必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 （3）污染治理过程风险防范措施 ①针对汽油、柴油泄露事故，本站储罐为地下钢制强化玻璃纤维双层罐，罐体设有渗漏检测系统(内含泄漏报警系统)，双层之间有0.1~0.3mm空隙，用于接收泄漏物，泄漏报警立马停止加油服务事项，联系制造商相关人员前来处理； ②卸油区和加油区配备灭火器、黄沙等，站内备有吸油毡等应急物资。 ③编制应突发环境事件应急预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。. 填表说明：本项目环境风险潜势为Ⅰ级，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险。. 本项目在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。同时，企业应在建成后正式投运前按要求编制突发环境事件应急预案，并进行备案。 综上，项目的环境风险水平是可以接受的。 （4）安全评价结论 项目已经编制安全预评价报告，根据项目安全预评结论：丹凤县商镇堡子加油站在按安全预评价报告中所提出的对策措施及相关标准规范进行设计后符合国家法律、法规的规定，从安全经营角度分析，该项目是安全可行的。 八、环保投资估算 项目总投资为2000万元，其中环保投资为41.0万元，占总投资的2.05%。项目环保“三同时”投资情况详见下表。 - 表39 项目环保“三同时”验收及投资估算一览表 类别; 污染源; 主要污染因子; 环保设施名称; 环保投资（万元）. 废气; 加油、卸油、储油罐; 非甲烷总烃; 三次油气回收系统; 15. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、BOD5; 化粪池（5m3）; 0.5. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.2. 危险固废; 含油废抹布、手套; 危废暂存柜; 0.3. 噪声; /; 选用低噪声设备，减震垫、吸声材料; 3.0. 地下水; 石油类; 双层罐、罐区底部防渗处理、监测井1座; 20. 应急措施; 设置灭火器材等应急设施，编制突发环境事件应急预案; 2.0. 合计投资; 41.0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油、加油和储油过程 | 非甲烷总烃 | 三次油气回收装置+不低于4m高排气筒 | 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 定期清掏不外排 |
| 声环境 | 潜油泵、加油机等噪声 | 声压级： 65～90dB（A） | 选用低噪声设备、隔声、减振、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；清罐过程产生油泥经有资质的清罐单位带走处理；废膜由设备厂家位更换后带走处置，不在厂区储存；含油废抹布、手套集中收集后交有资质的单位处理。本项目固废均得到合理的处理和处置，不产生二次污染，对环境影响较小。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目在正常状况下，没有油品和废水泄漏现象，不会对地下水和土壤造成影响；但在非正常状况下，油品和废水发生泄漏，如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入土壤和地下水，从而影响土壤和地下水环境。因此，土壤和地下水污染防治措施主要是通过加强厂区储罐、化粪池防渗进行防治的。本项目油罐采用双层防渗油罐，油罐区底部采用钢筋混凝土进行防渗，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小；项目化粪池进行防渗处理，化粪池定期由农户清掏，避免项目废水下渗污染附近的土壤。因此，本项目对区域土壤及地下水环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）储存过程安全防范措施 ①油罐区、加油区应远离火种、热源，防止阳光直射，保持罐体密封； ②在站区应配合相应品种和数量的消防器材； ③禁止使用易产生火花的机械设备和工具； ④电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。 （2）生产过程风险防范措施 ①明火控制。应当采取必要的防火，防爆措施，杜绝一切明火源，如加热用火，维修用火，焊接作业，车辆排气管火星等。 ②火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ③公司应组织员工认真学习贯彻， 并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ④必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 （3）污染治理过程风险防范措施 ①针对汽油、柴油泄露事故，本站储罐为地下钢制强化玻璃纤维双层罐，罐体设有渗漏检测系统(内含泄漏报警系统)，双层之间有0.1~0.3mm空隙，用于接收泄漏物，泄漏报警立马停止加油服务事项，联系制造商相关人员前来处理； ②卸油区和加油区配备灭火器、黄沙等，站内备有吸油毡等应急物资。 ③编制应突发环境事件应急预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立生产设施及环保设施运行记录台账（油气回收系统等），加强管理，杜绝环保事故的发生，严禁废气未经处理直接排放。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设项目符合国家产业政策和相关规划，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和确保环保设施正常稳定运行后，污染物能够达标排放。从满足环境质量目标的角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.383t/a | 0 | 0 | +0.383t/a |
| 废水 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 清罐油泥（HW08 900-221-08） | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0 | +0.02t/a |
|  | 废膜（HW49 900-041-49） |  |  |  | 0.01t/a |  |  | +0.01t/a |
|  | 含油废抹布、手套（HW49 900-041-49） |  |  |  | 0.005t/a |  |  | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①