- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产8000吨再生塑料颗粒生产线项目

建设单位（盖章）：商洛拉离塑再生资源有限公司

编制日期：           2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产8000吨再生塑料颗粒生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-611022-04-01-590944 |  |  |
| 建设单位联系人 | 付王红 | 联系方式 | 13979147339 |
| 建设地点 | 陕西省商洛市丹凤县铁峪铺镇桃花村南沟组 |  |  |
| 地理坐标 | （110度27分25.61秒，33度38分39.47秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42 85非金属废料和碎屑加工处理422 废塑料加工处理 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 丹凤县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 48.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期（月） | 3 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1536.01 |
| 专项评价设置情况 | 项目与污染影响类专项评价设置情况判定见表1-1。 表1-1 污染影响类专项评价设置情况判定表 专项评价的类型; 设置原则; 本项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气污染物为以非甲烷总烃为主的有机废气，不涉及有毒有害大气污染物排放; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产清洗废水经三级沉淀处理后回用；生活污水经化粪池后清掏肥田; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及危险物质量; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于新增河道取水污染类项目; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程; 无. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业政策调整指导目录（2019年本）》（2021修订），本项目属于“第一类、鼓励类，四十三、环境保护与资源节约综合利用，27、废旧木材......废塑料.....等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，符合产业政策要求；不在《市场准入负面清单（2022年版）》之列；项目已取得丹凤县行政审批服务局出具的备案确认书（项目代码：2203-611022-04-01-590944）。 因此，项目符合国家和地方的产业政策要求。 2、与秦岭生态保护相关规划及条例符合性分析 （1）《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019） 本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。项目所在的规划区范围内无国家级和省级文物保护单位。 本项目位于丹凤县铁峪铺镇桃花村南沟组，海拔高度822m，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》范围内，在一般保护区。 （2）《商洛市秦岭生态环境保护规划》（商政办发〔2020〕27号） 核心保护区：主要包括海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁东起柞水县与宁陕县交界，经终南山、草链岭、华山一线，东至洛南县与河南省交界的主梁两侧各1000米以内的区域（按照投影范围计算），旬月支脉、旬乾支脉、四方山支脉、流岭支脉两侧各500米以内的区域（按照投影范围计算）；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。核心保护区涉及7个县（区）、14个镇、40个行政村，常住人口4.92万左右，面积约670.97平方公里，约占全市保护区范围的3.4%。核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动。法律、行政法规对核心保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。 重点保护区：主要包括海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。重点保护区涉及7个县（区）、97个镇（办），194个行政村，常住人口8.13万左右，面积约3194.78平方公里，约占全市保护区范围的16.3%。重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。 一般保护区：除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。一般保护区涉及7个县（区），98个镇（办），常住人口224.86万左右，面积约15722.59平方公里，约占全市保护区范围的80.3%。严格执行一般保护区产业准入清单制度。 本项目位于丹凤县铁峪铺镇桃花村南沟组，属于《商洛市秦岭生态环境保护规划》范围内，在一般保护区。不属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》中一般保护区限制类及禁止类项目。 （3）《丹凤县秦岭生态环境保护实施方案》（2020年修编） 坚持以生态优先、绿色发展为导向，建立健全丹凤秦岭保护区绿色低碳循环发展的产业体系，对重点保护区、一般保护区实行产业准入清单管理，减少资源消耗、减少污染排放、减少生态破坏，形成以生态产业化和产业生态化为主体的生态产业体系。 本项目位于丹凤县铁峪铺镇桃花村南沟组，不在《方案》中“专栏6丹 凤县秦岭核心保护区涉及的镇村、专栏7丹 凤县秦岭重点保护区涉及的镇村”，项目拟建地属于一般保护区。本项目已废农膜为原料，加工生产再生塑料颗粒，生产过程中生产废水循环利用，项目的实施可有效减少资源消耗和生态破坏，符合《丹凤县秦岭生态环境保护实施方案》要求。 3、与相关规范符合性 （1）与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）相符性分析 表1-2 本项目与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）相符 规范要求; 本项目; 符合性. 收集; 应按照废塑料的种类进行分类收集; 本项目回收原料全部为废PE农膜; 符合. 废塑料收集过程中应包装完整，避免遗洒; 废塑料的回收采用汽车密闭运输，能有效避免遗洒; 符合. 废塑料收集过程中不得就地清洗; 本项目在回收过程中不进行就地清洗处理; 符合. 废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处理，并配备相应的防尘、防噪声措施; 废塑料湿式破碎机破碎进行减容处理，湿式破碎过程不会产生粉尘，配备有相应的防噪声措施; 符合. 贮存; 废塑料贮存场地应符合GB18599 的有关规定; 本项目材料堆放区设置于车间内，有完善的防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施符合GB18599的有关规定; 符合. 不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识; 符合. 废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放; 符合. 废塑料贮存场所应符合GB50016 的有关规定; 符合. 废塑料贮存场所应配备消防设施，消防器材配备应按GB50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓应采取防冻措施，应安装消防报警设备; 符合. 运输; 废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒; 本项目废塑料的包装和运输均严格按照相关要求执行; 符合. 废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒; 符合. 废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉; 符合. 废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载; 符合. 根据上表对照分析可中，本项目的建设符合《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）的要求。 - 与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性 表1-3 与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）符合性分析表 规范要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国; 和地方相关排放标准。 本项目原料运输过程采用密闭车辆，原料贮存、生产过程均在密闭生产车间内，配套设置废气处理装置，各类污染物排放严格执行相关标准; 符合. 废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。; 本项目原料贮存、生产过程分别在单独厂房内，库房为密闭厂房，地面硬化，具备防雨、防扬散、防渗漏等措施要求，运营后按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求，在库房门口悬挂标识牌; 符合. 含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。; 本项目回收处置的废旧农膜，均为聚乙稀（PE）薄膜，不含卤素; 符合. 废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。; 本次评价提出，建设单位应按照规范要求，建立废塑料管理台账，保存至少3年; 符合. 收集和运输污染控制要求; 收集要求; 废塑料收集企业应参照GB/T37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。; 本项目回收处置的废旧农膜，均为聚乙稀（PE）薄膜。; 符合. 废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。; 本项目回收时，农户已经打包，不在回收现场进行清洗。; 符合. 运输要求; 废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。; 本项目运输过程采用密闭车辆，可有效避免二次污染。; 符合. 预处理污染控制要求; 分选要求; 应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。; 本项目回收废旧农膜均为聚乙稀（PE）薄膜，分选过程主要是分选出农膜中夹杂的泥土、树枝、秸秆等，项目选择人工分拣; 符合. 废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。. 破碎要求; 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。; 本项目采用湿法破碎，配备生产污水三级沉淀回收系统. 清洗要求; 宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无; 清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 本项目清洗工序在清洗水池中进行，不使用清洗剂; 符合. 应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。; 本项目清洗废水主要为SS，经“初沉池+混凝沉淀池+二沉池”三级沉淀后循环使用; 符合. 再生利用和处置污染控制要求; 物理再生要求; 废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。; 本项目熔融挤出废气采用“集气罩+循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”处理装置处理后排放；冷却水循环使用; 符合. 宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。; 本项目采用熔融造粒技术，原料中不含卤素; 符合. 宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置。; 本项目不采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片，评价建议使用无丝网过滤器造粒机; 符合. 运行环境管理要求; 项目建设的环境管理要求; 废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。; 本项目目前已进入环评阶段; 符合. 新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。; 本项目符合铁峪铺镇土地利用规划，符合《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。; 符合. 废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。; 本项目办公区、生产区、原料及产品储存区均在独立的厂房内; 符合. 监测要求; 废塑料的再生利用和处置企业，应按照排污许可证、HJ819以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程; 染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开 本次评价已经提出自行监测计划，主要为大气污染物和噪声监测，并要求保存原始监测记录，进行信息公开; 符合. 不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录。; 运营期，企业自行监测委托第三方机构进行，要求按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）进行。. 根据上表对照分析，项目符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相关要求。 （3）与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发改委、商务部公告2012年第55号）符合性分析 表1-4 与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析表 序号; 管理规定内容; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止在居民区加工利用废塑料; 项目选址于丹凤县铁峪铺镇桃花村南沟组，不在居民区; 符合. 2; 禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋; 本项目产品为再生塑料颗粒，不; 产塑料袋，产品不用于食品包装 符合. 3; 禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 本项目回收加工利用的为废旧PE农膜，不涉及加工利用危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）; 符合. 4; 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程中产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人或处置; 分拣杂质集中收集，交环卫部门处理；污水处理设施污泥干化后集中收集，定期送生活垃圾填埋场填埋场处置；滤渣集中收集，交环卫部门处理；生活垃圾分类垃圾桶收集，交环卫部门处理；设置危废暂存间，废滤网、废活性炭等危险废物定期委托有资质单位处置。; 符合. 5; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾; 项目产生的所有固废均妥善处置，不存在露天焚烧; 符合. 6; 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。; 本项目回收加工利用的为当地的废旧PE农膜，不涉及进口废塑料加工利用; 符合. 经上表对照分析，项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关要求。 （4）与《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告2015年第81号）的符合性分析 表1-5 与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析表 序号; 规范内容; 本项目情况; 相符性. 一、企业的设立和布局. 1; 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目回收加工利用的为废旧PE农膜，不涉及加; 利用危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋） 符合. 2; 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划; 本项目从事废塑料再生，属于《产业政策调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”项目，符合产业政策要求。 本项目为租赁丹凤县铁峪铺镇桃花村南沟组现有厂房，为工业用地，符合土地利用总体规划及城乡建设规划。 本项目生产过程中产生的废气、废水、固废等均采取相应的防治措施，可做到达标排放，符合陕西省“十; 五”规划关于环境保护、污染防治相关规划要求。 符合. 3; 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业; 本项目为租赁丹凤县铁峪铺镇桃花村南沟组现有厂房，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区范围内。; 符合. 二、生产经营规模. 4; 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。; 本项目为新建项目，年产塑料再生; 粒8000吨。 符合. 三、工艺与装备. 5; 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。; 本项目设置2台粉碎设备，2套造粒设备，可满足年产8000t造粒的要求，造粒机上方设置集气罩，废气引入“循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”装置，处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 四、环境保护. 6; 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不; 利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 项目设置原料、产品、固废均分类、分区、分区存放场所，均贮存在具备防雨、防风、防渗等功能的厂房内。本项目生产废水处理后循环利用，不外排。; 符合. 7; 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。; 项目废旧农膜清洗用清水进行清洗，不添加任何清洗剂，清洗废水经处理后循环利用，循环冷却排水不外排。本项目污泥主要为废旧农膜中清洗的土石颗粒，干化后集中收集，交环卫部门处理; 符合. 8; 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 有机废气由“循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”处理达标后经15m高排气筒排放；废旧农膜破碎采用湿式破碎，基本不会产生粉尘；废旧农膜在分选过程中粉尘产生量小，在原料区和加工区自然沉降; 符合. 9; 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔; 措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 破碎机、造粒机设置隔振基础或铺设减振垫，且置于生产车间内; 符合. 根据上表对照分析结果，项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》要求。 （5）与《废塑料再生利用技术规范》（GB/T37811-2019）的符合性 表1-6 与《废塑料再生利用技术规范》符合性分析表 要求; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 破碎要求; 破碎过程宜采用高效节能工艺技术及设备。; 本项目采用高效节能工艺技术及设备; 符合. 采用湿法破碎工艺应对废水进行收集、处理后循环使用。; 湿法破碎废水进行收集、处理后循环使用; 符合. 清洗要求; 宜采用节水清洗工艺，清洗废水统一收集、分类处理或集中处理，处理后应梯级利用或循环使用。; 废水全部收集、处理后循环使用; 符合. 干燥要求; 宜采用离心脱水、鼓风干燥、流化床干燥等工艺，应使用低能耗设备。; 本项目采用离心脱水; 符合. 干燥废气应集中收集，进入废气处理设施处理，不得随意排放。; 本项目无干燥废气; 符合. 造粒和改性要求; 应采用节能熔融造粒技术。; 本项目采用节能熔融造粒技术; 符合. 造粒废气应集中收集处理。; 造粒废气引入“循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”处理达标后排放; 符合. 环境保护要求; 废塑料再生利用企业应执行GB31572、GB8978、GB/T31962、GB16297、GB14554。有关地方标准的执行地方标准。; 本项目执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准; 符合. 收集的清洗废水、分选废水、冷却水等，应根据; 水污染物的情况选择分类处理或集中处理。 收集的清洗废水集中处理后循环使用不外排。; 符合. 再生利用过程中收集的废气应根据废气的性质，采用催化氧化、低温等离子、喷淋等处理技术。; 本项目再生利用产生的废气经“喷淋塔+二级活性炭吸附”处理; 符合. 再生利用过程中产生的固体废物，属于一般工业固体废物的执行GB18599；属于危险废物的交由有相关危险废物处理资质单位处理。; 本项目一般工业固体废物均外运处置；危险废物交由有相关危险废物处理资质单位处理。; 符合. 废水处理过程产生的污泥，企业可自行处理，或交由污泥处理企业处理，不得随意丢; 。 污水处理设施污泥干化后集中收集，送生活垃圾填埋场填埋处置; 符合. 不得在缺乏必要的环保设施条件下焚烧废弃滤网、熔融渣。; 本项目不配备烧网机; 符合. 再生利用过程应进行减噪; 理，执行GB12348。 本项目采用减振降噪措施，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 符合. 应建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水; 理、废气治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录。 本次评价要求，项目投入运行后，企业应建立完善的污染防治制度，定期维; 环境保护设施，建立完整的废水处理、废气治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录。 符合. 根据上表对照分析，项目符合《废塑料再生利用技术规范》相关要求。 - 与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）相符性 表1-7 与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》相符性 项目; 关于进一步加强塑料污染治理的意见; 本项目; 相符性. 禁止生产、销售的塑料制品; 禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 本项目对废旧PE农膜进行挤出造粒，生产再生颗粒，本项目原料来源于丹凤县大规模农户、社会回收站，不涉及医疗废物、进口废塑料等。; 符合. 规范塑料废弃物回收利 用和 处置; 推进资源化能源化利用。推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，相关项目要向资源循环利用基地等园区集聚，提高塑料废弃物资源化利用水平。分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物要推进能源化利用，加强垃圾焚烧发电等企业的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，并最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。; 本项目对废旧PE农膜进行资源化再生利用，属于推进资源化能源化利用的项目。本项目位于丹凤; 铁峪铺镇桃花村南沟组，本项目在建成后通过环保措施，保证各类污染物稳定达标排放。 符合. 根据上表对照分析，项目符合《关于进一步加强塑料污染治理的意见》相关要求。 （7）与环境管理相关政策符合性分析 表1-8 与环境管理相关政策符合性分析 政策名称; 政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 三、末端治理与综合利用; （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不; 回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后 标排放。 本项目有机废气经“循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”处理后可达标排放。; 符合. （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 本项目产生的废活性炭，危险废物暂存间暂存，委托有资质单位定期清运、处置。; 符合. 四、鼓励研发的新技术、新材料和新装备; （二十三）高效吸附材料（如特种用途活性炭、高强度活性炭纤维、改性疏水分子筛和硅胶等）、催化材料（如广谱性; OCs氧化催化剂等）、高效生物填料和吸收剂等。 本项目有机废气经“循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”处理后可达标排放。; 符合. 五、运行与监测; （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 本项目建成后，将进行例行监; 符合. （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 环评建议，项目投产后企业应健立VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度; 符合. 《挥发; 有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 工艺过程涉VOCs无组织排放控制要求; VOCs物料卸（出、放）料; 程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目熔融挤出造粒工序产生的有机废气经“循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”处理后达标排放。; 符合. VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含 VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无; 密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集 理系统。; 符合. 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼; 塑炼/塑化/熔化，加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等） 作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含 VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本次评价要求，项目投入运行后，企业应健立VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时; 对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不 停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 废气收集处理系统先于生产设备运行。VOCs废气收集处理系统发生故障、检修时，设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 符合. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，; 按 GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法 量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 本项目废气收集系统排风罩控制风速约0.4m/s; 符合. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关排放限值; 符合. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工; 要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环 影响评价文件确定。 本项目有机废气处理设施排气筒高度为15m; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少3年。; 本次评价要求，项目运行后，企业应健立VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度; 符合. 根据上表对照分析，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。 4、选址合理性分析 本项目为新建项目，租用现有厂房。根据建设单位提供的《土地勘测定界技术报告书》，结合《丹凤县铁峪铺镇土地利用现状图》，本项目所在地为工业用地，不占用农林用地，符合所在区域用地规划。距离项目最近敏感点为西北侧35m的住户，不涉及生态保护红线，项目运行期产生的噪声、废气采取相应治理措施后能够实现达标排放，废水经处理后循环使用不外排，固废妥善处置，对外环境不构成明显的影响。 因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 5、三线一单符合性分析 根据商洛市生态环境局关于本项目“三线一单”对照分析结果，结合商洛市人民政府关于印发《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发（2021）22号），本项目与商洛市生态环境分区管控准入清单对照符合性分析见图1.1及表1-9。 |

表1-9   本项目与商洛市生态环境分区管控准入清单符合性分析对照表

| 序号 | 市（区） | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 面积（m2） | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商洛市 | 丹凤县 | 商洛市丹凤县一般管控单元1 | \ | 一般管控单元 | 空间布局约束 | 1.执行本清单商洛市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1总体要求”准入要求。 | 1535.99 | 本项目不属于“两高”项目 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 2.执行本清单商洛市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1总体要求”准入要求。 |  | 项目运营过程中严格落实污染治理设施 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险管控 | 3.执行本清单商洛市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1总体要求”准入要求。 |  | 本项目不涉及风险物质 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | / |  | / | / |

综上所述，本项目不涉及优先保护单元和重点管控单元。根据对照分析结果，项目所在地属一般管控单元，运营过程中严格落实污染治理设施，符合相应区域的“三线一单”管控要求。

图1.1   本项目生态环境管控单元位置图

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 商洛拉离塑再生资源有限公司拟在丹凤县铁峪铺镇桃花村南沟组，北临312国道，租赁现有厂房投资建设“年产8000吨再生塑料颗粒生产线项目”（以下简称“本项目”），现有厂房原所有人为王永，未办理环评手续。厂址中心坐标为：东经110°27′25.61″，北纬33°38′39.47″，项目厂界东、西两侧为农田，南侧为山体，北侧为312国道，隔路为山体，距离本项目最近敏感点位于项目西北侧35m的村民住宅。项目地理位置图见附图1，周边关系见附图3。 本项目总投资8000万元，其中环保投资48.8万元。占地面积为1536.01m2，总建筑面积1200m2。主要购置设备包括：破碎机、抽料机、熔融挤出机、切粒机等及配套环保设备等，布设2条再生塑料颗粒生产线，预计项目建成后年生产8000吨再生塑料颗粒。本项目原料为农业源废塑料废PE农膜，不涉及含卤素废塑，不涉及加工利用危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，不涉及废弃的一次性医疗用塑料制品。 1、项目组成 本项目组成详见下表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程内容; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建筑面积700m2，轻钢结构，布设再生塑料颗粒生产线2条，配备破碎机、清洗槽、甩干机、挤出机、切粒机等设备。 布置2座清洗水池，长×宽×高：6m×1.5m×1.5m; 租赁现有厂房，原所有人王永，未办理环评手续. 储运工程; 库房; 建筑面积500m2，轻钢结构，分区设置原料区、成品区、危废暂存间和一般废物暂存间。. 辅; 工程 办公用房; 建筑面积150m2，主要为员工办公、休息等。. 公用工程; 给水工程; 由附近村庄供水管网接入; /. 供电工程; 由附近农村电网接入; /. 环保工程; 废气; 熔融挤出废气采用集气罩（三面软帘）收集后经“循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”装置处理后，引至15m高排气筒排放。; /. 废水; （1）生活污水排入化粪池（5m3），定期采用吸粪车清掏肥田，不外排。 （2）生产废水进入“格栅+初沉池+混凝沉淀池+二沉池”三级沉淀系统处理后回用，不外排。; /. 噪声; 主要生产设备均至于生产厂房内，可通过厂房隔声降噪；废气处理设施风机在厂房外，采取安装减震垫措施降噪; /. 固体废物; （1）分拣杂质、清洗沉渣经收集后送丹凤县生活垃圾填埋场填埋处置；（2）污泥经叠螺式污泥脱水机脱水、晾晒，含水率＜60%后送丹凤县生活垃圾填埋场填埋处置；（3）废滤网、废活性炭等危险废物，在危废暂存间内临时暂存，定期委托有处理资质的单位清运处置；（4）生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处置。; /. 2、主要产品及产能 本项目主要从事再生塑料颗粒生产，主要产品及产能见下表： 表2-2 主要产品及产能一览表 产品名称; 数量（吨/年）; 产品规格; 包装规格; 去向. PE再生颗粒; 8000; 圆柱状，柱面直径约5mm，长度约5mm; 25kg/袋; 外售地膜、. 棚膜、滴灌带等生产厂家3、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表2-3。 表2-3 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 破碎机; 600型; 2. 2; 清洗池; 长×宽×高：6m×1.5m×1.5m; 2. 3; 甩干抽料机; 脱水效率95%; 2. 4; 挤出机; 1t/h; 2. 5; 冷却水槽; 长×宽×高：5m×0.4m×0.2m; 2. 6; 切粒机; 1t/h; 2. 7; 储料仓; /; 2. 8; 叠螺式污泥脱水机; 101型; 1. 9; 循环水喷淋塔+二级活性炭吸附装置; /; 1. 4、主要原辅材料 本项目原辅材料见下表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 名称; 年用量; 储存量; 来源; 贮存方式. 农业源废塑料废旧农膜，均为聚乙稀（PE）薄膜; 地膜、大棚膜、果膜等; 8800t/a; 150t; 丹凤县大规模农户、社会回收站；采用汽车运输; 打包捆扎运至厂区，分类暂存于原料区. PAC; 0.5t/a; 0.025t/a; 市场外购; 内衬塑料袋，外层为塑料膜编织袋包装，阴凉、干燥处贮存. PAM; 0.01t/a; 0.025t/a; 市场外购. 水; 1926.29m3/a; /; 附近村庄供水管网接入; /. 电; 120×104kW·h/a; /; 附近农村电网接入; /. 项目废旧农膜来源及种类控制： 本项目所使用的废旧农膜均为聚乙稀（PE）薄膜，主要来自丹凤县以及社会回收站回收的地膜、大棚膜、果膜等。原料不涉及含卤素废塑料；不涉及危险废物废旧塑料，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）；不涉及进口废塑料；不涉及氟塑料等特种工程塑料；不涉及盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等。建设单位应按照《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料加工利用污染防治管理规定》要求，严格控制废塑料的来源，做好废塑料来源的台账记录、再生利用情况记录，包括每批废旧塑料原料的来源、数量、再生制品的流向等。根据生产工艺要求，废旧农膜在进厂前须进行分选，保证废旧农膜杂质含量≤5%。 主要原辅材料理化性质： 表2-5 原辅材料理化性质 原料 名称; 聚乙烯（PE）废塑料. 学名; 聚乙烯. 特性; 聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性. 燃烧，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度。 特征; 聚乙烯具有燃烧性，可燃。其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端产呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石蜡燃烧的气味。. 优点; 聚乙烯具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。. 缺点; 聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。. 5、劳动定员及工作制度 项目拟设工作人员20人，员工不在厂区内食宿。年工作300天，三班制，每班8小时。 6、公用工程 （1）给水 1）生活用水 员工不在厂区内食宿，办公人员用水量按照10m3/人•a计算，本项目共有员工20人，年工作300天，则总用水量为200m3/a（0.67m3/d），生活污水量按办公人员生活用水量的0.8计，污水总量为160m3/a（0.53m3/d）。 - 生产用水 ①湿式破碎+清洗废水 根据湿式破碎+清洗废水源强核算，本项目湿式破碎+清洗废水产生量约为8800m3/a（29.33m3/d），排污系数按0.9计算，则本项目清洗用水量为9777.78m3/a（32.59m3/d），破碎+清洗废水经三级沉淀处理回用生产，另外有5.025m3/a（0.017m3/d）水量随污泥带走。故，破碎+清洗用水补充水量为982.805m3/a（3.277m3/d），来源于附近村庄供水管网。 ②造粒冷却循环补充水 本项目造粒冷却循环水需定期补充损耗，根据建设单位提供资料，循环水泵流量约为3m3/h，则每天循环水量为72m3，因受热等因素损失，需定期补充新鲜用水，损耗量按2%计算，则补充水量为1.44m3/d（432m3/a）。 ③循环水喷淋塔补充用水 本项目废气处理系统包含循环水喷淋塔1座，需定期补充损耗。项目喷淋塔内喷淋水循环量约为1t，损耗量按循环量的1%计，则喷淋塔补水量为0.01m3/d（3m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理，定期由吸粪车清掏肥田；生产废水主要为“湿式破碎+清洗”废水，经三级沉淀处理后，回用于清洗工序，不外排。 （3）供电 由市政供电管网提供。 7、水平衡 表2-6 项目水平衡一览表 进水; 出水. 环节; 新鲜水+回用量m3/d; 消耗量m3/d; 排放量m3/d. 办公生活用水; 0.67; 0.14; 0. 湿式破碎+清洗用水; 32.59; 3.277; 0. 造粒冷却补充水; 72; 1.44; 0. 循环水喷淋塔; 1; 0.01; 0. 合计; 106.26; 4.867; 0. 本项目水平衡图见下图： 职工生活用水 0.67 湿式破碎+清洗用水 3.277 清洗废水处理设施 回用29.313 29.33 造粒冷却用水 1.44 冷水槽 回用70.56 损耗0.14 损耗3.26 损耗1.44 70.56 6.087 附近村庄供水引入 0.53 化粪池 清掏肥田 循环水喷淋塔循环水 0.01 损耗0.01 0.99 污泥带走 0.017 图2.1 项目水平衡图 m3/d 8、厂区平面布置 本项目租赁已建厂房进行生产，设生产厂房、库房和办公用房，远离西南侧村民敏感点。厂区大门位于厂区北侧，入厂后，最北侧为库房（设置原料堆放区、产品堆放区），南侧依次分布为生产厂房、办公用房。项目生产与生活区分开，整个厂区布局通畅，功能合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 本项目为租赁已建厂房进行生产，主要施工活动为厂区内地面硬化处理、设备安装，施工期较短，产生的污染物较少。 2、运营期工艺流程和产排污环节 本项目属于废旧农膜直接再生利用，无需改性，生产过程中不添加化学药剂，为物理过程，生产工艺流程较为简单，以熔融挤出为主要工艺。本项目运营期工艺流程及产污环节见下图： 图2.2 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①卸料：本项目外购的废旧农膜已进行分选，剔除了农膜中掺杂的农作物秸秆、树枝和土石颗粒，保证废旧农膜杂质含量≤5%，分选好的废旧农膜包装后由汽车拉运至本项目厂房，暂存于原料区。 ②分拣：将原料区的废旧农膜进行进一步人工分拣，剔除农膜中掺杂的农作物秸秆、树枝和土石颗粒。分拣后农膜进入破碎、清洗、造粒工序。 ③破碎：废旧农膜塑料由输送带送至破碎机破碎，在破碎机的腔体内通过叶轮高速旋转，物料与叶片、齿盘、物料与物料之间的相互反复冲击，碰撞，剪切，摩擦等综合作用下，将废旧农膜粉碎成碎片（直径约5cm）。破碎采用密闭湿法、剪切式破碎，破碎过程夹带清水方便物料输送提升至清洗池，可对废旧农膜起到预清洗作用，同时也起到抑尘的作用。 由于本项目PE塑料均为软塑料，破碎设备为密闭式且破碎塑料力度较大，并采用湿法破碎，因此正常情况下破碎环节不会产生粉尘，仅有噪声产生。 ④清洗：破碎后的农膜输送提升进入水池，清洗水池内部设机械拨料装置，塑料碎片进入清洗槽后，在水流和拨料装置的作用下被冲刷、搓揉，从而去除其表面的细颗粒泥沙、杂质等。清洗过程不使用任何清洁剂。通过清洗使农膜彻底清除杂质，达到熔融造粒原料标准。 该过程有废水、噪声产生。清洗废水经处理后可循环使用，不外排。清洗废水处理过程中有固废产生。 ⑤提料脱水：清洗水池末端设置甩干抽料机，含水的塑料碎片被抽料机从清洗池中吸出提至甩干机内离心脱水，废塑料上的水被分离重新进入到清洗池，同时达到甩干脱水作用。该过程有噪声、废水产生。 ⑥熔融挤出：造粒机由热熔机和挤出机组成，清洁的塑料碎片经提升上料机连续稳定地进入热熔机，通过电加热方式将热熔工序温度控制在180-240℃左右（自动控制温度，防止塑料分解或者碳化），塑料碎片在料筒中借助料筒外部的加热和螺杆转动的剪切挤压作用成为熔融状态，同时熔体在压力推动下进入挤出机，熔融状态的塑料需从铁质滤网的网眼中挤出成条状。 项目熔融挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等化学试剂，不对塑料进行改性，塑料热熔过程为物理热熔，由于项目生产过程中的热熔温度低于原料分解温度，因此仅有少量有机小分子在加热时游离释放产生有机废气（以非甲烷总烃计）。造粒机为密闭作业，仅在挤出机出口排出少量有机废气。此外，在挤出机滤网表面冷却凝固后会堵塞滤网，影响挤出成条效率，一般需更换滤网。 该过程产生废气、噪声、固废。 ⑦冷却：由挤出机挤出的塑料条与冷却水直接接触从而冷却，以免发生变形。生产线配置冷却水槽1个，冷却水槽内的冷却水经车间外2座冷却循环水池冷却至室温后循环使用。 ⑧切粒：经水冷却后的条状塑料进入切粒机进行切粒，使之成为粒状，即为再生塑料颗粒产品。该过程仅产生噪声。 ⑨粒料干燥：经切粒后的粒料表面带有水分进入1吨颗粒干燥料仓进行干燥，干燥方式主要是采用鼓风机常温干燥。该过程有噪声产生。 ⑩入库：干燥后的塑料颗粒装袋后即可入库保存。 3、环保设施工艺流程 废水处理工艺： 项目针对清洗过程中产生的废水（包括清水池、脱水机的各类排水）设置了1套35m3/d废水处理回用设施，采用地下式钢筋混凝土结构，处理工艺采用“格栅+初沉池+混凝沉淀池+终沉池”工艺，处理后的废水完全回用于破碎、清洗工序的工艺补充水使用。 污水 格栅 初沉池 混凝沉淀池池 终沉池 清水回用池 污泥池 叠螺式污泥脱水机 污泥外运 PAC/PAM 图2.3 废水处理工艺流程图 项目生产工艺过程的湿式破碎+清洗废水，进入格栅将较大的悬浮或漂浮物去除后，初沉池进行初步沉淀，再泵入混凝沉淀池处理，混凝沉淀池内投加混凝剂，因混凝剂为电解质，在废水里形成胶团，与废水中的胶体物质发生电中和，形成绒粒沉降；经混凝沉淀后的废水流入二次沉淀池沉淀处理后，出水进入清水回用池，回用于破碎、清洗水使用。 废气处理工艺工艺： 本项目运营期大气污染物主要来源于熔融挤出工序产生的VOCs（以非甲烷总烃计），处理工艺拟采用“集气罩收集+循环水冷却塔+二级活性炭吸附”工艺，处理后废气经15m排气筒排放。 图2.4 废气处理工艺流程图 针对项目生产工艺废气，拟在熔融挤出机上方设集气罩（三面软帘，废气捕集率90%），收集废气经循环水喷淋塔进行降温处理，废气温度＜40℃后进入二级活性炭吸附装置（TA001），处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放。 污泥处理工艺： 由于项目原料为农业源废塑料废PE农膜，原料中夹杂泥土，因此清洗废水中污泥含量较大。本项目清洗废水处理设施排泥拟采用叠螺式污泥脱水机压缩成泥饼，在厂区空地晾晒至含水率低于60%后运至丹凤县边垃圾填埋场填埋处置。 图2.5 污泥处理工艺流程图 4、产污环节分析 表2-7 项目产污环节汇总表 类别; 污染工序/污染源; 污染物类型; 主要污染物. 废气; 挤出工序; 熔融挤出过程; 生产废气; VOCs. 废水; 清洗工序; 清洗过程; 生产废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮. 脱水工序; 脱水过程. 生; 办公 办公室; 生活污水. 固体废物; 分拣杂质、; 洗工序产生的沉渣 分拣、清洗过程; 沉渣; /. 污泥; 污水处理过程; 污泥; /. 生活垃圾; 办公室; 生活垃圾; /. 废滤网; 生产工艺过程; 废滤网; /. 废活性炭; 废气治理; 废活性炭; /. 噪声; 设备运行过程; 噪声; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为租赁现有简易厂房，作为废塑料加工生产经营的新建项目，原简易厂房建成后未投产使用，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 本项目位于商洛市丹凤县，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》，丹凤县2022年环境空气质量基本污染物达标分析见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标分析. PM10; 年平均质量浓度; 43ug/m3; 70ug/m3; 61.42; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27ug/m3; 35ug/m3; 77.14; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10ug/m3; 60ug/m3; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17ug/m3; 40ug/m3; 42.5; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 132ug/m3; 160μg/m3; 82.5; 达标. 由上表可知，项目区域PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度和O3第90百分位浓度均低于国家环境空气质量二级标准。因此，本项目所在区域为环境达标区。 （2）补充监测其他污染物环境质量现状与评价 本次评价委托陕西宸琉检测服务有限公司于2023年3月24日~3月26日于厂区北侧设置监测点进行监测（报告编号：CL20230323001），监测结果见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 采样时间; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标频率%; 达标情况. 厂址下风向处1#; 2023年3月24日; 非甲烷总烃; 2.0; 0.88～1.04; 52.0; 0; 达标. 2023年3月25日; 0.82～0.96; 48.0; 0; 达标. 2023年3月26日; 0.90～1.13; 56.5; 0; 达标. 由上表可知，本项目所在环境空气评价区域内非甲烷总烃满足中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值要求（2.0mg/m3）。 2、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标东坪村散户，本次评价监测该敏感点声环境质量现状并评价达标情况。监测结果统计见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 编号; 监测点位; 2023.03.24; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间. 1#; 东坪村居民; 50; 40; 昼间60、夜间50; 达标. 根据监测结果，项目厂界外敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 厂界外为500m范围内大气环境敏感目标见下表3-4。 表3-4 大气环境敏感目标一览表 序号; 敏感目标; 相对方位; 距离（m）; 规模（人）. 1; 桃花村居民点; 西; 459; 20. 2; 东坪村居民点; 西北; 218; 26. 3; 散户1; 西北; 35; 8. 4; 散户2; 北; 484; 10. 5; 庄岭村居民点; 东北; 360; 12. 6; 苏沟居民点1; 东北; 154; 36. 7; 散户3; 东; 55; 3. 8; 苏沟居民点2; 东南; 305; 42. 2、声环境保护目标 厂界外为50m范围内大气环境敏感目标见下表3-5。 表3-5 环境敏感目标一览表 序号; 敏感目标; 相对方位; 距离（m）; 规模（人）. 1; 散户1; 西北; 35; 8. 3、其它环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目挤出工序产生的VOCs（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表大气污染物排放限值的较严值。 表3-6 VOCs（以非甲烷总烃计）执行标准 标准; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. GB16297-1996; 120; 15m; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. GB31572-2015; 100; /; /; 企业边界任何1小时大气污染物平均浓度; 4.0. 执行标准; 100; /; 8.4; /; 4.0. 另外，建设单位应遵照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求对企业厂区内挥发性有机物无组织排放进行管理，执行厂区内VOCs无组织特别排放限值。 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 生活污水进入化粪池，定期由吸粪车清掏肥田，不外排；湿式破碎+清洗废水经三级沉淀处理后回用，不外排。 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目实际情况，建议本项目申请VOCs总量：0.8316t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表14废塑料加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表，“对于大气污染物，以排放口为单位确定主要排放口和一般排放口许可排放浓度（或排放速率），以厂界监控点确定无组织许可排放浓度。主要排放口逐一计算许可排放量，各主要排放口许可排放量之和为排污单位的许可排放量。一般排放口和无组织排放不许可排放量。”因此，本项目废气排放口不存在主要排放口，为一般排放口，不许可排放量。 表3-9 废塑料加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 排放方式; 排放口; 排放口类型. 直接/改性造粒; 挤出机、切粒机; 加热+挤出; 非甲烷总烃; 有组织、无组织; 尾气处理设施排气筒; 一般排放口. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房进行建设，根据场地实际情况，主要施工内容为场地硬化和设备安装。本项目施工过程中可能产生的环境影响主要为施工扬尘、运输车辆噪声、施工设备噪声、施工废水、固体废物及生态环境等。 1、废气 本项目施工期地面硬化采用商品混凝土，为使本项目在施工过程中产生的废气对施工区域环境空气的影响降低到最小程度，因此工程建设单位及施工单位应做到以下几点要求： ①施工产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾应及时清运； ②运输车辆应采用密闭车斗，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路； ③施工场地内定期洒水抑尘，不得在未洒水的情况下进行直接清扫。 经采取上述措施，施工过程产生的废气对周边环境影响不大。 2、废水 施工期产生的废水主要为施工作业废水。项目在建设期间需就地建设临时沉淀收集储水池，施工废水经沉淀后回用于冲洗车辆或施工场地内抑尘洒水的用水等，严禁直接排出。 经采取上述措施，施工过程产生的废水对周边环境影响不大。 3、噪声 项目施工噪声主要来源于设备安装等产生的作业噪声，由于设备主要在厂房内安装，噪声较小，通过合理安排施工时间，避免高噪声设备同时使用，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声标准限值要求，施工噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物 施工期的固体废物主要为设备安装的废包装材料，废包装材料收集后外售。 5、生态环境 本项目施工期较短，建设单位在其施工结束后种植绿化对区域进行复绿，故施工期对生态环境的影响是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复。因此，本项目施工期对周围生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气源强及保护措施 本项目属于废旧塑料再生造粒项目，湿法破碎是在有水环境且厂房密封环境下进行，基本不产生粉尘。堆放、分拣过程过程会产生少量粉尘，建设单位通过厂房内洒水降尘、厂房围墙阻隔等措施，可有效减少粉尘的排放，对周围环境影响较小。故，本评价对湿法破碎、堆放、分拣过程产生的粉尘不做定量分析。本项目大气污染物主要来源于熔融挤出工序产生的VOCs（以非甲烷总烃计）。 （1）源强 根据原料性质，PE裂解温度≥300℃。生产过程中，熔融挤出工序温度控制在180~240℃左右，低于PE的裂解温度，故在熔融挤出过程中不会发生裂解反应。根据建设单位提供的资料，项目熔融挤出造粒过程中不添加任何助剂或塑料改性剂，因此，不存在由于新添加的有机助剂造成的污染物产生。项目农膜熔融挤出过程产生的有机废气主要成份为烃类挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册，挤出废气源强核算如下： 表4-1 废弃资源综合利用行业系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模 等级; 污染物指标; 系数单位; 产污 系数. 再生塑料粒子; 塑料薄膜; 挤出造粒; 所有规模; 废气; 挥发性有机物; 克/吨-原料; 350. 本项目废旧农膜原料总量以8800t/a计，则非甲烷总烃产生量为3.08t/a。建设单位为了进一步减少本项目对所在区域大气环境的影响，拟采用活性炭吸附法治理项目产生的有机废气，并根据废气温度较高的特点，进入活性炭吸附前进行降温处理（＜40℃），避免后续温度影响活性吸附效果。针对熔融挤出环节设置集气罩（三面软帘），废气经集气罩收集通过排风管引至“循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”装置，处理后由15m高排气筒排放。 熔融挤出工序每个设备上方各设置1个集气罩，共2个，每个集气罩尺寸为800mm×800mm。根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），参考有毒有害气体上吸式控制风速为1m/s，集气罩的风量根据《三废处理工程技术手册——废气卷》中有关公式计算，水计算公示如下： Q＝K×V×F×3600 式中：Q——设计风量，m3/h； K——高度分布不均匀系数（经验值），1.05； V——进口风速，m/s，本项目取1.0m/s； F——集气罩面积，m2，0.64m2。 因此，单个集气罩风量为2419.2m3/h，总风量为4838.4m3/h，本项目设置风机风量为5000m3/h，集气罩三面设置软帘，收集效率为90%，二级活性炭吸附装置设计去除效率在80%以上。 则本项目废气产排污情况见下表4-2。 表4-2 本项目废气产排污情况一览表 污染物; 排放方式; 废气量m3/h; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 执行标准mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 5000; 2.772; 0.385; 0.5544; 0.077; 15.4; 100. 无组织; /; 0.308; 0.043; 0.308; 0.043; /; 4.0. （2）大气污染物保护措施 本项目生产全过程均在厂房内进行，在熔融挤出机上方各设有集气罩（三面软帘，废气捕集率90%），经“循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，二级活性炭吸附装置废气处理效率为80%。未被收集的非甲烷总烃在车间内以无组织形式排放。 （3）措施可行性分析及其影响分析 ①措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A“表A1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行性技术参考表”，熔融挤出工序产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附为可行技术。 项目废气初始温度较高，根据《吸附法工业有机废气管理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“4.4 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃”要求，拟在活性炭吸附箱前增加循环水喷淋塔对废气进行降温处理，使废气温度低于40℃，避免后续温度影响活性吸附效果，喷淋塔排水井循环水箱冷却后循环使用，定期补充损耗。 根据《吸附法工业有机废气管理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.3.3.3 ……采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s”相关要求。建设单位拟选取的单级活性炭吸附箱尺寸为1450×1450×1050mm，箱内气体流速0.89m/s。活性炭吸附装置技术参数见表4-3。 表4-3 活性炭吸附装置技术参数表 序号; 技术参数; 参数值. 1; 活性炭类型; 蜂窝状活性炭. 2; 密度; 0.5kg/m3. 3; 比表面积; 900～1600m2/g. 4; 总孔容积; 0.63cm3/g. 5; 水分; ≤5%. 6; 着火点; ＞500℃. 7; 吸附阻力; 700Pa. 8; 碘值; ≥800mg/g. 9; 结构形式; 抽屉式. 10; 填充量; 第一级0.98t；第二级0.98t. 11; 气体流速; 0.89m/s. 本项目每一级活性炭吸附装置的设计箱体尺寸为1.45m（长）×1.45m（宽）×1.05m（高），活性炭有效填充长度、宽度为1.4m，吸附装置内平铺5层活性炭，单层炭层厚度0.2m。单级活性炭吸附装置内活性炭有效容积为1.4×1.4×0.2×5=1.96m3，活性炭密度为0.5g/cm3，则单级活性炭箱体内活性炭装填量为1.96×0.5=0.98t，与参数表内活性炭装填量相符。 本项目废气处理装置的设计风量为5000m3/h=1.39m3/s，孔隙率取0.8，过滤风速=风量/宽度/高度/孔隙率，则过滤风速=1.39/（1.4×1.4×0.8）=0.89m/s。 活性炭更换周期计算如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg，本项目每一级为980kg； s——动态吸附量，%； c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，本项目一级活性炭削减浓度取34.65mg/m3，二级削减浓度取11.65mg/m3； Q——风量，单位m3/h，本项目风量为5000m3/h； t——运行时间，单位h/d，本项目取24。 表4-4 不同条件下活性炭更换周期计算 序号; 活性炭用量kg; 动态吸附量%; 活性炭削减VOCS浓度mg/m3; 风量m3/h; 运行时间h/d; 更换周期d. 1; 980; 25; 42.35; 5000; 24; 49. 2; 980; 25; 19.25; 5000; 24; 106. 经计算，本项目一级活性炭更换周期为49天更换一次；二级活性炭更换周期为106天更换一次。 ②影响分析 本项目生产车间为封闭式车间，熔融挤出工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集，经排风管道引至“循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”处理装置后，通过15m高排气筒排放，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物排放限值的较严值，同时厂区内VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）的相关要求。本项目采取废气处理措施后，对周边环境影响不大。 2、废气产排情况 项目废气产生及排放情况详见下表4-5。 表4-5 本项目废气产排污情况一览表 污染物; 排放方式; 废气量m3/h; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 执行标准mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 5000; 2.772; 0.385; 0.5544; 0.077; 15.4; 100. 无组织; /; 0.308; 0.043; 0.308; 0.043; /; 4.0. 如遇废气处理设施发生故障、车间常敞开等情况，以上情况持续大概半个小时，建设单位立即停止生产，进行检修。但正常情况下基本不会发生上述情况,，年发生频次1次。 废气非正常工况下的排放情况见下表4-6。 表4-6 非正常工况下废气排放量一览表 污染物; 排放量（kg/a）. 非甲烷总烃; 熔融挤出工序; 0.214. 3、排污口设置情况及监测计划 （1）排污口设置情况 项目废气排放口设置情况如下： 表4-7 项目运营期废气排放口基本情况一览表 污染源; 挤出工序排气筒（DA001）. 排气筒高度（m）; 15. 排气筒内径（m）; 0.4. 温度℃; 40. 排放口类型; 一般排放口. 地理坐标; 经度; 110°27′25.91″. 纬度; 33°38′38.92″. （2）运营期大气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019），制定本项目大气监测计划如下： 表4-8 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类型; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 挤出工序排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物排放限值的较严值. 周界外浓度最高点、厂房外、厂界上风向1个参照点、下风向3个监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 周界外浓度最高点、厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织特别排放限值；厂界上风向1个参照点、下风向3个监控点执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值的较严值. （二）废水 1、废水源强及保护措施 （1）湿式破碎+清洗过程产生的废水 本项目破碎、清洗工序需要使用水进行湿式破碎和清洗，湿法破碎工序废塑料上的水进入清洗工序，清洗后脱水工序中废塑料上的水被分离重新进入到清洗池，纳入清洗废水中。依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“42废弃资源综合利用行业系数手册”中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”对工业废水量及各污染物进行核算。 表4-9 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表 原料名称; 产品名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 治理技术名称; 末端治理技术平均去除效率（%）. 废PE; 再生塑料粒子; 清洗或湿式破碎+清洗; 所有规模; 废水; 工业废水量; 吨/吨-原料; 1.0; /; /. 化学需氧量; 克/吨-原料; 420; 物理处理法+好氧生物处理法; 90. 氨氮; 克/吨-原料; 21.2; 80. 总氮; 克/吨-原料; 32.5; 50. 石油类; 克/吨-原料; 18.5; 55. 总磷; 克/吨-原料; 1.2; 40. 根据物料平衡可知，本项目年湿式破碎、清洗加工固废塑料8800t，则本项目湿式破碎+清洗废水量及各污染物如下表。 表4-10 本项目生产废水量及各污染物产生情况一览表 原料名称; 污染物指标; 产污系数; 原料用量（t/a）; 污染物产生量（t/a）. 废PE; 工业废水量; 1.0吨/吨-原料; 8800; 8800. 化学需氧量; 420克/吨-原料; 3.69. 氨氮; 21.2克/吨-原料; 0.18. 总氮; 32.5克/吨-原料; 0.28. 石油类; 18.5克/吨-原料; 0.16. 总磷; 1.2克/吨-原料; 0.01. 因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“42 废弃资源综合利用行业系数手册”中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”中湿式破碎+清洗废水污染物中无SS产污系数，本次参考同类型项目，SS产生浓度取400mg/L，建设单位拟采取的三级沉淀系统对SS去除效率取95%，本项目湿式破碎+清洗废水通过三级沉淀处理后全部回用于破碎、清洗工序。 表4-11 湿式破碎+清洗废水产排情况一览表 类别; 废水量（t/a）; 污染物; COD; NH3-N; 总氮; 石油类; 总磷; SS. 项目产生; 8800; 产生浓度(mg/L); 420; 21.2; 32.5; 18.5; 1.2; 400. 产生量(t/a); 3.69; 0.18; 0.28; 0.16; 0.01; 3.52. 处理后; 8800; 处理措施; 格栅+初沉池+混凝沉淀池+二沉池. 去除效率; /; /; /; /; /; 95%. 排放浓度（mg/L）; 420; 21.2; 32.5; 18.5; 1.2; 20. 排放量（t/a）; 3.69; 0.18; 0.28; 0.16; 0.01; 0.17. （2）造粒冷却水 本项目切粒后通过冷却水槽冷却，冷却后脱水工序产品上的水被分离重新进入到冷却水槽，为保持冷却效果，冷却槽采用连续补水、连续排水方式，排水进入循环冷却水池，循环利用，定期补充损耗。根据建设单位提供资料，车间内设2台冷却水槽，厂房外设循环冷却水池，循环水泵流量约为3m3/h，则每天循环水量为72m3，因受热等因素损失，需定期补充新鲜用水，损耗量按2%计算，则补充水量为1.44m3/d（432m3/a）。 （3）循环水喷淋塔补充用水 本项目废气处理系统包含循环水喷淋塔1座，塔内喷淋水经循环水箱冷却后循环使用，不外排，定期更换后排入清洗废水处理系统。循环量水约为1t，损耗量按循环量的1%计，则循环水喷淋塔补水量为0.01m3/d（3m3/a）。 （4）生活污水 本项目员工年工作300天，不在厂区内食宿，主要为洗漱用水，办公人员污水产生量为0.53m3/d（160m3/a），生活污水进入化粪池，定期由吸粪车清掏、肥田，不外排。 2、措施可行性及影响分析 （1）措施可行性分析 本项目生产废水主要为湿式破碎+清洗废水，生产废水经“格栅+初沉池+混凝沉淀池+二沉池”处理后回用于破碎、清洗工序，不外排；造粒冷却水循环使用，不外排；生活污水进入化粪池，定期由吸粪车清掏、肥田，不外排；另外，废水处理系统污泥采用叠螺式污泥脱水机进行脱水，脱出水进入清水回用池回用于生产。 ①湿式破碎+清洗废水处理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A表A2废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行性技术参考表，综合废水采用沉淀、气浮、混凝、调节为可行技术。因此本项目本项目生产废水经“格栅+初沉池+混凝沉淀池+终沉池”处理工艺是可行性技术。 本项目生产废水产生量为8800m3/a（29.3m3/d），本项目清洗废水处理设施设计处理规模为35m3/d，对SS的去除效率为95%，处理后可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准，满足回用要求，故无需进行深度生化处理。项目湿式破碎废水+清洗废水经处理后回用于原料破碎、清洗工序，废水不外排。 因此，本项目湿式破碎+清洗废水处理措施是可行的。 ②生活污水处理设施可行性分析 本项目水污染物来源主要为生活污水，员工生活污水进入化粪池，定期由吸粪车清掏、肥田，不外排，不会对周围水环境产生影响。因此，生活污水经化粪池处理是可行的。 （2）影响分析 本项目运营期无外排废水，不会对周围水环境产生影响。 （三）噪声 1、预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 2、预测参数 （1）噪声源强 项目在生产过程中产生的噪声主要源自设备运行噪声声级一般在70~75dB（A）以上。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-12、表4-13。 （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-14。 |

表4-12   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 破碎机1 | 70 | 厂房隔声 | 10.7 | -0.7 | 1.2 | 4.6 | 22.8 | 25.7 | 6.5 | 56.8 | 56.4 | 56.4 | 56.6 | 无 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 1 |
| 2 |  | 破碎机2 | 70 |  | 10.1 | -5.2 | 1.2 | 4.7 | 18.3 | 25.6 | 11.0 | 56.8 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 无 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 1 |
| 3 |  | 甩干机1 | 70 |  | 7.5 | -0.2 | 1.2 | 7.8 | 22.9 | 22.5 | 6.3 | 56.6 | 56.4 | 56.4 | 56.6 | 无 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 1 |
| 4 |  | 甩干机2 | 70 |  | 6.6 | -4.3 | 1.2 | 8.3 | 18.7 | 22.0 | 10.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 无 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 1 |
| 5 |  | 挤出机1 | 70 |  | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 13.8 | 22.9 | 16.4 | 6.1 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 56.6 | 无 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 1 |
| 6 |  | 挤出机2 | 70 |  | 1.6 | -3.9 | 1.2 | 13.3 | 18.3 | 17.0 | 10.7 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 无 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 1 |
| 7 |  | 切粒机1 | 75 |  | -3.4 | 1 | 1.2 | 18.7 | 22.4 | 11.5 | 6.4 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 61.6 | 无 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 1 |
| 8 |  | 切粒机2 | 75 |  | -3.6 | -3.9 | 1.2 | 18.4 | 17.6 | 11.9 | 11.3 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 无 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 1 |

注：表中坐标以厂界中心（110.452079,33.645828）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

表4-13   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 风机 | 4 | -25.1 | 1.2 | / | 75 | 基础减震 | 全天 |

注：表中坐标以厂界中心（110.452079,33.645828）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

|  | - 表4-14 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 3; /. 2; 主导风向; /; 东南风; /. 3; 年平均气温; ℃; 20; /. 4; 年平均相对湿度; %; 50; /. 5; 大气压强; atm; 1; /. - 3、预测结果 - 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-15。 - 表4-15 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 18.9; -16.7; 1.2; 昼间; 27.4; 60; 达标. 东侧; 18.9; -16.7; 1.2; 夜间; 27.4; 50; 达标. 南侧; 18; -25.6; 1.2; 昼间; 45.8; 60; 达标. 南侧; 18; -25.6; 1.2; 夜间; 45.8; 50; 达标. 西侧; -22; -20.3; 1.2; 昼间; 36.9; 60; 达标. 西侧; -22; -20.3; 1.2; 夜间; 36.9; 50; 达标. 北侧; -18.6; 18.6; 1.2; 昼间; 22.2; 60; 达标. 北侧; -18.6; 18.6; 1.2; 夜间; 22.2; 50; 达标. - 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））的要求，本项目运行对声环境的影响较小。 - 4、监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-16 项目噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度，分昼间、夜间进行; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中类标准. - （四）固体废物 - 1、固体废物产生情况 - 项目运营期的固体废弃物主要为分拣杂质、清洗工序产生的沉渣、污泥、废滤网、废活性炭、生活垃圾。 - （1）分拣杂质、清洗工序产生的沉渣 - 本项目外购的废农膜，包含其他杂质，其中部分杂质在分拣工序中分拣出，部分随原料进入清洗工序后沉降，形成沉渣。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“42废弃资源综合利用行业系数手册”中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”中一般固体废物产生系数91.3kg/t·原料，本项目原料量约为8800t/a，则本项目分拣出的其他杂质、清洗工序的沉渣量约为8800×91.3/1000=803.44t/a，属于一般工业固体废物。 - （2）污泥 - 由于项目原料中含有泥土，清洗废水中泥土含量较大，污水沉淀处理过程中会产生污泥。本项目污水处理设施产生的污泥为一般工业固体废物，污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后含水率约80%，需要在厂区晾晒至含水率低于60%后运至丹凤县边垃圾填埋场填埋处置。物化污泥排放量按照下式计算： - Y=YT×Q×Lr - 式中：Y——污泥产量，g/d； - YT——污泥产量系数（取1.0）； - Q——处理量，m3/d； - Lr——去除的SS浓度，mg/L。 - 本项目废水处理前、后SS浓度分别为400mg/L、20mg/L，则清洗废水处理设施产生绝干污泥量约为3.35t/a，按含水率为60%计，则污泥产生量约为8.375t/a。 - （3）废滤网 - 根据建设单位提供技术资料，每台挤出机过滤网每天更换一次，滤网重0.3kg/个，则废过滤网产生量约为0.18t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，废过滤网属于类别HW49其他废物，废物代码为900-041-49，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 - （4）废活性炭 - 本项目废气处理设施配备了二级活性炭吸附装置，根据前述大气环境影响分析章节内容，本项目拟采用的单级活性炭吸附箱填充量为0.98t，一级活性炭更换周期为49天更换一次，二级活性炭更换周期为106天更换一次。经计算，本项目活性炭使用量约为8.82t/a，废气处理设施削减的VOCs量约为2.22t/a，则废活性炭的产生量约为11.04t/a。 - 根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，废活性炭属于类别HW49其他废物，废物代码为900-039-49，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 - （5）生活垃圾 - 员工生活垃圾按0.5kg/人•日计算，每年工作天数为300天，此类生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运，对周围环境影响不大。本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量为3t/a。 - 表4-17 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 - 废物类别; - 固废名称; - 产生量（t/a）; - 废物类型; - 代码; - 贮存方式; - 最大贮存量（t）; - 处置方式. - 一般工业固废; - 分拣杂质、清洗工序产生的沉渣; - 803.44; - /; - /; - 贮存于一般固废暂存间; - 20; - 送丹凤县生活垃圾填埋场填埋处置. - 污泥; - 8.375; - /; - /; - 污泥池; - 5; - 送丹凤县生活垃圾填埋场填埋处置. - 危险废物; - 废滤网; - 0.18; - HW49; - 900-041-49; - 防渗桶装，暂存危险废物暂存间，贮存周期不超过1年; - 0.2; - 交由有资质单位处理. - 废活性炭; - 11.04; - HW49; - 900-039-49; - 防渗桶装，暂存危险废物暂存间，贮存周期不超过1年; - 2; - 交由有资质单位处理. - 生活垃圾; - 生活垃圾; - 3; - /; - /; - 设置垃圾桶，日产日清; - /; - 由环卫部门清运处置. - 2、环境管理要求 - （1）一般固体废物 - ①固体废物环保管理负责人应建立好固体废物产生及处置环保管理台账。 - ②严格执行固体废物申报登记制度，并向环保行政主管部门提供固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 - （2）危险废物 - 对于本项目产生的危险废弃物不得擅自倾倒、堆放，需按照危险废物的特性分类收集、贮存、运输、处置，采用专用容器分在危废暂存间内分开暂存。建设单位对自身产生的危险废物进行全过程的管理，临时贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）相关要求执行。主要措施如下： - ①严格执行《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物经营许可证管理办法等》、建立台账管理，对进场、使用、出场的危险废物量进行统计，并定期向环境保护管理部门报送； - ②危险废物暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物兼容； - ③危险废物储存间必须有防腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； - ④危险废物堆放基础防渗，防渗方案为：基础必须防渗，防渗层为至少1m后粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - ⑤危险废物储存间内要有安全照明； - ⑥危险废物储存间要防风、防雨、防晒；同时，建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向上级固体废物管理中心如实申报本项目固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向，并按该中心的要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 - （五）地下水、土壤环境影响分析 - 本项目建成后，厂区范围内均进行硬底化，污水站基底采取防渗处理，可切断污染源进入地下水、土壤途径；危废暂存间内主要暂存废活性炭、废滤网，采用专用容器分开储存，危废暂存间地面做好防腐防渗处理，对地下水、土壤无影响。 - （六）生态环境影响分析 - 本项目位于商洛市丹凤县铁峪铺镇桃花村南沟组，租赁现有厂房进行生产，不涉及新增用地且用地范围内不存在生态环境保护目标，所在区域植被为常规绿化树种，项目占地较小，建成后不会对区域生态环境造成影响。 - （七）环境风险影响分析 - 环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒害、腐蚀性等物质泄漏，或突发事件产生新的有害物质，所造成的对人身安全及环境影响和损害，进行评估，提出防范、应急及减缓措施。 - 1、评价依据 - （1）风险调查 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，B.2其他危险物质临界量推荐值，本项目使用的原辅料主要为PE、PAC、PAM和活性炭，不涉及风险物质。 - （2）风险潜势初判 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），由于本项目不涉及风险物质，即本项目Q=0＜1，所以本项目环境风险潜势为Ⅰ。 - （3）风险评价等级 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分见下表4-18。 - 表4-18 评价工作等级划分 - 环境风险潜势; - Ⅳ、Ⅳ+; - Ⅲ; - Ⅱ; - Ⅰ. - 评价工作等级; - 一; - 二; - 三; - 简单分析. - a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明，见附录A。. - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，本项目环境风险潜势为Ⅰ，则评价工作等级为简单分析。 - 2、环境风险识别 - 具体环境风险识别见下表。 - 表4-19 建设项目环境风险识别表 - 危险单元; - 危险源; - 主要危险物质; - 环境风险类型; - 环境影响 - 途径; - 可能受影响的环境敏感目标. - 有机废气处理设施; - 有机废气; - 非甲烷总烃; - 事故排放; - 大气扩散; - 周边居民. - 库房; - 原料、成品; - 废塑料和成品; - 火灾引起的伴生/次生污染物排放; - 大气扩散; - 周边居民. - 3、环境风险分析 - （1）本项目挤出废气采用“循环水喷淋塔+二级活性炭吸附”设施进行治理，环保设施失效时将引发非甲烷总烃的超标排放，对周边环境空气造成污染。 - （2）当原料、成品发生火灾事故时，挥发出的有机废气会对大气造成污染。当项目厂区内部发生火灾事故时，其产生的高温烟尘及火灾燃烧产物会对周围环境造成二次污染。 - 4、环境风险防范措施及应急要求 - 本项目主要的潜在风险为原料、成品遇明火可引发引起火灾爆炸事故，拟采取如下险防范措施： - ①定期对环保设施进行维护，建立环保设施维护台账； - ②运营后严格按照制定的大气污染源监测计划开展自行监测，了解治污设施运行情况及废气排放情况，及时调节运行工况，严禁长时间超负荷运行； - ③在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置； - ④灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； - ⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配； - ⑥在仓库、车间设置门槛或墁坡，发生应急事故时产生的废水能截留在仓库或车间内，以免废水对周围环境造成二次污染； - ⑦编制突发环境事件应急预案，建立企业内部应急救援组织机构，配备必要的应急救援器材和设备。 - 5、分析结论 - 企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。同时，本次评价要求，项目建成投运后，企业应编制突发环境事件应急预案，并报丹凤县生态环境局备案。 - （八）环保投资一览表 - 表4-20 项目环保投资一览表 单位：万元 - 序号; - 项目; - 环保名称设施; - 投资. - 1; - 废水治理; - 清洗废水处理设施（格栅+初沉池+混凝沉淀池+二沉池+清水回用池）; - 15.0. - 2; - 化粪池（5m3）; - 1.0. - 3; - 废气治理; - 集气罩+排风管道+循环水喷淋塔+二级活性炭吸附+15m排气筒; - 20.0. - 4; - 噪声治理; - 引风机基础减振; - 0.2. - 5; - 固废处置; - 生活垃圾; - 垃圾桶; - 0.1. - 一般固废; - 一般固废暂存间（30m2）; - 2.0. - 叠螺式污泥脱水机; - 3.5. - 危险废物; - 危废暂存间等（10m2）; - 2.0. - 6; - 环境风险防范措施; - 废气处理设施破损等防范措施; - 5.0. - 合计; - 48.8. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 挤出工序排气筒（DA001）/挤出工序 | VOCs | 集气罩+循环水喷淋塔+二级活性炭+15m排气筒（收集效率为90%，处理效率为70%） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表大气污染物排放限值的较严值 |
|  | 无组织排放（厂界） | VOCs | 车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值的较严值，同时厂区内VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 进入化粪池，定期清掏肥田，不外排 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 经三级沉淀系统（格栅+初沉池+混凝沉淀池+二沉池+清水回用池）处理后回用 |  |
| 声环境 | 破碎机、挤出机、切粒机、引风机等 | 噪声 | 采取基础减振、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）分拣杂质、清洗工序产生的沉渣经收集后送丹凤县生活垃圾填埋场填埋处置； （2）污泥经经叠螺式污泥脱水机脱水，含水率＜60%后送丹凤县生活垃圾填埋场填埋处置； （3）废滤网、废活性炭在危废暂存间内临时暂存，定期交有资质单位进行处理； （4）生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区范围内均进行硬底化，污水站基底采取防渗处理，危废暂存间地面做好防腐防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 主要环境险防范措施如下： ①定期对环保设施进行维护，建立环保设施维护台账； ②运营后严格按照制定的大气污染源监测计划开展自行监测，了解治污设施运行情况及废气排放情况，及时调节运行工况，严禁长时间超负荷运行； ③编制突发环境事件应急预案，建立企业内部应急救援组织机构，配备必要的应急救援器材和设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，本建设项目环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.5544t/a | 0 | 0.8316t/a | +0.5544t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0t/a | 0 | 0t/a | 0t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0t/a | 0 | 0t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | - 分拣杂质、清洗工序产生的沉渣 | - 0 | - 0 | - 0 | - 803.44t/a | - 0 | - 803.44t/a | - +803.44t/a |
|  | - 污泥 | - 0 | - 0 | - 0 | - 8.375t/a | - 0 | - 8.375t/a | - +8.375t/a |
| 危险废物 | - 废滤网 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.18t/a | - 0 | - 0.18t/a | - +0.18t/a |
|  | - 废活性炭 | - 0 | - 0 | - 0 | - 11.04t/a | - 0 | - 11.04t/a | - +11.04t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1：项目地理位置图

项目拟建地

附图2   土地利用现状图

附图3   四邻关系图

项目所在地

农田

农田

山体

312国道

山体

附图5   现状监测布点图

项目所在地

图例：

——噪声监测点

——大气监测点

1#

1#

0m

50m

100m

附图6   环境保护目标分布图

图例：

——项目拟建地

——敏感目标

——大气评价调查范围