- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：陕西省中小河流治理项目丹凤县老君河蔡川镇油坊街村、蔡川村段防洪工程

建设单位（盖章）：丹凤县中小河流治理工程建设处

编制日期：        二〇二三年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西省中小河流治理项目丹凤县老君河蔡川镇油坊街村、蔡川村段防洪工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-611022-04-01-600535 |  |  |
| 建设单位联系人 | 闫泳吉 | 联系方式 | 0914-3322166 |
| 建设地点 | 商洛市丹凤县蔡川镇 |  |  |
| 地理坐标 | 老君河（起点： 110 度 18分 7.44 秒， 33 度 53 分 48.75 秒 终点： 110 度 17 分 49.64 秒， 33 度 50 分 30.29 秒） 留仙坪（起点： 110 度 15分 27.64 秒， 33 度 53 分 37.67 秒 终点： 110 度 14 分 20.38 秒， 33 度 51 分 29.11 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “五十一、水利”中“127、防洪除涝工程中其他类” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 综合治理长度8.3km；永久占地：1734.2m2；临时占地面积10205.1m2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 丹凤县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 丹行政审批发﹝2022﹞243号 |
| 总投资（万元） | 2902.71 | 环保投资（万元） | 5.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.2% | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中“二、水利 1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”，符合国家产业政策。 2、与相关政策的符合性分析 项目与相关政策的符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与相关政策的符合性分析一览表 文件; 与本项目有关的要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国水法》; 第四十二条 县级以上地方人民政府应当采取措施，保障本行政区域内水工程，特别是水坝和堤防的安全，限期消除险情。水行政主管部门应当加强对水工程安全的监督管理。; 本项目建成后可有效保护老君河流域周边居民安全和农田不被洪水冲毁，提高了老君河流域防洪标准。; 符合. 《中华人民共和国防洪法》; 第二十二条 禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。; 本项目堤防工程建设不占用河道用地，不在河道管理范围内放置渣土。; 符合. 《中华人民共和国河道管理条例》; 第二十四条 在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外），设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。; 本项目堤线布置在尽量少的占用耕地的条件下，堤线基本沿天然岸坎、已建挡墙或结合已建道路布置，整个堤防工程建设不侵占河道。; 符合. 第二十五条 在河道管理范围内弃置砂石或者淤泥，在河道滩地存放物料、修建厂房或其他建筑设施必须报经河道主管机关批准，涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准。; 本项目施工期不在河道管理范围内放置砂石，施工期临时道路、施工机械停放、临时堆料场等主要利用河道沿岸耕地及未利用地。; 符合. 《中华人民共和国长江保护法》; 第三十二条 国务院有关部门和长江流域地方各级人民政府应当采取措施，加快病险水库除险加固，推进堤防和蓄滞洪区建设，提升洪涝灾害防御工程标准，加强水工程联合调度，开展河道泥沙观测和河势调查，建立与经济社会发展相适应的防洪减灾工程和非工程体系，提高防御水旱灾害的整体能力。; 本项目老君河属于丹江支流之一，丹江属于长江水系支流汉江的支流，且本项目主要为防洪工程，项目建成后可提高老君河流域防洪标准，有利于改善老君河流域河道及河岸生态环境。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 在秦岭的河道、湖泊管理范围内，禁止围河(湖)造田，违规修建房屋等建筑物（构筑物）、存放物料，擅自搭建设置旅游、渔业设施；禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；禁止其他危害河岸堤防安全及影响行洪安全的行为。; 本项目施工期不在河道管理范围内放置砂石，施工期临时道路、施工机械停放、临时堆料场等主要利用河道沿岸未利用地。; 符合. 《陕西省河道管理条例》; 第二十一条 在河道管理范围内禁止下列行为： （一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋； （二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物； （三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。; 本项目建设内容以新建护岸工程为主，附属工程仅包括下河踏步、排水涵管等，不属于条例中禁止的行为。; 符合. 第二十三条在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等，必须报经水行政主管部门批准，按照指定范围和要求作业，并按规定向水行政主管部门缴纳管理费。; 本项目不涉及在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等行为。; 符合. 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》; 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。; 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。; 符合. 第七条 根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。; 本项目按环评要求各类污染物均能达标排放、合理处置。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》; （二）河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。; 本项目建设内容以新建护岸工程为主，附属工程仅包括下河踏步、排水涵管等，不涉及滨河公园、湿地公园等景观设施建设。; 符合. 《陕西省“十四五”水利发展规划》; 规划目标：“十四五”期间，陕西水利发展将以满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的迫切需求为先导，在统筹推进供水安全保障、水灾害防御、水生态治理、水之源配置“四个体系”建设的基础上，强化水利信息化体系建设，构建五大工程体系，结合五大支撑体系建设，系统推进以“河流网、工程网、智慧网”相融合的“陕西水网”建设。; 本项目为老君河蔡川镇油坊街村、蔡川村段防洪工程，项目建成后可有效保护老君河、留仙坪河流域周边居民安全和农田不被洪水冲毁，提高了老君河流域防洪标准，有利于改善老君河流域河道及河岸生态环境。; 符合. 《陕西省湿地保护条例》; 第二十七条 禁止在天然湿地范围内从事下列活动： （一）开垦、烧荒； （二）擅自排放湿地蓄水； （三）破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地； （四）擅自采砂、采石、采矿、挖塘； （五）擅自砍伐林木、采集野生植物，猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物； （六）向天然湿地内排放超标污水或者有毒有害气体，投放可能危害水体、水生生物的化学物品； （七）向天然湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物； （八）擅自向天然湿地引入外来物种； （九）其他破坏天然湿地的行为。; 本项目留仙坪河属于老君河支流，老君河是丹江支流。老君河流域不在《陕西省重要湿地名录》中所列湿地保护范围。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》; 一般保护区重点任务：牢固树立：共抓大保护、不搞大开发理念，持续推进生态破坏和环境污染的修复治理，稳步提高森林植被覆盖率，加快小流域综合治理，提高水源涵养能力。; 本项目位于商洛市丹凤县蔡川镇，属于一般保护区。本项目为老君河蔡川镇油坊街村、蔡川村段防洪工程，项目建成后有助于增强区域水土保持能力。; 符合. 《商洛市秦岭生态环境保护规划》; 第一节 水土保持：坚持预防为主、防治结合，注重封育保护和自然修复，划定水土流失重点防治区，采取植物治理和工程治理相结合的综合治理措施，严格控制不合理的生产建设活动，建立健全水土保持预防监督体系和水土流失监测网络，遏制水土流失，改善生态环境。; 本项目为老君河蔡川镇油坊街村、蔡川村段防洪工程，项目建成后有助于增强区域水土保持能力，有利于改善老君河流域河道及河岸生态环境。; 符合. 《丹凤县秦岭生态环境保护实施方案》; 专栏10：4、丹凤县中小河流治理工程：实施中小河流治理项目12个，建设堤防42公里。; 本项目为老君河蔡川镇油坊街村、蔡川村段防洪工程，项目建成后可有效保护老君河流域周边居民安全和农田不被洪水冲毁，提高了老君河流域防洪标准。; 符合. 3、与“三线一单”符合性分析 项目与“三线一单”符合性分析具体见表1-2 表1-2 本项目与“三线一单”符合性分析一览表 文件; 与本项目有关的要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）; 按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全省行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元1381个，实施生态环境分区管控。; 本项目位于商洛市丹凤县蔡川镇，对照《陕西省生态环境管控单元图》本项目所处区域属于重点管控单元和一般管控单元。具体位置见附图2。; 符合. 重点管控单元要求：重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。; 本项目油坊街村段、杜家院段、界牌塅、何家老庄段、小坪段属于重点管控单元，本项目为防洪工程，项目建成后有助于增强区域水土保持能力，有利于改善老君河流域河道及河岸生态环境。; 符合. 一般管控单元要求：一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。; 本项目太子庙村何家屋场段和余家屋场段属于一般管控单元，本项目为防护工程，建成后有助于改善老君河流域河道及河岸生态环境; 符合. 《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》; 按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元102个，实施生态环境分区管控。; 本项目位于商洛市丹凤县蔡川镇，对照《商洛市生态环境管控单元图》本项目所处区域属于重点管控单元和一般管控单元，具体位置见附图3。; 符合. 5.重点管控单元一5.4水环境城镇生活污染重点管控区空间布局约束：根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。污染物排放管控：提升城镇污水收集和处理水平，使出水稳定达到标准要求。; 本项目为防洪工程，堤防建设能够有效约束两岸居民生活废水散排进入河道，保护了老君河的水质。; 符合. 6.一般管控单元—6.1总体要求空间布局约束：执行商洛市生态环境总体准入清单中空间布局约束相关要求。污染排放管控：1、执行商洛市生态环境总体准入清单中污染物排放管控相关要求。2、加强农村生活污水和生活垃圾收集治理力度，控制农业面源污染。; 本项目为防洪工程，堤防建设能够有效约束两岸居民生活污水散排进入河道，生活垃圾随意倾倒河道，保护了老君河的生态环境质量。; 符合. “三线一单”情况; 生态保护红线; 本项目位于丹凤县蔡川镇，根据《丹凤县秦岭生态环境保护实施方案》可知，项目选址不涉自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重要自然与人文景观、文物古迹、饮用水源地及其他需要特别保护的区域，项目选址符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 项目为生态水利项目，运营期不会对周边环境产生影响。施工过程中产生的废气、废水、噪声等会对大气、声环境造成短期的不良影响，但影响程度很小，且持续时间短，不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目建设过程使用砂石、水泥、电力和少量新鲜水，运行过程不需要能源。项目的建设不会突破资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不属于《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》 附录3商洛市生态环境总体准入清单中的限制类和禁止类之列，不属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》和《商洛市秦岭生态环境保护规划》限制和禁止类项目。; 符合.. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于商洛市丹凤县蔡川镇，项目治理范围为蔡川镇油坊街村油坊组段、油坊街村杜家院段、留仙坪界牌塅、蔡川村何家老庄段、蔡川村小坪段、太子庙村和家屋场段及太子庙村余家屋场段，共分为七段。其中油坊街村油坊组段，上起油坊组山体处，下至支流红铜沟右岸已成堤防，治理河道长1.0km；油坊街村杜家院段左、右岸均上起杜家院组1#桥桥基，左岸下至4#桥下游约200m山体处，右岸下至洛丹路路基处，治理河道长2.0km；留仙坪村界牌段左岸上起界牌组1#桥上游约80m山体处，下至10#桥桥基处，右岸上起界牌组5#桥桥基，下至9#桥桥基，治理河道长2.1km；蔡川村何家老庄段左岸上起何家老庄7#桥下游约75m已成堤，下至已成堤处，右岸上起何家老庄1#桥桥基处，下至7#桥桥基，治理河道长1.0km；蔡川村小坪段上起小坪组1#桥，下至3#桥下游约140m山体，治理河道长0.5km；太子庙村何家屋场段上下游均与已成堤防衔接；太子庙村余家屋场段上起自余家屋场租已成堤防，下至下游河道SLT1+388处桥基，太子庙何家屋场段和余家屋场段共计治理河道长1.7km。 项目地理位置图见附图1，项目四邻关系图见附图7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、7-6、7-7。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设背景 老君河属丹江左岸一级支流，流域内群众大多分布在交通相对便利的老君河沿岸。本次治理老君河油坊街村、蔡川村段防洪工程地处老君河蔡川镇油坊街村油坊组至留仙坪村界牌组及老君河支流东沟蔡川村何家老庄组至太子庙村余家屋场段，两岸居民相对集中,耕地十分宝贵，现状堤岸天然岸坎、无堤段，或为早期群众自发修建的干砌石坎，未经统一规划，存在基础较浅，干砌质量差，稳定性差，高低不一，防洪标准不满足要求。一旦发生大的水灾，仅有的岸滩地将会颗粒无收，同时也直接威胁着沿岸居民的生命财产安全。随着社会经济的发展，防洪问题已严重阻碍了老君河沿岸村镇经济的进一步发展，同时对自然环境、社会环境造成了不利影响，并成为制约县域经济发展的重要因素之一。为了有效的防御洪水灾害，保持社会、经济、环境的可持续发展，加快老君河沿岸防洪工程建设势在必行，刻不容缓。 2、项目组成 本次工程综合治理河道长度为8.3km，新建护岸7544m，其中：新建左岸护岸4833m，新建右岸护岸2711m；加固护岸1515m，其中加固左岸护岸320m，加固右岸护岸1195m；新建下河踏步15处，穿堤建筑物12处（排洪渠11处，管涵1处）。油坊街村油坊组段、油坊街村杜家院段、留仙坪村界牌段、蔡川村何家老庄段、蔡川村小坪段、太子庙村何家屋场段、太子庙村余家屋场段河道治理的设防标准均为10年一遇洪水，洪峰流量分别为167m3/s、201m3/s、215m3/s、101m3/s、120m3/s、148m3/s、148m3/s，工程等级均为5级。 项目主要组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 工程 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 护岸 工程; 本项目工程治理河段8.3km,，新建护岸7544m，其中：新建左岸护岸4833m，新建右岸护岸2711m；加固护岸1515m，其中加固左岸护岸320m，加固右岸护岸1195m。本工程护岸建设全部采用M7.5浆砌石仰斜式挡墙方式，挡墙基础采用C20埋石混凝土（埋石率20%），临水侧坡比为1:0.4，背水坡坡比为1:0.1，迎水面坡比1：0.25，挡墙背侧采用砂砾石填筑，堤防工程等级为5级，防洪工程按照10年一遇洪水标准设防（护岸工程具体建设内容见表2-2）; 新建. 附属工程; 穿堤 建筑物; 在油坊组段（DYZ0+497、DYZ0+631、DYZ0+844），杜家院段（DD1Z0+101、DD1Z0+534、DD1Z0+664、DD1Y0+317、DD2Y0+309）、界牌塅（DJ1Z0+158、DJ3Z0+086、DJ3Z0+476）新修排洪渠11处，渠道根据实际情况向耕地一侧新修5-10m，与现状原渠道顺接，采用矩形断面；在太子庙何家屋场段（DHY0+450）预埋混凝土排水管1处，穿堤管涵采用DN800钢筋混凝土管。本次共布置穿堤建筑物12处。; 新建. 下河 踏步; 新建下河踏步15处，沿水流方向布设，坡比1:1，宽度1.0m，每级阶高0.15m，阶宽0.3m。; 新建. 临时工程; 施工生产生活区; 施工管理办公场所及生活区租用附近民舍，施工工棚、施工设备停放场地、集料场、拌合站等，在杜家院段设置施工区内，占地面积约500㎡。; /. 施工临时道路; 左右岸将现有的道路做延展，通往河床，场内施工道路路宽4m，施工道路共计4.5km。; /. 公用 工程; 供水; 本项目施工期施工用水直接汲取河水，生活用水依托附近村庄供水管网。; 依托. 供电; 施工用电由农电网供电，部分河段采取架设临时用电线路。; 依托. 环保 工程（施工期）; 废气; 挖掘机地表整理、装载机工作扬尘、车辆运输扬尘、堆料场扬尘，采用覆盖设置临时围挡，施工机械维护等尾气废气，采取场地洒水、物料遮盖措施，设置施工围挡，扬尘实时监控，加强施工机械维护等; /. 废水; 项目施工营地施工人员生活污水，依托附近民舍，施工过程不产生生产废水; /. 噪声; 施工机械有挖掘机、装载机、车辆运输、拌合站等产生的噪声，加强设备维护与保养，合理安排施工时间; /. 固废; 施工中地基开挖产生土石方暂时堆存在施工区域两侧，全部回填，并做好粉尘和水土流失；河道清理砂砾石全部用于河道低洼处填平，杂草同生活垃圾一起清运至环卫部门指定地点处置。施工机械及运输车辆全部租赁，场地不设置保养点；更换机油由设备所有人去邻近蔡川镇或丹凤县完成保养业务。; /. 工程主要建设内容见下表2-2。 表2-2 工程主要建设内容 序号; 工程段; 右岸; 左岸; 小计（m）; 备注. 桩号; 长度; 桩号; 长度. 1; 油坊街村油坊组段; /; DYZ0+000-DYZ1+269; 1269; 1269; 新建护岸. 布置下河踏步3处，穿堤建筑物3处，治理河道长1.0km. 2; 油坊街村杜家院段; DD1Y0+000-DD1Y0+606; 606; DD1Z0+000-DD1Z0+946; 946; 2889; 新建护岸. DD2Y0+000-DD2Y0+729; DD2Z0+000-DD2Z0+608; 608. 布置下河踏步4处，穿堤建筑物5处，治理河道长2.0km. 3; 留仙坪村界牌段; DJ1Y0+000-DJ1Y0+461; 461; DJ1Z0+000-DJ1Z0+308; 308; 2550; 新建护岸. DJ2Y0+000-DJ2Y0+276; 276; DJ2Z0+000-DJ2Z0+637; 637. 布置下河踏步4处，穿堤建筑物3处，治理河道长2.1km. 4; 蔡川村何家老庄段; /; DHZ0+000-DHZ0+121; 121; 121; 新建护岸. DHY0+000-DHY0+805; 805; /; 805; 805. 治理河道长1.0km. 5; 蔡川村小坪段; DXSY0+000-DXSY0+111DXSY0+131-DXSY0+410; 390; /; 390; 加固护岸. DXSY0+111-DXSY0+131; 20; /; 20; 新建护岸. 布置下河踏步1处，治理河道长0.5km. 6; 太子庙何家屋场段; DHY0+000-DHY0+172; 172; /; 619; 新建护岸. DHY00+172（下）-DHY0+441; 269; /. DHY00+441（下）-DHY0+619; 178; /. 7; 太子庙村余家屋场段; /; DYZ0+000-DYZ0+320; 320; 320; 加固护岸. /; DYZ0+320（下）-DYZ0+396; 76; 76; 新建护岸. 布置下河踏步3处，穿堤建筑物1处，治理河道长1.7km. 合计; 9059. |

| 总平面及现场布置 | 1、工程总体布局 （1）工程等级和洪水标准 根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）中的有关规定，考虑洪水影响区内房屋、人口、耕地，并结合已建工程设防标准，综合确定油坊街村油坊组段、油坊街村杜家院段、留仙坪村界牌段、蔡川村何家老庄段、蔡川村小坪段、太子庙村何家屋场段、太子庙村余家屋场段河道治理的设防标准均为10年一遇洪水，洪峰流量分别为167m3/s、201m3/s、215m3/s、101m3/s、120m3/s、148m3/s、148m3/s，工程等级均为5级。 （2）堤线布置 本次设计防洪工程堤线布置按照大弯顺势，小弯取直的原则，参照已成堤防，考虑上下游、左右岸和现状，综合考虑河道演变趋势和规律，基本沿现状岸坎线布置，尽量不占用背河侧耕地或影响临河群众房屋，对行洪压力较大的河段，尽量放宽，且保持左右岸护岸大致平行。 - 护岸工程 1）堤顶高程 根据《河道整治设计规范》GB50707-2011，结合工程现状情况，护岸设计按照防冲不防淹要求，本次护岸顶高程为设计洪水位加0.5m；在局部豁口段护岸顶高程低于设计洪水位加0.5m时，设计顶高程与现状上下游护岸顶高程顺接。 2）横断面形式 本次对护岸断面形式采用仰斜式浆砌石挡墙，斜式挡土墙适合于高度较大的挡土墙，当挡土墙后填土很高，采用墙身俯斜，依靠自身重力，可降低土压力，增加抗倾力矩，从而减少挡土墙用料，通常采用浆砌石建造，但施工期应加强管理，确保墙后填土的压实质量及墙前址脚的稳定。本工程护岸采用M7.5浆砌石挡墙，挡墙顶宽0.6m，临水侧坡比1:0.4，背水侧坡比1:0.1。挡墙基础采用C25埋石混凝土，墙身采用M7.5浆砌石结构，挡墙顶采用10cm厚C20混凝土压顶。堤身背侧底部采用砂砾石填筑。 设计断面见图2-1。 图2-1 仰斜式砌浆石挡墙横断面图 （4）穿堤建筑物 1）穿堤涵管 本工程设有1处穿堤涵管，位于何家屋场段DHY0+450处。预埋混凝土管直径均为800mm，需3根，每根长2m，共计需DN800混凝土管6m。 由于预埋混凝土管顺接现状已成的排洪渠，为防止产生倒灌现象的发生,应对护岸背水侧现状渠道较低位置进行加高处理，加高的方式可采用砌石和填土压实，确保加高后的渠顶高程不低于护岸顶高程，洪水期间应加强观测，防止河内洪水倒灌，保证河道两岸的防洪安全，洪水过后及时对渠道清淤疏浚，在保护防洪安全的同时，保证堤岸外侧排水畅通。 2）穿堤排洪渠 本次设计在油坊组段（DYZO+497、DYZO+631、DYZO+844），杜家院段（DD1ZO+101、DD1ZO+534、DD1ZO+664、DD1YO+317、DD2YO+309）、界牌段（DJ1ZO+086、DJ3ZO+158、DJ3ZO+476）新修排洪渠口11处，渠道根据实际情况向耕地一侧新修5-10m，采用矩形断面，与现状原渠道顺接，确保在设计洪水范围内渠道安全运行。排洪渠口统计见表2-1。 表2-1 排洪渠口统计表 （5）下河踏步 工程段; 位置桩号; 尺寸（宽×高）（m）; P+10%设计流量（m/s）; 回水长度（m）. 油坊组段; DYZ0+497; 2.0×1.0; 3.3; 10. DYZ0+631; 4.0×1.5; 11.6; 15. DYZ0+844; 2.5×1.0; 3.8; 11. 杜家院段; DD1Z0+101; 4.5×1.5; 12.3; 16. DD1Z0+534; 1.5×1.0; 2.7; 5. DD1Z0+664; 2.0×1.0; 2.9; 10. DD1Y0+317; 4.0×1.5; 11.8; 16. DD2Y0+309; 1.5×1.0; 2.6; 8. 界牌塅; DJ1Z0+086; 2.0×1.0; 3.5; 11. DJ3Z0+158; 2.0×1.0; 3.3; 10. DJ3ZO+476; 2.5×1.0; 3.2; 11. 为了便于工程后期管理及运用，本次工程共设置的15处下河踏步，其中下河踏步采用浆砌石结构，宽度1.0m，每级阶高0.15m，阶宽0.3m。各工程段踏步统计见下表。 表2-2 下河踏步统计表 序号; 断面名称; 桩号; 备注; 序号; 断面名称; 桩号; 备注. 1; 油坊组段; DYZ0+228; 9; 界牌段; DJ2Z0+287. 2; DYZ0+520; 10; DJ3Z0+203. 3; DYZ0+834; 11; DJ2Y0+069. 4; 杜家院段; DD1Z0+114; 12; 小坪段; DXSY0+131. 5; DD1Z0+558; 13; 何家屋场段; DHY0+143. 6; DD2Z0+395; 14; DHY0+303. 7; DD1Y0+116; 15; 余家屋场段; DYZ0+320（下）. 8; 界牌段; DJ1Z0+155. 2、施工布置情况 （1）施工条件 （1）施工交通 ①对外交通运输 本治理工程涉及蔡川镇油坊街村、留仙坪村、蔡川村、太子庙村，工程区距丹凤县城30~40km，工程区交通便利，洛丹路、通村公路可作为施工对外主干道，交通便利，并在交叉口处加强交通警示和安全值班，以保证施工安全。 ②场内交通运输 场内交通运输主要满足施工要求，为施工便道，左右岸将现有的道路做延展，通往河床，场内施工道路路宽4m，施工道路共计4.5km。 （2）施工材料、水、电等供应条件及修配加工条件 ①施工材料 本项目运营期无能源及材料消耗，主要能源及材料消耗发生在施工期。本项目建材主要包括水泥、砂、块石、碎石和钢筋等，均采购成品材料，不设置砂石料场。本项目施工材料消耗情况见表2-3。 表2-3 施工材料用量情况一览表 序号; 材料名称; 用量; 来源. 1; 水泥; 5866.99t; 外购. 2; 砂; 1.93万m³; 外购. 3; 块石; 4.15万m³; 外购. 4; 碎石; 7573m³; 外购. 5; 钢筋; 0.58t; 外购. 6; 管材; 7066m; 外购. ②用水 本项目施工期施工用水可直接汲取河水，生活用水可就近取自井水或接引城区自来水；运营期不需要用水。 ③用电 本项目程所在地供电电网改造已经实施完成，施工用电由农电网供电，部分河段采取架设临时用电线路。 ④施工机械修配 工程所需主要机械设备的修理任务主要由丹凤县的机械、汽车修理厂承担。 3、施工布置 根据工程布置的实际情况，为了不影响交通且便于管理，减少材料运输距离，以护岸分段为界，在杜家院段设置1个施工工区，布置在留仙坪河左右岸 的空地上。施工点根据需要设置相应的施工仓库（工棚）、堆料场、拌合站等。施工工区布置图见附图5-5。 4、土石方平衡及渣场 本工程土石方开挖总量为14.98万m3，填方量为10.50万m3，土地平整4.48万m3。工程段开挖产生弃方一部分用于河道低凹处整平，剩余部分弃方在各段左、右岸就近堆填于堤背坡覆土绿化。土石方挖填平衡计算表2-4。 表2-4 土石方挖填平衡一览表 单位：m3 挖方 （自然方）; 填方 （自然方）; 河道低凹处整平 (自然方); 备注. 149760; 104960; 44800; 全部回填，用于河道坑洼平整及土地复垦利用. 5、工程占地 本工程占地总面积为11939.3m2（17.9亩），其中永久占地面积为1734.2m2（2.6亩）（不属于基本农田，均为未利用地），临时占地10205.1m2（15.3亩），其中耕地1600.8m2（2.4亩）。永久占地主要为新建护岸及附属物占地，临时占地主要包括施工踏步、临时施工仓库工棚以及临时施工道路等。工程永久占地和临时占地类型主要为未利用地和河滩地。 |
| --- | --- |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本工程采用分段施工，施工前先进行地表清理，清表结束后进行基础开挖和处理，紧接着进行砌筑挡墙和护岸，然后进行土方回填。在防洪堤施工过程中穿插进行附属工程施工，以加快施工进度。 2、施工导流及排水 （1）导流 根据河道现状、施工条件和施工进度安排，主体工程施工期宜采用枯水期分段施工导流。采取在河道中部开挖导流渠实施导流，开挖砂砾石料堆筑在渠道两侧形成围堰，施工采用分区分段同时展开施工。 导流建筑物采用开挖渠槽砂砾石堆筑导流堰体，导流堰体为梯形断面，堰顶宽度1.50m，堰高1.50m，临水侧围堰侧边坡为1：1.5，背水侧边坡1:1。 （2）排水 工程施工导流根据施工实际条件，参照前期堤防工程施工经验，施工导流采用明渠自流排水，基槽排水以自流排水为主，辅以抽水配合的方式进行排水。 3、主体工程施工 主体工程主要为新建护岸，主要工序一般有清基、堤身填筑、挡墙砌筑施工等。基础开挖、堤身填筑以机械施工为主，挡墙砌筑施工采用人工施工。 （1）清基 堤防地基，应按设计开挖面开挖。如遇淤泥或粉沙层，则须彻底清除，再用砂砾石回填压实至设计地基面，然后才能填筑堤身。 挡土墙地基底挖至设计高程时，是砂砾石时用锤压设施锤压，铺设一层水泥沙浆后方可实施浆砌石施工。 浆砌石挡墙地基要求为未扰动河床砂砾石层。如遇淤泥或粉沙层，亦须将其彻底清除，然后采用砂砾石回填压实至设计地基面，再进行浆砌石挡墙砌筑。 清基砂砾石临时堆放于导流围堰与堤防基槽之间的河道，以用于基础回填和堤身填筑。 （2）浆砌石挡墙施工 浆砌石挡墙施工分水下基础和水上部分两个阶段进行。 挡墙基础施工，采用机械开挖基槽，人工局部修整。基槽临河侧设排水沟，并沿排水沟一定长度（应根据施工分段和基槽渗水实际情况确定）设集水坑，用水泵于集水坑抽排渗水。挡墙基槽结合堤防地基同时开挖，开挖边坡1：1，应分段开挖并及时砌筑。挡墙砌筑至设计高程后，两侧回填砂砾石。回填砂砾石要求用推土机碾压，局部狭窄场地,可采用蛙式夯机夯实。坑槽开挖及齿墙砌筑施工过程中，应进行施工排水。特别是砌筑阶段，必须待水抽排后，才可进行砌筑，以确保砌体质量。 挡墙水上部分施工，须待堤身填筑完成后，整修边坡，边坡平整并符合设计坡比后,方可按设计进行砌筑。浆砌石挡墙砌筑应分段进行，由若干小型施工队承担施工。挡墙砌筑应按施工规范制定出施工细则，并严格按施工细则进行操作，从而确保砌体质量。 （3）堤身填筑 当挡墙基础砌筑且两侧砂砾石回填至河床面后，开始堤身填筑。堤身背侧底部采用砂砾石填筑，顶部采用耕作土回填，堤身填筑要求分层进行。一般砂砾石堤施工用振动碾，铺层厚度70cm左右，施工段距80m左右，5级砂砾石堤填筑标准相对密度不应小于0.60等，施工中应按规范取样测试，以便及时控制堤身填筑质量。 堤身填筑料采用原堤料（经试验符合质量标准）和河床砂砾石，一般就近采运。挖掘机挖取，自卸汽车运输，推土机平料，振动碾碾压，局部边角地段用蛙式夯机夯实。上堤砂砾料，应洒水使其充分饱和。 （4）混凝土压顶 施工段内各项目平行流水作业，混凝土施工模板采用钢模和竹胶板为主。混凝土浇筑前应详细检查基础清理、模板等准备工作，并做好记录，验收合格后方可浇筑。混凝土浇筑按一定的厚度、顺序和方向、进行浇筑，浇筑面保持水平。除被接缝中断，所有的模浇混凝土大致水平分层连续浇筑，浇入仓面的混凝土随浇随平仓,不造成堆积,仓内的粗骨料均匀的分布于砂浆较多处，并避免水泥砂浆覆盖，产生蜂窝麻面。混凝土浇筑完毕后,应及时覆盖以防日晒,面层凝固后,应立即洒水养护，使混凝土面和模板经常保持湿润状态。 当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C时，即进入冬季施工，冬季气温下降，土壤、混凝土、砂浆等所含的水分冻结，建筑材料容易脆裂，需采取冬季施工措施，浆砌石砂浆、混凝土添加外加剂，以保证工程质量。 （5）埋石混凝土施工 埋石混凝土浇筑的主要施工工艺：拌和→浇筑→振捣→养护。 混凝土料拌和集中在现场搅拌。埋石混凝土埋石率为20%。施工时，应先铺一层混凝土放一层块石，再振捣密实至块石沉入中混凝土，不得先摆石，再灌混凝土。埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑混凝土块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜，无风化或裂缝，饱和抗压强度大于300kg/cm2，清洗干净。浇筑时，先铺一层100~150mm厚的混凝土打底，再铺上石料。石料铺放要均匀排列，使大头向下，小头朝上，且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm，石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm，以确保每块石料均被混凝土包裹。石料铺放后，继续浇筑，混凝土每层厚约200~250mm，用振捣棒进行振捣，振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑混凝土，直至最终层面，保持石料顶面有不少于100mm厚的混凝土覆盖层，所掺用的石料数量为基础体积的20%。振捣器插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求，确保振捣充分。埋石混凝土浇筑时分缝，继续浇筑时要将施工缝清洗干净，铺上一层混凝土与万分相同的水泥砂浆，再继续浇筑混凝土及铺放石料。在进行混凝土施工时，先在分缝处按设计与模板一起安装上聚乙烯泡沫板。模板拆除时限必须符合施工图纸规定，不承重侧面模板在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损失，方可拆除，承重模板在混凝土强度达到设计值时方可拆除。 4、施工时序及建设周期 根据本工程特征及不同阶段施工特点及施工条件，做好施工期安排，汛期不安排主体工程施工，采用枯水期分段施工。工程总工期划分为三个阶段：施工准备期，主体工程施工期，工程完建期。施工总工期计划为9个月，自第一年9月正式开工，第二年5月完工（若工程不能如期动工，则施工进度安排往后顺延）。 （1）施工准备期2个月，主要安排场地平整、临建设施、辅助企业等施工，为主体工程施工做好准备工作，安排在第一年的9、10月 （2）主体工程施工期：堤防（护岸）基础开挖至堤防（护岸）主体填筑完成工程发挥作用。主体工程施工期为5个月，安排在第一年的11月～第二年的3月。按施工顺序分段进行堤防（护岸）工程的开挖、浆砌石、回填施工。 （3）工程完建期：工程收尾及验收等工作，安排在第二年4、5月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 根据环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次环境空气质量现状调查引用商洛市生态环境局《商洛市2022年度环境质量公报》“各县区2022年1～12月六项污染物达标及同比情况”中丹凤县环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2022年丹凤县环境空气质量状况统计见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标 分析. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.4; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. 二氧化硫（SO2）; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. 二氧化氮（NO2）; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. 一氧化碳（CO）; 24小时平均质量浓度; 1.1; 4（24小时平均）; 27.5; 达标. 臭氧（O3）; 8小时平均质量浓度; 132; 160（日最大8小时平均）; 82.5; 达标. 注：CO为24小时平均第95百分位数，单位为mg/m3；其他五项指标单位为μg/m3，O3为日最大8小时滑动平均值的第90百分位数。. 根据商洛市生态环境局发布的《商洛市2022年度环境质量公报》，2022年丹凤县NO2、PM10、PM2.5、O3、SO2、CO质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此确定丹凤县环境空气质量现状为达标区。 因此，判断项目所在区域属于达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目涉及的河流老君河为丹江的一级支流。根据《商洛市2022年度环境质量公报》，丹江共设8个监控断面，分别是峡口、麻街、构峪口、雷家坡、丹凤下、雷家洞、湘河、淅川荆紫关断面，每月监测一次。监测结果显示：峡口、麻街、构峪口、雷家坡、雷家洞、湘河、淅川荆紫关出境断面水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水域标准（水环境功能区为Ⅱ类）；丹凤下断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准（水环境功能区为Ⅲ类）。 本项目老君河水环境功能区为Ⅲ类，老君河入丹江口上下游监测断面为丹凤下断面，根据《商洛市2022年度环境质量公报》，丹凤下断面水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准，因此，老君河水质良好。 3、声环境质量现状 为了解项目周围声环境质量现状情况，本次评价委托河南永蓝检测技术有限公司对工程沿线敏感点进行了噪声现状监测。 （1）监测布点 本次评价在治理段老君河和留仙坪河沿线敏感点设置12个噪声监测点位。监测点位具体布设见附图6。 （2）监测时间及时段 2023年3月9-10日，监测2天，昼夜各监测1次。 （3）监测方法及监测项目 监测方法采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相关监测方法，监测项目为等效连续A声级。 （4）监测结果 环境噪声监测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量监测结果一览表 单位：dB(A) 监测地点; 3月9日; 3月10日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#小坪村; 52; 43; 53; 42. 2#刘家村; 51; 42; 53; 41. 3#油坊街村; 53; 43; 52; 41. 4#左家村; 53; 41; 52; 42. 5#大箭沟岔村; 52; 42; 54; 43. 6#东沟村; 53; 41; 53; 43. 7#界牌村; 52; 44; 52; 42. 8#杜家院村; 51; 41; 52; 43. 9#余家屋场村; 52; 43; 51; 42. 10#瓦屋场村; 52; 42; 53; 42. 11#太子庙村; 53; 41; 52; 44. 12#何家老庄村; 54; 43; 53; 42. 标准值; 2类; 昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A). 本次声环境质量监测共布设12个点位，监测结果表明：本项目12个监测点位的噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 4、生态环境现状 根据《陕西省生态功能区划》，生态功能区划分为3个等级，第一级为生态区，第二级为生态功能区，第三级为生态功能小区。本项目所在区域属于中低山水源涵养与土壤保持区，该区域土壤侵蚀比较严重，水源涵养和水土保持功能重要。保护和发展方向：实施丹江流域水土保持和污染综合治理工程，确保南水北调中线调水水质安全。本次工程实施后，会为老君河和留仙坪河流域防洪提供有力保障，有利于保护该功能区主要的生态功能。陕西省生态功能区划图见附图12。 本次生态环境现状调查采用现场调查和遥感影像调查相结合的方法，本次遥感工作采用3S技术结合的方法进行环境影响项目区生态环境信息的获取，全色空间分辨率2.1m，成像时间为2022年6月，该时段是植物生长旺盛及动物活动频繁阶段，植被和土地利用类型分异明显，也可以间接的反映土壤侵蚀的空间差异。 （1）土地利用类型 本项目综合治理河道长度为8.3km，按照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）进行土地类型划分，将项目评价区内的土地利用类型划分为旱地、乔木林地、灌木林地、其他草地、农村宅基地、公路用地、河流水面、内陆滩涂共8个土地类型。项目区土地利用现状统计结果见表3-3，土地利用现状图见附图8-1、8-2。 表3-3 评价区（两侧300m）土地利用类型及面积统计表 一级类; 二级类; 面积（km2）; 比例（%）. 地类代码; 地类名称. 耕地; 0103; 旱地; 1.2752; 21.28. 林地; 0301; 乔木林地; 3.4971; 58.37. 0305; 灌木林地; 0.3299; 5.51. 草地; 0404; 其它草地; 0.2944; 4.91. 住宅用地; 0702; 农村宅基地; 0.0212; 0.35. 交通用地; 1003; 公路用地; 0.3515; 5.87. 水域; 1101; 河流水面; 0.0387; 0.65. 1106; 内陆滩涂; 0.0398; 0.66. 合计; 5.9913; 100. 由上表可以看出，本项目评价区内土地利用类型以旱地、乔木林地和灌木林地为主。 （2）植被类型及植被覆盖 本项目植被类型现状统计结果见表3-4，植被类型图见附图11-1、11-2。 表3-4 评价区（两侧300m）植被类型及面积统计表 大类; 名称; 面积(km2); 比例(%). 乔木; 刺槐、小叶杨阔叶林; 1.4413; 24.06. 油松、侧柏针叶林; 2.0558; 34.31. 灌丛; 柠条、沙棘灌丛; 0.1686; 2.81. 黄刺玫、酸枣灌丛; 0.1613; 2.69. 草丛; 长芒草、白羊草杂类草丛; 0.2677; 4.47. 铁杆蒿、狗尾草杂类草丛; 0.0267; 0.45. 栽培植被; 农作物; 1.2752; 21.28. 无植被区域（水域、居民地、公路等）; 0.5947; 9.93. 合计; 5.9913; 100. 由上表可以看出，本项目评价区内植被类型以乔木和草丛被为主。 本项目植被覆盖度现状统计结果见表3-5，植被覆盖图见附图10-1、10-2。 表3-5 评价区（两侧300m）植被覆盖度及面积统计表 覆盖度; 面积（km2）; 比例（%）. 高覆盖：>70%; 3.4971; 58.37. 中高覆盖：50-70%; 0.3299; 5.51. 中覆盖：30-50%; 0.2677; 4.47. 中低覆盖：＜30%; 0.0267; 0.45. 耕地; 1.2752; 21.28. 非植被区; 0.5947; 9.93. 合计; 5.9913; 100. （3）土壤侵蚀强度与类型 本项目评价区土壤侵蚀强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，以土地利用类型、植被覆盖和地面坡度等间接指标进行综合分析而实现，将项目区土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈度侵蚀4个级别。本项目土壤侵蚀强度统计结果见表3-6，项目所在区域土壤侵蚀强度图见附图9-1、9-2。 表3-6 评价区（两侧300m）土壤侵蚀强度统计表 侵蚀强度; 面积（km2）; 比例（%）. 微度侵蚀; 3.4971; 58.37. 轻度侵蚀; 1.1923; 19.90. 中度侵蚀; 1.2752; 21.28. 强度侵蚀; 0.0267; 0.45. 合计; 5.9913; 100. 由上表可以看出，本项目评价区土壤侵蚀以微度、轻度侵蚀和中度侵蚀为主。 5、水生生态现状 老君河是丹江的支流之一，发源于陕西省丹凤县蟒岭西南麓洛南县油泉乡土地岭，北南流向，全长39.8公里。在县境流域涉及留仙坪、蔡川、庵底、商镇、西河5个乡(镇)，于古城村注入丹江。流域面积262平方公里，落差662米，平均比降14.8%，多年平均年径流量0.71亿立方米，为长江三级支流。 老君河水生生物主要为一般性经济鱼种、蛙类，鱼类主要有青鱼、草鱼、银色颌须、麦穗鱼、黄鳝、虎鱼等，不涉及国家和地方重点保护、珍惜濒危或开发区域河段特有水生生物，也不涉及重点保护物种。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 经现场调查，河道为季节性河流，丰水期河流流量较大，枯水期流量较小；靠近村庄河床段存在一些零星生活垃圾等其他固体废物杂草等，以及少量雨水污水。 |
| 生态环境保护目标 | 据本项目建设特点，确定本项目环境保护对象和主要保护目标为以下几个方面： - 环境空气：本项目位于环境空气质量功能区的二类区内，应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境：评价区内的居民区环境噪声应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3、生态环境：应维持评价区域生态环境完整性，采取环境管理措施，将工程对土地资源、地表植被的占压影响减少到最低，对水生生物的影响降到最低。 根据对项目区周边的环境调查，本项目工程沿线评价范围内涉及的保护目标见表3-7和附图7-1—7-6。 表3-7 工程沿线环境保护目标及保护级别 环境 要素; 工程区段; 保护 对象; 与工程方位、 最近距离; 保护 内容; 人口数量（人）; 功能分区/要求. 方位; 距离（m）. 环境 空气、 声环境; 小坪段; 小坪村; W; 43; 人群 健康; 20; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 油坊组段; 刘家村; E; 37; 90. 油坊街村; W; 28; 60. 界牌塅; 左家村; W; 32; 35. 大箭沟村; E; 8; 24. 东沟村; E; 19; 60. 界牌村; E; 13; 39. 杜家院段; 杜家院村; E; 27; 120. 何家屋场段; 余家屋场村; W; 37; 54. 瓦屋场村; W; 29; 30. 余家屋场段; 太子庙村; EN; 14; 24. 何家老庄段; 何家老庄村; E; 21; 66. 生态环境; 水土保持、植被; 拟建堤防工程沿线外延300m的区域内; 减少水土流失、保护周边的植被、动植物等不受项目生产过程产生污染物的影响，从保护生态功能角度对工程建设方案提出建议、措施，不破坏评价范围内原有生物的多样性和完整性. |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）环境空气 本项目所在地属于二类地区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表3-8： 表3-8 环境空气质量标准 标准; 污染物 项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级. 《环境空气质量标准》二级标准; SO2; 24小时平均; 150; μg/m3. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 24小时平均; 150. TSP; 24小时平均; 300. （2）环境噪声 本项目所在区噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值见表3-9： 表3-9 声环境质量标准 声环境功能区类别; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）施工扬尘：执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值。 表3-10 施工场界扬尘浓度限值 （2）施工废水：综合利用，不外排。 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 施工扬尘（TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单元周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. （3）施工噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 表3-11 施工期噪声排放标准 标准; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 70; 55. （4）一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单中相应标准。 |
| 其他 | 本项目为生态影响型项目，仅只有施工期影响，运营期无废水、废气、噪声以及固废的排放。因此，不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本河道防洪堤防治理工程施工以机械施工为主，人工施工为辅的施工方案。施工期堤防开挖会造成局部地表植被破坏、产生水土流失、大气污染、噪声污染、弃土弃渣问题；河道属于季节性河流也可能对水土生物产生不利影响。 本项目施工期工艺流程图见下图。 地表清理 土石方开挖 护坡建设 工程投运 土方全 部回填 粉尘、噪声、固废、生态破坏 粉尘、废水、噪声、固废 注： 工艺流程， 土方去向， 产污 图4-1 施工期主要工艺流程及产污环节图 1、大气环境影响分析 本项目施工期大气污染源主要为河道床表面清理、堤身基础土方开挖、填筑、材料及车辆运输等。排放的主要大气污染物为粉尘、扬尘和车辆尾气，将对施工区局部区域附近环境敏感目标产生不利影响。 - 施工扬尘 施工期扬尘主要为护坡基础土方石开挖、新堤身填筑、河道清理工程施工、施工材料堆放及运输和装卸。 扬尘主要污染物为TSP，呈无组织、无规律排放，排放量与风速、含水率有关，其中大部分扬尘颗粒粒径较大的形成降尘，少部分粒径较小的形成飘尘。根据类似工程实际调查资料，在旱季施工场地的粉尘浓度可达20mg/m3，下风向50m处，TSP浓度为8.90mg/m3。在正常情况下，施工活动产生的扬尘在区域近地面环境空气中的TSP浓度可达到0.5mg/m3～5.0mg/m3，经洒水抑尘后，扬尘浓度可以减少70%，施工场地的TSP浓度约为0.15mg/m3～1.5mg/m3。 根据同类项目调查，工地施工时周边区域扬尘浓度如下表所示。 表4-1 施工工地TSP小时浓度 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度 （mg/m3）; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 0.29. 从上表数据来看，施工扬尘的影响范围在工地周边200m范围内，经现场踏勘，防洪堤与居民区点最近距离为8m，工程施工对居民区有一定影响。 同类型施工工区洒水抑尘试验结果见下表。 表4-2 施工工区洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度、mg/m3; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 从上表可知，施工区在居民区点附近时应做好有效控制施工扬尘产生，为减缓施工扬尘对周边环境的影响，施工时定时，砂石、土料等易产生扬尘的堆料场采用帆布覆盖，对施工机械及运输车辆临时道路要求减速行驶，路面定期采用洒水降尘等。经采用以上措施后，可减缓施工扬尘对周边环境空气质量的影响，项目施工期结束后，上述影响也随之消失。 （2）运输扬尘 根据类比调查研究结果，在正常风速等天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，至150m处一般能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，施工道路扬尘具有明显局地污染特征。工程车辆行驶路面实施少量洒水抑尘措施，可使扬尘量减少70%。 （3）混凝土拌合扬尘 根据本工程施工需要，设1个混凝土拌合站进行现场拌合混凝土，砂石料及袋装水泥上料过程中会产生一定的扬尘，会对周边大气环境造成一定的影响。 （4）临时堆场扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些施工材料、开挖土方需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，对周围空气环境产生一定的影响。 （5）施工车辆尾气 施工期施工机械、运输车辆及备用发电机燃油将产生燃油废气，污染物主要有烟尘、NOX、CO及CHX等，呈间歇性无组织排放。对周边大气环境及人体健康有一定的影响。评价要求建设单位使用符合环保要求的机械及优质燃料油，减少燃油废气产生。项目区地势平坦、开阔，有利于废气的稀释和扩散，废气经稀释扩散后不会对周边空气环境产生明显影响。 2、地表水环境影响分析 本项目施工期对水环境的影响主要来自施工废水和生活污水。 （1）施工废水 本工程施工过程中不产生废水，混凝土养护自然蒸发、河道施工场地施工不设置机械和车辆冲洗，砂石料加工搅拌系统冲洗废水回收循环利用，不外排。 评价要求在施工现场砂石料加工搅拌系统设置临时废水回收水箱，废水经沉淀处理后全部回用于场区洒水降尘，严禁排入老君河、留仙坪河水体。 （2）生活污水 本项目施工人员生活污水的主要污染物为COD、BOD5和SS等。依托当地村民生活污水处理设施。 评价要求施工期不得在汛期作业，要做好施工组织措施和河道水域导流措施，严格对涉水下河道施工运输车辆和施工机械设备维护保养管理，禁止冲洗车辆和机械设备，确保废油不污染河道水质。施工期应对地表水进行监测，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。 3、噪声影响分析 本项目施工产生的噪声是施工机械，如挖掘机、装载机、流动式的交通运输、施工砂石料加工拌合机等噪声。机械噪声主要是来自现场土石方开挖机械等。机械噪声的特点是固定、连续、声源强、声级大，不仅对施工人员有影响，同时还会对距离较近的村庄居民产生影响。交通噪声由自卸汽车、载重汽车在运输和装卸过程中产生。施工期主要施工机械及运输车辆产噪情况见表4-3。 表4-3 施工期主要机械设备噪声源强表 设备名称; 声级dB（A）; 设备名称; 声级dB（A）. 挖掘机; 85; 水泵; 75. 自卸汽车; 90; 拌合机; 90. 装载机; 85. 本项目施工区各类施工机械运行时噪声源强及衰减情况预测结果见表4-4。 表4-4 施工机械设备噪声源强及衰减值预测结果表 单位：dB(A) 噪声源; 至不同距离噪声值; GB12523-2011. 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 30m; 50m; 100m; 200m; 昼; 夜. 挖掘机; 71; 65; 61; 59; 57; 55; 51; 45; 39; 70; 55. 自卸汽车; 76; 70; 66; 64; 62; 60; 56; 50; 44; 70; 55. 装载机; 71; 65; 61; 59; 57; 55; 51; 45; 39; 70; 55. 拌合机; 76; 70; 66; 64; 62; 60; 56; 50; 44; 70; 55. 水泵; 61; 55; 51; 49; 47; 45; 41; 35; 29; 70; 55. 由表4-4可以看出，在距施工机械声源15m的地方，昼间噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。由于本项目沿线居民点较多，且距离河堤最近的居民点约8m，故施工噪声对周边居民影响较大。 4、固体废物影响分析 施工期产生的固废主要为护坡基础土方石开挖、新堤身填筑、河道清理一般固废和施工人员生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目施工高峰期施工人员约60人，生活垃圾产生量按每天0.1kg/人计算，生活垃圾产生量为6kg/d。施工期约9个月，则施工期生活垃圾产生量为1.62。施工区产生的生活垃圾分类收集后，定期清运至临近村庄的垃圾收集点。生活垃圾集中收集后和临近村庄的生活垃圾一起由环卫部门定期清理。 （2）弃土弃渣 本治理段土石方开挖总量为14.98万m³，填方量为10.50万m³，土地平整4.48万m3，无弃方。工程施工时临时堆放于各段工程区域两侧，施工结束后全部用于回填、土地平整，故不设弃渣场。 （3）河道清理一般固废 本项目河道冲刷严重，河道清基主要为砂砾石和杂草，其中砂砾石全部用于河道低洼处填平，杂草产生量少，收集后同生活垃圾一起清运至环卫部门指定地点处置。 （4）废机油 施工机械及运输车辆全部租赁，场地不设置保养点。更换机油由设备所有人去邻近蔡川镇或丹凤县完成保养业务。 5、土壤环境影响分析 本项目施工期对土壤的影响主要是临时堆放场地占压造成的影响，环评要求当施工结束后，临时占地采取复垦措施，采取以上措施后将使本工程施工活动对土壤环境影响降至最小。 6、生态环境影响分析 本工程对生态环境的影响主要表现在施工期，主要是施工占地对土地利用，基础开挖、回填对水土流失等产生的不利影响，以及施工期对河流生态环境的影响。 （1）土地利用 本工程占地包括永久占地和临时占地，永久用地面积1734.2m2（2.6亩），临时用地面积10205.1m2（15.3亩）。永久占地主要是新建护岸及附属物占地，占地类型不属于基本农田，为未利用地；临时占地包括施工踏压、临时施工仓库工棚以及临时施工道路等，占地类型主要为河滩地、耕地。永久占地将彻底改变原土地利用的性质，但项目永久占地面积较小；临时占地将破坏原有地貌类型，施工结束后期，对临时占地进行生态恢复，对土地利用类型的影响不大。 （2）对植被的影响 由于工程永久占地和施工场地临时占地，将对老君河、留仙坪河两岸一定范围内的的陆生植被产生破坏影响，影响对象主要是杂草等。项目占地面积较小，并且受影响的物种在评价区广泛分布，在加强施工期环境管理，严格控制施工作业带宽度，施工结束后，采取植物恢复等生态措施后，可将工程对植被的影响降至最低。 （3）对陆生动物影响 施工对动物的影响主要为栖息地破坏引起的动物逃离、施工噪声对动物的干扰等方面。工程施工活动区无珍稀濒危国家保护和省级重点保护野生动物，因陆生动物迁移能力强，且同类生境易于在附近找寻，故动物种群组成和数量不会发生变化，随着施工活动结束，噪声和人为活动减少，施工干扰消失，施工区动物种群很快会恢复，因此施工活动对动物物种多样性影响较小。 （4）对水生生态的影响 本工程施工期生活污水和生产废水均不外排，依据原有河道走势进行布设，堤防轴线以尽量不占或少占耕地为原则，不侵占原河道，因此，工程建设对水生生态影响极小。项目建成后减少了汛期河水侵蚀和冲刷造成的水土流失，保护了河谷阶地用地安全。 （5）水土流失影响分析 本项目施工扰动地表，破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。项目水土流失的危害主要包括：①使土壤生产能力、生态环境功能降低，破坏景观；②使土壤土质疏松，雨季易发生水土流失。 根据建设工程的性质和工程特点，可采取水土保持措施如下： ①项目填筑施工期应尽量避开雨季，可避免在施工过程中造成大量的水土流失。如无法避开雨季施工时，应及时了解天气变化，在天气变坏的情况下，应停止挖填方工作； ②分段进行施工，对需做截水沟的应预先做好，避免雨水沿施工面漫流造成大量水土流失； ③施工期间如遇降雨特别是暴雨时，对正在开挖、回填完成但未来得及夯实，可事先准备编织布，将上述极易造成水土流失的部位覆盖起来，同时做好排水工作。 采取以上措施后，可有效控制水土流失量，使工程建设对水土流失影响降低到最小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为防洪工程，建设内容主要为防洪堤建设，属非污染生态类项目，建成后减少了汛期河水侵蚀和冲刷造成的水土流失，保护了河谷阶地用地安全。项目运行期本身不会排放水、气、声、固废等污染物。 1、对水文情势的影响分析 本工程主要任务为防洪，其次是控制河势，提高河道沿岸防洪标准。工程以保护居民安全和农田为目的，工程建设基本维持天然河道行洪断面，不存在设置阻隔河道行洪的蓄水建筑物，对河道的水量、流速、水位等均不产生影响，原来河道的水位、径流特征不变。 2、对泥沙情势的影响分析 本工程建成后，随着沿河护岸工程布设，河岸塌岸、滑坡现象会减少，能够一定程度减少河段泥沙携带量。 3、对老君河、留仙坪河水质影响分析 本工程建设完成后项目本身无废水产生及排放，护岸工程建成运行后提高了该河段的防洪能力，无水污染物产生，不会对老君河、留仙坪河水质产生影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、工程选线合理性分析 本项目主要新建护岸工程，依据原有河道走势进行布设，堤防轴线以尽量不占或少占耕地为原则，不侵占河道、不占用行洪断面，降低了对工程区域及周边环境的影响。从环境保护角度来看，本项目选线布置合理可行。 2、施工布置环境合理性分析 根据项目初步设计资料，并结合实际情况，本工程在项目区就近选定1处施工工区，施工工区占地类型为耕地、河滩地，不占用河道。本工程施工工区布置考虑施工要求的同时，避让人口集中区域，以避免或减轻对敏感区域的环境影响。 工程区附近基本为居民区，无可利用的空地布置施工生活营地，结合本工程规模小，本项目施工建设期生活营地采用用租赁附件居民民舍的形式解决。 综上，本项目施工布置合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 （1）陆生植物保护措施 ①为减免施工活动对植被和土壤的影响，施工单位在细化施工组织设计的同时，应严格划定施工范围，不得随意征占项目地以外农田；在施工区设置警示牌，进行土壤、植被的保护宣传，并标明施工活动区，严格控制施工作业带，严禁进入非施工区活动。 ②施工过程中保护好表层土壤以便用于施工结束后场地生态恢复，施工结束后及时清理场地，恢复土层，对临时占地优先采取复垦措施。 ③施工过程中，尽量减少对周边表土及植被的破坏，临时堆料应采取拦挡，不能阻碍沟道排洪，施工过程及时恢复扰动的土壤植被，禁止长时间的裸露。 （2）陆生动物保护措施 施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，虽然在现状调查期间工程施工区内未发现珍稀濒危保护植物，一旦发现，应及时采取措施，并及时上报。 （3）水生生态保护措施 施工期需严格进行施工管理，提高施工人员环保意识，严格控制施工生产，禁止河道内洗车。施工机械及运输车辆全部租赁，场地不设置保养点。 （4）耕地保护措施 施工以尽量减少土方堆存，少占农田；临时施工道路应尽量减少穿越耕地，以保护农田。施工结束后应编制完善的复耕规划，认真实施复耕措施。 （5）临时用地生态恢复要求及措施 本项目施工期临时占地为主体工程开挖占地、临时堆土场、临时堆料场、施工便道、工棚以及施工设备停放场等，环评要求施工期结束后对临时用地进行植被恢复和复耕。 （6）水土流失防治措施 本项目各水土流失防治分区的防治措施布置及工程量如下： - ①主体工程 工程建设防治区在工程设计中有石砼挡墙等防护措施，防止水土流失发生，本次主要新增土方开挖临时苦盖及临时排水措施。 - ②施工道路 由于施工道路均沿工程布设，水保措施主要为表土剥离、临时苫盖、排水、场地平整、植草绿化。 - ③施工临建区 施工生产区根据需要设置仓库（工棚）、施工机械停放场地等。水土保持主要为表土剥离、临时苫盖、草袋压脚、排水、场地清理疏松平整、植草绿化。 二、大气污染防治措施 本项目施工期大气污染源主要是河道床表面清理、堤身基础土方开挖、材料堆放及车辆运输等，污染物为粉尘、扬尘和车辆尾气。 （1）施工扬尘污染防治措施 根据《大气污染防治行动计划》等文件要求，制定工作方案，明确工作职责，积极做好施工期扬尘污染防治工作，施工现场采取洒水、运输车辆加盖蓬布低速行驶、遇到大风日停止施工等措施可有效减少扬尘产生，施工现场集中堆放土方必须覆盖，严禁沿路遗漏或抛撒，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。文明施工，可以减少施工对环境空气的影响，且其影响随施工过程的结束而结束，其影响程度有限。 （2）施工机械尾气污染防治措施 施工租赁机械设备挖掘机、装载机、自卸汽车等燃油机械，所产生的废气中的主要污染物有CO、NOx和THC等。本项目要求施工机械必须为合格产品工程机械，确保械尾气排放达标，不会对周围大气环境造成影响，且会随着施工期的结束而消失。 三、水污染防治措施 本项目施工期不产生废水，只有少量生活污水依托农村生活污水处理设施。 本工程施工废水主要为混凝土养护废水基本上蒸发、现场不设置施工机械和车辆冲洗废水。评价要求在施工现场拌合站设置临时废水回收水箱，废水经沉淀处理后全部回用于场区洒水降尘，严禁排入老君河、留仙坪河水体。因此，本项目废水不外排不会对周围水环境产生影响。 本项目临近村庄的工程，生活区可租赁临近村舍，依托当地村民生活污水处理设施进行处理，不外排。不会对地表水环境产生影响。 四、噪声污染防治措施 施工期采取的声环境保护措施如下： （1）租赁合格排放噪声的施工机械，从源头上降低噪声源强。 （2）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态；合理安排护坡施工混凝土浇筑。 采取以上措施后，施工噪声对周围环境影响较小。 五、固体废物 本项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾、新建护坡基础开挖、河道清理一般固废。 （1）生活垃圾 本项目施工期生活垃圾产生量为1.62t，生活垃圾在施工场地定点分类收集后定期清运至环卫部门指定地点处置。 （2）新建护坡基础开挖、河道清理一般固废 本项目新建护坡基础开挖产生的土石方，临时堆放于各段工程区域两侧，进行苫盖，以做好粉尘和水土流失防止，施工结束后全部用于回填、土地平整，故不设弃渣场；本项目河道冲刷严重，河道清理主要为砂砾石和杂草，其中砂砾石全部用于河道低洼处填平，杂草产生量少，收集后同生活垃圾一起清运至环卫部门指定地点处置。 （3）废机油 施工机械及运输车辆全部租赁，场地不设置保养点。更换机油由设备所有人去邻近蔡川镇或者丹凤县完成保养业务。 综上，本项目施工期固体废物均得到合理处置，对周围环境影响不大。评价要求施工期严禁将生活垃圾沿河乱堆乱放，防止雨季对老君河、留仙坪河地表水造成污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目建成后，有利于提高老君河、留仙坪河流域防洪能力，减少水土流失，不会对环境产生不利影响。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 环保投资主要包括预防和减缓项目不利环境影响采取的各项生态保护、污染治理等生态环境保护措施和设施的建设费用、运行维护费用等。根据环境保护措施估算本项目环保投资为5.8万元，本项目总投资2902.71万元，环保投资占总投资的0.2%，环保投资估算及各项措施见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 - 类别; - 环保设施/措施; - 总投资 - （万元）. - 施工期; - 废水; - 施工废水; - 设1个废水回收箱; - 0.3. - 废气; - 施工扬尘; - 施工区域设置临时围挡、运输车辆苫盖、篷布遮盖临时堆料场，洒水降尘等; - 2.0. - 固废; - 生活垃圾; - 设置垃圾收集装置、清运; - 0.5. - 生态环境; - 临时占地采取复垦及植被恢复措施，设环境保护宣传牌; - 3.0. - 合计; - 5.8. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | 施工过程中保护好表层土壤，施工结束后采取植被恢复；严格划定项目征地范围，禁止随意捕猎和惊吓各类野生动物，设保护动物宣传牌。 | 临时占地均恢复原有土地类型或者采取复耕措施 | / | / |
| 水生 生态 | 施工期需严格进行施工管理，提高施工人员环保意识，严格控制施工生产，禁止河道内洗车。施工机械及运输车辆全部租赁，场地不设置保养点。 | 避免对老君河水生生态产生影响，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 租赁合格排放噪声的施工机械，从源头上降低噪声源强。加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态。 | 噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），环境敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 采取场地洒水、物料遮盖措施，设置施工围挡，扬尘实时监控，加强施工机械维护等 | 施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值 | / | / |
| 固体 废物 | 施工中新建护坡基础开挖产生土石方全部用于回填、土地平整；河道清理中砂砾石全部用于河道低洼处填平，杂草同生活垃圾一起处理。施工机械及运输车辆全部租赁，场地不设置保养点。更换机油由设备所有人去邻近蔡川镇或丹凤县完成保养业务。生活垃圾定期农村清运至环卫部门指定地点处置。 | 安全、合理处置 | / | / |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境 监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目的建设可有效保护老君河流域周边居民安全和农田不被洪水冲毁，提高了老君河流域防洪标准，有利于改善老君河流域河道及河岸生态环境。从环境保护角度看，工程在严格落实污染防治措施、生态保护和恢复措施后，工程建设是可行的。