- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 中能建投洛南9万千瓦光伏复合发电项目

建设单位（盖章）：  洛南中能建投新能源有限公司

编制日期：               2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中能建投洛南9万千瓦光伏复合发电项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-611021-04-05-169680 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱宇航 | 联系方式 |  | 15249291977 |
| 建设地点 | 陕西省商洛市洛南县灵口镇上河村、丁源村、曹窑村等地 |  |  |  |
| 地理坐标 | （北纬34度3分45.897秒，东经110度34分30.559秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 90、太阳能发电4416 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 2022100（含永久占地 及临时占地） |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 商洛市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 43727 | 环保投资（万元） | 717 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.64 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“五、新能源 1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”。该项目符合《中华人民共和国可再生能源法》提出的“国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域”。 项目不在陕发改产业［2007］97号文《陕西省限制投资类产业指导目录》、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）内，项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，因此本项目符合国家相关产业政策。 2、其他政策符合性分析 表1-1 项目涉及相关政策概要情况 政策 名称; 相关规划及规划内容概要; 本项目建设情况; 符合性. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》; 加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。; 本项目属于光伏发电项目，符合国家十四五规划要求。; 符合. - 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 第十二章 提升能源产业高端化水平建设清洁能源保障供应基地。大力发展风电和光伏，有序开发建设水电和生物质能，扩大地热能综合利用，提高清洁能源占比。按照风光火储一体化和源网荷储一体化开发模式，优化各类电源规模配比，扩大电力外送规模。到2025年，电力总装机超过13600万千瓦，其中再生能源装机6500万千瓦。; 本项目属于光伏发电项目，符合陕西省十四五规划要求。; 符合. - 《商洛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 构建高效能源网络。降低对境外能源的依赖度，加强电力系统调峰能力建设。有序开发太阳能、氢能、风能、储能和生物质能等清洁能源，重点推进商州和镇安垃圾焚烧发电厂以及各县（区）风力发电、农光互补、风光能源制氢、生物质热电联产等项目建设，系统优化能源开发布局。; 本项目位于商洛市洛南县，项目属于光伏发电工程，本项目的建设可有效推进洛南县光伏发电能源开发布局。; 符合. - 《洛南县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 做大清洁能源产业。倡导低碳生活，加快发展太阳能、风能、生物质能等清洁能源，充分利用自然资源，加快建设光伏农场，发展食用菌、中药材、水果、畜禽等高附加值农业，推动清洁能源与设施农业、休闲观光旅游融合发展。合理布局、科学布置，探索发展风电项目，加快农、光、风“三位一体”新能源电厂建设，建成清洁能源产业基地。; 本项目位于商洛市洛南县，项目属于光伏发电工程，本项目的建设可有效推进洛南县光伏发电能源开发布局。; 符合. - 《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号）; 有序推进光伏电站建设。按照“合理布局、就近接入、当地消纳、有序推进”的总体思路，根据当地电力市场发展和能源结构调整需要，在落实市场消纳条件的前提下，有序推进各种类型的光伏电站建设。鼓励利用既有电网设施按多能互补方式建设光伏电站。按照“合理布局、就近接入、当地消纳、有序推进”的总体思路，根据当地电力市场发展和能源结构调整需要，在落实市场消纳条件的前提下，有序推进各种类型的光伏电站建设。鼓励利用既有电网设施按多能互补方式建设光伏电站。; 本项目属于光伏发电项目，本项目的建设可有序推进光伏电站的建设。; 符合. - 《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）; 一、各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区，为禁止建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制建设区域；; 本项目位于商洛市洛南县灵口镇，根据洛南县林业局出具的《关于中能建投洛南9万千瓦光伏复合发电项目林地保护等级和森林类别认定的函》（洛林函〔2023〕1号）可知，本项目占地范围涉及宜林地及牧草地，林地保护等级为三级，森林经营类别为地方公益林地，未占用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地等，环评要求项目建设之前办理相关林地占用手续，并采用林光互补的模式进行林地补偿，项目采取在光伏板下种植低矮灌木等措施进行林地补偿，不改变林地性质。; 符合. 二、光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地；. 三、对于森林资源调查确定为宜林地而第二次全国土地调查确定为未利用地的土地，应采用“林光互补”用地模式，“林光互补”模式光伏电站要确保使用的宜林地不改变林地性质；. 四、光伏电站建设必须依法办理使用林地审核审批手续。采用“林光互补”用地模式的，电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期双方可以签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地。. - 《国家级公益林建设管理办法》; - 一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。 - 二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照第十二条第三款相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。; 本项目根据洛南县林业局出具的文件（洛林函〔2023〕1号），项目占用宜林地及牧草地，林地保护等级为三级，森林经营类别为地方公益林地，未占用国家级公益林。; 符合. - 《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见》（环发【2013】16号）; 坚持严格准入、限制开发。按照生态功能恢复和保育原则，实行更有针对性的产业准入和环境准入政策与标准，提高各类开发项目的产业和环境门槛。根据区域资源环境承载能力，坚持面上保护、点状开发，严格控制开发强度和开发范围，禁止成片蔓延式开发扩张，保持并逐步扩大自然生态空间。; 本项目属于光伏发电项目，属于政策鼓励类项目，项目占地呈点状分布，未成片蔓延式扩张，项目占地为宜林地及牧草地，且在光伏板下进行生态补偿，可最大程度保护当地自然生态环境。; 符合. - 《陕西省发展和改革委员会关于大力推进太阳能发电产业加快发展的通知》（陕发改新能源〔2013〕1025号）; 积极推进光伏发电集中式和分布式并举开发的新格局，重点拓展分布式光伏发电应用，大力推进太阳能发电产业由陕北向关中、陕南地区全面展开。; 本项目属于光伏发电项目，位于陕西省商洛市洛南县，属于陕南地区，符合该通知的要求。; 符合. - 《陕西省太阳能光伏发电项目建设用地管理办法（试行）》（陕国土资发[2015]27号）; 第三条 太阳能光伏发电工程项目建设用地，应符合国家供地政策和土地开发利用规划要求，使用荒山、荒滩、荒漠及未利用地，尽量不毁坏原有林草植被，尽量不占或少占耕地，不得占用基本农田。; 本项目位于陕西省商洛市洛南县，属于光伏发电项目，项目主要占地类型为宜林地及草地，不涉及占用基本农田。; 符合. - 《关于规范光伏复合项目用地管理通知》（陕发改能新能源〔2020〕933号）; 禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域内开发建设光伏项目。 光伏发电站项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基础用地外，不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续，未办理审批手续的，按违法用地查处。; 本项目主要占地类型为宜林地及草地，不涉及基本农田等敏感目标；项目在建设过程中除桩基础用地外，不硬化地面、破坏耕作层。; 符合. - 《商洛市人民政府关于印发商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（商政发〔2021〕22号）; - 总体要求 （1）本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 （2）在行政区域内的秦岭核心保护区、重点保护区和一般保护区的禁止性和限制性准入要求执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单（试行）》（陕发改秦岭〔2021〕468号）和《商洛市秦岭生态环境保护规划》。 （3）严格“两高”项目准入。; 本项目涉及优先保护单元、一般管控单元及重点管控单元（见附图5），项目不属于高耗能和资源消耗型；项目施工期较短，施工期产生的废气、废水、固废均采取相应的环保措施后可达标排放或合理处置，运营过程中无废气产生；项目产生的固体废物均可得到妥善处置；经过有效防控后，环境风险可接受。因此，项目可以满足加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率等要求。; 符合. （五）明确生态环境分区管控要求 （1）优先保护单元以生态保护优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。 （2）重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。 （3）一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。. - 《商洛市“十四五”生态环境保护规划》; 鼓励以可再生能源、天然气热电联产、冷热电三联供等为重点的、清洁高效的分布式能源发展，鼓励推广应用太阳能、风能等先进的分布式能源利用技术。推动智慧能源建设。; 本项目由洛南中能建投新能源有限公司建设，项目的建设可以保障光伏发电能安全、顺利的送出，促进地方构建新型能源产业体系进程。; 符合. - 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。; 项目位于陕西省商洛市洛南县灵口镇，项目高程约为780-1010m，且不属于秦岭主梁两侧、主要为支脉两侧，项目不涉及国家重点保护区、自然保护区等敏感目标，故项目属于一般保护区。; 符合. - 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》; 区域范围。一般保护区指除核心保护区、重点保护区以外的区域。涉及39个县（市、区），335个乡（镇）、街道办事处，3500多个行政村，常住人口430多万，面积约3.25万平方公里，占秦岭范围总面积的56%。设区市行政区域内一般保护区范围由市级划定。 保护要求。一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 项目位于陕西省商洛市洛南县灵口镇上河村，项目高程约为780-1010m，项目不涉及国家重点保护区、自然保护区等敏感目标，故项目属于一般保护区。本项目不属于《秦岭一般保护区产业限制、禁止目录（试行）》中的项目，且本项目属于《陕西省发展和改革委员会关于公布2021年保障性并网规模竞争性配置结果的通知》（陕发改能新能源【2021】1388号）中的重点项目。; 符合. - 《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单（试行）》（陕发改秦岭〔2021〕468号）; 坚持“生态优先、绿色发展”导向，结合秦岭生态环境分区保护实际，《产业准入清单》分类设置目录管理措施。重点保护区施行“允许目录”，“允许目录”之外的产业、项目不得进入；一般保护区施行“限制目录”“禁止目录”，“限制目录”内的产业、项目必须满足相关规定，“禁止目录”内的产业、项目一律不得进入。; 符合. - 《商洛市秦岭生态环境保护规划》; 区域范围。除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。一般保护区涉及7个县（区），98个镇（办），常住人口224.86万左右，面积约15722.59平方公里，约占全市保护区范围的80.3%。 保护要求：一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 项目位于陕西省商洛市洛南县灵口镇上河村，项目高程约为780-1010m，项目不涉及国家重点保护区、自然保护区等敏感目标，故项目属于一般保护区。本项目不属于《秦岭一般保护区产业限制、禁止目录（试行）》中的项目，且本项目属于《陕西省发展和改革委员会关于公布2021年保障性并网规模竞争性配置结果的通知》（陕发改能新能源【2021】1388号）中的重点项目。; 符合. - 《陕西省重要湿地名录》; 洛南洛河湿地 从洛南县洛源镇洛源村到灵口镇戴川村沿洛河至陕、豫省界，包括洛河河道、河滩、泛洪区及河道两岸500m内的人工湿地。含陕西洛南大鲵省级自然保护区。; 本项目占地范围内不涉及洛南洛河河道、河滩、泛洪区及人工湿地及洛南大鲵省级自然保护区，见洛南大鲵省级自然保护区管理处文件（洛大鲵函【2023】01号），故本项目生态评价范围不包含洛南洛河湿地，不会对该湿地造成影响。; 符合. - 《湿地保护管理规定》; 在湿地内禁止从事下列活动： - 开（围）垦、填埋或者排干湿地； - （二）永久性截断湿地水源； - （三）挖沙、采矿； - （四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； （五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物； （六）引进外来物种； （七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； （八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 符合. - 《中华人民共和国自然保护区条例》; - 第三十二条 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 - 在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。 - 限期治理决定由法律、法规规定的机关作出，被限期治理的企业事业单位必须按期完成治理任务。; 项目位于陕西省商洛市洛南县灵口镇，项目高程约为780-1010m，项目不涉及国家重点保护区、自然保护区等敏感目标，故项目属于一般保护区。本项目不属于《秦岭一般保护区产业限制、禁止目录（试行）》中的项目，且本项目属于《陕西省发展和改革委员会关于公布2021年保障性并网规模竞争性配置结果的通知》（陕发改能新能源【2021】1388号）中的重点项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合相关政策的要求。 3、项目碳减排量计算 2021年，党中央作出的重大战略决策，力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。实现“双碳”目标须推进源头防治，加快推进清洁能源替代。本项目为光伏发电项目，属于清洁能源利用项目，项目的实施有助于“双碳”目标的实现。 根据中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2021》统计数据，2020年全国单位火电发电量二氧化碳排放约832克/千瓦时，全国6000千瓦及以上火电厂供电标准煤耗304.9克/千瓦时。则折算至新能源光伏发电，每发1度电，每年可节约标煤304.9g，减少二氧化碳排放量832g。 本项目总装机容量为90MW，拟安装145522块单片功率660Wp的单晶硅双面光伏组件，整个光伏电站划分为37个太阳能发电单元，通过PVsyst软件，根据太阳辐射能量、系统组件总功率、系统总效率等数据，综合以上布置方案的上网电量，预测本项目25年平均年上网电量为10929.43万kW·h，等效满负荷小时数1129.28h。 由以上数据可测算，本项目每年可实现减排二氧化碳约9.09万t，每年可节约标煤3.3万t，节能减排效果显著。 4、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目情况. 生态保护红线; 本项目位于陕西省商洛市洛南县灵口镇，根据洛南县自然资源局出具的《关于中能建投洛南9万千瓦光伏复合发电项目用地是否在生态保护红线范围的情况说明》，项目不在生态保护红线范围内，因此，本项目建设符合生态保护红线的要求。. 环境质量底线; 本项目所在区域环境质量状况较好，项目运营期无废气产生，废水主要为光伏板清洗废水，不外排，不会增加周边大气和地表水环境的容量，噪声满足排放标准要求，本项目建设不会突破区域环境质量底线，符合环境质量底线的要求。. 资源利用上线; 本项目运营期不会对区域水资源造成影响，且项目为太阳能发电项目，运营期为社会提供清洁能源，不涉及资源利用上线。. 生态环境准入清单; 本项目不在陕发改产业［2007］97号文《陕西省限制投资类产业指导目录》、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）、《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）》内。. 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目主要位于一般管控单元，部分占用重点管控单元及优先保护单元。 本项目与《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求相符，相符性见表1-3。 |

表1-3  拟建项目与商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案对比分析表

| 序号 | 市（区） | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 面积（m2） | 本项目符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商洛市 | 洛南县 | 商洛市洛南县一般管控单元1 | \ | 一般管控单元 | 空间布局约束 | 1.执行商洛市生态环境总体准入清单中空间布局约束相关要求。 2.执行《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》中陕西省商洛市洛南县国家重点生态功能区产业准入负面清单。 | 1378459.75 | 本项目属于光伏发电项目，项目总装机容量为9万千瓦（90MW），不属于《洛南县国家重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类及禁止类项目。 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.执行商洛市生态环境总体准入清单中污染物排放管控相关要求。 2.加强农村生活污水和生活垃圾收集治理力度，控制农业面源污染。 |  | 本项目主要产生光伏电场内的清洗废水，废水直接散排入光伏场区，自然蒸发和植被吸收，不会造成农业面源污染。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 执行全省、陕南地区、商洛市生态环境总体准入清单中环境风险防控相关要求。加强尾矿库和危险化学品运输环境风险防控。 |  | 本项目不涉及环境风险防控相关内容。 |
| 2 | 商洛市 | 洛南县 | 商洛市洛南县优先保护单元3 | 一般生态空间 | 优先保护单元（地方三级公益林） | 空间布局约束 | 原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。 | 127894.83 | 本项目属于光伏发电项目，本项目运营期无废气产生，废水、固废等均合理处置，项目不会损害当地生态服务功能。 |
|  |  |  |  |  |  | 《陕西省建设项目使用林地审核审批管理实施细则》 | 第七条 根据有关法律法规、政策规定，建设项目限制使用以下林地： （一）天然林保护一般区域的林地、国家公益林中的有林地； （二）秦巴、黄桥及关山林区的国有林地，以及沙化土地封禁保护区范围的林地； （三）新建、扩建、改建矿产资源开采项目和露天采矿使用秦岭一般保护区林地，开山采石项目使用秦岭主梁以南的一般保护区林地； （四）经营性建设项目使用林地。 |  | 本项目属于光伏发现项目，不属于矿产资源开采项目，项目占用的主要为地方三级公益林地，未占用国有公益林地。 |
| 3 | 商洛市 | 洛南县 | 商洛市洛南县重点管控单元1 | 大气环境受体敏感重点保护区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.原则上不新增钢铁、有色、化工、焦化、铸造、建材等涉气重点行业项目。（民生等项目除外）。 2.加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 | 230496.04 | 本项目属于光伏发电项目，不属于“两高”行业项目。 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.新建“两高”项目需要依据环境质量改善目标，制定配套污染物削减方案。 |  |  |

根据陕西省生态环境厅办公室印发的《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办发[2022]76号）及上表可知，本项目占地涉及一般管控单元、重点管控单元及优先保护单元，经分析，本项目符合“三线一单”生态环境分区各管控单元的管控要求。

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于商洛市洛南县灵口镇，项目用地范围内主要为牧草地及宜林地，项目占地较为分散，项目光伏区中心坐标为：N34°3′45.897″，E110°34′30.559″。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、本项目概况 项目名称：中能建投洛南9万千瓦光伏复合发电项目 建设单位：洛南中能建投新能源有限公司 建设性质：新建 占地面积：光伏区1736850.62m2（2605.27亩） 建设内容：项目总装机容量为90MW，拟采用分块发电、集中并网方案，主设备拟采用单晶硅双面双玻高效光伏组件，逆变器拟采用组串型逆变器，场区35kV集电线路汇集至本期配套新建110kV升压站，生产运行期25年。年理论发电量约为10929.43万kW·h。 总投资：43727万元 评价范围：本项目仅对光伏发电部分进行评价，与项目相配套的升压站及输电线路部分需另行评价，不在本项目评价范围内。 2、项目主要建设内容及规模 项目光伏区占地面积为1736850.62m2（2605.27亩），工程建设主要内容包括90MW光伏发电系统及配套工程，经现场勘查，本项目现处于前期准备工作阶段，项目具体工程组成及建设内容详见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 3、工程建设方案 工程; 项目; 主要建设内容. 主体 工程; 光伏发电区; 本项目光伏电站主要位于灵口镇，直流侧组件装机容量96.782MWp，交流侧装机容量为90MW，共分成37个太阳能发电单元，合计5597串组串，每个组串均由26块660Wp电池组件组成。每个3.9MW方阵（5个）由242串电池组串组成，每个3.6MW方阵（2个）由220串电池组串组成，每个3.2MW方阵（2个）由200串电池组串组成，每个2.9MW方阵（7个）由181串电池串组成，每个2.6MW方阵（4个）由160串电池串组成，每个2.3MW方阵（4个）由140串电池串组成，每个2.0MW方阵（3个）由120串电池串组成，每个1.6MW方阵（3个）由100串电池串组成，每个1.3MW方阵（4个）由80串电池串组成，每个0.64MW方阵（2个）由40串电池串组成，每个0.32MW方阵（1个）由20串电池串组成。项目发电系统采用固定支架的安装方案，南北桩间距最小值为8.0m，东西桩间距最小值为4.5m，组件最低点距地不小于2.5m。. 逆变器; 每个3.9MW子方阵设置12台左右320kW的组串型逆变器，每个3.6MW子方阵设置11台左右320kW的组串型逆变器，每个3.2MW子方阵设置10台左右320kW的组串型逆变器，每个2.9MW子方阵设置9台左右320kW的组串型逆变器，每个2.6MW子方阵设置8台左右320kW的组串型逆变器，每个2.3MW子方阵设置7台左右320kW的组串型逆变器，每个2.3MW子方阵设置7台左右320kW的组串型逆变器，每个2.0MW子方阵设置6台左右320kW的组串型逆变器，每个1.6MW子方阵设置5台左右320kW的组串型逆变器，每个1.3MW子方阵设置4台左右320kW的组串型逆变器，每个0.64MW子方阵设置2台左右320kW的组串型逆变器，每个0.32MW子方阵设置1台左右320kW的组串型逆变器，本工程装机容量90MW光伏发电系统共需要320kW逆变器279台。. 箱式升压变压器; 本工程采用3.9MW、3.6MW、3.2MW、2.9MW、2.6MW、2.3MW、2MW、1.6MW、1.3MW、0.64MW、0.32MW子方阵的设计方案，共设37个发电单元。每个子方阵就地设置1台升压箱变，升压至35kV。本项目共4条集电线路，箱变总计37台。. 辅助工程; 管理区; 本工程光伏电站人员依托项目配套升压站，依托人员约8人。整个光伏电站以智能化电气设备为基础，以串行通讯总线为通讯载体，将太阳电池组件、并网逆变器等电气系统和辅助系统在线智能监测和监控设备等组成一个实时网络，接入110kV光伏变电站内安装的计算机监控系统。光伏厂区不设置生活区，依托升压站内综合楼。. 施工临时工程; 本项目共布置一处施工临时场地（面积5000m2），其中包括：施工机械停放场、电缆及材料堆场、安装设备材料库区、施工生活区。本项目光伏支架采用预制混凝土桩，施工作业方式为挤压桩方式，现场不设混凝土搅拌站等生产设施。. 场区道路; 项目场区进场道路与周边的村道相接，不新建进场道路。规划场内新建检修道路长度为44km，改建道路长度约为4km，路面均为粒料路面，场内道路路面宽度均为4m，路面结构为200mm厚级配碎砾石。. 公用工程; 给水; 项目供水采用汽车拉水方式。. 排水; 本工程光伏电站人员依托项目配套升压站，不设置单独生活污水排水系统及生活污水处理系统。场区内场地雨水采用地面、道路散排的方式，排至站外。光伏电场内的清洗废水直接散排入光伏场区，自然蒸发和植被吸收。. 供电; 本工程施工用电电源引自场址附近10kV高压电源，沿光伏电站进场道路引至光伏场区内。. 环保工程; 废水治理; 光伏电场内的清洗废水直接散排入光伏场区，自然蒸发和植被吸收。. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取基础减震等措施。. 固废治理; 运营期; 废变压器、变压器废油：设37座1.6m3油池，及时清理依托项目配套升压站危废暂存间进行暂存，定期交由有资质单位回收处置。. 废旧太阳能板：交由生产厂家回收处置。. 服务期满; 废旧变压器：交由有资质单位统一回收处置。. 太阳能板、废逆变器：由生产厂家回收处置。. 生态; 限制施工作业带范围，不得超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌；电池组件支架基础采用预制件基础，不得进行现场水泥浇筑。. 本项目建成首年上网发电量为11718.65万kW▪h，首年利用小时数为1210.82h；运行期25年内的年平均发电量为10929.43万kW▪h，年利用小时数为1129.28h。 （1）太阳能电池组件选择 单晶硅、多晶硅太阳能电池由于制造技术成熟、产品性能稳定、使用寿命长、光电转化效率相对较高的特点，已被广泛应用于大型并网光伏电站项目。单晶硅和多晶硅两种组件最大的差别是单晶硅组件的光电转化效率略高于多晶硅组件，也就是相同功率的电池组件，单晶硅组件的面积小于多晶硅组件的面积。两种电池组件的电性能、寿命等重要指标相差不大，执行的标准也相同，在工程实际应用过程中，无论单晶硅还是多晶硅电池都可以选用。目前大功率的太阳能电池板组件类型均为单晶硅组件，本项目采用660Wp的单晶硅双面组件。 （2）光伏阵列运行方式 根据本项目可行性研究报告，本工程地形为山地，地势较复杂，山坡朝向及坡度各不相同，有的坡度相对较陡，场地地形起伏较大，总体呈南低北高之势。为尽可能提高土地利用率，保证装机容量，减少施工及安装难度，满足并网时间要求，因此本项目发电系统采用固定支架安装方案，固定支架最佳安装倾角为29°，组件最低点距地不小于2.5m。 （3）光伏发电系统 本项目光伏电站建设规模90MW。根据本项目可行性研究报告，项目直流侧装机容量96.782MWp，共分成37个太阳能发电单元，合计5597串组串，每个组串均由26块660Wp电池组件组成。每个3.9MW方阵（5个）由242串电池组串组成，每个3.6MW方阵（2个）由220串电池组串组成，每个3.2MW方阵（2个）由200串电池组串组成，每个2.9MW方阵（7个）由181串电池串组成，每个2.6MW方阵（4个）由160串电池串组成，每个2.3MW方阵（4个）由140串电池串组成，每个2.0MW方阵（3个）由120串电池串组成，每个1.6MW方阵（3个）由100串电池串组成，每个1.3MW方阵（4个）由80串电池串组成，每个0.64MW方阵（2个）由40串电池串组成，每个0.32MW方阵（1个）由20串电池串组成。工程采用“分块发电、集中并网”方案，太阳能光伏组件选用660Wp单晶硅双面双玻高效光伏组件，共计145522块。 （4）逆变器及箱式升压变压器 ①组串式逆变器：逆变器选用320kW组串式逆变器，共计使用279块；工程采用3.9MW、3.6MW、3.2MW、2.9MW、2.6MW、2.3MW、2MW、1.6MW、1.3MW、0.64MW、0.32MW子方阵的设计方案，共设37个发电单元。每个子方阵就地设置1台升压箱变，升压至35kV。本项目共4条集电线路，箱变总计37台。 由于本工程地形较复杂，主要为山地，为尽可能提高土地利用率，保证装机容量，项目固定式整串组件采用2行13列竖向排布方案。 ②35kV箱式升压变：本工程就地升压变压器采用双绕组油浸式变压器，其容量为3900kVA/3600kVA/3200kVA/2900kVA/2600kVA/2300kVA/2000kVA/1600 kVA/1300kVA640kVA/320kVA，箱变比为37±2*2.5%/0.8kV，接线组为D，y11，阻抗Ud=6.5%左右。 （5）集电线路 本光伏电站逆变器交流侧通过升压箱变一次升压至35kV，采用集电线路将若干个箱变串接后接入升压站35kV配电装置。本工程各地块的箱变之间通过35kV直埋电缆架空线路相结合方式相连。光伏站区设置4回集电线路，采用35kV电缆及架空线路方式接入110kV升压站，电缆长度为18.083km，架空线路长度为16km，共设杆塔74基。 电缆敷设方式如下： ①本工程电缆敷设采用直埋敷设型式，电缆外皮至地下构筑物基础之间的距离不小于0.6m，敷设时电缆外皮至地面深度不得小于0.8m。 ②电缆直埋敷设于壕沟内，并沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度100mm的细砂。回填土中不容许有石块、冻土块、有害工业废料和垃圾。 ③沿电缆全长覆盖不小于电缆两侧各50mm的混凝土保护板。 ④电缆上塔及穿越道路时，应加装保护管，保护管的两端应伸出路基两侧各1m，应注意单芯电缆不得单独穿钢管敷设。 ⑤电缆并列敷设时未接头电缆需与接头电缆一起放入中间接头井内。 ⑥在敷设后的保护管两端，每个管口都必须临时封闭，防止泥砂等异物进入管内，当试通或穿管时再将其打开。 ⑦电缆保护施工时需保证电缆保护管的中心埋深高度与和其相连接的缆沟中电缆中心的埋深高度一致。 （6）光伏区空间结构及植被布局 本项目光伏区主要占用宜林地及牧草地，根据项目使用林地的可研报告，项目采用“林光互补”模式，在占用宜林地区域光伏组件下种植适宜当地生长条件的灌木，其余光伏组件下以恢复草本植被（苜蓿）为主，在不影响采光为前提的条件下，原地恢复林地植被。 （7）厂区道路工程 本项目光伏区道路充分利用现有道路，采用分散就近引接的方式，并连接37个箱变位置用于后期检修维护，路面宽度4m，路面结构为200mm级配碎砾石，规划场内新建道路长度为44km，改建道路长度约为4km。项目进厂道路依托现有村道，场内道路进行新建。 5、项目主要设备清单 本项目主要设备清单见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 单晶硅双面双玻高效光伏组件; TSM-DEG21C.20-660Wp; 块; 145522; /. 2; 组串式逆变器; 320kW，1500V DC; 台; 279; /. 3; 35kV箱式变压器（双绕组油浸式变压器）; 37±2*2.5%/0.8kV，D，y11Uk=6.5%，3900kVA; 台; 5; 每台箱变配测控单元1套. 37±2*2.5%/0.8kV，D，y11Uk=6.5%，3600kVA; 台; 2. 37±2*2.5%/0.8kV，D，y11Uk=6.5%，3200kVA; 台; 2. 37±2*2.5%/0.8kV，D，y11Uk=6.5%，2900kVA; 台; 7. 37±2*2.5%/0.8kV，D，y11Uk=6.5%，2600kVA; 台; 4. 37±2*2.5%/0.8kV，D，y11Uk=6.5%，2300kVA; 台; 4. 37±2*2.5%/0.8kV，D，y11Uk=6.5%，2000kVA; 台; 3. 37±2*2.5%/0.8kV，D，y11Uk=6.5%，1600kVA; 台; 3. 37±2*2.5%/0.8kV，D，y11Uk=6.5%，1300kVA; 台; 4. 37±2*2.5%/0.8kV，D，y11Uk=6.5%，640kVA; 台; 2. 37±2*2.5%/0.8kV，D，y11Uk=6.5%，320kVA; 台; 1. 4; 电缆. 4.1; 直流电缆; 直流电缆 H1Z2Z2-K-1×4mm2; km; 917.7; 组件到逆变器. 直流电缆 H1Z2Z2-K-1×6mm2; km; 393.3. 4.2; 高压电缆; ZRC-YJHLV23-26/35kV-3x120; km; 13.3; /. ZRC-YJHLV23-26/35kV-3x185; km; 4.3; /. ZRC-YJHLV23-26/35kV-3x240; km; 1.7; /. ZRC-YJHLV23-26/35kV-3x300; km; 0.3; /. 4.3; 通讯电缆; ZC-DJYP2VP2-22-2×2×1.0mm2; km; 0.8; /. 5; 预埋管. 5.1; 过路套管; 热镀锌钢Φ150; km; 2; /. 6; 接地. 6.1; 电池组件接地线; BV-4.0mm2; km; 1.1; /. 6.2; 汇流箱接地线; BV16.0mm2; km; 0.5; /. 6.3; 接地极; Φ25镀锌钢管H=2.5m; 根; 740; /. 6.4; 接地扁钢; 50×5mm; km; 50; /. 6、公用工程 （1）给水 项目供水采用汽车拉水方式。项目用水主要为太阳能电池板清洗用水。 光伏阵列清洗方案： 光伏组件的采光面应经常保持清洁。在电站运行初期没有运行经验的时候，暂拟清洗方案如下。经过一段时间的运营经验积累后，摸索出光伏组件清洗和发电量之间的相对关系，并酌情安排人工清洁的频率和投入。 暂定清洗方案： ①项目所在地处于山地丘陵地区，地形相对复杂，项目采用气力吹吸与人工清洗相结合方案，人工清洗采用手持式接水刷进行清洗。 ②清洗时间选在日出之前或日落之后，气力吹吸暂定为3个月进行一次，人工清洗频率暂定为6个月清洗一次，在执行一段时间后，可以酌情提高或降低清洗的频率，以积累实际运行经验，得出最经济合理的清洗频率。 ③除尘作业应避免在冬季温度过低的情况下进行，以免影响除尘效果或造成组件表面结冰，影响光伏系统正常工作。 （2）排水 本项目太阳能电池板清洗废水经自流用于太阳能电池板下植被灌溉。光伏场区内场地雨水采用地面、道路散排的方式，排至站外。 （3）供电 本工程施工用电电源引自场址附近10kV高压电源，沿光伏电站进场道路引至光伏场区内；运行期日常生产用电由站场自给自足。 7、项目投资及资金来源 项目总投资43727万元，资金来源为企业自筹。 8、劳动定员 本工程光伏电站人员依托项目配套升压站，依托人员约8人，光伏电站内不设专职。项目年运行365天，每天24小时。 9、项目占地 根据项目可行性研究报告，本项目总占地面积202.21hm2，其中永久占地面积为17.61hm2，临时占地面积为184.6hm2，具体占地情况见表2-3。 表2-3 项目工程占地一览表 项目; 占地内容; 永久占地（hm2）; 临时占地（hm2）; 占地类型. 光伏阵列区（含箱变）; 0; 173.68; 灌木林地、牧草地、耕地. 集电线路区; 架空线路; 0.01; 0.70; 灌木林地、牧草地、耕地. 地埋电缆; 0; 3.62. 道路工程区; 进场道路; 0; 0; 农村道路. 施工检修道路; 17.6; 6.6; 灌木林地、牧草地. 施工临建区（位于光伏阵列区内）; 0; 0; 灌木林地、牧草地. 合计; 17.61; 184.6; /. |
| 总平面及现场布置 | 1、施工布置 施工总布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济适用的原则。在施工布置中考虑以下原则： ①充分考虑太阳能光伏组件布置的特点，结合本工程地形施工的特点； ②工程施工期应避免环境污染，施工布置必须符合环保要求； ③根据工程区地质条件及施工布置、节约用地；统筹规划、合理布置施工设施和临时设施，工程用地要考虑永临结合； ④参考已建工程经验，施工期间主要施工区实施封闭管理。 在施工期，项目场区布置主要为平整场地，修建入场道路，修建临时安装设备材料库区。施工期结束后，临时安装设备材料库区拆除，场地用于安装光伏板进行发电。 施工临时设施的布置，充分考虑布置在进场道路和施工场地附近。为满足场区土建施工和光电设备基础施工，安装设备材料库区、电缆及材料堆场、施工生活区沿场地内的布置应保证交通运输的便利。为满足设备运输及运行管理的需要，场内道路应尽量紧靠电池组件，方便支架及电池组件安装。 施工期临时性用地包括施工中的安装设备材料库区、施工人员临时居住建筑占地、施工机械停放场占地、场内临时道路和其他施工过程中所需临时占地。施工临时道路考虑与电站永久道路相结合，不重复修建。以上临时性用地面积含在光伏方阵区租地范围之内，不需要额外占用土地。临时设施建筑面积及占地详见表2-4，施工临建布置图见图2-1。 表2-4 项目单个施工临建占地面积一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）. 1; 施工机械停放场; 2500. 2; 电缆及材料堆场; 500. 3; 安装设备材料库区; 1500. 4; 施工生活区; 500. 合计; 5000. 本项目共设置一处临时施工场地，临时施工场地占地面积5000m2，占地类型为天然牧草地，工程竣工后全部拆除。 图2-1 施工临建布置图 2、工程平面布置 场址装机总容量约90MW，共布置5597串光伏组串；每个光伏方阵设一座箱变，考虑电缆布置等因素尽量布置在每个光伏方阵的中间部位，沿道路边布置。本期工程结合地形、地貌进行子方阵布置，以达到用地指标较优、日常巡查线路较短的方案。 光伏方阵区布置采用单元模块化布置形式，包括太阳能电池组件子方阵、箱变和检修道路等。光伏板布置区域主要分布在起伏较大的山坡上。 光伏场址内乡村道路交错连接，进入光伏区的道路充分利用现有道路，采用分散就近引接的方式，尽量减少新建道路工程量，满足运行、检修和施工要求。光伏电站内的施工检修道路主要考虑箱变之间的连接，检修通道充分利用了光伏支架之间的间距，满足运行要求。现阶段考虑利用场址中间原有道路作为各场址的进场道路。平面布置图见附图2。 |
| 施工方案 | 1、施工条件 （1）施工交通 项目场区进场道路与周边的村道相接。规划场内新建道路长度为44km，改建道路长度约为4km，站内道路路面宽度均为4m，200mm厚级配碎砾石路面。 （2）建筑材料供应 本工程所需主要建筑材料来源充足，均可通过场区附近道路运至施工现场。基本生活用品可从周边城镇采购。 （3）施工用电、水及通讯供应 ①施工用电 根据光伏电站施工集中的特点，拟设一个施工电源，选择高压配电室旁边，供施工生产、生产房屋建筑等辅助工程用电。光伏电站建筑工程施工的电源是引自附近变电站10kV出线，场区设置1台400kVA降压变压器把10kV电压降到400V电压等级，通过动力控制箱、照明箱和施工电缆送到施工现场的用电设备上，此变压器也作为运营期的站用正式电源。 现场提供380V电源，场内用电线路的设计、安装、运行和维护按有关规程和规定进行，要加强施工用电的安全管理工作，从配电装置引出的低压回路，以敷设电缆为主，在施工区域的合理部位布下级配电设施，室外布置的配电设备要有防雨设施，确保施工用电安全。 ②施工用水 施工期用水从附近村庄拉运。 （4）建设周期 本项目建设周期为6个月，各地块同时施工。本项目施工期高峰人数达200人。 2、施工时序 项目施工前期先通路，在现有生产道路的基础上，新建部分道路。在通路的同时配套设施同时跟进，并设置一个临时施工场地，主要停放施工机械、建筑材料等；然后进行平整场地，土建施工。土建施工本着先地下、后地上的顺序，依次施工光伏发电组件基础、逆变器基础等设施。接地网、地下管道主线与相应的地下工程设施同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密配合，防止遗漏。基础施工完毕后即回填，原则上要求影响起重设备行走的部位先回填。土建工程全部完成后，进行电池组件安装，本工程光伏电池组件采用固定支架安装方案，待光伏电池组件基础验收合格后，再进行安装，光伏发电组件的安装分为两部分：支架安装、电池组件安装。光伏发电组件安装完成后，连接各个发电组件调试运行，施工期结束。 3、施工工艺 光伏电站的建设首先要修建简易道路，基坑开挖，浇筑，然后进行光伏太阳能板安装及电缆沟的敷设，具体施工示意见图2-2。 （1）修整道路与场地平整 站内道路利用乡间小路进行修整，素土路基复验合格后及时摊铺，运到工地的砂砾石铺平后，大小颗粒应分布均匀，虚铺厚度一致，按虚铺厚度一次铺平，不得多次找补；碾压以“先慢后快”、“先轻后重”为原则，碾压自路边开始向路中移动，路边应重复碾压，避免石料向外挤动；路基整修应在路基工程陆续完毕，并在回填之后进行。项目光伏场区地形为山地，地势较复杂，光伏电池阵列依照原来的地形起伏，顺势布置。 （2）支架基础施工 本项目共有145522块组件，总共145522组光伏阵列支架均采用固定支架安装。根据项目可行性研究报告，项目普通山地部分采用微孔灌注桩基础，桩径0.3m，桩长2.1m。本项目拟采用固定倾角支架，由斜梁、立柱、前后斜撑、檩条等组成，构件间采用螺栓连接，檩条与电池组件采用压块固定，立柱与基础为抱箍链接。组件支架结构采用国标型钢结构，所有钢构件均采用热镀锌防腐。 考虑雨水对支架和太阳能板的侵蚀以及农光互补项目的离地高度要求，本项目光伏组件采用竖向布置，项目固定式整串组件采用2行13列竖向排布方案，半串组件采用2行7列竖向排布方案，支架组件最低处离地高度为2.5m，桩基础东西向间距最小值为4.5m，桩基础南北向间距最小值为8.0m。 修整道路 平整场地 材料运输 建构（筑）物施工 光伏组件安装 电缆敷设 试运行 竣工验收 噪声、扬尘、植被破坏 噪声、扬尘、 汽车尾气 废水、固废、噪声、扬尘 噪声、固废 植被破坏、扬尘、噪声、固废 图2-2 本项目光伏区施工流程及产污环节图 （3）电池组件支架制造安装 光伏组件支架制造、安装工程包括固定支架的制作及安装施工。支架制作的关键问题是控制其焊接变形和连接螺栓孔的精度。保证单个构件工作的直线度、扭曲及装配、加工后各构件连接的准确性等。要在下料、校正、组装、焊接、构件校正、加工等各道工序的制造工艺上加以保证。 总体施工顺序：测量（标高）就位准备→膨胀螺栓孔钻制→安装膨胀螺栓→安装立柱→安装横梁→安装檩条等。 （4）光伏组件安装 待支架基础验收合格后，进行光伏组件的安装。安装光伏组件前，应根据组件参数对每个光伏组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联。光伏组件电缆采取插拔方式，引出线应预留一定的余量。 支架安装：电池组件钢支架全部采用厂家定型产品，人工现场拼装或张拉，汽车吊辅助。 电池组件安装：电池组件的安装采用人工自下而上，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固电池组件螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃；电池组件的连接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈，紧固后应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防松处理。 电池组件接线：接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池组件连接完毕后，应检查电池组件串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池组件的接线，保证后续工序的安全操作。 光伏组件安装好后，最低点距离地面高度为2.5m。 （5）直埋电缆敷设 电缆敷设前事先考虑好走线方向，然后向配电柜放线，电池组件连线应采用单芯直流电缆，放线完毕后可穿PVC管。线管要做到横平竖直，柜体内部的电线应用色带包裹为一个整体，以免影响美观性。切断直流汇流箱内的直流断路器，连接好连线，线的颜色要分开，红色为正，黑色为负。连接汇流箱到逆变器的电源连接线。应采用经电缆沟连接的方式。 通过画线、电缆沟开挖，即可进行电缆敷设，敷设完成后并对电缆进行防护，随后回填，试验。 （6）箱式变压器及相关配电装置安装 箱式变压器主要设备和配套电气设备通过汽车分别运抵现场，将箱式变电站采用吊车吊装，再采用液压升降小车推至安装位置进行就位。 设备安装槽钢固定在箱式变压器基础预埋件上，焊接固定，调整好基础槽钢的水平度，使用起吊工具将变压器固定到基础上的正确位置。变压器采用螺栓固定在槽钢上，并按安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。由于变压器内置有高敏感性电气设备，搬运逆变器应非常小心。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，本项目涉及1个一级生态区、1个二级生态区、1个三级生态功能区，生态功能区划见表3-1，见附图6。 表3-1 项目评价区涉及的生态功能区划表 一级区; 二级区; 三级区. 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区; 秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态功能区; 商洛中低山水源涵养与土壤保持区. 商洛中低山水源涵养与土壤保持区生态服务功能主要为丹江上游、南洛河上中游水源涵养功能极重要，土壤侵蚀敏感。坡地退耕还林，发展经济林木，提高植被覆盖率，涵养水源，控制水土流失等要求。本项目在该地区建设光伏电站项目，不涉及周边水源地，部分采取“林光互补”模式，并编制了水土保持方案，以控制水土流失。 （2）土地利用情况 项目区土地利用类型见表3-2，土地利用类型见附图7。 表3-2 项目评价区土地利用类型统计及面积一览表 一级类; 二级类; 评价区（外扩100m）; 项目区. 地类代码; 地类名称; 面积（km2）; 比例（%）; 面积（km2）; 比例（%）. 耕地; 0103; 旱地; 0.4719; 9.13; 0.0028; 0.16. 林地; 0301; 乔木林地; 0.3184; 6.16; 0; 0. 0305; 灌木林地; 1.4437; 27.93; 0.0276; 1.59. 草地; 0404; 其它草地; 2.7794; 53.77; 1.7065; 98.26. 住宅用地; 0702; 农村宅基地; 0.1432; 2.77; 0; 0. 交通用地; 1003; 公路用地; 0.0119; 0.23; 0; 0. 合计; 5.1685; 100; 1.7369; 100. 根据实地勘察，本项目涉及的土地利用类型为主要为耕地、灌木林地及草地。 （3）植被类型及覆盖度情况 本项目植被类型现状统计结果见表3-3，植被类型见附图8，植被覆盖度情况见表3-4，植被覆盖度图见附图9。 表3-3 项目评价区植被类型统计及面积一览表 植被类型; 评价区（外扩100m）; 项目区. 面积(km2); 比例(%); 面积(km2); 比例(%). 乔木; 杨树、栓皮栎阔叶林; 0.0956; 1.85; 0; 0. 马尾松、油松针叶林; 0.2228; 4.31; 0; 0. 灌丛; 黄刺玫、绣线菊灌丛; 0.7764; 15.02; 0.0042; 0.24. 连翘、荆条灌丛; 0.6673; 12.91; 0.0234; 1.35. 草丛; 长芒草、蒿草杂类草丛; 2.4016; 46.46; 1.3756; 79.20. 狗尾草、茅草杂类草丛; 0.3779; 7.31; 0.3309; 19.06. 栽培植被; 农作物; 0.4719; 9.13; 0.0028; 0.16. 非植被区; 居民点等; 0.1556; 3.01; 0; 0. 合计; 5.1691; 100; 1.7369; 100. 表3-4 项目评价区植被覆盖度统计及面积一览表 覆盖度; 评价区; 项目区. 面积（km2）; 比例（%）; 面积（km2）; 比例（%）. 高覆盖：>70%; 0.3184; 6.16; 0; 0. 中高覆盖：50-70%; 1.4436; 27.93; 0.0276; 1.59. 中覆盖：30-50%; 2.4013; 46.46; 1.3756; 79.20. 中低覆盖：<30%; 0.3777; 7.31; 0.3309; 19.06. 耕地; 0.4719; 9.13; 0.0028; 0.16. 非植被区(居民区等); 0.1556; 3.01; 0; 0. 合计; 5.1685; 100; 1.7369; 100. 由上表可知，本项目占地面积1.7369km2，植被类型主要为草丛，其覆盖度主要为中覆盖度及中低覆盖度，分别为79.2%及19.06%。 （4）水土流失情况 本项目土壤侵蚀强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，将项目区土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀及4个级别。土壤侵蚀强度面积见表3-5，土壤侵蚀图见附图10。 表3-5 项目评价区土壤侵蚀强度面积一览表 侵蚀程度; 评价区; 项目区. 面积(km2); 比例(%); 面积(km2); 比例(%). 微度侵蚀; 0.4373; 8.46; 0; 0. 轻度侵蚀; 1.4436; 27.93; 0.0276; 1.59. 中度侵蚀; 2.8736; 55.60; 1.3782; 79.35. 强度侵蚀; 0.4140; 8.01; 0.3311; 19.06. 合计; 5.1685; 100; 1.7369; 100. 由上表可知，本项目占地面积1.7369km2，工程占地范围内土壤侵蚀强度主要为中度侵蚀及强度侵蚀。 （5）野生动物资源 商洛市境内由于靠近村庄人类活动较为频繁，未发现大型兽类，动物种类不多，多为常见种，现分述如下：①哺乳类：猪、兔子、松鼠、黄鼬等。②水生动物：鱼类、蟾蜍、青蛙等；③鸟类：白鹭、锦鸡、喜鹊、画眉等100余种。 根据现场调查，评价区未发现有其它国家级、省级重点野生保护动物。 根据调查，本项目所在区域生态环境现状良好。 2、大气环境质量现状 本项目位于陕西省商洛市洛南县灵口镇，属乡村地区，空气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 为了解项目区域环境空气质量状况，本项目根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》（2023-9）中商洛市洛南县2022年环境空气质量监测数据对该项目空气质量进行评价，监测数据见下表。 表3-6 监测结果统计表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日均值; 1.2; 4; 30; 达标. O3（8h平均）; 第90百分位数8h平均质量浓度; 130; 160; 81.25; 达标. 根据上表环境空气常规六项指标统计数据可知，评价区域内SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、PM2.5、PM10年平均质量浓度及CO 95%顺位24小时平均浓度及O3日最大8h平均值第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准限值，因此，本项目所在区域属于达标区域。 - 3、声环境质量 本次声环境质量现状监测委托陕西泽希检测服务有限公司于2023年1月12日至1月13日对本项目周边敏感点声环境质量现状进行监测，监测点位见附图3，监测结果见表3-7。 表3-7 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测时间 监测点位; 1月12日; 1月13日; GB3096-2008. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#胡沟口; 46; 43; 48; 45; 60; 50. 2#散户1; 44; 41; 45; 43. 3#何家村; 47; 43; 46; 42. 4#西佛岔; 45; 42; 44; 43. 5#佛岔沟口; 47; 44; 46; 44. 6#盈村; 45; 41; 44; 42. 7#散户2; 48; 44; 49; 43. 8#老庄; 47; 43; 48; 44. 9#当驼; 46; 43; 49; 43. 10#咀上; 47; 44; 46; 45. 11#长洼; 44; 42; 43; 41. 12#后槽; 44; 41; 45; 43. 13#史岭; 46; 43; 44; 42. 14#古墓洼; 45; 42; 46; 43. 15#散户3; 48; 44; 47; 45. 16#界畔沟; 45; 41; 44; 42. 19#宋岭; 44; 41; 43; 43. 20#何村; 46; 43; 45; 42. 21#后岭; 50; 45; 48; 46. 22#河沟; 45; 42; 43; 43. 23#散户4; 44; 41; 43; 40. 根据声环境监测结果，项目所在地周边敏感点声环境现状监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼、夜间噪声限值，说明项目区声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 该工程为光伏发电项目，位于商洛市洛南县，项目为新建项目，目前暂未开工建设，无与项目有关的原有环境污染及生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 经现场踏勘，本项目位于陕西省商洛市洛南县灵口镇。具体情况见表3-8。 表3-8 项目周边主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 敏感位置坐标（°）; 方位和距离（距离最近地块）; 保护内容; 保护目标. E; N. 环境空气; 胡沟口; 110.512596; 34.072401; E，27m; 环境空气质量; GB3095-2012中的二级标准. 何家村; 110.508707; 34.059681; E，58m. 西佛岔; 110.518835; 34.052300; E，15m. 佛岔沟口; 110.529081; 34.070526; E，46m. 盈村; 110.528738; 34.072296; N，128m. 老庄; 110.536844; 34.048177; NE，20m. 当驼; 110.539601; 34.045997; S，20m. 咀上; 110.541806; 34.048692; S，17m. 东洼; 110.547519; 34.049320; E，365m. 长洼; 110.550896; 34.073948; SW，46m. 贾疙瘩; 110.555863; 34.074560; E，252m. 何村; 110.571468; 34.077290; E，86m. 丁源村（后岭）; 110.567499; 34.078513; NW，68m. 驾岭; 110.569242; 34.073090; S，430m. 前村; 110.564189; 34.082756; W，103m. 河沟; 110.573115; 34.087305; E，45m. 丁家塬; 110.577085; 34.081920; NW，183m. 后宋家岭; 110.582932; 34.078250; S，174m. 上畔界沟; 110.577417; 34.077070; N，164m. 宋岭; 110.584820; 34.073680; W，39m. 后李家岭; 110.591424; 34.073889; E，283m. 小沟槽; 110.593291; 34.081099; E，457m. 前李家岭; 110.592304; 34.070391; E，454m. 界畔沟; 110.580861; 34.070166; E，45m. 瓦窑; 110.573324; 34.070740; W，314m. 将岭; 110.576843; 34.066899; W，85m. 散户; 110.584804; 34.063917; E，紧邻. 古墓洼; 110.578077; 34.059571; S，84m. 史岭; 110.572257; 34.059529; S，161m. 后槽; 110.568791; 34.062071; W，紧邻. 声环境; 胡沟口; 110.512596; 34.072401; E，27m; 声环境质量; GB3096-2008中2类标准. 西佛岔; 110.518835; 34.052300; E，15m. 佛岔沟口; 110.529081; 34.070526; E，46m. 老庄; 110.536844; 34.048177; NE，20m. 当驼; 110.539601; 34.045997; S，20m. 咀上; 110.541806; 34.048692; S，17m. 长洼; 110.550896; 34.073948; SW，46m. 河沟; 110.573115; 34.087305; E，45m. 宋岭; 110.584820; 34.073680; W，39m. 界畔沟; 110.580861; 34.070166; E，45m. 散户; 110.584804; 34.063917; E，紧邻. 后槽; 110.568791; 34.062071; W，紧邻. 地表水; 洛河; 110.545955; 34.073138; W，185m; 地表水质量; GB3838-2002Ⅲ类标准. 磨峪河; 110.564682; 34.084645; W，120m. 生态环境; 洛南大鲵省级自然保护区; 110.545998; 34.073224; SW，115m; 生态环境质量; 评价区湿地保护系统及自然保护区保护的动植物，光伏板下种植灌木及牧草，清洗废水就地吸收，不会对生态保护目标造成影响. 洛河湿地; 110.546985; 34.072923; SW，136m. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 执行标准; 污染物; 标准限值（µg/m3）. 小时; 24h均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; PM10; /; 150. SO2; 500; 150. NO2; 200; 80. O3; 200; 160（8h均）. CO; 10mg/m3; 4mg/m3. PM2.5; /; 75. - （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-10 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 标准名称及类别; 标准值. 单位; 数值. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准; dB(A); 昼间; 60. 夜间; 50. 2、污染物排放控制标准 （1）大气污染物：施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关规定。 表3-11 《施工场界扬尘排放限值》（BD61/1078-2017）表1标准 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. - （2）废水：本工程员工依托项目配套升压站，不设置生活污水排水系统及生活污水处理系统。太阳能板清洗废水直接散排用于板下植被灌溉，不外排。 （3）噪声：施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-12 噪声排放标准限值 时期; 执行标准; Leq(dB(A)); 标准限值. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; dB(A); 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标》 （GB12348-2008）2类标准; dB(A); 60; 50. （4）固体废物 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期环境影响分析： 1、废气 废气主要为施工扬尘、施工车辆与机械废气等。 主要包括施工期道路建设，建材装卸产生扬尘污染；土方开挖、填筑产生大量扬尘；车辆运输行驶过程中产生的无组织扬尘及施工机械和运输车辆排放的尾气。 （1）施工期扬尘 施工期扬尘主要集中在道路和土建施工阶段。 ## ①施工期场地风力扬尘的影响分析 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W ## 其中Q—起尘量，kg/t·a；V50—距地面50m处风速，m/s； ## V0—起尘风速，m/s；W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-1。 ## 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.172; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ## 由表4-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。因此，控制风力起尘的重点是做好物料遮盖、合理安排施工时序、减少地面祼露时间并采取洒水抑尘等措施。 ②施工期运输车辆扬尘影响分析 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q = 0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表4-2 车辆不同行驶速度情况下产生的扬尘量 P 车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1.0 kg/m2. 5km/h; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10km/h; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15km/h; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20km/h; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表4-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表4-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表4-3 施工场地洒水抑尘试验结果 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及定时清扫道路、保持路面清洁，同时对车辆轮胎进行清洗，车辆加盖，并适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ## （2）施工车辆废气 机械及车辆燃油产生的废气。本工程施工期使用的机械设备规模小、数量少，主要是挖掘机、推土机、吊装机，燃油机械运行期产生的污染物主要是氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等。施工期车辆间断运行。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工废水和生活污水。 （1）生活污水 施工人员生活用水主要为施工营地盥洗废水及污粪废水，污水中主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。 项目在施工场地设置临时防渗旱厕，定期进行清掏外运用作农肥，盥洗废水用于场区内洒水降尘。 （2）施工废水 施工废水主要包括施工阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。 项目建设过程中，根据《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》的要求，在施工区设置单体沉淀池，用于处理施工过程产生的废水，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 3、噪声 项目施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，参考《环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ-2034-2013）》，单体声级一般在80～95dB（A）以上，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出声源不同距离处的噪声值。对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级叠加。 结合本项目施工特点，施工过程中各种设备在其不同距离下的噪声级和噪声影响范围，详见表。 表4-4 主要施工机械声级预测 序号; 设备名称; 距声源5m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m. 1; 角磨机; 90; 85; 78; 70; 64; 60; 58; 56; 55. 2; 振捣器; 80; 76; 69; 61; 55; 51; 49; 47; 46. 3; 推土机; 83; 80; 74; 66; 60; 56; 54; 52; 50. 4; 挖掘机; 82; 78; 72; 64; 58; 55; 52; 50; 48. 5; 装载机; 90; 85; 78; 70; 64; 60; 58; 56; 55. 6; 空压机; 88; 83; 77; 69; 63; 59; 57; 55; 53. 7; 压路机; 80; 76; 69; 61; 55; 51; 49; 47; 46. 由上表可见，项目区各施工阶段机械设备同时运转时，其昼间距离噪声源约为50m左右能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间≤70dB（A）的限值要求，夜间约为300m左右能达到≤55dB（A）的限值要求。 本项目距离洛南大鲵省级自然保护区及部分散户较近，为减轻对保护区及散户的影响，本环评要求项目在施工期间仅白天施工，夜间禁止施工，且施工期避开大鲵繁殖产卵等敏感时期，项目施工设备在采取基础减震等措施后，对周边敏感点及保护区影响较小。 （2）运输车辆噪声 施工期，随着项目运输建筑物料车辆的增多，势必将增加运输道路的车流量及沿线交通噪声污染。该类运输车辆噪声级一般在75～85dB（A），属间断运行。 4、固体废物 本项目施工固体废物主要为土石方、生活垃圾、建筑垃圾等。 （1）土石方 本工程场址主要位于山体斜坡上，地势较复杂，光伏区竖向布置采用随坡就势的布置方式，不改变自然地面现状，不进行大面积场平，局部坑峁就地挖填平整。项目建设过程中土石方平衡如下表。 表4-5 项目土石方平衡一览表 项目; 洛河以北地块; 洛河以南地块. 挖方量（m3）; 填方量（m3）; 余方量（m3）; 挖方量（m3）; 填方量（m3）; 余方量（m3）. 光伏区场地平整; 36800; 36800; 0; 23200; 23200; 0. 箱式变压器基础; 1680; 1680; 0; 1295; 1295; 0. 施工检修道路、集电线路等; 4915; 4915; 0; 4363; 4363; 0. 合计; 43395; 43395; 0; 28858; 28858; 0. 项目开挖总量为7.225万m3，土石方回填总量为7.225万m3，挖填方按就近原则进行平衡，无弃土石方产生，不设置专门的弃土场。开挖土石方时，应洒水降尘，将剥离的表层土选择妥善地点单独堆放，周边砌袋装土进行临时围挡，土堆表面采用彩条布临时防护，底层土妥善堆砌，采取一定的遮挡措施。土石方挖填过程中需按照水土保持的要求因地制宜采取适当的水土流失防治措施，设置临时围挡和截排水设施。工程完毕后，先用底层土覆盖裸露区域，再用表层土覆盖。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，施工人员按200人计，生活垃圾产生量为18t，设置垃圾桶收集，定期运至当地环卫部门指定地点处理。 （3）建筑垃圾 建筑垃圾主要有混凝土撒漏凝固物、废钢筋头、废包装袋以及施工营地搭建产生的废料等，此类建筑垃圾分类收集，能利用的重复利用，不能利用的定期运至当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场处理。 5、生态影响 根据洛南县林业局出具的关于《中能建投洛南9万千瓦光伏复合发电项目林地保护等级和森林类别认定的函》（洛林函【2023】1号），本项目拟占地类型为宜林地及牧草地，根据洛南县自然资源局出具的关于《中能建投洛南9万千瓦光伏复合发电项目是否在永久基本农田红线范围的情况说明》，本项目拟用地地块均不占用永久基本农田。 （1）工程占地对环境影响 工程对土地利用形式变化的影响包括永久占地和临时占地两方面。 ①永久占地的影响 施工期建设活动包括修建场内道路、光伏电板安装、场地平整、基础开挖、建构筑物建设、电气设备安装等，将使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，修建场内道路对环境影响的程度是不可逆的。 检修道路的建设将破坏区域植被，使其失去原有的自然和生物生产力，降低景观的质量和稳定性。这些区域植被受人为干扰，群落结构一般，生物量不大。本项目建设的检修道路不会造成大面积的植被占用，建设时尽量少占地，同时对道路周边实施绿化，因此，检修道路的建设对植被占用影响较小。 项目采用“地面光伏发电”模式，除了在场区内进行绿化，恢复开挖地表的植被覆盖，将减轻永久占地的影响以外，太阳能光伏阵列上方接收太阳光实现发电，光伏阵列区域下方种植当地易成活植被（苜蓿）或牧草，减少项目对生态的影响。 ②临时占地的影响 临时占地的影响主要来自施工临时占地建设的影响。施工期临时占地主要为临时宿舍及办公、材料堆放场等。根据项目可研设计，项目施工临时设施布置在方阵区内的空地处。 虽然项目建设规模较大，但工程临时占地选在方阵区内空地处，临时施工场地影响是短期且可恢复的，待工程施工结束，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，清理平整后，进行景观绿化建设，因此这类占地对环境的影响是暂时的。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。 （2）施工扬尘对植被的影响 工程施工过程中扬尘主要来自土地开挖、材料运输过程中的漏撒，临时道路及未铺装道路路面起尘等。 施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，扬尘对植物的不利影响主要表现为扬尘降落在植物叶面上吸收水分形成深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用，堵塞叶面气孔，阻碍其呼吸作用；阻碍水分蒸发，减少调湿和有机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产，使植物抗逆性下降，从而使其生长能力衰退。 工程施工期较短，扬尘对项目区及其周围植被的影响也是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。 （3）水土流失对环境影响 根据工程建设的特点及完工后运行情况，水土流失主要发生在工程施工期和自然恢复期。施工期间，伴随电缆沟、道路开挖等施工活动，将扰动原地表、破坏地表形态，导致地表裸露和土层结构破坏，遇大风或降雨天气将产生水土流失；工程运行期间，地表开挖、回填、平整等扰动活动基本结束，水土流失程度将大幅度降低，但因扰动后的区域自然恢复能力降低，并具有明显的效益发挥滞后性，仍将会产生一定的水土流失。 针对项目区特点，遵循水土保持方针，本着合理、经济、实效的原则，提出水土保持措施。项目所在区域气候条件好，植被容易恢复，开挖扰动强度小，对水土流失的影响不会很严重。在采取一定预防治理措施后，能有效治理工程施工建设造成的水土流失，不会造成区域生态环境的恶化。 （4）项目施工对土壤环境的影响 本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。 对土壤结构的影响主要集中在地基开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩路、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2~3年的时间可以恢复。 光伏场地施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，不会对土壤环境造成危害；建造光伏支架的材料是普通的钢筋水泥，不会造成土壤和地下水污染；项目选用耐腐蚀、无毒、无害的施工材料，在施工期和营运期不会产生环境污染；集电线路材料是符合国家标准的电工材料；建设施工道路和其它辅助设施的是普通的建筑材料，这些均不会对土壤环境造成影响。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 （5）项目施工对陕西洛南大鲵省级自然保护区的影响 ①对土地资源的影响分析 根据本项目光伏矩阵选址位置与陕西洛南大鲵省级自然保护区进行对照，项目光伏矩阵未布设在陕西洛南大鲵省级自然保护区范围内，项目距离陕西洛南大鲵省级自然保护区的最近距离约为115m，本项目的建设不会占用陕西洛南大鲵省级自然保护区的土地，不会改变自然保护区范围内土地利用格局，也不会对土地资源及其承载景观类型产生影响。 ②对植物、动物资源的影响分析 本项目施工期各项辅助工程均远离保护区边界，光伏区及施工道路在建设过程中产生的扬尘、施工废水均得到妥善处理，不会进入保护区，所以扬尘、废水不会对陕西洛南大鲵省级自然保护区产生影响。项目严格控制施工时间，避开保护动物的繁殖产卵期，要求项目在昼间施工，禁止夜间施工。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，周边动植物生境逐步恢复。总体上，本项目施工期对其影响较小。施工期应加强对施工人员生态保护意识的教育，严禁对周围植被进行滥砍滥伐，破坏生态，严禁对野生动物的滥捕滥杀。 （6）对重要湿地的影响分析 ①对土地资源的影响分析 工程建设不占用重要湿地内土地资源，本工程所有光伏区矩阵均不在湿地范围内，施工过程中各种辅助工程均远离湿地布设，所以本工程不会改变重要湿地范围内土地利用格局，也不会对土地资源及其承载景观类型产生影响。 ②对植物、动物资源的影响分析 本工程均不在湿地范围被布设光伏矩阵，所以不会对湿地内的植被产生扰动；湿地植被主要分布在水陆交错带，主要有水生植被芦苇及灌丛等，均为常见种，因此工程建设对区域内植物资源几乎没有影响。本工程在道路施工、光伏区施工过程中，产生的噪声会影响到周边湿地范围内的部分动物，但是本工程评价范围内野生动物数量较少，且光伏矩阵建设的工期很短，湿地面积大，也可以为野生动物提供可替代生境，因此，即使野生动物施工期受工程建设驱扰，也能较快找到类似生境，施工期对区内动物的影响可以接受。 （7）对景观生态的影响分析 本项目施工建设过程中，会对项目区周边的自然景观造成一定影响。主要表现为施工道路修建，对连续的自然景观进行切割，使其空间连续性破坏。光伏区布设、箱变基础开挖，施工营地修建等，局部破坏地表植被，改变了原有的地形地貌，与周边天然地形之间形成一定反差。 本项目光伏区评价范围内景观主要以牧草地景观为主。项目施工期间将不可避免地影响项目周边区域景观的整体性。因此，其建设过程中，通过采取加强施工管理、严格环境监理，加强植被恢复和景观设计、增强人工设施与自然景观的相融性等措施，减缓项目建设对评价区景观影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、工艺流程及产污环节 （1）光伏发电工艺流程 本工程以光伏发电为主，太阳能光伏电池阵列接受来自太阳的光能，经光电转换产生直流电能；功率调节器由逆变器、并网装置、系统监视保护装置以及充放电控制装置等构成，主要用来将太阳能光伏电池产生的直流电变为交流电等；蓄电池则存储剩余电能，当太阳光伏电池不能发电时或电能不足时供负载所用。 具体工艺流程及产污环节见图4-1。 图4-1 项目光伏发电工艺流程及产污环节图 项目建成投运后，工艺过程无废气产生，废水主要来自于太阳能板清洗废水，固废主要是更换的太阳能板、废逆变器、变压器等，以及逆变器、变压器等设备产生的噪声。 （2）服务期满 本项目太阳能电池板寿命为25年，待项目发电系统运营期满后，按照国家相关要求，将对生产区的如太阳能电池板、逆变器、变压器等发电系统所用设施或设备全部拆除；另外，运营期满后，要及时生态恢复。 本项目运营期产生的污染物主要由废水、噪声和固废。 2、废水 - 本项目建成后废水主要为太阳能电池板清洗废水。 项目需要定期对太阳能电池板进行清洗，清洗废水直接自流入太阳能电池板下用于土地植被灌溉。 由于项目清洗过程中不加清洗剂，清洗废水的污染物主要为SS。清洗废水除部分蒸发外，清洗水直接回用于太阳能电池板下土地植被灌溉，废水不外排，不会对周边水环境造成污染。 综上，本项目产生的废水不外排，对周围水环境影响较小。 3、噪声 本项目主要的噪声源来自逆变器、箱式变压器等产生。 变压器冷却风扇的空气动力噪声和机械噪声存在于由循环风冷、自然油循环风冷的变压器。空气动力性噪声由旋转噪声和涡旋噪声所组成。旋转噪声是风扇叶片旋转，周期性打击空气，引起空气的压力脉动。涡旋噪声是风扇叶片旋转时，在叶片背面常形成涡流产生噪声。 一般变压器1m处的噪声声级可达60dB(A)~70dB(A)。 点源噪声衰减公式如下： L2=L1-△L △L=20lg(r2/r1) 式中：r1、r2——分别为距声源的距离； L1、L2——分别为 r1与 r2处的等效声级。 噪声叠加公式为：L=10lg（10L1/10+10L2/10+···+10Ln/10） 式中：L—总等效声级； L1、L2、····Ln—分别为 n个噪声的等效声级。 表4-6 噪声预测值单位：dB(A) 距离（m）; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200. 逆变器、箱变噪声预测值; 70; 66; 58; 52; 46; 38; 32; 26. 由上表可知，在未采取任何措施只靠距离衰减的情况下，逆变器、箱变噪声昼间5m，夜间20m满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 4、固体废物 - 本项目运营期主要产生的固体废物包括更换的废旧太阳能电池板、废变压器、废变压器油。 - （1）废旧太阳能电池板 - 为保证太阳能发电效率，需要对损坏的太阳能板组件进行更换，更换的废旧太阳能板组件属于一般固废，约2.5t/a，交由生产厂家回收处置。 - （2）废变压器 - 项目在运营期需要对损坏的变压器进行更换，废变压器的产生量约1.8t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废变压器属于HW10多氯（溴）联苯类废物，废物代码为900-008-10，收集后委托有资质单位统一回收处置。 - （3）变压器废油 - 项目运营期检修阶段会产生废变压器油，根据类比同类项目，项目变压器废油产生约1.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，变压器废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-220-08，收集后委托有资质单位统一回收处置。 综上所述，项目运营期固废产排情况见表4-7。 表4-7 项目固废产排情况汇总表 序号; 固体废物 名称; 形态; 属性; 废物类型; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式及去向. 1; 更换的废旧太阳能电池板; 固态; 一般固废; /; /; 2.5; 交由生产厂家回收处置. 2; 废变压器; 固态; 危险废物; HW10; 900-008-10; 1.8; 专用容器收集，交由有资质的单位统一回收处置. 3; 废变压器油; 固态; 危险废物; HW08; 900-220-08; 1.5. （5）项目依托危废暂存间可行性分析 本项目危险废物依托项目配套升压站内危废暂存间进行暂存，升压站内危废暂存间占地面积约6m2，该危废暂存间与本项目同时施工、同时建成投产及使用，且其防渗等级可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，升压站位于本项目光伏厂区内，故本项目依托该危废暂存间可行。 5、服务期满后 项目服务期满后，建设单位若续租土地继续从事太阳能发电工程，废弃物主要是旧池板（145522块容量为660Wp的单晶大功率组件）；项目服务期满后，若建设单位放弃项目，届时将拆除基础支架、太阳能电池板、逆变器、箱式变压器等设施，主要废弃物是基础支架、太阳能电池板、逆变电器、箱式变压器等设施。其中，基础支架为钢架可出售给废旧物资回收站；太阳能电池板由厂家统一回收；逆变电器、变压器由有相应资质的单位处理，服务期满后固体废物全部利用或处置，无外排，对周围环境的影响很小。 - 6、光污染 本项目光伏板铺设按倾角29°固定安装在支架上，与居民点不会形成对照关系，光伏电板对下方植被影响主要是光照强度的影响，一切绿色植物必须在阳光下才能进行光合作用，根据植物对光照强度的关系，建议种植耐阴植物及中性植物。采用的太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。不会形成反射，不会使电站附近公路上正在行驶的驾驶人员产生眩晕感，不会影响交通安全。 本项目占地范围部分距离居民较近，项目光伏组件距离地面不低于2.5m，项目通过光伏板布设角度避开对周边居民的反射影响，故不会对周边居民造成光污染影响。 7、生态环境 本项目运行过程中定期进行设备检修，无破坏生态的人为活动；待光伏区植被恢复，可大大减少水土流失，同时有效增加项目区的植被覆盖率，对项目区域植被的影响将会大大减少，可以发挥良好的生态效应。因此，本项目建成后对区域生态环境质量不会造成明显的不利影响。 - （1）光伏组件阴影对植被影响 本项目运营后，建成光伏电站系统，运行过程中根据阴影区的范围设置种植植被的类别，在日照充分的位置布设喜阳植被，在阴影区布设喜阴植被，充分利用区域光照。因此，太阳能电池板形成的阴影对植物产生的影响较小。 - （2）水土流失影响分析 本项目所在区域容易遇暴雨天气，易引起水力侵蚀造成水土流失。项目运营期造成水土流失影响主要为雨季太阳能电池板上的雨水直流而下，冲刷地面，场区局部土地遭到强力水力侵蚀，造成水土流失。 - （3）区域景观生态影响分析 本工程建成后，将构成一个独特的光伏景观，这种景观具有群体性、可观赏性。并且区域内的植物形成规模后将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原有较脆弱、抗御自然灾害能力差以及现代化程度简易的自然环境，而且可以起到以点代面、示范推广的作用。 - （4）生态正效应分析 太阳能光伏发电是一种清洁能源，与火电相比，可节约大量的煤炭或油气资源，有利于环境保护。同时，太阳能是取之不竭用之不尽的可在生能源，早开发早受益。本项目建设规模为90MW，平均年发电量为10929.43万kWh，如以火电为替代电源，按火电每度电耗标准煤304.9g计算，则90MW光伏电站可节约标准煤约3.3万t/a，减少二氧化硫排放约9.09万t/a，同时还可极大的节约建设火电厂所需要的永久征地和灰渣储存所用的土地。 由此可见，发展太阳能光伏发电，不但可节约宝贵的一次能源，还可以避免由于火力发电厂的建设造成的环境污染。光伏电站的建设可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，对改善大气环境有积极的作用。同时还可节约大量淡水资源，并有明显的节能、环境和社会效益。 （5）对陕西洛南大鲵省级自然保护区影响 本项目位于陕西洛南大鲵省级自然保护区之外，项目距离陕西洛南大鲵省级自然保护区的最近距离约为115m；本项目建设占地不涉及自然保护区范围，项目建设不会对陕西洛南大鲵省级自然保护区植被产生扰动，项目运行过程中逆变器及箱变噪声会对周围产生部分影响，但陕西洛南大鲵省级自然保护区重点保护动物主要分布在核心区，且项目将逆变器、箱变布设在远离自然保护区的位置，项目噪声影响距离较小，故几乎不会对陕西洛南大鲵省级自然保护区产生影响。因此不会对自然保护区生态系统结构、功能产生影响。 （6）对重要湿地的影响分析 本项目部分地块距离洛河较近，洛河分布有洛南洛河湿地。本项目建设占地不涉及洛南洛河湿地范围，项目建设不会对洛南洛河湿地植被产生扰动，不会对洛南洛河湿地整体景观的连续性产生影响。 8、环境风险 本项目涉及的危险物质包括变压器油，变压器油主要在箱式变压器中分散存放，单个变压器中变压器油的最大储量约为0.05t。 （1）可能影响环境的途径 本项目涉及的危险化学品均为油品类物质，泄漏后会对土壤、地下水等产生影响，降雨条件下，可能随地表径流进入地表水体对地表水环境产生影响。泄漏后若遇到明火将引发火灾，火灾产生的次生环境污染主要为CO，将对环境空气产生危害。 （2）大气环境风险事故分析 油品物质事故状态下泄漏后，若遇到明火将引发火灾，火灾产生的燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳、二氧化碳、硫化物和氮氧化物等气体，同时伴随浓烟挥发至空气中，会造成大气污染，对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于硫化物和CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能和神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。 （3）地表水环境风险事故分析 项目对地表水的影响主要为油品泄漏后随地表径流进入地表水体造成污染。本项目箱式变压器均设置事故油池，一般不会发生油品泄漏，事故状态下泄漏的油品经事故油池收集后交由有资质单位回收处置，故不会对地表水产生影响。 （4）地下水环境风险事故分析 地下水环境风险事故主要是油品泄漏后入渗进入地下水环境对地下水环境产生影响。环评要求对变压器事故油池进行防渗设计，要求防渗等级不低于10-7cm/s，员工进行定期巡检，故项目事故状态下变压器油不会对地下水产生影响。 （5）小结 本项目的主要危险物质为废变压器油，在正常运行过程中，加强对光伏区的巡检及视频监控，事故状态下产生的废变压器油及时交由有资质单位回收处置，可有效避免突发环境事件对环境的影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、用地性质 根据洛南县自然资源局出具的《关于中能建投洛南9万千瓦光伏复合发电项目用地是否在生态保护红线范围的情况说明》，洛南县林业局出具的《关于中能建投洛南9万千瓦光伏复合发电项目林地保护等级和森林类别认定的函》（洛林函【2023】1号），洛南大鲵省级自然保护区管理处出具的《关于中能建投洛南9万千瓦光伏复合发电项目拟占用地有关情况的复函》（洛大鲵函〔2023〕01号），洛南县自然资源局出具的《关于中能建投洛南9万千瓦光伏复合发电项目用地是否在永久基本农田红线范围的情况说明》等，本项目土地利用类型主要为宜林地及牧草地，项目不涉及永久基本农田、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、湿地公园、森林公园和其他需要特别保护的区域，项目选址范围内无地上地下文物遗存。 ## 2、环境影响 项目所在区域声环境质量满足规划功能区类别的要求，环境空气质量中各基本污染物平均质量浓度均达标，属于环境质量达标区域。 项目距离部分居民较近，环评要求项目调整光伏组件角度，避开对周边居民的光污染等影响；项目运营期光伏板清洗废水由板下植被吸收及蒸发，不会流入大鲵自然保护区等敏感点，项目产生的固体废物均合理处置，处置率达到100%。 项目实施过程中将不可避免地对环境造成一定的影响，通过在施工期和运营期做好各项环境保护工作，严格落实本评价提出的各项生态保护措施、污染防治措施后，生态影响将得到有效控制和恢复，污染物达标排放，有效减缓和控制项目实施对生态环境、环境质量以及周边保护目标的影响，实现项目与环境的协调发展。 本项目属于光伏发电项目，本项目的建设规模为90MW，平均年发电量为10929.43万kWh，折算后可节约标准煤约3.3万t/a，减少二氧化碳排放约9.09万t/a，本项目的建设可为社会带来良好正效益。 综上所述，项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工废气防治措施 对大气环境的影响主要表现在施工扬尘、二次扬尘以及施工过程中运输车辆排放的尾气等。 （1）施工扬尘防治措施 针对本工程施工特点，并根据《陕西省人民政府关于印发重污染天气应急预案的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《建筑工地扬尘治理“6个100%”管理要求》等，本环评提出以下措施： ①施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 ②在对地面开挖、钻孔时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表面土质干燥时适当洒水，防止回填作业时产生扬尘。 ③及时运走建筑垃圾及弃渣，施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。运土卡车及施工建筑材料运输车要求完好，不宜装载过满，保证运输过程不散落。运土卡车要有苫布遮掩。 ④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 ⑤对运输过程中散落在路面上得泥土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。 ⑥大风天气应严禁实施土方开挖等易产生扬尘的施工作业。 ⑦土方开挖应分层开挖、分层堆放，回填时按照原土层进行回填，便于进行施工结束后地表植被的恢复工作。 ⑧环评要求项目施工现场采用商品混凝土，不得在现场搅拌混凝土。 ⑨建设单位应确保项目施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值（土方和地基处理工程时厂界扬尘小时平均浓度小于0.8mg/m3；基础、主体结构工程时小于0.7mg/m3），从而减小对外环境的影响。 经分析，施工现场、交通运输线路是扬尘主要污染区，由于本项目交通车辆少，各建筑材料用量也很少，且施工时间短，预计加强管理、切实落实好上述措施后，施工扬尘对环境的影响会大大降低，同时该影响也将随施工的结束而消失。 - 施工机械及运输车辆排放的汽车尾气防治措施 - 施工机械和车辆废气的主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳。 - 施工机械和车辆废气其特点是排放量小，属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，而且废气排放是小范围的短期影响，随着施工期的结束，影响将会消失，因此对周围环境空气影响较小。 - 施工期应多加注意施工设备的维护，确保设备正常运行，提高设备原料的利用率。同时合理安排工序，选取优质燃料，禁止运输车辆超载运行等，定期进行车辆尾气检测，对超标排放车辆进行有效的尾气治理，确保所有施工车辆、机械的废气排放达标。 2、施工噪声防治措施 工程施工噪声污染控制应遵循以下基本原则： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②施工过程要特别注意对距离较近的村庄及敏感区影响，环评建议在紧邻敏感点一侧设置声屏障，从而降低噪声对村民或敏感区的影响，并及时关注周边村民的意见。 ③采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至敏感点较远处，同时采取有效隔声、减振、消声措施，降低噪声级，对位置相对固定的施工机械，如切割机等应将其布设在专门工棚内，同时要选用低噪声设备，采取必要吸音、隔声降噪措施。 ④施工车辆出入经过村庄时应限速、禁鸣，同时，在确保施工质量的基础上，建设单位应督促施工建设尽快完成，以减少对周围环境影响。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑥合理安排工期，严格控制施工时间。根据不同季节合理安排施工计划，尽量避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）施工作业，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须向有关环保主管部门申请夜间施工证明，并提前公告附近的居民。 综上，施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，在采取有效的防护措施后，项目施工期噪声对环境影响较小。 3、施工废水治理措施 施工期间对水环境影响的污废水主要由少量的施工废水和施工人员的生活污水组成。 （1）项目施工过程中，混凝土养护过程中的少量施工废水自然蒸发，车辆冲洗废水经场区临时沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 （2）施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5和氨氮等，未经处理直排势必对环境造成污染。评价要求建设单位与施工单位必须加强施工人员施工和临时生活营地管理，产生的生活污水经临时防渗旱厕处理后，定期清掏外运用作农肥；生活盥洗废水可用于施工场地、道路浇洒抑尘等，废水不外排，这样可有效控制废水外排对周围环境的污染，对水环境的影响较小。 4、固体废弃物管控措施 固体废物主要有建筑垃圾、施工弃土和少量人员生活垃圾等，属于一般固废。 （1）根据建设单位提供的可研资料：该工程建设过程中产生的土石方全部用于场地平整及绿化，无弃土产生。 （2）施工时产生的少量建筑垃圾若能及时收集、清理，对不能得到利用的多余建筑垃圾及时运往当地指定建筑垃圾场集中处置、消纳，采取上述措施后，不会对周围环境产生影响。 （3）施工期间施工人员产生的生活垃圾集中收集、及时清理和转运，按当地环卫部门要求及时送往指定生活垃圾场处置处理，严禁随意丢弃和堆放，对周围环境影响较小。 5、施工期生态保护措施 工程拟采取的生态保护措施如下： （1）加强环保宣传，提高保护意识。加强施工期间的生态保护宣传，通过集中培训、张贴标语等方式，提高施工人员的生态意识和保护能力；禁止非法狩猎、诱捕、毒杀野生动物，有效控制其它威胁野生动物生息繁衍的活动，使当地的居民能够自觉地保护当地的野生动物。 （2）划定作业范围，控制扰动影响。明确划定项目征地红线范围，严格限制作业范围和施工人员活动区域，严格控制施工营地、材料堆场等临时工程用地，有效降低施工过程中对征地红线范围内植被的占压与扰动，不影响征地红线范围外的植被和动物栖息生境。 （3）实现挖填平衡，保护表层土。优先采用低影响的施工工艺，减少征地范围和控制边坡安全，合理储存和保护临时开挖的土石方，调配土石方平衡，落实表层土的剥离和储存利用措施。临时用地表土层土壤被挖掘并统一收集，用于施工完成后临时占地的恢复，由于表土层没有受到破坏，有利于后期进行植被恢复。 图5-1 施工期采取的临时苫盖措施示意图 （4）植物保护措施。光伏电站生产区植被恢复采用种植当地适宜植物的方式进行恢复。结合当地实际情况，播种选择雨季条播或撒播，撒播前精细整地，适时种植，以保证正常出苗。 图5-2 施工道路绿化措施示意图 （5）动物保护措施。评价范围内未发现其它国家级野生动物，环评要求在光伏电站施工和运营期间，加强对施工人员和管理人员的教育，禁止对野生动物的猎杀。 （6）落实水保措施，实施植被恢复。施工前编制水土保持方案；合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃渣土的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖；施工过程中的临时堆土点和开挖沟槽边坡，采取排水措施，在临时堆放点的周围用草袋装土筑坎进行临时拦挡，表土堆放区顶部用塑料薄膜覆盖，避免雨水直接冲刷表土，做好表土的保护工作，剥离的表土单独堆放，全部用于后期的生态恢复。施工结束后，对临时占地进行土地整治及时地表恢复，表土全部作为绿化覆土使用，占地区域栽植灌木、撒播草籽，恢复地表植被。 6、施工期陕西洛南大鲵省级自然保护区、洛南洛河湿地生态保护措施 （1）减缓噪声影响措施 ①选用低噪、环保的施工工艺和机械设备。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 ②合理安排各类机械的施工时间，减少高噪声设备同时施工的情况。噪声源较大的施工过程需错开鱼类产卵期，禁止夜间施工，如需进行夜间施工需征得主管部门的许可。 ③在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至敏感点较远处，同时采取有效隔声、减振、消声措施，降低噪声级，对位置相对固定的施工机械，如切割机等应将其布设在专门工棚内，同时要选用低噪声设备，采取必要吸音、隔声降噪措施。 （2）防治污染措施 施工期应主要防治空气污染、水污染和固体废物污染。 ①施工现场必须封闭围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围环境空气的污染；集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。 ②施工区域要有专人清扫、洒水，各种加工场地及材料堆场划分责任区定期清扫。 ③大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁产生较大扬尘的施工活动。 ④施工现场禁止焚烧垃圾废料等。 ⑤施工场地设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用。 （3）减少人工干扰措施 ①严格限制施工人员的活动范围，未经同意，严禁私自进入保护区。 ②在施工区域和保护区周边，设立警示牌，在施工区、管理生活服务区、村庄周围、主要道路两旁、路口和沟口设立宣传碑。 ③禁止施工爆破、长时间鸣笛等惊扰动物的行为。 ④通过宣传教育，提高施工人员的保护意识，严禁施工人员猎杀、捕食野生动物，禁止借助灯光捕捉。 （4）加强生态保护宜传教育工作 施工前后，应加强沿线生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边，特别是环境较为敏感的路段，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，建议建设单位与施工单位共同协商制定相应的环境保护奖惩制度，明确环保职责。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、水环境保护措施 本项目运行期废水主要为太阳能电池板的清洗废水。 清洗废水可直接流入地面用于地面植物的灌溉。由于太阳能电池板使用清水清洗，不添加任何化学试剂，污水中主要为清洗下来的风沙、浮灰等悬浮物（SS），故清洗废水成分与雨水相近。清洗废水顺着流入太阳能光伏组件下面的植被上，作为植被灌溉水。 项目光伏组件分布较广，清洗废水不会集中形成径流，且本项目距离大鲵自然保护区最近距离约115m，故本项目光伏板清洗废水不会形成地表径流流入保护区，对周围水体及保护区产生影响较小。 2、声环境保护措施 - 本项目主要的噪声源来源逆变器、箱式变压器等。项目噪声环境影响减缓措施如下： - ①逆变器等设备底部安装减振垫。 - ②优先选用低噪声设备，从声源处降低噪声强度。 - ③运营期加强对逆变器和变压器的定期检查、维护，使其处于正常运行状态。 - ④合理布置，各单元变压器和逆变器距厂界均保持一定距离。 - ⑤在项目周围，选择种植吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境的影响。 - 经采用上述措施后和经过距离衰减，建设项目产生的噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对附近敏感点的噪声影响可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，因此，本项目运营期噪声对周围的环境影响较小。 - 3、固体废物污染防治措施 - 本项目运营期主要产生的固体废物包括更换的废旧太阳能电池板、废变压器、废变压器油等。 - 项目运营过程中会产生废旧太阳能电池板产生量为2.5t/a，属于一般固废，收集后由厂家回收处置。 - 项目运营期废变压器、废变压器油产生量分别为1.8t/a、1.5t/a，属危险废物，经收集后定期交由有危险废物处置资质的单位统一回收处置。本项目35kV箱式变压器为油浸式变压器，事故状态会产生废油属于危险废物，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，本次评价要求在每个箱变下设置一个油池，共设置37座，每个容积均为1.6m3，收集每个油池中的废变压器油，设立标识牌。在切实采取以上固废暂存、处理及管理措施后，可有效防止本项目产生的固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。 - 4、生态环境恢复及补偿措施 - （1）项目建成后，应及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复，并对场区进行绿化。光伏阵列区实施生态种植方案，通过植物多样性的选择，根据当地气候土壤条件及电站特定要求进行综合分析，选择适合当地生长的草籽进行播种，并进行浇水养护，从而增加区域绿化面积，减少风蚀影响；对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。 - （2）运营期光伏阵列具有遮阴的作用，为弥补生物量损失，并考虑到电池板下太阳阴影影响，本项目将实施生态种植方案，在原有植被基础上，对阵列区进行分区种植，在太阳能电池板遮挡较严重地区，种植生长能力强、受光照制约较小的植物，间隔之间种植具有观赏价值的植物，这样不仅能够减小太阳阴影对植被影响，而且能够弥补生物量损失，提高植被覆盖率，改善当地生态环境，固住松散土壤。 - （3）本项目采取太阳能电池组件支架为固定支架安装方式，固定支架最佳安装倾角为29°，能够最大程度地减少对太阳能的反射，以利于提高其发电效率，且项目使用的光伏组件的盖板玻璃为低铁超白钢化玻璃，并进行表面压花处理，而且表面具有一层防反射增透膜。这种玻璃具有95%以上的阳光透过率和极低的反射率(一般玻璃幕墙阳光透过率仅为50%左右)，同时玻璃表面的压花增强了玻璃表面的漫反射，因此本项目不会产生光污染。 - 通过合理设计和布局太阳能光伏发电阵列，提高太阳光利用率，最大程度地减少太阳能电池板对太阳光的反射，能够减少光污染对项目区人类及动物的影响。 - 5、退役期环境保护措施 - 本项目服务期满后将对电池组件、支架、变压器等全部进行拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。 - 因此，服务期满后应进行生态恢复： - 掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； - 拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目场区原绿化土地应保留； - 掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 - 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题；光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求；在光伏电站服务期满后，太阳能电池板、逆变器、变压器等固体废物均得到合理处置。 - 6、环境风险防范措施 - （1）制定应急操作规程，在规程中应说明事故时的操作步骤、规定抢修进度、事故处理措施、说明与操作人员有关的安全问题。 - （2）定期检查箱式变压器，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。按计划检查和更换储存设备，并有专门档案记录，以保证设备在寿命期限内不发生事故。 - （3）配备专业知识的技术人员，工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 - （4）严格按照相关防火防爆设计要求和危险物质存贮设计要求进行施工，并配置相关防护工程设施。 - （5）配备必要的应急物资，如灭火器、消防砂箱等。 |
| 其他 | 1、环境管理及监测计划 - （1）环境管理 - 按照环境保护管理等有关要求，建设单位应建立环境管理机构与职责，加强对区内环保设施的运行管理和污染预防。建设项目应设置专门的管理机构，设环保兼职管理人员1人。其主要职责是： - ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定社区环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督； - ②严格执行建设项目“三同时”制度； - ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标； - ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作； - ⑤进行环保知识宣传教育，提高入驻企业环保意识； - ⑥做好污染事故的应急处理。 - （2）环境监测 - 为了有效监控建设项目对环境的影响，项目应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 表5-1 项目环境监测一览表 项目; 监测因子; 监测地点; 监测频次; 控制指标. 环境空气; 颗粒物; 施工期; 各区块中心; 施工期一次; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 噪声; Leq(A); 施工期; 东、西、南、北场界及附近敏感点各设1个监测点; 施工期一次; 各厂界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 验收时监测一次; 各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| 环保投资 | 该工程总投资43727万元，其中环保投资717万元，占总投资的1.64%；具体环保投资情况见表5-2。 表5-2 环保投资一览表 类别; 污染防治设施; 数量; 环保投资（万元）. 施工期; 施工废气; 建筑材料遮盖、场地定期洒水等; /; 15.0. 施工废水; 施工场地设置防渗漏临时沉淀池，施工生活区设防渗旱厕; /; 6.0. 施工噪声; 使用低噪声的施工设备、设置围挡等; /; 4.0. 施工固废; 施工期生活垃圾、建筑垃圾收集外运至指定的垃圾处理场处理; /; 5.0. 生态保护及水土保持; 施工时分层开挖，表土层堆存区域采取遮盖措施，设置临时拦挡措施等; /; 460.0. 运营期; 设备运行噪声; 选用低噪声、振动小的设备，通过基础减震、消声等措施进行降噪; 若干; 15.0. 危险废物; 1.6m3油池; 37个; 12.0. 生态保护及水土保持; 厂区绿化、光伏区种植适宜植物等; /; 50.0. 退役期; 生态保护及水土保持; 对拆除光伏板后的土地进行恢复，对场地进行恢复; /; 150.0. 合计; /; /; 717.0. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、加强施工期间的生态保护宣传，通过集中培训、张贴标语等方式，提高施工人员的生态意识和保护能力； 禁止非法狩猎、诱捕、毒杀野生动物，有效控制其它威胁野生动物生息繁衍的活动； 2、明确划定项目征地红线范围，严格限制作业范围和 施工人员活动区域，有效降低施工过程中对征地红线范围内未破坏植被的占压与扰动； 3、优先采用影响低的施工工艺，减少征地范围和控制 边坡安全，合理储存和保护临时开挖的土石方，调配土石方平衡，落实表层土的剥离、储存和回采利用措施； 4、光伏电站生产区植被恢复采用撒播草籽的方式进行恢复； 5、落实水保措施，实施植被恢复。 | 有效控制施工期生态破坏和水土流失，施工结束后，工程区域的生态恢复状况良好 | 合理搭配太阳能电池板下方的植被，减少土地裸露时间，加强光伏区植被管理，使其保持良好的生长态势，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用， 充分利用土地资源，同时防止水土流失。采用当地物种进行植被恢复，禁止引入外来生物。 | 确保项目建设区内植被覆盖率和成活率；保证主体工程完成后生态恢复费用的落实和兑现 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）本工程施工期各施工地块内分别设置1处简易沉淀池，将施工废水经处理后回用于施工作业或施工场地的洒水抑尘；（2）工程施工人员生活设施设置临时防渗旱厕，定期进行清掏外运用作农肥；生活盥洗废水可用于施工场地、道路浇洒抑尘等，废水不外排。 | 施工废水合理处置，不外排 | 光伏板清洗废水就地用于地面植被灌溉。 | 污水合理处置，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | 施工废水经沉淀后回用于场地洒水，避免废水溢流；加强施工期管理，防止施工机械漏油 | 落实相关措施，施工废水不外排；施工机械保养得当，施工现场无跑冒滴漏现象。 | / | / |
| 声环境 | 1、施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械使用不当而产生的噪声； 2、加强施工管理，合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行，夜间10点至次日6点禁止施工；同时尽量缩短工期； 3、严格施工现场管理，降低人为噪声； 4、施工车辆应在交通部门指定的线路上行驶，并严格控制运行车辆的运行时间，尽量压缩汽车数量与行车密度；施工车辆进入村寨时禁止鸣笛，且车速不超过30km/h； 5、施工机械应布置于对厂界外敏感区域影响较小的地点。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 选用低噪声设备，并对设备基础采取减震措施；定期对设备进行维护，保证设备正常运行。 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地围挡、物料堆放覆盖、洒水降尘、土方开挖湿法作业；利用现有道路运输；重污染天气严禁开挖等作业；非道路移动机械符合相应标准 | 满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） | / | / |
| 固体废物 | 1、挖填方按就近原则进行平衡，无弃土石方产生，不设置专门的弃土场，土石方挖填过程中需按照水土保持方案的要求因地制宜采取适当的水土流失防治措施，设置临时围挡和截排水设施。表土应单独堆放，周边砌袋装土进行临时围挡，表土堆表面采用抑尘网临时防护，周围根据地形设置简易排水沟，及时进行表土回填利用，减少堆放时间； 2、生活垃圾经施工营地设置的垃圾收集箱收集后交由当地环卫部门处理； 3、建筑垃圾经分类收集后，其中废混凝土、废石料等用于场内道路铺设，废金属、废木料、废纸、塑料卖给当地废品回收站，不能利用的废物收集后统一运送到指定的建筑垃圾堆放场处置。 | 处置率100% | - 废变压器、废变压器油等危险固废交由有资质单位统一回收处置； - 废旧太阳能电池板交由生产厂家回收处置。 | 处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 制定应急操作规程，定期检查箱式变压器，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 | 确保项目风险可控 |
| 环境监测 | 按照监测计划进行 | 监测结果符合相应控制标准 | 按照监测计划进行 | 监测结果符合相应控制标准 |
| 其他 | / | / |  | / |

- 七、结论

综上所述，从环境保护角度分析，该项目环境影响可行。