- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：商南县运通服务区加油站服务建设项目

建设单位；    商洛市运通机械工程有限公司

编制日期；            2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 商南县运通服务区加油站服务建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 邵朝锋 | 联系方式 | 136****8151 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）商洛市商南县（区）城关街道办三角池村街上组（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 110度52分22.47秒，33度27分54.49秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业，119加油、加气站 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 2023.11-2023.12 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 22428.58 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划环境影响评价文件名称；《商南县县城总体规划（2017-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《商南县工业园区规划环境影响报告书》 审查机关：陕西省生态环境厅 审查文件：《陕西省环境保护厅关于商南县工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》陕环函【2015】793号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于陕西省（自治区）商洛市商南县（区）城关街道办三角池村街上组。本项目与所在园区规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析见表1。 表1项目与园区规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析表 ## 文件; ## 规划内容; ## 本项目情况; ## 符合性. ## 商南县县城总体规划（2017-2035）; 本规划的规划（控制）区范围北至现状城区北侧山体山脚线，南至沪陕高速路，东至北沟，西至试马镇郭山路，总用地面积约150平方公里。城关街道办与富水形成的县域发展核心（城关作为综合城区，富水作为产业城区）；金丝峡、湘河、赵川三镇作为县域内的片区副中心城镇。县域中心城市；以商贸物流、旅游服务和创新创业服务功能为主；重点增强城市的创新功能。; 本项目位于城关街道办三角池村街上组，为城关街道核心区域，本项目为加油站属于机动车燃油零售，属于城市基础设施服务业，符合城关街道核心区域规划定位; ## 符合. ## 《商南县工业园区规划环境影响报告书》及审查意见; ## 坚持发展高起点，高技术含量、高附加价值产业，鼓励符合相关行业准入条件和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目入驻；项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；入驻企业生产的各种工业固废应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放; ## 本项目为机动车燃油零售，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术；油气采用三次油气回收。生活污水前期经化粪池处理后拉运至商南县污水处理厂处理，后期管网接通后经化粪池处理后通过污水管网排入商南县污水处理厂。危废交由资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门处理，因此本项目产生的废气，废水均可达标排放，固废也可妥善处置。; ## 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 本项目加油站项目，行业分类为F5265机动车燃油零售，F5265机动车燃气零售，F5265机动车充电销售，不属于《产业结构调整指导目录》(2019年版)中淘汰类、限制类，不属于《市场准入负面清单》(2022版)中“禁止准入类”项目，符合国家产业政策；本项目已取得商南县发展改革局关于本项目的备案确认书，项目代码为2020-611023-52-03-037440。同时，根据陕西省商务厅《关于同意核准备案西安市等7市(县)成品油零售分销体系“十四五”发展规划的通知》(陕商发12022]37号)本项目被列入商洛市成品油零售分销体系“十四五”发展规划表中。 2、秦岭相关规划符合性分析 项目与秦岭相关规划符合性分析见下表。 表2 项目与秦岭相关规划符合性分析一览表 相关规划; 规划内容; 本项目情况; 符合性分析. 《陕西省泰岭生态环境保护总体规划》2020年7月; 核心保护区：主要包括海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内，主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。重点保护区：主要包括海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区(点)、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。一般保护区：指除核心保护区、重点保护区以外的区域。; 本项目商洛市商南县（区）城关街道办三角池村街上组，海拔高度390m，项目建设地属于一般保护区。; 符合. 《陕西省泰岭重点保护区一般保护区产业准入清单(试行)》(陕发改泰岭[2021]468); 重点保护区：施行“允许目录”，包括11项55条，“允许目录”之外的产业和项目不得进入。一般保护区：施行“限制目录”“禁止目录”“限制目录”内的产业、项目必须满足相关规定，包括5项8条，“禁止目录”内的产业和项目一律不得进入，包括8项12条; 本项目位于秦岭一般保护区，项目不属于该清单中“限制目录”、“禁止目录”中的类别。; 符合. 《陕西省泰岭生态环境保护条例》2019修订; 第十八条：下列区域应当划为禁止开发区，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严格依法予以保护；(一)自然保护区核心区和缓冲区；(二)饮用水水源地的一级和二级保护区；(三)秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；(四)自然保护区化验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。; 本项目位于商洛市商南县（区）城关街道办三角池村街上组，海拔高度约390m，属于适度开发区。; 符合. 第十九条：下列区域，除城乡规划区外，应当划为限制开发区，在保障生态功能不降低的前提下，可以进行生态恢复、适度生态旅游、实施国家确定的能源、交通、水利、国防战略建设项目；(一)自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；(二)风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；(三)重点文物保护单位、自然文化遗存；(四)禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。. 第二十条：秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，为适度开发区。在适度开发区内进行开发建设活动，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划的要求。. 商洛市泰岭生态环境保护规划商政办发(2020)27号; 核心保护区：主要包括海拔2000米以上区域，泰岭山系主梁东起柞水县与宁陕县交界，经钟南山、草链岭、华山一线，东至洛南县与河南省交界的主梁两侧各1000米以内的区域（按照投影范围计算），旬月支脉、旬乾支脉、四方山支脉、流岭支脉两侧务500米以内的区域(按照投影范由计算)；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区、自然保护区、一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外；重点保护区：主要包括海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区(点)、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。一般保护区：除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。一般保护区要求：区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目位于商洛市商南县（区）城关街道办三角池村街上组，海拔高度约390m，属于适度开发区。项目不属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单 （试行）》中“限制目录”、“禁止目录”中的类别。; 符合. 3、“三线一单”相符性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76 号）、《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》（商政发【2021】22号）以及《商洛市生态环境要素分区总体准入清单》要求，本项目位于商洛市商南县重点管控单元，不涉及生态保护红线。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理为重点，解决突出生态环境问题。本项目“三线一单”相符性分析如下： - 一图：项目位于商洛市商南县重点管控单元，本项目在商洛市商南县生态环境管控单元分布位置图见下图： 图1 项目与商洛市商南县生态管控单元位置关系 （2）一表：本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表3： 表3 本项目与商洛市商南县生态环境管控单元管控要求的符合性分析 市（区）; 区县; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况说明; 相符性. 商洛市; 商洛市商南县; 土地资源重点管控区; 空间布局约束; 1.对于存在未依法开展规划环境影响评价，或环境风险隐患突出且未完成限期整改，或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区，暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境影响评价文件。 2.新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 3.禁止引进国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺。 4.工业项目原则上布局在工业聚集区内，并符合国土空间规划。 5.新建化工项目须进入合规设立的化工园区。; 1、本项目所在园区商南县县城工业集中区已依法开展规划环评并取得审查意见。2、本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目。3、本项目不使用国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺。4、本项目属于机动车燃油零售行业，符合项目所在园区商南县县城工业集中区规划要求。5、本项目属于机动车燃油零售行业，不属于化工项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 2.严格控制新增燃煤项目建设（涉及民生保障的项目除外）。 3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。; 1、本项目生活污水前期经化粪池处理后拉运至商南县污水处理厂处理，后期管网接通后经化粪池处理后通过污水管网排入商南县污水处理厂。2、本项目不使用燃煤。3、本项目属于机动车燃油零售行业，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术。; 符合. 环境风险 防控; 1.园区及园区内企业应制定突发环境事件应急预案，加强环境应急预案管理和风险预警。; 要求企业及时制定突发环境事件应急预案，加强环境应急预案管理和风险预警。; 符合. 资源开发效率要求; 1.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。; 本项目用水主要为生活用水，生产过程几乎不消耗水。; 符合. 商洛市; 商洛市商南县; 大气环境受体敏感重点管控区; 空间布局约束; 1.原则上不新增钢铁、有色、化工、焦化、铸造、建材等涉气重点行业项目。（民生等项目除外）。 2.加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 1、本项目不属于钢铁、有色、化工、焦化、铸造、建材等涉气重点行业项目。2、本项目不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.淘汰老旧车辆，优先选择新能源汽车、替代能源汽车等清洁能源汽车。; 1、本项目属于机动车燃油零售行业，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术。2、本项目使用车辆将优先选择新能源汽车、替代能源汽车等清洁能源汽车。; 符合. 商洛市; 商洛市商南县; 水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 1.根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格区域环境准入条件，转变粗放生产方式。坚持利用能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，依法依规推动重点行业落后产能退出。; 本项目生活污水前期经化粪池处理后拉运至商南县污水处理厂处理，后期管网接通后经化粪池处理后通过污水管网排入商南县污水处理厂; 符合. 污染物排放管控; 1.强化工业集聚区污染治理，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目产生的废水主要为生活污水，水质简单，污染物浓度较低，对周边影响较小; 符合. （4）一说明 本项目位于商洛市商南县“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，对照表3中的管控要求，项目建设符合商洛市商南县生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。 表4 本项目与“三线一单”要求的相符性分析 “三线一单”; 项目符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 项目根据商洛市商南县生态环境管控单元分布示意图，项目位于重点管控单元，所在地不涉及自然保护区、风景名胜区及饮用水源保护区等；区域内生物多样性程度低，无珍稀动植物。不涉及生态红线区域。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM2.5。项目运行期产生的废气、废水、固体废弃物等采取环保措施后，对环境影响程度可接受。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中会消耗一定的电能、水、天然气等资源，不属于高耗能和资源消耗型企业。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择及严格管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目所在地商洛市商南县，不属于陕西省国家重点生态功能区，不属于《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》中规定的限制类、禁止类产业。; 符合. 4、项目与其他环保政策符合性分析 表5 与现行环保政策、规范等的相符性分析 相关政策; 要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护划》陕政办发[2021]25号; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。强化油品储运销监管，持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。; 本项目不涉及涂料、溶剂等物料使用，拟配套安装三次油气回收系统，建立源头、过程和末端全过程控制体系，且严格遵守总量控制要求。按要求定期进行油气回收检测。; 符合. 《商洛市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）; 不再新建燃煤集中供热站。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。; 本项目取暖使用分体式空调，电属于清洁能源; 符合. 中心城区及周边15公里范围内审批新建、扩建涉气重点行业企业时，企业污染治理水平必须达到环保绩效A级 (引领性企业)水平，其余区域必须达到B级及以上水平。; 本项目属于机动车燃油零售行业，位于商南县县城工业集中区，本项目不属于涉气重点行业; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》(2019年修正）; 石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等产生含挥发性有机物废气的生产经营单位，应当使用低挥发性有机物含量涂料或溶剂，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用，记录原辅材料的挥发性有机物含量、使用量、废弃量，生产设施以及污染控制设备的主要操作参数、运行情况和保养维护等事项含挥发性有机物废气的生产经营单位，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统。; 本项目不涉及涂料、溶剂等物料使用，拟配套安装三次油气回收系统对设备进行维护，确保设施的稳定运行。; 符合. 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(公告2013年第31号); 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果;企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。并根据工艺要求定期对各类设备、电器、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 建设单位运行后采取环境管理等措施，对油气回收系统定期检测，对设备进行维护，确保设施的稳定运行，符合要求。; 符合. 《陕西省大气污染治理行动方案2023-2027年)》（陕发[2023]4号); 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目拟配套安装三次油气回收系统减少挥发性有机物排放。; 符合. 《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》; 1、引导工业企业向园区集聚，推动工业园区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。2、推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。; 1、本项目为加油站项目，位于园区内2、本项目不涉及料、油墨、胶粘剂、清洗剂等使用。; 符合. 《商洛市大气污染防治条例》; 第十条编制有关开发利用规划或者建设对大气环境有影响的项目时，应当依法进行环境影响评价，未依法进行环境影响评价的开发利用规划、建设项目，不得组织实施和开工建设。建设项目的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。; 本项目正在进行影响评价工作，项目的大气污染防治设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 符合. 第十二条排放工业废气、国家规定名录中所列有毒有吉大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运首单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证。; 本项目将按照规定申领排污许可证。. 第二十五条石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当定期对管道、设备进行维护、维修，减少物料泄漏，对泄漏的物料应当及时收集处理。储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。; 本项目按照规定安装油气回收装置并保持正常使用。. 《商洛市“十四五”生态环境保护规划》; 规范成品油市场秩序，依法取缔“黑加油站点”，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为，推进辖区内所有加油站建设三次油气回收设施并正常运行。; 本项目拟建加油站将配套安装三次油气回收系统并定期检修和检测; 符合. 《挥发性有机物VOCs)污染防治技术政策》; 在油类的储存、运输过程中VOCs污染防治措施包括：1、储油库、加油站、油罐车配备油气回收系统；2、油类储铀采用高效密闭的浮顶罐，当采用固定顶罐时，采用密闭排气系统将含VOCs气体排回设备；3、油类装载设备在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送回设备，也可返回储储罐; 本项目为加油站建设项目，储罐为固定储罐，加油站运行过程中油气经三次油气回收系统处理，可满足相关标准要求。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019); 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本加油站油品储存于储油罐中并置于地下，且采用双层，储油罐为密封罐。; 符合. 《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办》; ①“加油枪集气量应保持完好无损，发现破损及老化应立即进行更换”；加油站内设备维护人员每周至少检查维护油枪集气罩一次，每年强制更换一次”；②“汽油罐通气管阀门要设置“常开”或“常关”标识，并按要求进行开关”；③“加油站应明确安排专人负责三次油气回收设施的运行维护及管理工作，并建立三次油气回收设施管理制度和岗位操作规程，严格执行”；④“加油站需存放三次回收装置合格证、监测报告等油气回收验收、检定资料以备查验，并在三次回收装置后悬挂操作流程，设置操作标识”; 本项目拟建加油站按照规范要求设计，安装三次油气回收系统；后期运行管理过程中将严格按照管理办法中的要求进行管理。; 符合. 《陕西省加油站标准化建设指导意见》; 1、符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)的有关规定，储油设施符合相关安全标准。2、具备《旅游厕所质量等级的划分与评定(GB/T18973-2003)标准的二星级以上厕所(水冲式)主要交通要道、重点旅游景区及其周边城区应具备四星级以上厕所(水冲式)3、运用中控系统进行销存管理以及油罐报警监控。4、符合《成品油零售企业管理技术规》SB/T10390-2004)的有关规定。; 1、项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-20122014年版)进行设计施工，各相关距离等均满足该规范。2、本项目设置水冲式厕所，供水、排水设施齐全。3、设置伸缩液位计，渗漏探测器，声光报警器，综合监测系统集中控制器等。4、加油站的布点符合当地规划，项目设计施工按照相关规划进行。; 符合. 《加油站地下水污染防治技术指南(试行）》; 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。; 本项目拟建加油站按照规范要求设计，安装三次油气回收系统，油气经密闭收集后经油气处理装置回收处理; 符合. 1、加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156)的要求。2、加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测; 本项目设置有伸缩液位计，渗漏探测器，声光报警器，综合监测系统集中控制器等。2、要求定期开展地下水监测; 符合. 《加油站大气污染物排放标 》(GB20952-2020）; 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。; 本项目拟建加油站按照规范要求设计，安装三次油气回收系统，油气经密闭收集后经油气处理装置回收处理后，经不低于4m高排气筒达标排放; 符合. 《陕西省成品油市场管理办法实施细则(试行)》; 1、加油站建设符合《陕西省成品油零售分销体系发展规划》，并通过省辖市商务主管部门规划确认。2、加油站的设计、施工符合相应的国家标准，并通过商务主管部门和国土资源、规划建设、安全监管、公安消防、环境保护气象、质监等部门的验收，储油设施必须使用双层罐或防渗池和三次油气回收设施。 3、企业新建加油站必须符合下列要求:《陕西省成品油零售分销体系发展规划》，并与城市总体规划、土地利用总体规划相衔接；4、列入省辖市加油站年度发展计划。; 1、本项目属于陕西省商务厅批复的(陕商发[2022]37号)商洛市成品油销售分销体系“十四五”发展规划表中项目。(陕商发12022]37号)2、加油站已委托专业单位设计，使用双层罐和三次油气回收设施，各部门手续办理中。3、本项目选址符合规划，且属于规划中加油站，符合发展计划。; 符合. 5、选址符合性分析 本项目位于陕西省（自治区）商洛市商南县（区）城关街道办三角池村街上组，南侧为山坡，北侧为G345国道（正在建设），西侧为S202省道，东侧为山坡，交通便利。根据陕西省商务厅《关于同意核准备案西安市等7市(县)成品油零售分销体系“十四五”发展规划的通知》(陕商发12022]37号)本项目被列入商洛市成品油零售分销体系“十四五”发展规划中。并且建设单位已取得商南县自然资源局宗地规划条件的说明，用地类型为商服用地。 项目建设地不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等禁止开发区等重点生态区域，不涉及古树名木资源、珍稀树种和国家、省级重点保护野生动植物；根据现场踏勘，距离本项目最近的环境敏感点为西侧100米处的三角池村；项目的加油站拟安装三次油气回收系统，油气经密闭收集后经油气处理装置回收处理后经排气口排放，根据《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)4.6.2要求，排气口距地平面高度不应小于4m；生活污水经化粪池处理后前期拉运，后期进入市政管网，噪声和固废在采取本环评提出的措施后均可达标排放或妥善处置；项目经采取完善的环保措施后对周围环境影响较小。 表6 加油站址选择要求符合性分析 规范要求; 项目情况; 符合性. 1、加油站的站址选择，应符合城镇规划环境保护和防火安全的要求，应选在交通便利的地方; 站址选择符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，交通便利; 符合. 2、在城市建成区和城市中心区不应建一级加油站和一级加油加气合建站；; 项目建设地在城市建成区，属于二级加油站; 符合. 3、城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近; 项目位于陕西省（自治区）商洛市商南县（区）城关街道办三角池村街上组，北邻国道，西临省道; 符合. 4、加油站的油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表4.0.4、4.0.5的规定; 加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离满足规范要求; 符合. 表7 加油站站内设施与站外建（构）筑物安全间距表单位（m） 项目; 汽油罐; 柴油罐; 汽油加油机; 柴油加油机; 汽油通气管; 柴油通气管. 站北国道; 标准; 5.5; 3.0; 5.0; 3.0; 5.0; 3.0. 实测; 25.8; 25.9; 37.1; 25.2; 31.8; 31.0. 站西省道; 标准; 5.5; 3.0; 5.0; 3.0; 5.0; 3.0. 实测; 38.3; 44.2; 41.3; 37.8; 16.5; 16.5. 本项目从选址、项目情况以及周围环境特征方面分析，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：商南县运通服务区加油站服务建设项目 建设单位：商洛市运通机械工程有限公司 项目性质：新建 建设内容：本项目占地面积为22428.58m2，主要建设6台加油机及配套设施。 地理位置及四邻关系：本项目位于陕西省（自治区）商洛市商南县（区）城关街道办三角池村街上组，南侧为山坡，北侧为G345国道（正在建设），西侧为S202省道，东侧为山坡，交通便利。项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图2。 2、建设规模 项目设置容积50m3地埋式汽油储罐2个、容积50m3地埋式柴油储罐2个；6台加油机，其中汽油（92#、95#）加油机三台，柴油（0#、-10#）加油机三台。油罐总容积为150m3（柴油折半计入），依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021相关分级标准，该加油站属二级加油站。详见下表。 表8 加油站等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 本项目; V＝150; 汽油罐V＝2×50，柴油罐V＝2×50×0.5. 项目主要建设内容见下表9。 表9 项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 加油区; 建筑面积1000m2，高7.7m加油罩棚（钢网架结构）、设置6台税控燃油电脑加油机（6台双油品两枪）; 新建. 辅助工程; 加油站房; 站房建筑面积120.12m2，站房内布置有便利店、值班室、办公室、配电间、卫生间等; 新建. 储运工程; 油罐区; 油罐区位于加油罩棚底下，占地面积1000m2，设有2台50m3的埋地汽油罐、2台50m3的埋地柴油罐; 新建. 公用工程; 供水; 接市政管网; 新建. 排水; 雨污分流制，雨水排入雨水管道；生活污水进入化粪池处理后拉运至商南污水处理厂，后期污水管网接通后，经化粪池处理后排入市政管网; 新建. 供电; 由市政电网供给; 新建. 采暖及制冷; 采用分体式空调采暖及制冷。; 新建. 环保工程; 废气; 设置三次油气回收装置，三次油气回收系统油气处理装置采取“压缩+冷凝+吸附”的工艺，油气经处理达标后经排气口排放。油气处理装置排气口距地面高度不小于4m。; 新建. 废水; 生活污水进入化粪池处理后拉运至商南污水处理厂，后期污水管网接通后，经化粪池处理后排入市政管网，化粪池产生的污泥委托周围的农户定期清掏; 新建. 噪声; 高噪声设备采取减震和隔声处理，出入区域内来往的机动车辆进站时减速、禁止鸣笛; 新建. 固体废物; 危废暂存于危废暂存间（位于厂区北侧，站房西侧，建筑面积为5m2），定期交由资质单位处理；生活垃圾分类放置在厂区垃圾桶内，交由环卫部门统一处理; 新建. 3、项目经营产品及年销量以及原辅料消耗情况 表10 项目产品及产能一览表 序号; 产品名称; 年销量t/a; 最大储量t. 1; 柴油; 2000; 42. 2; 汽油; 2000; 78. 表11 原辅材料及能源消耗情况一览表 - 类别; - 原料名称; - 年用量（t/a）; - 来源; - 备注. - 主（辅）料; - 汽油（92#、95#）; - 2000; - 石油销售公司; - /. - 柴油（0#、-10#）; - 2000. - 活性炭; - 0.5; - /; - 站区不储存. - 能源; - 电（万KW·h）; - 14.6×104; - 市政电网; - /. - 水量; - 水（m3/a）; - 980.6832; - 市政管网; - /. 4、主要生产设施及设施参数 表12 主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数表一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 埋地卧式储罐; 双层卧式埋地油罐，50m3汽油储罐2个、容积50m3柴油储罐2个; 4台. 2; 加油机; 税控燃油电脑加油机（6台双油品双枪加油机）; 4台. 3; 潜油泵; /; 4台. 4; 三次油气回收系统; /; 1套. 5、项目给排水情况 本项目位于陕西省（自治区）商洛市商南县（区）城关街道办三角池村街上组。 （1）给水 本项目用水为市政给水管网供给。 生活用水：本项目劳动定员5人，来往加油人员约为100人次/d，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工生活用水量按照68L/（d·人）标准计算，则职工生活用水量为124.1t/a；来往人员洗漱用水按照5L/（d·人），则来往人员洗漱用水量为182.5t/a。总的生活用水量为306.6t/a。 绿化用水：加油站绿化面积5617.36m2，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），绿化用水按1.2L/（m2.次）计，绿化次数按100次计，绿化用水量674.0832t/a，绿化用水全部蒸发损耗。 （2）排水 生活污水量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量245.28/a。目前S224商郧路正在建设，污水管网还不能直接接通，待S224商郧路建设完成后，污水管网可以接纳本项目的生活污水。接管前生活污水经化粪池处理后定期拉运至商南县污水处理厂进行处理，后期接管后生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入商南县污水处理厂进行处理。 本项目的用水、排水量情况见表13。 表13 项目用水、排水情况表 项目; 新鲜水用水量(t/a); 损耗量(t/a); 排放量(t/a); 拟排放去向. 生活用水; 306.6; 61.32; 245.28; 经化粪池处理后，前期拉运至污水处理厂；后期通过污水管网排入污水处理厂. 绿化用水; 674.0832; 674.0832; 0; 蒸发. 合计; 980.6832; 736.4032; 245.28; /. 新鲜水 生活用水 绿化用水 980.6832t/a 306.6t/a 674.0832t/a 674.0832t/a 61.32t/a 商南县污水处理厂 污泥委托周围农户定期清掏 图2 项目水平衡图（单位t/a） 6、劳动定员及工作制度 项目生产实行3班工作制，每班工作8小时，全年工作365天。工作人员总数为5人。 7、总平面布置 根据项目产品方案及生产规模、场地现状，本着合理利用土地资源的原则，站房布置在站区北部，站房为1层，站房内分别设置有营业室、控制室、配电室等功能区。加油区布置在站房南面，加油区设置钢结构罩棚；罩棚下设有加油岛6座，设置6台双油品双枪加油机。埋地油罐区位于站房南侧罩棚下方。功能区划分明确，厂区布置道路连接顺畅，总图布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程和产排污环节 （1）施工期 本项目建设过程主要进行地基开挖、土地平整、主体工程施工、设备安装、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、废气、固体废弃物、废水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。本项目施工期工艺流程及主要产污环节见下图。 - 图3 施工流程及产污节点 （2）运营期 柴油加油工艺流程及产污环节 图4 柴油加油工艺流程及产污环节示意图 卸油；该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，接好静电接地装置，静止15分钟后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。 加油；柴油通过潜油泵从埋地油罐输送至加油机，然后通过加油机配套的加油枪给过往车辆加油。加油过程中通过计量器进行计量，加油车辆油罐随着柴油的注入，车辆油罐内产生的油气逸散至大气中。 汽油加油工艺流程及产污环节 图5 运营期汽油加油工艺流程及产污节点示意图 （1）卸油：装载油品的槽车进入油罐区前，汽车尾气管戴上防护罩，在收油员的指挥下稳定停靠在埋地油罐区密闭卸油口旁，与卸油口保持3-5米的距离。卸油作业前，卸油人员先用量油杆（铝材）检查待收油的油罐，确定其有效容积，是否可接受油品，确认无误后，并记下初始值，司机稳定油车后，油罐车熄火静置15min，卸油人员将防静电接地检测仪上的防静电夹夹在油车的裸露的车体上，开启防静电接地检测仪，观察防静电接地检测报警仪报警声且红色指示灯未亮，说明该油车已进行良好的接地。用公称直径为50-100mm的防静电软管与相应的油罐卸油口相连接，并接好油气回收管道。再打开油车上的出口阀门，开始卸油，与卸出的油等体积的油气通过油气回收管道被置换到油罐车，完成油气回收。收油员与油车司机在卸油时观察卸油情况。卸油完毕，卸油员或司机先关闭油车上出口阀，把软管抬高，把软管中的油品赶入埋地油罐中，直到软管无液状油品时，拆下卸油管和油气回收管道。洒落在地上的油品用站内准备的吸收剂进行吸收处理。最后在加油区安全员的带领下驶出加油站。 采用浸没式密闭卸油方式，在卸油过程中，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发，产生油气。而储油罐中的气体随着油品液位的提升而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，一部分气体通过呼吸阀排出储油罐。卸油油气回收系统主要为了针对这一部分逃逸的气体而设计的，防止在卸油过程中油料挥发产生的油气逸入大气造成污染，储油罐与油罐车之间设置油气回收管道以收集储油罐内产生的油气。因汽油挥发性强，一般只对汽油罐进行油气回收。卸油油气回收系统基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程，回收油气效率约为98%。卸油工序有少量油气排放。 图6 卸油工艺流程示意图 - 加油：在向车用油罐加油时，先通过加油机本身自带的压力泵将埋地罐中的油品送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。该工序产生的油气在车用油箱的加油口处无组织排放，加油油气回收系统即是针对这部分油气而设计的，其原理是利用一根同轴胶管的连接形成一个回路，可以使机动车加油和油气回收同时进行，并且通过一个导入式的管口形成密闭系统，从而为蒸汽平衡提供条件。此系统要求在加油枪和机动车的油罐口之间的接触面具有充分的密闭性。因汽油挥发性强，一般只对汽油罐进行油气回收。 本站采用油气回收型加油枪，在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用，加油工序有少量油气排放。 图7 卸油工艺流程示意图 （3）储油 成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，为平衡蒸气压，油气从液相中蒸发，直至油液面上的气体达到新的饱和蒸气压，造成油气挥发。储油工序有少量油气排放。 储油油气回收系统是针对这部分油气设计的，回收系统采用“冷凝”的工艺，将油气冷凝液化，回流到油罐。 （4）三次油气回收系统说明（汽油） 三次油气回收系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行回收，分成卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油罐呼吸口油气回收系统。 一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）； 一次油气回收是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段过程；在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。 二次油气回收系统（即加油油气回收系统）； 二次油气回收是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内。该阶段过程；在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 三次油气回收系统（即储罐呼吸油气回收系统）； 三次油气回收阶段（即油罐呼吸口油气回收系统）是指在油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，其工作原理为储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，将油罐内的油气转化为液态回到集液罐或储油罐中。根据国家《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，本项目采用膜式冷凝油气液化装置，主要采用“压缩+冷凝+吸附”的工艺，“压缩+冷凝”的作用是将油气转化为液体汽油，“吸附”的作用是将空气分离出来实现达标排放。 图8 油气回收工艺流程图 运营期污染因子与污染工序 本项目运营期污染工序与污染因子见表14。 表14 运营期污染因子分析 类别; 序号; 产污环节; 污染物名称; 污染因子; 处理措施. 废气; G1; 卸油、加油、储油; 油气; 非甲烷总烃; 废气经“三次油气回收统”处理后经不小于4m的排气排放. G2; 车辆进出加油站; 汽车尾气; CO、NOX和碳氢化合物; 自然扩散. 废水; W1; 员工生活用水; 生活污水; BOD5、CODCr、SS、 NH3-N; 经化粪池处理后，前期拉运至商南污水处理厂处理，后期污水管网接通后，排入污水管网. 固废; S1; 卸油、加油; 废含油抹布和手套; 沾染了矿物油的抹布和手套; 委托资质单位定期处理. S2; 油气回收; 废活性炭; 三次油气回收系统处理废气时会产生废活性炭. S3; 油罐清洗; 清罐油泥; 油水混合物. S4; 风险防范; 废油及含油废沙; 若发生泄露产生的废油及含油. S5; 员工生活; 生活垃圾; 废纸、塑料等; 委托环卫部门统一处理. 噪声; N; 设备运行; 噪声; Leq(A); 选用低噪声设备，采取隔声、 消声、减振等措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目地为空地，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目所在区域属于大气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （1）基本污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 因此本次评价选用陕西省生态环境厅《环保快报》“2022年12月及1～12月全省环境空气质量现状”商洛市商南县环境空气质量数据进行评价，统计结果见下表。 表15 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 20; 60; 33.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 139; 160; 86.9; 达标. 根据以上监测结果可知，2022年商洛市商南县污染物PM10、NO2、SO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。因此，本项目所在区商南县为不达标区。 ②特征因子监测 为了进一步了解本项目当地环境空气质量现状，我公司委托陕西赫尔墨斯检测检验有限公司于2023年9月1日～2023年9月3日，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中要求“选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，监测结果见表16。 表16 特征因子监测数据 项目; 监测位置; 监测值 （小时平均浓度值）; 标准值（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标倍数. 非甲烷总烃; 三角池村; 0.65~0.82; 2.0; 41; /. 由监测结果可知，特征因子非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中标准限值要求。 2、地表水环境质量 根据《商南县工业园区规划环境影响报告书》和《陕西省水环境功能区划》（陕政办发[2004]100号），项目区地表水水环境功能区划为II类。 本项目西北侧50m为张家岗河，西侧455m处为县河，均属丹江支流，于下游6km左右汇入丹江。根据《商洛市2023年第二季度环境质量公报》，2023第二季度年度对丹江、南秦河、伊洛河、乾佑河、金钱河、银花河、板桥河、谢家河、滔河、旬河、马滩河共11条河流的23个监控断面进行了监测，其中丹江设8个监控断面，监测结果显示8个监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准（水环境功能区为Ⅱ类）。 3、环境噪声质量现状调查与评价 为了进一步了解本项目地声环境质量现状，我公司委托陕西赫尔墨斯检测检验有限公司于2023年9月2日～2023年9月3日对项目评价范围内声环境进行了现状监测。监测点为厂界四周以及敏感点三角池村，监测点位见附图，监测结果见表17。 表17 环境噪声监测结果单位；Leq【dB（A）】 测点编号; 监测点位; 监测结果LeqdB（A）; 标准. 2023.9.2; 2023.9.3. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 51; 41; 51; 40; 60; 50. 2#; 南厂界; 49; 40; 50; 40; 60; 50. 3#; 西厂界; 53; 42; 52; 42; 70; 55. 4#; 北厂界; 52; 42; 52; 41; 70; 55. 5#; 三角池村; 53; 43; 52; 42; 60; 50. 从表16可以看出，本项目四周厂界及敏感点昼间和夜间声环境质量现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值和4a类标准，项目所在区域声环境质量良好。 4、地下水质量现状调查预评价 为了进一步了解本项目地地下水环境质量现状，我公司委托陕西赫尔墨斯检测检验有限公司于2023年9月3日对项目所在区域地下水进行了现场取样监测，监测结果见下表。 表18 地下水监测数据 监测点位; 监测日期; 2023.9.3; 标准限值; 是否达标. 1#三角池村; 水位（m）; 28; /; /. pH值; 7.1; 6.5~8.5; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.215; 0.5; 达标. 挥发酚（mg/L）; 0.0003ND; 0.002; 达标. 总硬度（以CaCO3计，mg/L）; 321; 450; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 678; 1000; 达标. 亚硝酸盐（以氮计，mg/L）; 0.002; 1; 达标. 硫酸盐（mg/L）; 90; 250; 达标. 氯化物（mg/L）; 60; 250; 达标. 硝酸盐（以氮计，mg/L）; 1.15; 20; 达标. 氟化物（mg/L）; 0.59; 1.0; 超标. 氰化物（mg/L）; 0.002ND; 0.05; 达标. 六价铬（mg/L）; 0.004; 0.05; 达标. 碳酸根（mg/L）; 5ND; /; /. 碳酸氢根（mg/L）; 265; /; /. 汞（mg/L）; 0.00018; 0.001; 达标. 砷（mg/L）; 0.0034; 0.01; 达标. 钾（mg/L）; 1.50; /; /. 钠（mg/L）; 22.4; /; /. 钙（mg/L）; 17.5; /; /. 镁（mg/L）; 65.6; /; /. 镉（mg/L）; 0.0005ND; 0.005; 达标. 铅（mg/L）; 0.0025ND; 0.01; 达标. 铁（mg/L）; 0.03ND; 0.3; 达标. 锰（mg/L）; 0.01ND; 0.10; 达标. 耗氧量（mg/L）; 0.9; 3.0; 达标. 石油类（mg/L）; 0.01ND; /; /. 2#陕西万达汽车配件有限公司; 水位（m）; 25; /; /. pH值; 7.1; 6.5~8.5; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.224; 0.5; 达标. 挥发酚（mg/L）; 0.0003ND; 0.002; 达标. 总硬度（以CaCO3计，mg/L）; 356; 450; 达标. 溶解性总固体（mg/L）; 726; 1000; 达标. 亚硝酸盐（以氮计，mg/L）; 0.005; 1; 达标. 硫酸盐（mg/L）; 82; 250; 达标. 氯化物（mg/L）; 65; 250; 达标. 硝酸盐（以氮计，mg/L）; 1.26; 20; 达标. 氟化物（mg/L）; 0.73; 1.0; 超标. 氰化物（mg/L）; 0.002ND; 0.05; 达标. 六价铬（mg/L）; 0.006; 0.05; 达标. 碳酸根（mg/L）; 5ND; /; /. 碳酸氢根（mg/L）; 285; /; /. 汞（mg/L）; 0.00028; 0.001; 达标. 砷（mg/L）; 0.0042; 0.01; 达标. 钾（mg/L）; 1.68; /; /. 钠（mg/L）; 25.6; /; /. 钙（mg/L）; 20.1; /; /. 镁（mg/L）; 71.2; /; /. 镉（mg/L）; 0.0005ND; 0.005; 达标. 铅（mg/L）; 0.0025ND; 0.01; 达标. 铁（mg/L）; 0.03ND; 0.3; 达标. 锰（mg/L）; 0.01ND; 0.10; 达标. 耗氧量（mg/L）; 1.5; 3.0; 达标. 石油类（mg/L）; 0.01ND; /; /. 3#张家岗; 水位（m）; 28; /; /. pH值; 7.3; 6.5~8.5; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.315; 0.5; 达标. 挥发酚（mg/L）; 0.0003ND; 0.002; 达标. 总硬度（以CaCO3计，mg/L）; 268; 450; 超标. 溶解性总固体（mg/L）; 543; 1000; 超标. 亚硝酸盐（以氮计，mg/L）; 0.006; 1; 达标. 硫酸盐（mg/L）; 78; 250; 超标. 氯化物（mg/L）; 57; 250; 超标. 硝酸盐（以氮计，mg/L）; 1.03; 20; 达标. 氟化物（mg/L）; 0.65; 1.0; 超标. 氰化物（mg/L）; 0.002ND; 0.05; 达标. 六价铬（mg/L）; 0.005; 0.05; 达标. 碳酸根（mg/L）; 5ND; /; /. 碳酸氢根（mg/L）; 246; /; /. 汞（mg/L）; 0.00016; 0.001; 达标. 砷（mg/L）; 0.0043; 0.01; 达标. 钾（mg/L）; 1.35; /; /. 钠（mg/L）; 19.8; /; /. 钙（mg/L）; 15.6; /; /. 镁（mg/L）; 55.8; /; /. 镉（mg/L）; 0.0005ND; 0.005; 达标. 铅（mg/L）; 0.0025ND; 0.01; 达标. 铁（mg/L）; 0.03ND; 0.3; 达标. 锰（mg/L）; 0.01ND; 0.10; 达标. 耗氧量（mg/L）; 1.3; 3.0; 达标. 石油类（mg/L）; 0.01ND; /; /. 水位信息; 4#三角池村；水位；24m ## 5#张家岗；水位；24m 6#李家湾；水位；22m. 将表17中监测结果与《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行比对，判定评价区已监测的地下水监测指标均达标，项目所在地地下水环境质量良好。 5、土壤环境质量现状监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目周边存在居民区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》，确定本项目评价等级为三级，因此监测设三个表层样。 表19 土壤环境监测点位置及检测项目 点位编号; 监测点; 监测项目; 样点; 评价标准. 1#、2#、3#; 加油站; 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a，h)蒽、茚并(1，2，3-c，d)芘、萘、石油烃; 3个表层样; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准。. （2）监测项目 监测《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中基本45项和特征因子石油烃。 （3）采样方法 表层样采用剖面采样（地表0.2m）。 （4）监测方法 按《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的规定进行。 （5）监测结果及评价 表20 表层样土壤全分析监测结果 点位; 项目; 1#项目地近; 建设用地第二类用地筛选值; 达标分析. 1#厂区内; 坐标; E110.87168199° N33.46491139°; /; /. 编号; T1; /; /. 砷; 6.52; 60; 达标. 镉; 0.43; 65; 达标. 铬(六价); 3.3; 5.7; 达标. 铜; 46; 18000; 达标. 铅; 28; 800; 达标. 汞; 0.176; 38; 达标. 镍; 16; 900; 达标. 四氯化碳; 0.03ND; 2.8; 达标. 氯仿; 0.02ND; 0.9; 达标. 氯甲烷; 1.0ND; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; 0.02ND; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷+苯; 0.01ND; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; 0.01ND; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 0.008ND; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 0.02ND; 54; 达标. 二氯甲烷; 0.02ND; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; 0.008ND; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷+乙苯; 0.02ND; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.02ND; 6.8; 达标. 四氯乙烯; 0.02ND; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 0.02ND; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 0.02ND; 2.8; 达标. 三氯乙烯; 0.009ND; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 0.02ND; 0.5; 达标. 氯乙烯; 0.02ND; 0.43; 达标. 苯; 0.0031ND; 4; 达标. 氯苯; 0.0039ND; 270; 达标. 1,2-二氯苯; 0.0036ND; 560; 达标. 1,4-二氯苯; 0.0043ND; 20; 达标. 乙苯; 0.0046ND; 28; 达标. 苯乙烯; 0.0030ND; 1290; 达标. 甲苯; 0.0032ND; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 0.009ND; 570; 达标. 邻二甲苯; 0.0047ND; 640; 达标. 硝基苯; 0.02ND; 76; 达标. 苯胺; 0.09ND; 260; 达标. 2-氯酚; 0.04ND; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; 0.004ND; 15; 达标. 苯并[a]芘; 0.005ND; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; 0.005ND; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; 0.005ND; 151; 达标. 䓛; 0.003ND; 1293; 达标. 二苯并[a, h]蒽; 0.005ND; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.004ND; 15; 达标. 萘; 0.003ND; 70; 达标. 石油烃; 112; —; 达标. 2#厂区内; 坐标; E110.87328502° N33.46605994°; /; /. 编号; T2; /; /. 砷; 5.89; 60; 达标. 镉; 0.42; 65; 达标. 铬(六价); 3.5; 5.7; 达标. 铜; 50; 18000; 达标. 铅; 30; 800; 达标. 汞; 0.182; 38; 达标. 镍; 18; 900; 达标. 四氯化碳; 0.03ND; 2.8; 达标. 氯仿; 0.02ND; 0.9; 达标. 氯甲烷; 1.0ND; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; 0.02ND; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷+苯; 0.01ND; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; 0.01ND; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 0.008ND; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 0.02ND; 54; 达标. 二氯甲烷; 0.02ND; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; 0.008ND; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷+乙苯; 0.02ND; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.02ND; 6.8; 达标. 四氯乙烯; 0.02ND; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 0.02ND; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 0.02ND; 2.8; 达标. 三氯乙烯; 0.009ND; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 0.02ND; 0.5; 达标. 氯乙烯; 0.02ND; 0.43; 达标. 苯; 0.0031ND; 4; 达标. 氯苯; 0.0039ND; 270; 达标. 1,2-二氯苯; 0.0036ND; 560; 达标. 1,4-二氯苯; 0.0043ND; 20; 达标. 乙苯; 0.0046ND; 28; 达标. 苯乙烯; 0.0030ND; 1290; 达标. 甲苯; 0.0032ND; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 0.009ND; 570; 达标. 邻二甲苯; 0.0047ND; 640; 达标. 硝基苯; 0.02ND; 76; 达标. 苯胺; 0.09ND; 260; 达标. 2-氯酚; 0.04ND; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; 0.004ND; 15; 达标. 苯并[a]芘; 0.005ND; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; 0.005ND; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; 0.005ND; 151; 达标. 䓛; 0.003ND; 1293; 达标. 二苯并[a, h]蒽; 0.005ND; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.004ND; 15; 达标. 萘; 0.003ND; 70; 达标. 石油烃; 105; —; 达标. 3#厂区内; 坐标; E110.87284531° N33.46488301°; /; /. 编号; T3; /; /. 砷; 6.35; 60; 达标. 镉; 0.51; 65; 达标. 铬(六价); 3.2; 5.7; 达标. 铜; 48; 18000; 达标. 铅; 32; 800; 达标. 汞; 0.780; 38; 达标. 镍; 18; 900; 达标. 四氯化碳; 0.03ND; 2.8; 达标. 氯仿; 0.02ND; 0.9; 达标. 氯甲烷; 1.0ND; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; 0.02ND; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷+苯; 0.01ND; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; 0.01ND; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 0.008ND; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 0.02ND; 54; 达标. 二氯甲烷; 0.02ND; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; 0.008ND; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷+乙苯; 0.02ND; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.02ND; 6.8; 达标. 四氯乙烯; 0.02ND; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 0.02ND; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 0.02ND; 2.8; 达标. 三氯乙烯; 0.009ND; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 0.02ND; 0.5; 达标. 氯乙烯; 0.02ND; 0.43; 达标. 苯; 0.0031ND; 4; 达标. 氯苯; 0.0039ND; 270; 达标. 1,2-二氯苯; 0.0036ND; 560; 达标. 1,4-二氯苯; 0.0043ND; 20; 达标. 乙苯; 0.0046ND; 28; 达标. 苯乙烯; 0.0030ND; 1290; 达标. 甲苯; 0.0032ND; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 0.009ND; 570; 达标. 邻二甲苯; 0.0047ND; 640; 达标. 硝基苯; 0.02ND; 76; 达标. 苯胺; 0.09ND; 260; 达标. 2-氯酚; 0.04ND; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; 0.004ND; 15; 达标. 苯并[a]芘; 0.005ND; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; 0.005ND; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; 0.005ND; 151; 达标. 䓛; 0.003ND; 1293; 达标. 二苯并[a, h]蒽; 0.005ND; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.004ND; 15; 达标. 萘; 0.003ND; 70; 达标. 石油烃; 124; —; 达标. 由表19可知，本项目监测土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、主要环境保护目标 本项目厂界外500米范围内有三角池村地下水水井，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目位于商南县县城工业集中区内，不涉及生态环境保护目标。 本项目周边50m范围内不涉及声环境保护目标，周边500m范围内大气环境环境保护目标和地表水保护目标。 表21 建设项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 110.87166309°; 33.46696236°; 三角池村; 80户，约240人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; NW; 200. 110.87191281°; 33.46837638°; 三角池小学; 300人; N; 295. 110.87157726°; 33.46216501°; 三角池村; 20户，约60人; SW; 160. 110.87434530; 33.46749936; 三角池村; 5户，约20人; EN; 90. 地表水环境; 110.87243793°; 33.46553273°; 张家岗河; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域; NW; 50. 110.86795650; 33.46553435; 县河; 河流; W; 455. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 1、废气 施工期厂界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。 表22 施工期扬尘排放标准 序号; 污染源; 污染物; 标准限值（mg/m3）; 执行标准. 1; 土方及地基处理工程; 施工扬尘; 0.8; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 2; 基础、主体结构及装饰工程; 0.7. 运营期废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2020表3油气浓度无组织排放限值； 加油油气回收管线液阻检测值应小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1规定的最大压力限值。油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2规定的最小剩余压力限值。各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。加油站非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3无组织排放限值。 表23 加油站大气污染物排放标准单位；mg/m3 污染物项目; 排放限值; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3（监控点出1小时平均浓度值）; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 非甲烷总烃; 25mg/m3（油气回收处理装置出口）. ## 2、废水 市政管网接通前，生活废水经化粪池处理后拉运至商南县污水处理厂处理；市政管网接通后，生活废水经化粪池处理后通过市政管网排入商南县污水处理厂处理。生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准中标准限值。 表24 污水排放标准 污染因子; 标准限值; 执行标准. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. ## 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准； 表25 噪声排放标准 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 东厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 南厂界; 2类; 60; 50. 北厂界; 4类; 70; 55. 西厂界; 4类; 70; 55. ## 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）和陕西省十四五环境保护规划，国家实施排放总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。本项目废水进入污水处理厂，污水厂已纳入此部分总量指标。根据工程分析，本项目总量控制建议指标为VOCs：0.5025t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工建设期间的主要环境污染因素来源于工程建设、施工机械、装修装饰等环节。按污染种类分为废气、废水、噪声和固体废物，对周围环境会造成短期不利影响。 一、大气环境影响分析 1、施工扬尘影响分析 项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 为避免施工期扬尘对周围敏感点造成影响，评价要求建设单位施工时应严格参照《商洛市“十四五”生态环境保护规划》、《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》以及《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>等相关要求进行施工，严格采取以下污染防治措施： ①严格按照有关扬尘污染控制规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，坚决杜绝粗放式施工现象发生； ②建设施工工地设置围挡，对施工工地周边必须设置1.8m以上硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。所有露天堆放的易产生扬尘物料，必须进行遮盖，并采取喷洒水等抑尘措施。保证施工工地周围环境整洁。风速≥3.0m/s时应停止土方等易产生扬尘污染的施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响； ③施工期物料运输的临时道路、施工现场出入口及站内主要道路硬化，料区和道路应划分界限，及时清除散落物料，保持道路整洁，并及时清洗； ④施工工地出入口地面必须硬化处理，在出口处设置冲洗车辆设施，由专人对出入施工场地的运输车辆及时冲洗，保证运输车辆不携带泥土驶出工地； ⑤及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛洒料，对不能及时清运的，采取覆盖措施，防止二次扬尘； ⑥结构施工阶段使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生二次扬尘污染； ⑦全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工扬尘“六个100%”，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象； ⑧加强物料堆场扬尘监管，在施工场地上设置专人负责建筑材料的堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水。严格落实企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 ⑨施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 2、施工机械废气影响分析 由于施工机械及车辆产生的废气主要污染物为NOx、CO及THC等，间断排放，这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，尾气中主要污染物排放量较小，加之场地空气流动性好，且施工期施工机械和车辆尾气对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。在加强施工机械和施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 综上所述，项目施工期间对大气环境的影响较小。 二、水环境影响分析 施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水和建筑施工废水。 1、施工人员生活污水 项目施工期主要生活污水为施工人员盥洗废水，直接用于场地洒水抑尘，不外排；粪便水排入防渗旱厕，清掏肥田。 2、建筑施工废水 施工废水主要包括各种施工机械设备运转的冷却和车辆冲洗废水。最大产生量约1.0m3/d。施工期废水中除含有少量的石油类和泥砂外，不含其它污染物，设置临时沉淀池，经沉淀后全部回用到场地的洒水抑尘，禁止外排。 三、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆，具有阶段性、临时性和不固定性的特征。项目施工场地较小，且四周均有围墙，为使施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，本环评要求项目施工过程中应采取如下防护措施： ①选用低噪声机械设备，合理安排作业时间； ②禁止夜间施工，午间休息时段不允许使用噪声设备施工； ③加强现场运输车辆出入管理，进入现场禁止鸣笛； ④加强管理，并与周围住户单位进行沟通，避免纠纷； ⑥合理安排施工进度，尽量缩短工期。 综上所述，施工单位应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，并采取必要的减噪、隔声措施，避免扰民情况出现。施工期噪声污染随着施工期结束而消除。 四、固体废物环境影响分析 施工阶段产生的固体废弃物主要有施工过程中建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1、施工过程中产生的建筑垃圾 建筑垃圾的种类主要为：各种包装材料、碎砖头、废水泥、钢筋、泥土、混合材料等。施工单位在进行场地平整时可将这些建筑垃圾用作回填材料，不能利用的建筑垃圾由环卫部门统一安排处理。基础施工时挖出的表层土应单独堆积，采取一定的遮盖与围护措施，避免造成水土流失。 本项目施工过程中在进行地基回填时填方与挖方基本持平，无弃方产生。 2、生活垃圾 施工期生活垃圾收集后由环卫部门清运至垃圾填埋场进行卫生填埋处置，对环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气主要为卸油、加油、储油油气（以非甲烷总烃计）和汽车尾气。项目正常作业的VOCs主要产生于卸油、储油和加油三个环节。卸油过程中，油罐车通过输油管道向储罐内卸油，罐内液面上升，形成正压，罐内饱和油蒸汽由通气管排向大气环境中。油品储存过程中，由于环境温度的变化，罐内饱和油气也存在呼吸损失，这一部分排放相对较少。加油过程中，由于加油枪与油箱口的非密闭连接，使得大量油气从油箱口排出并进入大气环境。 （1）废气污染物产排情况 柴油的蒸汽压太低，约为汽油蒸气压的0.0075倍，因此其蒸发量很小，不予量化。本项目汽油油气挥发量参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉等，环境科学，第27卷第8期，2006年8月）中排放因子计算，本项目销售量汽油约2000t/a，柴油约2000t/a。经计算油气产生量见下表。对于汽油的设置三次油气回收系统，卸油油气回收系统回收效率95%、加油油气回收系统回收效率 93%和三次油气回收系统回收效率90%，可有效减少非甲烷总烃的无组织逸散。废气排放情况见下表。 表26 废气产排情况 燃油种类; 生产工序; 排放系数; 废气产生量（t/a）; 废气处理设施; 废气排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 汽油; 卸油过程挥发损失; 2.3kg/t汽油; 4.6; 三次油气回收系统; 0.23; 87.52. 加油过程挥发损失; 2.49kg/t汽油; 4.98; 0.249; 94.75. 储油罐大小呼吸损失; 0.16kg/t汽油; 0.32; 0.016; 6.09. 柴油; 卸油过程挥发损失; 0.027kg/t柴油; 0.054; /; 0.0027; 1.03. 加油过程挥发损失; 0.048kg/t柴油; 0.096; 0.0048; 1.83. 储油罐大小呼吸损失; 很小，不予量 化; /; /; /. 合计：; 10.05; 0.5025; 191.17. 注：柴油储罐小呼吸损失极小，不易统计，不予量化。产生速率和排放速率根据加注能力计算。 对于汽油的卸油、加油、储油油气（以非甲烷总烃计）设置三次油气回收系统，油气经回收处理装置处理后，在地面设置1根不低于4m高的排气筒排放。经过计算，本加油站非甲烷总烃无组织逸散量约为0.5025t/a。 （2）汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOX和碳氢化合物。由于车辆在加油站停留时间较短，汽车尾气易于扩散且排放量相对较小，本次评价不进行量化分析。 （3）大气排放口基本情况 本项目为加油站，汽油的卸油、加油、储油油气（以非甲烷总烃计）设置三次油气回收系统，油气经回收处理装置处理后，经1根不低于4m高的排气筒排放，属于无组织排放。排气筒信息如下表： 表 27 排气筒信息 名称; 坐标; 高度; 内径; 执行标准. 4m高的排气筒; 110.87245703；33.46480537; 4m; 0.05m; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中限值要求（非甲烷总烃：25g/m3）. （4）达标分析 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）和《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）的要求：“加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制”。加油站设置了三次油气回收系统，油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统和油气排放处理装置组成。根据工程经验，加装了三次油气回收系统的二级加油站在竣工环境保护验收过程中非甲烷总烃厂界无组织排放浓度均可以满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中无组织排放浓度（非甲烷总 烃：4mg/m3）要求；三次油气回收系统排放口非甲烷总烃排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中限值要求（非甲烷总烃：25g/m3）。 （5）措施可行性论述 本项目采用三次油气回收系统治理油气储罐挥发机装载挥发的挥发性有机物。油气经处理达标后经排气口排放。油气处理装置排气口距地面高度不小于4m。常用的有机废气治理方法有氧化法、吸附法、吸收法、冷凝法。其中氧化法、冷凝法适用于污染物浓度高的废气，吸收法运营成本高且产生较多新的污染物，本项目采用冷凝法结合吸附技术，处理成本合理且能够保证处理效率。同时，三次油气回收系统油气处理装置采取“压缩+冷凝+活性炭吸附”的工艺，其中冷凝、吸附均为《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中可行工艺。 综上，本项目采用的措施可行。 （6）非正常工况 项目以三次油气回收系统故障作为非正常工况，废气处理效率变为0%进行分析。因卸油和加油不同时进行，以排放量大的加油和储油情况下统计非正常排放情况，见下表。 表28 非正常排放信息表 排放量; 评价因子; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）. 作业工序; 非甲烷总烃; 0.03849; 1; 1. 由上表可知，非正常工况下能够达标排放。建设单位应采取以下措施，为防止非正常工况废气排放，企业应加强油气回收系统的管理，按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），采取以下油气排放控制措施严格控制废气非正常排放，减小对环境的影响： A、卸油油气排放控制 ①应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 ②卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖。 ③连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。 ④所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。 ⑤连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。 ⑥卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。 ⑦卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。 B、储油油气排放控制 ①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。 ②采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。 ③埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。 ④应采用符合GB50156相关规定的溢油控制措施。 C、加油油气排放控制 ①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 ②油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。 ③加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 ④当辖区内采用ORVR的轻型汽车达到汽车保有量的20%后，油气回收系统、在线监测系统应兼容GB18352.6要求的轻型车ORVR系统。 ⑤新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。 （7）环境影响分析 本项目采用三次油气回收系统治理油气储罐挥发机装载挥发的挥发性有机物。油气经处理达标后经排气口排放。油气处理装置排气口距地面高度不小于4m。三次油气回收系统油气处理装置采取“压缩+冷凝+活性炭吸附”的工艺，其中冷凝、吸附均为《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中可行工艺。经治理设施治理后各污染物能够做到达标排放，措施可行，对环境影响较小。 （8）监测计划 本项目运营后应定期委托有资质环境监测单位对废气开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于四十二、零售业52，100。汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526，位于城市建成区的加油站，属于简化管理，本项目年汽油约2000t/a，柴油约2000t/a，根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）无需安装在线监测，但按照重点管控区域要求，企业需要安装在线监测。根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），在线监测要求如下： （1）加油站在线监测系统应能够监测每条加油枪气液比和油气回收系统压力，具备至少储存1年数据、远距离传输，具备预警、警告功能。在线监测系统监测功能、技术要求和预报警条件等执行GB 20952中附录E。 （2）加油站在线监测系统可在卸油口附近、加油机内/外（加油区）、人工量油井、油气处理装置排放口等处安装浓度传感器监测油气泄漏浓度。 （3）加油站在线监测系统可在卸油区附近、人工量油井、加油区等重点区域安装视频监测用高清摄像头，连续对卸油操作、手工量油、加油操作等进行视频录像并存储。可整合利用加油站现有视频设备，视频资料应保持3个月以上以备生态环境部门监督检查，并预留接入到环保管理平台的条件。 （4）加油站在线监测系统应能监测油气处理装置进出口的压力、油气温度（冷凝法）、实时运行情况和运行时间等。 （5）加油站在线监测系统应每年至少校准检测1次，校准检测方法参见GB 20952中附录F。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）和本项目废气排放情况，对本项目废气的监测要求见下表： 表29 废气监测内容 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 监测方式. 废气; 油气处理装置排放口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020）; 手工监测. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 手工监测. 油气回收系统; 液阻、密闭性、气液比; 1次/年; 手工监测. 加油站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年; 手工监测. 2、废水 （1）废水产排情况 本项目废水主要为生活污水。 生活污水产生量245.28t/a。目前S224商郧路正在建设，污水管网还不能直接接通，待S224商郧路建设完成后，污水管网可以接纳本项目的生活污水。接管前生活污水经化粪池处理后定期拉运至商南县污水处理厂进行处理，后期接管后生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入商南县污水处理厂进行处理。参考《给水排水设计书册第5册城镇排水（第三版）》（中国建筑工业出版社），生活污水主要污染因子及主要污染物浓度预计分别为CODCr：400mg/L、BOD5：250mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。废水排放情况见下表： 表30 项目用水、排水情况表 名称; 排放口坐标; 废水类别; 评价因子; 排放去向; 排放口类型; 排放方式. 经度; 纬度. 1#预留污水总排口; 110.87223420; 33.46529570; 生活污水; pH、BOD5、CODCr、SS、 NH3-N; 前期拉运，后期接管排入商南县污水处理厂; 一般排口; 间接排放（纳管后）. 废水排放达标情况如下表所示： 表31 废水产排情况 废水名称; 污染因子; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 执行标准; 限值; 是否达标. 生活污水（245.28t/a）; pH; /; /; 《污水综合排放标 准》（GB8978-1996）、 《污水排入城镇下水 道水质标准》 （GB/T31962-2015）; 6~9; 是. CODCr; 0.09812; 400; 500; 是. BOD5; 0.06132; 250; 300; 是. SS; 0.04906; 200; 400; 是. NH3-N; 0.00736; 30; 45; 是. 由上表可知，综合废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的限值要求，接管后生活污水经化粪池处理后进入厂区污水管网，最终进入商南县污水处理厂，化粪池产生的污泥委托周围的农户定期清掏。 本项目建设1个10m3化粪池用于处理本项目生活污水，能够满足处理要求。 （2）环境影响分析 项目产生生活污水经化粪池处理后前期拉运至商南县污水处理厂处理；接管后经化粪池处理后通过管网排入商南县污水处理厂处理，出水浓度满足标准要求，因此，对环境影响较小。 （3）污水处理站依托可行性分析 商南县污水处理厂于2017年建设，商南县污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺CASS，其设计规模为1万立方米/日，位于商南县三角池村。主要有前置反应池2处，絮凝沉淀池1处，纤维转盘滤池1处，巴氏计量槽1处，污泥缓冲池1处，改造4处CASS池等。而商南县污水处理厂的日处理规模达到1万m3/d，目前已使用4500m3/d，余量为5500m3/d。本项目水质较为单一，并且排放量仅占商南县污水处理厂处理废水量极小的比例，不会对污水厂收水产生较大冲击，本项目污水处理系统处理后，排水满足污水处理厂的设计进水水质要求，因此，本项目污水进入商南县污水处理厂进行处理不会对商南县污水处理厂处理水质产生较大影响，经污水处理厂处理达标后排放，对受纳水体的水质影响较小。 （4）监测计划 本次评价不对本项目地表水提出监测要求。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为车辆进出加油站产生的间歇性交通噪声，源强为65~70dB(A)；设备运转产生的机械噪声，主要为加油机、卸油泵和潜油泵，源强为65~75dB(A)。通过控制厂区车辆车速，选用低噪声设备，基础减振，距离衰减，厂界围墙隔声等措施，综合降噪效果可达20dB(A)以上。 表32 主要噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强dB（A）; 降噪措施. 1; 潜油泵; 4; 65~75; 选用低噪声设备，高噪声设备设减振基础，隔声，降噪 约为25dB(A). 2; 卸油泵; 4; 65~75. 3; 加油机; 4; 65~75. 4; 加油车辆; /; 65~70; 减速、禁鸣、隔声，降噪约为25dB(A). （2）噪声衰减情况及达标分析 项目营运期噪声主要来源于各类设备以及车辆等，噪声源强为 65~80dB(A)。建设单位采取如下措施： A、选用低噪声设备； B、建筑、围墙、绿化带隔声； C、设减振垫； D、定期维护保养； E、车将减速、禁鸣。 车辆以每个加油机1辆车计。 ①室外声源随距离衰减模式 LA(r)=LA(r0)-20lg（r/r0）-L 式中：LA(r)-----距离r处的A声级，dB(A)； LA(r0)----距离r0处的A声级，dB(A)； r----------声源至受点的距离，m； r0---------声源距参照点的距离，m，r0=1m； L---------各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、绿化等； ②预测结果 考虑厂内设备全部开启时产生的最大噪声影响。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A，设备、车辆视为点声源，以此预测和评价厂界噪声。本项目车间四周厂界的预测值见下表。 表33 厂界噪声预测值 噪声源; 数量（台）; 降噪后源强dB（A）; 距离厂界（m）; 厂界噪声贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 潜油泵; 4; 55; 60; 50; 250; 125; 32.5; 35.4; 28; 30.2. 卸油泵; 4; 55; 60; 50; 250; 125; 32.5; 35.4; 28; 30.2. 加油机; 6; 55; 50; 50; 50; 76; 36.5; 36.5; 36.5; 35.2. 加油车辆; 12; 60; 50; 50; 50; 76; 39.8; 39.8; 39.8; 38.4. 叠加后; 42.4; 43.2; 41.8; 40.9. 标准限值dB（A）昼间; 60; 60; 70; 70. 标准限值dB（A）夜间; 50; 50; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据预测结果，厂界外1m处噪声排放值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4类标准要求。项目运营期间噪声对周围环境影响较小，不会降低项目所在地声环境质量等级。 （3）噪声防治措施及要求 为减小项目噪声对周围声环境的影响，本环评提出以下噪声防治措施： ①站内设备合理布局，将高噪声源设备尽量远离厂界； ②潜油泵放置于储罐内，储罐内液体隔声，储罐构筑物隔声； ③产噪设备应定期检查、维修，不合要求的要及时更换，防止机械噪声和震动加大； ④在进站口设减速慢行标识。加强对进站车辆的管理，设置专人对进站车辆进行疏导，避免发生交通堵塞。 （4）监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），制定本项目噪声监测计划，本项目废气监测计划见下表。 表34 噪声监测内容一览表 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 监测方式. 噪声; 厂界四周; Leq; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准; 手工监测. 4、固体废物 （1）固废产生情况 项目固废主要有危险废物（废含油抹布及废手套、废活性炭、清罐油泥、废油及含油废沙）和生活垃圾。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存。 ①废含油抹布及废手套：根据建设单位提供资料，约为 0.01t/a，在危废暂存间暂存，交由危废资质单位处置。 ②废活性炭：根据建设单位提供资料，约为0.2t/a，在危废暂存间暂存，交由危废资质单位处置。 ③清罐油泥：油罐每5年清罐，产生油泥约1t/次，则每年产生量 0.2t/a。由有专业清罐资质的单位进行清洗作业，产生的废清洗液、油泥等由专业清洗公司收集后全部运出，交由有资质单位处理，不在站内暂存。 ④废油及含油废沙 站内一旦发生油品倾洒，从而产生废油及含油废沙，废油及含油废沙约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年本），产生的废油及含油废沙为危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑤生活垃圾 项目劳动定员5人，来往加油人员约100人次/d，来往人员每10人记为1 人常住，生活垃圾产生量约 0.5kg/人•天，年工作365天，则生活垃圾产生量为2.74t/a，收集后由环卫部门清运。 项目产生的固废经采取以上措施后，均可得到妥善处置，对周围环境产生的影响较小。 （2）固废汇总 根据工程分析内容，项目固体废物产排污情况见下表。 表35 固废产污情况一览表 序号; 产污工序; 污染物名称; 形态; 产生量（t/a）; 危废类别; 危废代码; 危险特性; 处置去向. 1; 卸油、加油; 废含油抹布及废手套; 固; 0.01; HW49; 900-041-49; T/In; 委托持有危险废物经营许可证的单位外运处置. 2; 油气回收; 废活性炭; 固; 0.2; HW49; 900-041-49; T/In. 3; 油罐清罐; 油罐油泥; 固; 0.2; HW08; 900-007-08; T. 4; 风险防范; 废油及含油废沙; 固/液; 0.01; HW08; 900-213-08; T/In. 5; 员工生活; 生活垃圾; 固; 2.74; /; /; 委托环卫部门统一处理. （3）固体废物存贮和处置和合理性分析 项目固体废物分类收集和处理，危险废物按照其组分及特性进行分类收集、设立台账并安全处理处置。 本项目危险废物存放于厂区内危废暂存间，危废暂存间位于厂区北侧，站房西侧，建筑面积为5m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行临时贮存，委托资质单位及时清理。危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）需满足以下要求： ①危废暂存间根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 ②危废暂存间根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③危废暂存间贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 本项目拟于厂房内设置若干个垃圾收集桶，可满足本项目生活垃圾的存储需求，且生活垃圾及时交环卫部门处置，不会对外环境产生污染影响。 采用以上措施后固体废物得到合理处置，措施合理。 （4）管理要求 ①应当按照危险废物类别使用符合标准的容器盛装危险废物，其材质强度应满足贮存要求，同时，选用的材质不能与危险废物产生化学反应；在常温、常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 ②危废暂存间要设置围堰或托盘，做到防渗、防风、防雨、防晒；不同贮存分区之间应采取隔离措施；液态危险废物应有不低于最大液态容积或总储量 1/10（二者取大者）的堵截设施。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置环境保护图形标志。危险废物定期移交由资质单位处置。 ③建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅；危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，做好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。同时做好危险废物的出入库管理记录和标识，必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；落实固废处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存。 危险废物贮存场所名称、位置、占地面积、贮存方式等详见下表。 表36 项目危险废物储存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 位置; 建筑面积（m2）; 贮存方式; 储存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 厂区北侧，站房西侧; 5; 分类，密闭; 1t; 1a. 废含油抹布及废手套、废活性炭分类暂存在危废暂存间，危废最大贮存量为2t，满足要求。防渗要求：铺设2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 ≤10 -10cm/s。 综上，本项目固体废弃物均可妥善处置，不会对周围环境造成影响。 5.地下水环境 项目在正常状况下，没有油品泄漏现象，不会对地下水造成影响；但在非正常状况下，油品发生泄漏，如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。依据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”和突出饮用水安全的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 （1）污染源控制措施 ①源头控制 主要在工艺、管道、设备、危险化学品、污水储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度。根据《加油站地下水污染防治指南》所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156以及《地下工程防水技术规范》GB50108的要求，本项目拟采用以下地下水及土壤防控措施。 A、项目采用卧式双层油罐，油罐材质为玻璃纤维增强塑料，油罐内壁和外壁设置贯通间隙，设置检测立管，检测立管设置人工和在线检漏口。在线检漏口顶部安装双层罐渗漏检测报警仪。双层罐的渗漏检测参考《双层罐渗漏检测系统》GB/T30040中的渗漏检测方法。 B、与土壤接触的双层油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH 3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 C、罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。 D、防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 E、罐池的侧壁高度应不小于油罐的高度，从而形成防油堤，在发生漏油事故的情况下可以抑制油品扩散。罐池侧壁也应采取与罐池一样的防腐处理，可以防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 F、防渗池内的空间，应采用中性沙回填。防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。防渗池的各隔池内应设检测立管。 G、埋地加油管道采用双层UPP塑料管道，内层管与外层管之间的缝隙贯通，管道系统在储罐操作井内设置检漏点，管道系统的渗漏检测采用在线监测系统，双层管道坡向检漏点的坡度为1%，管道任何地方渗漏的油品都能流向检漏点。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156的规定。 H、简化工艺流程，尽量减少管件、阀门的使用，减少了密封面，并依据标准采用合理的密封形式，防止泄漏发生。潜油泵到加油机部分管道尽量减少管件，避免泄漏。 ②油罐区、卸油区防渗措施 A、本项目采用双层油罐。油罐内、外壁间隙设渗漏检测立管检测泄漏。如果内壳产生泄漏，能够立刻报警，油品仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境。保证企业在第一时间停止使用并及时修补。 B、本项目地下储油罐周围设计有防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 C、项目油罐区底部做防渗处理，油罐采用加强级防腐。 ③输油管线防渗措施 A、输油管线采用粘土铺底，粘土上层铺水泥。通过上述措施可使防渗透系数≤10 -12cm/s。输油管线按照《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》的设计要求采取防腐措施及通过水压测试合格，方可投入使用。 B、加油站的输油管线，采用无缝钢管，管线的连接方式为焊接。管线的始端、末端、分支处及直线端都设防静电和防感应雷的接地装置。焊缝接头无损检测执行《压力容器无损检测》JB4730的规定，焊接接头须100%射线检测，透照质量等级不低于AB 级，II级合格。 ④其他防渗措施 项目厂区化粪池、危废暂存间采取防渗措施，防止废水、危废泄漏对地下水环境造成污染；项目运营期生活垃圾集中收集后做到日产日清，防止雨水对固废浸蚀造成地下水污染。因此，项目对可能对地下水产生污染的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护站区环境管理的前提下，可有效控制厂区内地下水被污染的情况。 （2）分区防渗控制措施 为确保本区域地下水不会受到本项目污染，防渗参照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)相关要求，本项目防渗区包括：重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区，项目污染防治分区如下： 表37 项目危险废物储存场所（设施）基本情况表 类别; 厂区分区; 防渗等级. 重点污染防治区; 油罐区、卸油区、管道、危废暂存间; 采用防渗钢筋混凝土，池体表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10 -10cm/s）. 一般污染防治区; 加油区、化粪池; 防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于 100mm，其防渗层性能应与1.5m 厚黏土层（渗透系数1.0×10 -7cm/s）等效. 非污染防治区; 站房; 一般硬化地面. 重点防渗区 一般污染防渗区 非污染防治区 图9 分区防渗图 （3）地下水环境监测 建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中要求，“（2）处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。（3）现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。”本次评价给出地下水水质监测计划，目的在于保护加油站周边的地下水水质在受到本项目产生的废水的影响时能及时预警，并及时有效的采取措施阻止污染的进一步产生。根据查阅相关资料，项目所在区域地下水总的流向与地形基本一致，即自盆地南北两侧流向河流，最终排出区外。径流方向受地貌条件控制明显，在阶地区大致由后缘向前缘运移，水利坡度较大，达12‰以上；河漫滩后部的水力坡度较小，在2‰左右，中前部稍大，为4‰左右，另外支流沟谷水力坡度大于主流。因此，根据项目所在地地下水流向，在厂区西南侧布置地下水监测井1座，建议建设单位委托具有监测资质的单位进行地下水水质跟踪监测，出具地下水跟踪监测报告。根据《加油站地下水污染防控技术指南》（环办[2017]323号） 要求确定地下水监测指标及监测频次，地下水监测计划如下： 表38 地下水跟踪监测计划 监测点位; 监测因子; 监测时间、频率; 控制指标. 监测站内地下水监测井; 石油类; 一次/年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）. 6、土壤环境 本项目土壤污染主要来自成品油泄漏对土壤的污染。因此，土壤污染防治措施主要是通过加强厂区储罐防渗进行防治的。本项目油罐采用双层防渗油罐，油罐区底部采用钢筋混凝土进行防渗，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小。项目化粪池、危废暂存间均进行防渗处理，化粪池定期由农户清掏，危废定期交由资质单位处理，避免项目污染物下渗污染附近的土壤。 通过对各构筑物进行防渗并加强环境管理，从源头避免对土壤的污染。综上所述，项目运营期对土壤影响较小。 7.环境风险 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称“风险导则”），本项目涉及风险物质为汽油、柴油，主要分布于储罐区。另外危废间存在少量危废，应做好风险防范措施。 （2）Q值计算 环境风险物质数量与临界量比值Q： 表39 环境风险物质数量与临界量比值（Q）表 存储位置; 风险物质名称; 最大存储量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 柴油储罐; 柴油; 油类物质; 42; 2500; 0.0168. 汽油储罐; 汽油; 油类物质; 78; 2500; 0.0312. 合计; 0.048. 临界量选取依据：《风险导则》附录 b.1。. 经计算，环境风险物质数量与临界比值 Q=0.048<1。 （3）环境风险识别及影响途径 项目风险物质在储存、使用过程中，有可能发生泄漏、火灾及爆炸引起次生污染物排放，可能会对大气、土壤、地表水等产生不良影响。 考虑到上述物料的储存量相对较少，即使发生泄漏也能立刻发现，并全部控制在所在区域内，事故影响范围可局限在存放区域内，基本不会对周边环境产生影响。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①地表水环境风险防范措施 本加油站油罐采用地埋式，在罐池里都填有沙土，因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在双层罐内，触发报警系统，及时进行处置，不大可能溢出站场，也不会直接进入地表水。故项目油品泄漏对周边地表水环境影响不大。 ②地下水环境风险防范措施 项目拟设置渗漏检测设施，可及时发现储油罐渗漏，储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品由于防渗层的保护，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。 ③大气环境风险防范措施 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，本项目拟设置渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及外层油罐的的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ④土壤环境风险防范措施 本项目应按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的要求进行建设，对油罐采用防水混凝土箱式内填土（沙）埋设方法，并在箱内设置能够发现油罐是否渗漏油的检测装置，并按期（15年）对储油罐进行更新。油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，油罐和钢管进行加强级防腐处理，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤。经过以上措施后，可以有效避免储油罐发生泄漏事故，防止油罐对土壤的污染。 ⑤管理、储存、运输中的防范措施 - 建设项目储运设施防范是风险防范的关键，对储运设施的日常保修和监管是防止建设项目火灾及引发爆炸风险的关键措施。 - 本项目燃料油运输委托有资质的运输公司的油罐车进行，运输过程中卸油装置、油气回收装置及其密闭性、管阀等配套设施均符合《汽油运输大气污染物排放标准》（GB20951－2007）中的相关要求。 - 加油站严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强汽油、柴油的管理，严格规范操作规程，定期开展安全培训教育。 ⑥污染治理设施事故预防措施 - 建设项目发生的常见事故为加油、卸油过程中加油机、油罐区的火灾事故，发生该类事故时，由于油品不得使用消防水进行灭火，因此加油站采用干粉灭火器进行灭火，泄漏的油品采用消防沙进行吸收，最终产生的吸收过油品的消防沙作为危废交由有资质的单位进行处理。 - 建设项目配电房发生火灾事故时，采用干粉灭火器进行灭火，不产生消防废水。 - 建设项目油罐为地埋式，因此油罐发生火灾时将油罐口采用灭火毯覆盖阻隔火焰与空气，以使油罐火灾熄灭。 - 为防止油气积聚，加油站内不允许设置排水明渠或明沟，以避免油气积聚后遇火花或摩擦导致积聚的油气爆炸。 - 依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十八条规定，企业事业单位在应急状态下应当采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体及《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号)第九条明确，企业事业单位的突发环境事件风险防控措施包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018）要求，建设项目应设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。环评要求加油站按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018）以及《石油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015)等结合自身特点进行设计事故应急池及其配套收集措施。 ⑦油气回收装置安全管理措施 加油站应加强对油气回收系统的维护与保养；定期检查油气回收系统回收加油枪磨损、油气回收胶管是否有裂纹、脱落现象、单向阀失效、油分离器堵塞、回收真空泵损坏等，定期检查吸附泵、吸附筒及阀门的安全性，确保油气回收系统可靠运行。建设单位编制环境风险应急预案，积极组织环境风险应急演练。 综上所述，本项目涉及的危险物质为汽油、柴油，由汽车油罐车运输至储罐区，地埋式卧式双层储罐储存。可能发生的事故风险为火灾和泄漏，事故发生概率较小，项目油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，并具备渗漏检测功能；设置双层油罐、双层埋地管道、卸油和加油油气回收装置；消防沙池、灭火器具等，从源头减少事故的发生概率，并定期对管道安全保护系统及相关零部件进行检查和维护，建设单位只要严格按照国家的有关技术标准进行设计、施工与生产，制定详细、可行的风险应急预案，事故风险可降到最低水平。 8、辐射 本项目不涉及。 - 环保投资估算 项目总投资800万元，其中环保投资60万元，占总投资额的7.5%，项目具体环保投资见表40。 表40 环保投资明细表 项目; 措施内容; 投资金额（万元）. 废气防护投资; 三次油气回收系统; 20. 废水防护投资; 化粪池（10m3）; 2. 噪声防护投资; 低噪声设备，基础减振，吸声材料; 5. 固废防护投资; 垃圾桶、危废暂存间，危险废物、生活垃圾处理处置; 5. 地下水、土壤; 双层罐、罐区底部防渗处理、监测井1座; 15. 环境风险; 设置灭火器材等应急设施、环境风险防范物资; 5. 日常环境管理; 委托第三方对废气、噪声等污染物开展日常监测等; 8. 合计; 60. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 汽车尾气 | CO、NOx、HC | 引导车辆减少怠速；自然扩散 | / |
|  | 卸油过程 | 非甲烷总烃 | 一次油气回收装置 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) |
|  | 加油过程 |  | 二次油气回收装置 |  |
|  | 储油过程 |  | 三次油气回收装置 |  |
| 地表水环境 | 职工、顾客生活 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水进入化粪池处理后拉运至商南污水处理厂，后期污水管网接通后，经化粪池处理后排入市政管网。 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 加油机 | 等效A声级 | 对噪声源采取适当隔音、降噪措施，设置禁鸣标识和减速带 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4类标准 |
|  | 潜油泵 |  |  |  |
|  | 卸油泵 |  |  |  |
|  | 加油车辆 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废含油抹布及废手套、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理；清罐油泥由清理单位直接运走；生活垃圾由环卫部门清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加油站内地面均做了硬化处理；储罐为双层油罐并设置在罐池中，罐池内壁采用中性沙回填，周边做了防渗处理；罐区安装有液位仪及检漏仪，出现漏油等事故能够及时发现并处理；加油区为水泥地面，同时做了防渗处理。通过采取以上措施，能够有效防止泄露油品进入地下水、土壤环境，避免其污染站址及周边地区土壤、地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）储存过程安全防范措施 ①油罐区、加油区应远离火种、热源，防止阳光直射，保持罐体密封。 ②在站区应配合相应品种和数量的消防器材。 ③禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ④电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。 （2）生产过程风险防范措施 ①明火控制，应当采取必要的防火，防爆措施，杜绝一切明火源，如加热用火，维修用火，焊接作业，车辆排气管火星等。 ②火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ③公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ④组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 （3）污染治理过程风险防范措施 ①针对汽油、柴油泄漏事故，罐体设有渗漏检测系统(内含泄漏报警系统)，双层之间有0.1~0.3mm空隙，用于接收泄漏物，泄漏报警立马停止加油服务事项，联系制造商相关人员前来处理。 ②卸油区和加油区配备灭火器、黄沙等，站内备有吸油毡等应急物资。 ③编制突发环境事件应急预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可申请情况 根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》等相关政策文件，应当在启动生产设施或发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请排污许可证。 2、建设项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 修订）和，本项目建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作，做到相关信息及时公开，接受社会监督。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 3、其他管理要求 公司设立环境管理机构，履行环保管理职责，按照相关规范要求做好检测孔及标示标牌，按监测计划实施定期监测。 |  |  |  |

- 六、结论

商南县运通服务区加油站服务建设项目项目符合国家产业政策。项目采取的各项污染防治措施有效、可行，建设单位在认真落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度、确保各项污染物达标排放后，从环境保护的角度出发，评价认为，该建设项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.5025t/a | / | 0.5025t/a | / |
|  | CO | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | CH | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | CODCr | / | / | / | 0.08176t/a | / | 0.08176t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.511t/a | / | 0.511t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.04088t/a | / | 0.04088t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.006132t/a | / | 0.006132t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.74t/a | / | 2.74t/a | / |
| 危险废物 | 废含油抹布及废手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 油罐油泥 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废油及含油废沙 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注；⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①