- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：陕西商南铬镁材料有限公司表（排）土场项目

建设单位（盖章）：陕西商南铬镁材料有限公司

编制日期：              2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

#### 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西商南铬镁材料有限公司表（排）土场项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡锐 | 联系方式 | 139****6082 |
| 建设地点 | 1#表（排）土场位于陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村、2#表（排）土场位于陕西省商洛市商南县富水镇大松树沟 |  |  |
| 地理坐标 | 1#表（排）土场坐标：经度经110°57′10.569″，纬度33°36′8.042″ 2#表（排）土场坐标：经度110°57′47.376″，纬度33°35′35.592″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1#表（排）土场面积34865m2、2#表（排）土场87762m2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1332.58（1#表（排）土场461.64、2#表（排）土场870.94） | 环保投资（万元） | 152.5 |
| 环保投资占比（%） | 11.44 | 施工工期 | 12个月（2023年12月-2024年12月） |
| 是否开工建设 | R否 £是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 对照专项评价设置原则表，本项目专项评价，具体如下表所述。 表1-1 专项评价设置对照一览表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为一般工业固体废物综合利用，不设地表水专项评价。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为一般工业固体废物综合利用，不设地下水专项评价。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 项目不涉及环境敏感区，不设生态专项评价。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及此行业，不设大气专项评价。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及此行业，不设噪声专项评价。. 环境 风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及此行业，不设环境风险专项评价。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 ①与《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修改）》相符性分析。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修改）》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属于允许类项目。 本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资产业，因此，符合地方产业政策。 ②与《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号）、《市场准入负面清单（2022 年版）》相符性分析 本项目位于陕西省商洛市商南县富水镇，根据查阅《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单不涉及商南县区域，故本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单中禁止管控的项目；对照《市场准入负面清单（2022 年版）》，项目类别未被列入禁止准入类。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。 2、项目与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①一图 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）及查询陕西省“三线一单”数据应用系统，本项目位于一般管控单元。项目选址与商洛市“三线一单”生态环境分区的位置关系见附图5。 ②一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-2。 表1-2 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单 地区; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求; 本项目符合性分析. 商洛市商南县; 6.一般管控单元; 6.1总体要求; 空间布局约束; 1.执行全省、陕南地区、商洛市生态环境总体准入清单中空间布局约束相关要求。 2.规范矿业开发布局，加强金属矿整治力度，加快清理违规项目。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区，项目不属于两高项目。. 污染物排放管控; 1.执行全省、陕南地区、商洛市生态环境总体准入清单中污染物排放管控相关要求。 2.加强农村生活污水和生活垃圾收集治理力度，控制农业面源污染。; 项目在运营期采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响。. 污染物排放管控; 执行全省、陕南地区、商洛市生态环境总体准入清单中环境风险防控相关要求。加强尾矿库和危险化学品运输环境风险防控。; 本项目采用的设备、工艺不属于淘汰工艺及设备。. ③一说明 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）可知，本项目位于一般管控单元内（见附图5），一般管控单元的管控要求是：落实生态环境保护基本要求。本项目不属于大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，落实环评各项要求后，对周围生态环境影响较小。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 3、项目与其他政策规定符合性分析 项目建设与其他政策规定符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与其他政策规定符合性分析表 文件名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 陕西省生态环境厅关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知; “两高”项目是指高耗能、高排放项目；《目录(2021 年本)》中涉及“两高”行业的项目按照陕西省发展和改革委员会印发的《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022 年版)》具体项目认定。未列入暂行目录的项目，前端原料使用煤气化装置生产的，按照“两高”项目管理。“两高”项目环评审批范围继续按照《目录(2021 年本)》执行。; 对照《目录(2021年本)》及《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022年版)》，本项目为一般工业固体废物综合利用项目，不属于“两高”项目。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 坚持稳中求进的工作总基调，紧盯“推进生态环境质量持续好转”的一个目标；坚持贯彻新发展理念，把握减污降碳和高质量发展两个关键；抓牢秦岭保护国之大者、黄河流域生态保护国家战略、深入打好污染防治攻坚战三项重点；强化监测、执法、信息、科研四方面能力现代化建设，促进形成党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与五元共治的大环保格局。; 本项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求，同时加强常规监测的落实。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区：（一）海拔 2000m 以上区域，秦岭山系主梁两侧各 1000m 以内、主要支脉两侧各 500m 以内的区域；（二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；（三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区：（一）海拔 1500m 至 2000m 之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；（三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；（四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；（五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 本项目占地范围内不涉及自然保护区核心区及重点区、饮用水水源一级、二级保护区。按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》，本项目所在地属于一般保护区，实行产业准入清单制度，可进行适度的开发活动。; 符合. 《关于印发陕西省大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（陕发〔2023〕4号）; 持续加强固体废物环境监管。深入推进“无废城市”高质量建设，建立省“无废城市”建设专家库和技术帮扶组，支持西安、咸阳、神木市推进“无废城市”建设。持续推动落实《陕西省强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》重点工作任务。加快筹建西北地区危险废物风险防控技术中心，推动区域危险废物处置中心建设。巩固危险废物专项整治三年行动成果，持续开展年度危险废物规范化环境管理评估。全面落实《陕西省新污染物治理工作方案》。深入开展重点行业重金属污染防治，加强涉铊污染源排查整治。; 本项目固废严格按照相关规定处置，不外排。; 符合. 《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单(试行)》; /; 本项目为一般工业固体废物综合利用项目。; 符合. 《商洛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 做优实体经济，推动经济高质量发展迈出更大步伐；坚持扩大内需，积极融入新发展格局；; 本项目为一般工业固体废物综合利用项目。; 符合. 《商洛市人民政府办公室关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（商政办发〔2021〕34号）; 围绕高质量成长型重大产业项目建设，加速传统产业绿色化升级改造，加快淘汰严重污染企业和落后产能、工艺、设备、产品，坚决遏制“两高”项目盲目发展。实施清洁生产技术改造，开展清洁生产审核。实施排污许可制度，治理“散乱污”企业。聚焦县域主导产业发展，聚合产业绿色升级发展合力，强化园区和企业绿色循环创新载体建设，加强产业园区环境基础设施建设，建立健全园区污水垃圾处理价格机制、绩效考核机制，梯次推进绿色循环发展，建设一批区域特色显著、主导产业明晰、产业链条完善、资源配置高效、服务功能完善、环保要求达标、绿色循环发展的县域工业集中区和产业园区。推动矿业“规模化、绿色化、延链化、数字化、安全化”发展，推进矿产资源节约集约利用，强化土地资源保护与节约，加强高耗能行业能耗管控，建设“资源利用集约化、开采方式科学化、生产工艺环保化、企业管理规范化、矿山治理修复生态化、企业社区和谐化”绿色矿山。在绿色循环产业重点领域开展产品全周期绿色环保，促进农业一体化绿色发展，构建制造业生产经营与环境保护相协调的上下游供应关系，建立并主动融入国内外绿色供应链体系。; 本项目为一般工业固体废物综合利用项目，不属于两高项目，符合商洛市“十四五”生态环境保护规划。; 符合. 商洛市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 2023年4月起，中心城区及周边15公里范围内审批新建、扩建涉气重点行业企业时，企业污染治理水平必须达到环保绩效A级(引领性企业)水平，其余区域必须达到B级及以上水平。; 本企业不属于39个重点行业。; 符合. 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》; 禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物。在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产; 本项目为采矿排土堆场，目前正在办理环评手续; 符合. 商南县县城总体规划（2017-2035）; 北部312国道沿线经济发展区。包括清油河镇、试马镇、城关片区、富水片区、青山镇，为商南县域综合发展条件最好，现状基础最雄厚的区域，旅游资源、农业资源丰富，区内以茶叶为主的绿色农业、生态循环工业、生态旅游和现代服务为主，促进农业、文化与旅游产业的深度融合，加快区内商於古道文化旅游产业带以及上苍坊、玉皇山森林等景区开发建设。中部丹江沿线经济发展区。包括金丝峡镇、过风楼镇和湘河镇，丹江贯穿三镇，耕地资源少，以生态旅游、乡村旅游、林果业为主，重点建设丹江自然生态旅游产业带。南部滔河沿线经济发展区。包括十里坪镇和赵川镇，区内矿产资源、旅游资源、水资源丰富，区内农业发展条件仅次于北部312国道沿线，同时也是商南县矿业资源分布比较密集的区域，区内以现代农业、水产养殖、红色旅游、乡村旅游为主，以绿色矿业为辅。; 陕西省商洛市商南县富水镇，属于北部312国道沿线经济发展区。; 符合. 商南县秦岭生态环境保护实施方案; 一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目的建设符合一般保护区产业准入清单制度要求; 符合. 4、选址符合性分析 项目1#表（排）土场位于陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村、2#表（排）土场位于陕西省商洛市商南县富水镇大松树沟，1#表（排）土场、2#表（排）土场东侧、西侧、南侧、北侧均为山体，2023年9月26日，企业取得了使用林地审核同意书（陕林资许准（2023）907号）。 项目所在地的电力、给水、道路、通讯等基础设施完善，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。在项目运营期间，无废水产生，废气仅为扬尘，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，固体废物合理处置。项目产生的各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 |

#### 二、建设内容

| 地理位置 | 项目1#表（排）土场位于陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村，1#表（排）土场坐标：经度经110°57′10.569″，纬度33°36′8.042″；2#表（排）土场位于陕西省商洛市商南县富水镇大松树沟，2#表（排）土场坐标：经度110°57′47.376″，纬度33°35′35.592″，项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 陕西商南铬镁材料有限公司在矿产开采的过程中，会产生大量的表土，表土的堆放给周边生态环境带来一定的影响。因此，2023年陕西商南铬镁材料有限公司于拟建设《陕西商南铬镁材料有限公司表（排）土场项目》，2023年07月提交了《陕西商南铬镁材料有限公司表（排）土场岩土工程勘察》（详勘阶段)。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应该进行环境影响评价。2023年8月，陕西商南铬镁材料有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）判定，该项目属于四十七、生态保护和环境治理业中 103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用—其他，应该编制环境影响报告表。我单位成立了组织技术人员到现场勘查，根据建设单位提供的资料，按照规范要求编写了本项目环境影响报告表，报商洛市生态环境局商南县分局审批。 2、项目基本情况 项目名称：陕西商南铬镁材料有限公司表（排）土场项目 建设单位：陕西商南铬镁材料有限公司 建设性质：新建 建设地点：项目1#表（排）土场位于陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村；2#表（排）土场位于陕西省商洛市商南县富水镇大松树沟 总投资：1332.58万元 3、项目组成及工程内容 本项目建设表土堆场二座及配套的设施，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，建设情况见表 2-1： 表2-1 项目组成与工程建设内容一览表 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#表（排）土场; 表（排）土场; 1#表（排）土场设计标高应≤1061m，总容积约18万m³。表（排）土场等级为四等。表（排）土场最终共形成4级台阶，各级台阶标高分别为1061m、1051m、1041m、1031m，各台阶最终宽度≥7m。台阶间各个坡比为1：1.75。最终表（排）土场外坡比约为1：3。; 新建. 截（排）洪水沟; 在表（排）土场周边山坡与堆土边界上设截水沟，拦截雨水不使其进入表（排）土场。由于上方汇水面积较大，故在表（排）土场最西端设置拦洪设施，保证雨水不对表（排）土场造成影响。拦洪坝采用M7.5浆砌石结构，坝顶标高1069.5m，坝顶宽度2.0m，轴线坝高5.5m，坝顶长度47.42m，上游坡比1∶0.2，下游坡比1∶0.6。每个台阶内侧设置宽0.4m、深0.4m的排水沟,将各台阶雨水排入岸边环线排水沟中，在排水沟出口处，以急流槽等形式将水引出，最终通过道路下穿涵管将水排至下游沟谷中。岸边截水沟采用钢筋混凝土排水沟，表（排）土场内部采用素混凝土排水沟。; 新建. 拦渣设施; 拦渣坝釆用浆砌石，拦渣坝坝高6.0m,坝顶标高1022m, 坝顶宽1.0m,坝顶长36m。坝面边坡比分别为1：0.25、1:0.75。拦渣坝至表（排）土场坡脚的预留空间可有效拦截上游冲积物。; 新建. 照明; 表（排）土场采用汽车-推土机排土工艺；表（排）土场所有生产设备(包括推土机、自卸汽车等)均为柴油设备，工作制度为每天(白天)作业一班，夜间不作业；因此，表（排）土场内不设照明系统。; 新建. 2#表（排）土场; 表（排）土场; 2#表（排）土场设计标高应≤1046m，堆高137.5m,总容积约170万m³。2#表（排）土场等级为三等；表（排）土场最终共形成7级台阶，各级台阶标高分别为1046m、1026m、1006m、986m、966m、946m、926m，各台阶最终宽度10m。各个台阶坡比1：1.75，最终表（排）土场外坡比为1：2.2。; 翻新. 截（排）洪水沟; 在表（排）土场周边山坡与堆土边界上设截水沟，拦截雨水不使其进入表（排）土场。每个台阶内侧设置宽0.4m、深0.4m的排水沟,将各台阶雨水排入岸边环线排水沟中，在排水沟出口处,酌情以急流槽等形式将水引出，最终将水排至下游沟谷中。岸边截水沟采用钢筋混凝土排水沟，表（排）土场内部采用素混凝土排水沟。; 拆除. 拦渣设施; 拦渣坝釆用浆砌石，拦渣坝坝高6.0m,坝顶标高905m，坝顶宽1.0m，坝顶长36m。坝面边坡比分别为1：0.25、1：0.75。拦渣坝至表（排）土场坡脚的预留空间可有效拦截上游冲积物。; 新建. 照明; 表（排）土场采用汽车-推土机排土工艺；表（排）土场所有生产设备(包括推土机、自卸汽车等)均为柴油设备，工作制度为每天(白天)作业一班，夜间不作业；因此，表（排）土场内不设照明系统。; 新建. 辅助工程; 1#表（排）土场运输; 1#表（排）土场采用汽车运输方式，首先利用原有道路，沿表（排）土场各台阶，向西北方向延伸，后期根据矿山生产需要表（排）土场南侧规划一条运输道路。拟规划道路为后期表（排）土场表土的运输，表土主要从露天矿通过汽车运输至表（排）土场1061m平台，然后推土机倒运，表土转运委托社会车辆运输。拟规划道路长度约250m，路面宽7m，路基宽8.5m，泥结碎石路面。路面结构：砂质磨耗层3cm，泥结碎石面层20cm,碎石基层30cm。; 新建. 1#表（排）土场排土方式; 1#表（排）土场作业工艺釆用汽车-推土机排土工艺，表土由汽车转运至表（排）土场，然后由推土机排土。表土由汽车沿表（排）土场北侧现有运输道路，由低到高，由近到远，由北往南，采取分层堆排，运输车辆从表（排）土场东侧道路进入排土区域卸载，表（排）土场应分台阶排土，由下往上逐层堆置，严禁多台阶同时进行排土作业。. 2#表（排）土场运输; 2#表（排）土场采用汽车运输方式，根据后期采矿设计情况，拟利用南侧规划道路，沿表（排）土场各台阶,向西北方向延伸运输。拟规划道路为后期表（排）土场表土的运输，表土主要从露天矿通过汽车运输至表（排）土场1046m平台至966m平台，然后推土机倒运，表土转运委托社会车辆运输。拟规划道路长度约1936m，路面宽7m，路基宽8.5m，泥结碎石路面。路面结构：砂质磨耗层3cm，泥结碎石面层20cm,碎石基层30cm。; 新建. 2#表（排）土场排土方式; 2#表（排）土场作业工艺釆用汽车-推土机排土工艺，表土由汽车转运至表（排）土场，然后由推土机排土。表土由汽车通过采场运输道路拟接入表（排）土场南侧规划运输道路，最终由高到低逐层降低标高反压上一台阶坡脚，由两边往中间依次排土。; 新建. 位移观测设施; 设置在两岸稳定的山坡上，基点和观测点均应设有可靠地保护装置，对表土堆积体在运行期间产生的位移情况进行观测。; 新建. 依托工程; 办公生活; 依托采矿工程的现有办公生活设施，不新增劳动定员; 依托. 洗车; 依托采矿工程的现有洗车设施; 依托. 共用工程; 给水; 项目用水主要为抑尘用水，由矿区现有供水系统拉运; 新建. 供电; 所有生产设备(包括推土机、自卸汽车等)均为柴油设备，工作制度为每天(白天)作业一班，夜间不作业；因此，不设照明系统。; /. 排水; 项目无生产废水及生活污水外排; 新建. 环保工程; 废气; 卸料粉尘; 采用洒水抑尘措施; 新建. 堆场粉尘; 雾炮机，喷雾降尘. 道路扬尘; 定时洒水抑尘，车辆限速行驶. 机械尾气; 使用轻柴油，对机械设备、车辆等定期进行检修. 噪声; 选用低噪声设备，从源头降低噪声。采取限速行驶、严禁超载、尽量在夜间减少大型货车出行，并做好车辆保养，经过居民等沿线敏感点不得鸣笛并减速行驶等措施。. 废水; 项目无生产废水及生活污水外排. 表土堆存后，后续全部用于矿山生态恢复。 4、表（排）土场设计 1#表（排）土场 （1）选址及地形 本次设计在甲方指定的场址内进行排土设计。该矿山周边适合做表（排）土场的用地有限，受周边居住区、生态保护区、耕地等用地限制，业主经过仔细勘察，并与相关部门沟通后确定了1#表（排）土场选址，表（排）土场厂址位于土坳沟。1#表（排）土场设计标高应≤1061m，总容积约18万m³。 选址地形分析： 根据现场踏勘与地形资料场地沟底相对平缓，通过三维地形坡度分析，原始地形沟道坡度基本处在24°以内，根据地形资料分析初步判断表（排）土场地形较缓，建设条件好，有利于整体稳定。 （2）排土量分析及校核 种类、性质：根据现场勘探结果，拟建项目场地在勘探深度内的地层岩性主要由第四系全新统残坡积碎石土、冲洪积碎石土和太古界太华群黑云母片麻岩组成。本次表（排）土场堆积物主要为露天采场剥离的碎石土。 根据现场调查及甲方提供的资料，拟建表（排）土场场地不属于水源保护区范围；表（排）土场堆置物主要为露天开采过程中矿产岩层上部的覆盖层。 由甲方委托勘察单位进行拟排废弃物浸出液分析，根据试验报告（见附录）。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），以上检测汞、砷、镉、铬、氰化物、黄磷污染物均未超过最高允许排放浓度。 表（排）土场堆置参数选取：参考“陕西商南铬镁材料有限公司橄榄岩铬铁矿矿产资源开发利用方案"中推荐的矿岩机械物理参数数据以及“陕西商南铬镁材料有限公司 1#表（排）土场岩土工程勘察”表（排）土场堆置参数选取如表2-2。 表2-2 主要技术指标 序号; 参数; 取值; 备注. 1; 单台阶高度; 10m; /. 2; 边坡角; 1:1.75; /. 3; 最终平台宽度; 7m; /. 4; 堆积的最大高度值; 40m; /. （3）截（排）洪水沟 防洪标准：根据《有色金属矿山表（排）土场设计标准》（GB50421-2018）第3.4规定，表（排）土场排洪设施设计频率对于一二级排场重现期不小于50年，对于三四级表（排）土场重现期不小于20年。 洪水计算：商南铬镁材料有限责任公司本次设计1#表（排）土场库容 18×104m³，堆置高度40m，表（排）土场等级为四等，防洪标准采用20年一遇进行设防。 在表（排）土场周边山坡与堆土边界上设截水沟，拦截雨水不使其进入表（排）土场。由于上方汇水面积较大，故在表（排）土场最西端设置拦洪设施，保证雨水不对表（排）土场造成影响。拦洪坝采用M7.5浆砌石结构，坝顶标高1069.5m，坝顶宽度2.0m，轴线坝高5.5m，坝顶长度47.42m，上游坡比1：0.2，下游坡比1：0.6。 每个台阶内侧设置宽0.4m、深0.4m的排水沟，将各台阶雨水排入岸边环线排水沟中，在排水沟出口处，酌情以急流槽等形式将水引出，最终通过道路下穿涵管将水排至下游沟谷中。 岸边截水沟采用钢筋混凝土排水沟，表（排）土场内部采用素混凝土排水沟。 （4）拦渣设施 拦渣坝釆用浆砌石，拦渣坝坝高6.0m，坝顶标高1022m，坝顶宽1.0m,坝顶长36m。坝面边坡比分别为1：0.25、1：0.75。拦渣坝至表（排）土场坡脚的预留空间可有效拦截上游冲积物。 （5）地质情况 1、地层及岩性 根据现场勘探结果，拟建项目场地在勘探深度内的地层岩性主要由第四系全新统残坡积碎石土、冲洪积碎石土和太古界太华群黑云母片麻岩组成，地层分布连续、稳定，无软弱土层分布，未发现构造断裂；受区域地质构造影响，勘察区内岩层构造节理、裂隙发育，节理张开性质，宽度 1～3mm 左右，节理短而密集，贯通性一般。 根据钻孔揭露，拟建项目场地在勘探深度内的地层岩性主要由第四系全新统残坡积碎石土、冲洪积碎石土和太古界太华群黑云母片麻岩组成（岩芯见照片4、5）。 根据钻探资料，结合土工试验成果，将勘探深度范围内的地层从上到下，由新到老划分为 4 个工程地质层，其岩性描述见下表。 表2-3 地层描述综合表 2、不良地质作用 根据现场地质调查，1#表（排）土场两侧边坡为残坡积碎石土覆盖，且植被茂盛，现场调查未发现影响场地稳定性的滑坡、崩塌、泥石流等不良地质。 3、抗震地段类别及烈度 根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）工程区Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度为 0.10g，Ⅱ类场地地震动反应谱特征周期为 0.35s，地震基本烈度为Ⅶ度。 4、场地类别 根据钻探揭露，拟建场地20m深度内覆盖层主要为碎石土，结合《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016 年版）表 4.1.3，拟建场地碎石土为中硬土，场地土层剪切波速为250～500m/s，覆盖层厚度小于5.0m考虑。按《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2011）第3.1.3条规定划分：拟建场地类别属Ⅰ1类。 5、地基土液化 根据本次勘探结果，拟建工程场地20.0m 深度范围内无液化土层分布。因此，设计时可不考虑地基液化的问题。 6、结论 1）拟建场区地层分布连续、稳定，无软弱土层分布，不存在构造断裂、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用，拟建场区沟底现状基本稳定、沟谷两侧自然边坡现状基本稳定，场区整体基本稳定，适宜建设表（排）土场。 2）根据本次勘探结果，拟建工程场地20.0m深度范围内无液化土层分布。因此，设计时可不考虑地基液化的问题。 3）拟建场地地表水、地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋在干湿交替情况下的腐蚀等级为微腐蚀。 2#表（排）土场 （1）选址及地形 本次设计在甲方指定的场址内进行排土设计。该矿山周边适合做表（排）土场的用地有限，受周边居住区、生态保护区、耕地等用地限制，业主经过仔细勘察，并与相关部门沟通后确定了 2#表（排）土场选址，表（排）土场厂址位于大松树沟（2#表（排）土场），附近其他沟道沟底坡度过大或位于生态用地范围内。2#表（排）土场设计标高应≤1046m，堆高137.5m，总容积约170万m³。 选址地形分析： 根据现场踏勘与地形资料场地沟底相对平缓，通过三维地形坡度分析，原始地形沟道坡度基本处在24°以内，根据根据地形资料分析初步判断表（排）土场建设条件较好，有利于整体稳定。 （2）排土量分析及校核 种类、性质：根据现场勘探结果，拟建项目场地在勘探深度内的地层岩性主要由第四系全新统残坡积碎石土、冲洪积碎石土和太古界太华群黑云母片麻岩组成。本次表（排）土场堆积物主要为露天采场剥离的碎石土。 根据现场调查及甲方提供的资料，拟建表（排）土场场地不属于水源保护区范围；表（排）土场堆置物主要为露天开采过程中矿产岩层上部的覆盖层。 由甲方委托勘察单位进行拟排废弃物浸出液分析，根据试验报告（见附录）。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），以上检测汞、砷、镉、铬、氰化物、黄磷污染物均未超过最高允许排放浓度。 表（排）土场堆置参数选取：参考“陕西商南铬镁材料有限公司橄榄岩铬铁矿矿产资源开发利用方案"中推荐的矿岩机械物理参数数据以及“陕西商南铬镁材料有限公司 2#表（排）土场岩土工程勘察”表（排）土场堆置参数选取如表2-4。 表2-4 主要技术指标 序号; 参数; 取值; 备注. 1; 单台阶高度; 20m; /. 2; 边坡角; 1:1.75; /. 3; 最终平台宽度; 10m; /. 4; 堆积的最大高度值; 137.5m; /. （3）截（排）洪水沟 根据《有色金属矿山表（排）土场设计标准》（GB50421-2018）第3.4规定，表（排）土场排洪设施设计频率对于一二级排场重现期不小于 50 年，对于三四级表（排）土场重现期不小于 20 年。 虽然2#表（排）土场按设计标准为三等，但表（排）土场堆高相对较高，充分考虑雨水对表（排）土场产生的影响，故本次设计防洪标准确定为 50 年一遇设防。 在表（排）土场周边山坡与堆土边界上设截水沟，拦截雨水不使其进入表（排）土场。每个台阶内侧设置宽0.4m、深0.4m的排水沟,将各台阶雨水排入岸边环线排水沟中，在排水沟出口处,酌情以急流槽等形式将水引出，最终将水排至下游沟谷中。岸边截水沟采用钢筋混凝土排水沟，表（排）土场内部采用素混凝土排水沟。 （4）拦渣设施 拦渣坝釆用浆砌石，拦渣坝坝高6.0m，坝顶标高905m，坝顶宽1.0m，坝顶长36m。坝面边坡比分别为1:0.25、1:0.75。拦渣坝至表（排）土场坡脚的预留空间可有效拦截上游冲积物。 （5）地质情况 1、地层及岩性 根据钻孔揭露，拟建场地在勘探深度内的地层岩性主要由第四系全新统残坡积粉质黏土、冲洪积圆砾和太古界太华群黑云母片麻岩组成。 根据钻探资料，结合土工试验成果，将勘探深度范围内的地层从上到下，由新到老划分为4个工程地质层，其岩性描述见下表。 表2-5 地层描述综合表 2、不良地质作用 根据工勘单位提供资料显示本次野外调查发现，在拟建场地内发育二处小型滑坡，H1滑坡面陡立，无植被覆盖，坡顶覆盖层较薄，上部强风化片麻岩多呈碎块状、片状，节理裂隙发育，现状基本稳定，危险性较小。H2 滑坡面局部覆盖少量植被，坡顶覆盖层较薄，上部强风化片麻岩多呈碎块状、片状，节理裂隙发育，现状基本稳定，危险性较小。 3、抗震地段类别及烈度 根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）工程区Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度为 0.10g，Ⅱ类场地地震动反应谱特征周期为 0.35s，地震基本烈度为Ⅶ度。 4、场地类别 根据钻探揭露，拟建场地 20m 深度内覆盖层主要为粉质黏土、圆砾，结合《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016 年版）表4.1.3，拟建场地碎石为中硬土，场地土层剪切波速为 250～500m/s，覆盖层厚度按小于5.0m考虑。按《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2011）第3.1.3条规定划分：拟建场地类别属Ⅰ1类。 5、地基土液化 根据本次勘探结果，拟建工程场地 20.0m 深度范围内无液化土层分布。因此，设计时可不考虑地基液化的问题。 6、结论 1）拟建场地地貌单元属中山区，场地微地貌为山间沟谷，沟谷断面呈“V”字型，地形起伏大，地势高，山势陡，地面高程 896.9～1054.8m；沟谷内沟底狭长，沟底纵向坡度约 10°；沟谷两侧边坡陡峭，坡度约 25°～45°，边坡高度介于 6.9～110.5m；揭露地层岩性主要由第四系全新统残坡积粉质黏土、冲洪积圆砾和太古界太华群黑云母片麻岩组成，基岩分布基本连续稳定；拟建场地内发育二处滑坡，现状基本稳定，危险性较小；场地内无活动断裂通过。 综上所述，并结合工程特征，综合评价拟建场地整体基本稳定。 2）拟建场地地形起伏大，两侧边坡陡峭，施工条件较差；沟底地下水埋深较浅，沟内地表水水量较大，各岩土层渗透性差异较大，施工过程需要对地表水引流、地下防渗等采取相应措施；当采取有效处理措施后，综合评价工程建设适宜性为较适宜。 3）拟建场地地表水、地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋在干湿交替情况下的腐蚀等级为微腐蚀。 5、主要设备 本项目主要设备表见表2-6： 表 2-6 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 自卸式汽车; /; 6台; /. 2; 液压挖掘机; /; 2台; /. 3; 轮式前装机; /; 1台; /. 4; 推土机; /; 1台; /. 6、公用工程 （1）给水 项目用水主要为抑尘用水，由矿区现有供水系统拉运。 ①抑尘用水 项目的抑尘用水包括表（排）土场、道路等区域的洒水以及卸料过程洒水抑尘。 面源洒水抑尘：降尘1天1次，喷洒范围主要为堆场、进场道路等，其面积约为20000m2，项目降尘用水系数取1L/m2·次，则降尘用水量为20m3/d，全部蒸发，不外排。 ②洗车用水 依托采矿工程的现有洗车设施，根据企业目前采矿过程的剥离量，每天运输量约50次，根据建设单位提供资料及类比同类项目，车辆冲洗水量约为0.2m3/辆·次，因此每天车辆冲洗用水量为10m3/d。 （2）排水 依托采矿工程的现有洗车设施，废水经过沉淀后循环使用，不外排 项目水平衡：本项目用水情况见表 2-7，水平衡图见图 2-1。 表2-7 项目给排水量一览表 （单位：m3/d） 用水类型; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 废水回用量. 洗车用水; 2; 2; 8; 8. 降尘用水; 20; 20; 0; 0. 图2-1 项目水平衡图 m³/d （3）供电 表（排）土场所有生产设备(包括推土机、自卸汽车等)均为柴油设备，工作制度为每天(白天)作业一班，夜间不作业；因此，表（排）土场内不设照明系统。 （4）劳动定员 项目不新增劳动定员，年运行365天。 7、依托工程 （1）办公生活设施 本项目不建设办公生活设施，所需要的人员从公司调入。公司办公区已经建成办公及相应的生活设施，可以满足本项目人员的办公生活要求。 （2）洗车平台 本项目不建设洗车平台，依托采矿工程的现有洗车设施。现有洗车平台建设配套的污水沉淀池，洗车废水经过沉淀后循环使用，不外排，现有洗车平台可以满足本项目运输车辆的清洗要求。 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目占地、土地利用现状 本项目占地类型主要为林地，占地情况见表2-8、9。 表 2-8 项目1#表（排）土场占地情况一览表 单位：m2 序号; 项目组成; 占地性质; 占地类型. 永久占地; 临时占地. 1; 表（排）土场; 34865.00; /; 林地. 2; 施工道路; /; 1200; 林地. 合计; 34865.00; 1200; /. 表 2-9 项目2#表（排）土场占地情况一览表 单位：m2 序号; 项目组成; 占地性质; 占地类型. 永久占地; 临时占地. 1; 表（排）土场; 87762.00; /; 林地. 2; 施工道路; /; 2000; 林地. 合计; 87762.00; 2000; /. 2、总平面布置 1#表（排）土场设计标高应≤1061m，总容积约18万m³。表（排）土场等级为四等。表（排）土场最终共形成4级台阶，各级台阶标高分别为1061m、1051m、1041m、1031m，各台阶最终宽度≥7m。台阶间各个坡比为1：1.75。最终表（排）土场外坡比约为1：3。 2#表（排）土场设计标高应≤1046m，堆高 137.5m,总容积约 170万 m³。2#表（排）土场等级为三等；表（排）土场最终共形成7级台阶，各级台阶标高分别为 1046m、1026m、1006m、986m、966m、946m、926m，各台阶最终宽度10m。各个台阶坡比1：1.75，最终表（排）土场外坡比为1：2.2。 3、施工现场布置 （1）施工营地 施工营地位于表（排）土场内部，不新增用地，施工结束后拆除。 （2）施工用水 施工用水取自采区现有供水系统，可满足项目施工用水。 （3）施工用电 供电电源引自采矿区配电室供电，直接接入场区，完全满足项目施工用电。 （4）施工交通 表（排）土场有乡道通过，公路运输条件方便。 （5）筑坝材料 堆石坝筑坝材料采用矿山剥离的废石进行堆筑，要求筑坝料饱和抗压强度不小于30MPa，软化系数不小于0.75的硬岩。 |
| 施工方案 | 一、施工方案 （1）施工内容 本项目施工内容为表（排）土场的修建，主要包括拦渣坝、排洪设施等主体工程及位移观测设施等相关辅助工程。 （2）施工工艺 施工期工艺流程见下图2-2。 图2-2 施工期工艺流程图 （3）施工工期 根据项目工程量，施工工期约12个月。 （4）施工人员 本项目预计高峰期施工人员50人，包括管理人员8人。 2、运营期工艺流程及产污环节 本项目运营期为表土的堆放，不对其进行加工，工艺流程图如下： 图 2-3 运营期工艺流程图 工艺流程简介：本项目为表土的堆场，不进行加工，在表土的堆放过程中，会产生运输扬尘、表（排）土场扬尘以及设备噪声、交通噪声等。 |
| 其他 | 无 |

#### 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态 环境 现状 | 一、生态环境状况 （1）生态功能区 根据陕西省生态功能区划，本项目所在区域生态功能的一级区为秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区；二级区为秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态功能区；三级区为商洛中低山水源涵养与土壤保持区。丹江上游、南洛河上中游水源涵养功能及其重要，土壤侵蚀敏感。保护对策为坡地退耕还林，发展经济林木，提高植被覆盖率，涵养水源，控制水土流失。 （2）生态现状调查 ①植物资源现状调查 商南县境内的植物有218科，2000—2100种。木本植物有712种，其中乔木316种，灌木314种，藤本82种。草本植物有984种，其中种子植物门836种，蕨类植物门22科89种，苔藓植物门38科59种（苔纲13科14种，藓纲25科45种），药用植物865种，观赏植物242种。商南县境内有46种农作物，按植物学分类属于16种、45属、65种、302个品种。境内天然牧草有禾木科33种、豆科16种、菊科15种、莎草科9种、唇形科9种及其他科共144种，其中饲用价值比较高的有66种。 现场调查，占地主要为林地，范围内植被类型主要为大披针苔、羊胡子草杂类草丛、长芒草、黄背草杂类草丛、小蘖、绣线菊灌丛、栓皮栎、锐齿栎阔叶林等，植被覆盖率为80%以上。 ②动物现状调查 商南县具有明显的由北亚带向暖温带过渡的自然地理特点，反映在动物区系组成上，南部属东洋界，北部属古北界。由于兼有东洋界和古北界，而以古北界为主，所以区系成分比较复杂。以羚牛、苏门羚、豪猪、青羊、花面狸、猪獾和豹为代表的兽类以及珠斑鸠、灰卷尾、锦鸡、竹鸡等为代表的鸟类均为南方种类；以草兔、松鼠等为代表的兽类以及红伯劳、灰眉岩为代表的鸟类，则是北方种类。加之，县内地表结构复杂，植被类型多种多样，为野生动物提供了多种的生境条件，因此，野生动物种类繁多。同时，县内岭谷纵横，山大沟深，高度变化大，地形高低参差，作为动物生境条件的气候和植被状况具有明显的垂直分带性。海拔2000米以上的高山地带，梄息着适应高寒环境的羚牛，喜欢高山和峭壁环境的苏门羚；多数兽类生活在海拔1000～1900米的丘陵和山地林带或灌丛草坡上，但其中如狼、狐、豹、野猪以及一些鼠类等，也能在海拔840米以下的浅山坡塬地区栖居活动。从鸟类看，既有栖居浅山坡塬的乌鸦、喜鹊、灰鹭、麻雀等，而更多鸟类则栖居在较高的山地环境中。 由于评价区域内由于人类活动，野生动物稀少，通过走访调查，评价区有刺猬、松鼠、草兔、田鼠、黄鼠狼等常见动物，项目影响范围内无大型的兽类，无列入《国家重点保护野生动物名录》的动物。 ③水土流失现状 2022年，商南县耕地总资源12583.3公顷，常用耕地面积8340公顷。年内减少耕地3596.5公顷，建设占用耕地50公顷。本项目表（排）土场建设等活动占用林地、破坏植被和剥离表土，使土壤失去其因有的涵水力，水力侵蚀会由开发前的轻度、中度侵蚀增加到强度侵蚀。此外，表（排）土场占压植被，在降水和风力作用下，容易产生新的水士流失。 （3）遥感解译 为客观评价拟建项目区域生态环境现状，采用遥感方法对项目区的生态环境要素进行遥感解译，本次解译的范围为表（排）土场外扩300m，采用3S技术结合的方法进行环境影响项目区生态环境信息的获取，科学准确地调查项目区植被类型、土地利用现状、土壤侵蚀强度、植被覆盖度等主要生态环境要素信息，具体解译结果如下： ①土地利用现状遥感解译 按照《土地利用现状分类标准（GBT 21010-2017）》的进行地类划分，土地利用现状见附图7。项目区土地利用类型及面积见表 3-1： 表3-1 评价范围内土地利用类型及面积统计表 序号; 地类名称; 矿区范围内; 评价范围. 面积(hm2); 比例（%）; 面积(hm2); 比例（%）. 1; 01耕地; 0; 0; 0; 0. 2; 02园地; 0; 0; 0; 0. 3; 03林地; 12.16; 99.16; 13.24; 97.35. 4; 04草地; 0.1027; 0.84; 0.36; 2.65. 5; 06工矿仓储用地; 0; 0; 0; 0. 6; 09特殊用地; 0; 0; 0; 0. 7; 10交通运输用地; 0; 0; 0; 0. 8; 11水域及水利设施用地; 0; 0; 0; 0. 9; 12其他土地; 0; 0; 0; 0. 10; 202建制镇; 0; 0; 0; 0. 11; 203村庄; 0; 0; 0; 0. 合计; 12.2627; 100; 13.6; 100. 根据生态解译结果，项目区域的占地类型以林地和草地为主，林地主要以其他林地，为栽植的人工林地。 ②植被类型及覆盖度遥感解译植被类型遥感解译图见附图8，具体植被类型统计如下： 表 3-2 评价范围内植被类型统计表 序号; 类型; 矿区范围内; 评价范围. 面积(hm2); 比例（%）; 面积(hm2); 比例（%）. 1; 森林; 油松、栎类、杨类、栓皮栎; 5.8127; 47.4; 6.43; 47.3. 2; 灌丛; 胡颓子，黄栌等; 1.29; 10.5; 1.45; 10.67. 3; 草本; 羊胡子草、丝茅草、菊科杂草、蕨类、蒿类等; 3.24; 26.4; 3.74; 27.5. 4; 藤本; 金银花、南蛇藤、葛藤为主的藤本植物群落; 1.92; 15.65; 1.98; 14.56. 5; 经济树种栽培区; 0; 0; 0; 0. 6; 农业植被地带; 0; 0; 0; 0. 7; 无植被地带; 0; 0; 0; 0. 8; 水域; 0; 0; 0; 0. 合计; 12.2627; 100; 13.6; 100. 根据解译结果，评价区和表（排）土场内以林地为主，主要为人工生态恢复植被，跟现场踏勘结果基本一致。 ③土壤侵蚀强度与类型遥感解译 评价区土壤侵蚀强度的划分在区域土壤侵蚀模数的基础上进行，参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，以土地利用类型、植被覆盖和地面坡度等间接指标进行综合分析而实现，将项目区土壤侵蚀划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀4个级别。遥土壤侵蚀图见附图9，土壤侵蚀强度面积统计见表3-3。 表 3-3 评价范围内土壤侵蚀强度面积统计表 序号; 土壤侵蚀类型; 矿区范围内; 评价范围. 面积(hm2); 比例（%）; 面积(hm2); 比例（%）. 1; 强烈度侵蚀; 0.47; 3.83; 0.62; 4.56. 2; 中度侵蚀; 1.89; 15.41; 2.07; 15.2. 3; 轻度侵蚀; 1.65; 13.46; 2.11; 15.5. 4; 微度侵蚀; 8.2527; 67.3; 8.8; 64.7. 总计; 12.2627; 100; 13.6; 100. 二、环境质量现状 1、环境空气质量现状调查 根据陕西省生态环境厅2023年1月18日发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的统计数据，本项目所在地商洛市商南县环境质量现状统计数据见表3-4。 表3-4 基本污染物环境质量现状分析（单位：μg/m3） 监测项目; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 20; 60; 33.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 139; 160; 86.9; 达标. 由表3-4可以看出，2022年商南县年环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧、颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）均达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域判定为不达标区。 2、其他污染物环境质量现状 项目大气特征污染物为TSP，本次环境空气质量监测数据引用陕西博润检测服务有限公司于2023年03月27日-2023年03月29日对商南金润矿产开发有限公司《利用镁橄榄砂尾矿加工超细粉生产线项目竣工环境保护验收》的监测数据。《利用镁橄榄砂尾矿加工超细粉生产线项目》监测点位位于本项目的东南侧2500m处，现有监测数据如下。 （1）监测项目 特征因子：TSP （2）监测时间及频次 2023年03月27日-2023年03月29日，颗粒物连续监测3天，每天4次。 （3）监测结果如下表 表3-5 大气环境质量现状监测结果 采样日期; 检测项目; 检测点位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 03月27日; 颗粒物（mg/m3）; P1项目地东北侧; 0.113; 0.122; 0.118; 0.125. P2项目地西侧空地; 0.137; 0.139; 0.133; 0.139. P3项目地西南侧空地; 0.148; 0.143; 0.136; 0.150. P4项目地南侧空地; 0.130; 0.143; 0.147; 0.131. 03月28日; P1项目地东北侧; 0.088; 0.092; 0.087; 0.095. P2项目地西侧空地; 0.102; 0.118; 0.113; 0.104. P3项目地西南侧空地; 0.107; 0.111; 0.118; 0.122. P4项目地南侧空地; 0.106; 0.115; 0.120; 0.113. 03月29日; P1项目地东北侧; 0.092; 0.099; 0.093; 0.103. P2项目地西侧空地; 0.115; 0.122; 0.116; 0.111. P3项目地西南侧空地; 0.127; 0.122; 0.113; 0.108. P4项目地南侧空地; 0.116; 0.122; 0.115; 0.119. 由监测结果可知，引用的商南金润矿产开发有限公司《利用镁橄榄砂尾矿加工超细粉生产线项目竣工环境保护验收》的监测数据的TSP监测数据符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，说明项目所在地环境空气质量较好。 ### 2、声环境质量现状 ### 项目地四邻200m范围内无声环境敏感目标，因此，未进行噪声监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场踏勘，本项目地目前为林地，地表未布设建筑物，因此，无原有环境污染问题。 |
| 生态环境 保护 目标 | 本项目位于陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域，以居民的身体健康为主要保护目标，主要环境敏感保护目标见下表： 1、表（排）土场周边生态环境保护目标 表3-6 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离; 保护规模; 保护 对象; 保护级别. 地表水环境; 黑漆河; 北侧200m; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体. 生态环境; 生态环境; 保持生态系统平衡，不降低生态系统功能. 2、运输过程生态环境保护目标 本项目所在区域为采矿及附属设施建设区，本项目运输线路较短，在运输道路沿线，没有声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 - 环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。 表3-7 环境空气污染物浓度限值 污染物名称; 执行标准; 单位. 取值时间; 一级标准. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; ug/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 氮氧化物（NOx）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8h平均; 160; ug/m3. 1小时平均; 200. 2、声环境质量标准：执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准。 3、地表水环境质量标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 二、污染物排放标准 1、废气： 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）施工场界扬尘浓度限值；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织标准限值；推土机、装载机、叉车等采用柴油作为燃料，尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单的中第四阶段（2020年12月28日后）排放限值； 2、废水：废水不外排。 3、噪声： 施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固体废物：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 其他 | 根据全国主要污染物排放总量控制项目，结合本项目的排污特点及所在区域环境现状，确定本次评价无总量控制指标。 |

#### 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 本项目生态环境影响主要集中在施工期间，施工期对区域生态环境的影响主要为拦渣坝、排洪系统以及道路运输的修建等工程。施工期对区域生态环境的影响包括施工临时占地和基础开挖、取弃土带来的植被破坏；开挖面和土石方堆存的水土流失；施工车辆和机械碾压对于士壤的影响；施工车辆和机械噪声对野生动物的影响。 （1）施工期对占地影响分析 工程占地包括永久占地和临时占地，工程占地范围内没有基本农田、天然林等，永久占地主要为林地。永久占地会造成土地利用性质的永久改变。施工期临时性占地将破坏占用土地上的植被，占地类型为林地，施工占地会随着施工结束，可通过覆土回填及生态恢复等措施恢复原有土地功能，因此，施工临时占地对土地的影响较小。 （2）施工期对植被影响分析 工程建设过程中建筑物永久占地、临时设施等临时占地会破坏地表植被，造成地表裸露，从而使区域的局部生态结构发生一定变化。裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部生态系统的稳定性。 据现场调查，项目建设占地类型以林地为主，项目按照相关要求办理林地手续，不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等重点生态区域范围内的林地。项目将采取林地补偿的方式，对区域植被进行补偿。评价范围内没有古树名木，工程建设占地使小范围植被受到破坏。 施工期对植被的影响程度和范围有限，被破坏的植物为区域常见植物，这些植物在评价区内分布广泛，生存能力极强，且随着后期绿化，对植被影响较小。 （3）施工期对土壤的影响分析 工程建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构影响。对土壤结构的影响主要集中在表（排）土场建设过程中。工程在施工时进行人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2-3年的时间可以恢复。 项目施工过程所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，不会土壤环境造成危害，但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染时长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，避免油类跑冒滴漏给土壤环境带来影响。总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 （4）施工期对野生动物的影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械可能产生较强的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其辐射范围和影响程度较大。在施工期，区域的野生动物都将产生规避反应，特别是鸟类，本区的鸟类将迁到相邻区域。 据调查，项目影响区域内大型哺乳动物已不多见，野生动物主要有野兔、野猪、狍、仓鼠、青鼬、黄鼬、豹猫、黄鼠等，均为区域常见品种，在该区域内未发现珍稀动物。施工期会对区域野生动物有一定的影响，项目占地面积较小，只要加强环境保护措施及对施工人员的监督和环保意识的宣传，本工程对评价区内动物不会产生大的影响。 （5）施工期水土流失影响分析 由于项目施工区域坡度较大，施工期间对区域水土流失有一定的影响。根据工程特点，场地平整、开挖等工程在施工过程中将造成对原地表开挖、扰动和再塑，使地表植被遭到破坏，失去原有故土和防冲能力，易造成水土流失。 评价要求项目必须严格按水土保持方案要求，采取工程、植物以及其他临时措施进行水土保持综合治理，同时加强对施工单位水土保持法律法规的宣传及施工管理工作，最大限度的降低区域水土流失的强度。 此外，施工结束后，在自然恢复初期应加强对植物的培育和看护，随着植物生长，植被覆盖度增加，水土流失将会逐渐得到控制。项目施工面积较小，加强对水土流失的管理，严格采取水土流失防治措施，则项目施工期对区域水土流失的影响不大。 2、施工期废气环境影响分析 施工期废气主要为施工场地扬尘、运输过程扬尘以及机械尾气等。 （1）施工扬尘影响分析 施工期扬尘来源于表（排）土场修建、施工道路修筑等表土剥离产生的扬尘，以上扬尘大多为无组织排放。施工扬尘粒径较大、沉降快、一般影响范围较小。 根据施工期施工扬尘影响类比监测资料，施工现场采取洒水降尘，可有效的缩小施工扬尘的影响范围。施工扬尘影响范围主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向 100m 范围，在采取洒水降尘、限制车速、覆盖抑尘等措施后，能有效地减小施工扬尘对其的影响程度。 （2）道路扬尘影响分析 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。有关调查资料显示，施工扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的 60%。 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 （3）施工机械尾气影响分析 施工机械设备及车辆多为大动力柴油发动机，将排放一定量的燃油尾气，主要污染因子为 NOx、烟尘、SO2等。由于本项目现有临时道路可与现有外部道路连接，采用泥结碎石路面。地面施工量相对较少，因此施工机械使用量少，加上地势较为开阔有利于污染物的快速扩散或被周围的植被吸收、滞留，因此排放的尾气对环境空气影响较小。 3、施工期废水影响分析 项目施工期废水主要来自施工废水及施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要来源于机械、车辆冲洗废水以及临时工程受雨水冲刷产生的地表径流。施工废水主要含泥砂等，悬浮物浓度较高，环评要求在各施工段各设置沉淀池一座，施工废水经过沉淀后回用于车辆冲洗及洒水抑尘，不外排。 在强降雨期间，开挖的土方遭到雨水冲刷将形成泥浆进入水体，对水环境造成影响，其污染物为悬浮物。因此在施工期间须加强管理，避开雨季施工，并注意对裸露土地的保护，施工时建议采用塑料薄膜对未采取防护措施的边坡进行覆盖，并对边坡修复段水体设置围堰或防污屏，防止施工产生的悬浮物进入河流。在采取这些措施后大大减少了表土裸露及雨水冲刷对水体的影响。 （2）施工人员生活污水 施工人员共50人，生活污水主要污染物为 COD、BOD、SS。施工人员依托于采矿区的现有生活设施及污染防治设施，对水环境影响较小。 4、施工期噪声影响分析 施工期噪声源主要由两部分组成，一是各类交通运输车辆；二是施工区各类生产机械设备、器具等。 （1）施工机械噪声影响分析 对主要施工设备的噪声影响进行计算。假定声源处于半自由空间，在距单个噪声源 r 处等效 A 声级计算公式为： 式中：LA（r）—距声源 r 处的声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置 r0处的声级，dB（A）； r—预测点与点声源之间的距离（m）； r0—参考位置与点声源之间的距离（m）； 施工机械随距离衰减结果见表 4-1。 表4-1 施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 施工 阶段; 设备名称; 声级dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB(A); 最大超标范围(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方 阶段; 小型挖掘机; 85; 5; 70; 55; 6; 32. 基础施 工阶段; 静压式打桩机; 80; 15; 70; 55; 3; 20. 吊车; 73; 15; 70; 55; 2; 8. 风镐; 98; 1; 70; 55; 26; 150. 结构施 工阶段; 吊车; 73; 15; 70; 55; 2; 8. 振捣棒; 93; 1; 70; 55; 15; 85. 施工区域执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）规定，昼间噪声限值为 70dB，夜间为 55dB。施工机械噪声预测结果显示：施工机械噪声级昼间在距施工地点26m 范围内超出标准限值，夜间在距施工点150m范围内超出标准限值。 （2）交通运输噪声影响分析 本项目施工运输利用工程区域内的道路，距离居民点较远，施工运输交通噪声将对道路沿线的居民点产生的影响较小。工程运输主要为外来物资进场等，根据工程施工布局及施工强度分析，工程外来物资运输、运料交通噪声对村庄附近路段的影响较小。 5、施工期固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为剥离表土、土石方及施工人员生活垃圾。 （1）剥离表土 施工期间产生的剥离表土，用于复垦及绿化覆土，不能及时清运处置时需对其进行覆盖，减少扬尘 表 4-2 表土剥离情况一览表 序号; 区域; 剥离面积（m2）; 剥离厚度（m）; 剥离收集量合计（m3）; 利用情况. 1; 拦渣坝; 5400; 0.5; 2700; 用于后期绿化覆土. 2; 排洪渠; 4600; 0.5; 230. 合计; /; /; 2930. （2）土石方 项目施工期开挖会产生土石方，开挖的土石方全部用于拦渣坝的修筑，多余的土石方堆放于表（排）土场内，用于后期的资源综合利用，因此施工期没有土石方外排。 （3）生活垃圾 根据工程分析，施工期生活垃圾设置垃圾桶分类收集，按当地环卫部门要求进行处置，施工期固体废物全部得到妥善处置，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生态环境影响分析 运营期对生态环境的影响包括永久占地对于植被破坏、土地利用的影响、施工扰动区域恢复初期生态影响等。 （1）植被破坏的影响 表（排）土场的建设将改变用地的性质，使原有植被消失，因此减少植被生物量，占用范围内的植被被挖损或埋压，直接对陆生植物造成影响，但局限于不大的面积范围内。此外，表（排）土场产生的粉尘在风力的作用下也会扩散到周围的植物表面，影响植物的生长和生物的产量，但评价范围内无国家重点保护的珍稀的树种，表（排）土场的建设不会对区域的植被群落产生影响。 （2）野生动物的影响 项目影响范围内主要分布有鸟类和小型兽类，鸟类以喜鹊、麻雀、啄木鸟等为主，兽类常见为的啮齿类和爬行类，调查范围内未发现国家重点保护的珍稀野生动物。项目运营期，对其的主要影响为噪声。随着项目的运营，设备噪声、交通噪声会对区域野生动物产生一定的影响，由于区域内分布的均为当地的常见种，动物会随着项目的运营而迁移到周边邻近区域。项目占地面积较小，对野生动物的影响较小。 （3）景观生态影响分析 地质地貌景观是地壳长期演化遗留下来的不可再生的地质遗产，是一种宝贵的资源。本项目的建设势必造成对周围地质地貌、地面植被、地质构造的影响和破坏。项目建设区内多为棕壤土和黄棕壤土覆盖，项目表（排）土场不在交通干道的可视范围内，景观价值较低，并且随着时间推移将逐步恢复为原生态，对视觉景观影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）废气污染源强核算及影响分析 项目运营期废气主要为卸料粉尘及表（排）土场扬尘、运输过程中产生的道路扬尘和机械尾气。 ①卸料粉尘 表土采用装载机运输至表（排）土场，卸料扬尘采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式计算，公式为： 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—地面平均风速，2.1m/s； M—次卸料量，30t。 本项目采用30t装载机运输，日运输车次约50次，装载机直接将表土卸至表（排）土场内，风速按2.1m/s 计，经计算，卸料起尘量为8g/次，则卸料起尘量为0.14t/a。环评要求建设单位配备洒水抑尘设施，采取上述措施后可减少扬尘70%左右，则汽车卸料粉尘最终无组织排放量为0.042t/a，对大气环境影响较小。 ②表（排）土场扬尘 表土堆放过程中会产生粉尘，根据以下公式对表（排）土场的扬尘进行核算： 式中：Q—堆场扬尘量mg/s； U—风速 m/s，取2.1m/s； S—堆场表面积m2；根据表（排）土场设计，表面积随着堆放量而变化，范围在464m2~122627m2； ω—空气相对湿度%，取65% W—物料湿度%，取10% 经过计算，扬尘量为425mg/s~2127mg/s，即表（排）土场扬尘产生量0.03t/d~0.18t/d，设置雾炮机和洒水车，对表（排）土场进行洒水降尘措施，粉尘的减少量70%，则表（排）土场粉尘的排放量为0.009t/d~0.054t/d。从粉尘排放情况可以看出，随着后期堆积面积的增大，扬尘产生量逐渐增大。采取以上措施后，堆场产生的扬尘可以得到有效的控制，对周边环境影响不大。 ③道路运输扬尘 运输粉尘是指表土运送至表（排）土场堆放过程中所产生的道路扬尘。由于项目采场距离项目较近，依托现有的道路，且道路沿线没有大气敏感点，定期对路面进行洒水抑尘，运输过程中道路扬尘对大气环境影响较小。 ④机械尾气 项目设备中挖掘机、推土机及装载机等机械设备使用柴油作为燃料，会产生颗粒物、HC、CO、NOx 等污染物。企业在购置设备时，应选择符合国家标准限值的设备，并使用轻质柴油，确保机械尾气满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单的中第四阶段（2020 年 12 月 28 日后）排放限值。项目设备数量较小，且在设备选型上，选用尾气排放可以满足国家要求的设备，使用轻质柴油，确保尾气满足排放限值，对大气环境影响较小。 综上所述，项目在生产过程中，大气污染物主要为颗粒物，针对不同的产污环节，采用了不同的降尘措施，保证有组织和无组织粉尘的达标排放，对大气环境影响较小。 3、水环境影响分析 （1）雨水 项目堆放的表土主要来源于陕西商南铬镁材料有限公司资源整合年产30万吨镁橄榄岩系列产品扩建项目产生的表土，在堆存的过程中没有渗滤水产生。表（排）土场上游设置有坝面排水沟，两侧设置有截排水沟，表（排）土场汇水面积仅为排土场内汇水，根据设计表（排）土场汇水面积合计约0.0491km2（根据设计数据）。 表（排）土场雨水以下公式进行计算： 其中：Q—暴雨汇水量，m³/a； F—汇水面积，m2； H—该区域年最大降雨量，mm/年； α—径流系数，0.27。 根据上述公式，表（排）土场雨水产生量情况见下表 4-3。 表 4-3 表（排）土场雨水计算参数及计算结果一览表 名称; 年降水强度平均 （mm）; 汇水面积F（m2）; 径流参数（α）; 雨季平均Q（m3/a）. 1; 901.8; 49100; 0.27; 11955.2. 雨水汇集后，经自然沟道排放，对周边地表水环境影响较小。 （2）洗车废水 经核算，洗车废水的产生量为4.8m3/d，项目洗车依托于公司现有洗车平台及沉淀池，废水经过沉淀后循环使用，不外排。 4、噪声环境影响分析 （1）机械噪声 ①噪声源强 项目营运期噪声主要为机械设备运行及运输过程中产生的噪声，本项目运营期的挖掘机、推土机和运输车辆等，可作为点声源处理。 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 室外点源：噪声在室外传播采用点声源的几何发散衰减公式： 式中：Lpr、Lpo—分别是 r、ro 处的噪声级，dB(A)； ro—参比距离，m； r—预测点距声源的距离，m。 ②噪声预测结果 表 4-4 机械噪声经距离衰减后噪声值一览表 序号; 噪声源; 源强; 噪声预测值dB（A）; 昼间达标距离. 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 120m. 1; 运输汽车; 90; 70; 64; 60; 56; 50; 48; 30. 2; 挖掘机; 85; 65; 59; 55; 51; 45; 43; 20. 3; 装卸机; 90; 70; 64; 60; 56; 50; 48; 30. 4; 推土机; 90; 70; 64; 60; 56; 50; 48; 30. 结合项目外环境分析，本项目营运期厂界外 50m 内无居民点等环境保护目标，采用低噪声设备、距离衰减等措施的基础上，项目噪声对环境的影响较小。 （2）交通运输噪声 项目建成后，运营期间车流量有所增加，其装卸料和运输时的噪声对周边环境有一定的影响。评价要求采取具体措施如下： ①限速行驶、严禁超载，运输时间尽量避开休息时间（22:00~06:00），经过沿线敏感点不得鸣笛并减速行驶，以减小噪声对沿线敏感点的影响。 ②加强对运输车辆的维修保养，进一步减少噪声的排放。 综上，对车辆运输等流动性车源通过加强管理，采取一定措施后对周围声环境影响在人群接受范围内。 5、固体废物环境影响分析 本项目为一般工业固体废物的堆场，职工由采区调配，车辆的维修由运输公司负责，依托社会上正规的修理厂，因此，本项目无固体废物产生。 6、运营期地下水、土壤环境影响分析 项目无地下水及土壤的污染途径，因此不进行分析。 7、运营期风险环境影响分析 （1）环境风险类型及危害分析 根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见表 4-5。 4-5 项目环境风险类型及危害分析一览表 风险单元; 事故种类; 产生原因; 危害后果分析. 表（排）土场; 滑坡、泥石流; 不规范建设、不规范运行以及人为破坏; 对周围植被、河流产生影响. （2）对环境危害性分析 本项目表（排）土场一旦发生滑坡，将顺着山体滑坡，将对山体部分植被产生破坏，入河流后对河流产生影响，因此表（排）土场风险类型主要为汛期受雨水冲刷发生滑坡、泥石流等现象。泥石流在向下游流动的过程中不断沉积于蜿蜒曲折的河道内，可能对下游河道造成阻塞，沿河植被被掩埋。由于表（排）土场下游沟底主要为草地和灌木林地，故项目对沟道外生态环境影响小。 （3）风险防范措施及应急要求 ①严格按照设计要求及有关规定，确定防洪标准，并在坝外坡及坝肩设置排水沟，防止降雨对坝体的冲击，确保坝体安全稳定。 ②选择有资质的单位按照设计规范和施工及验收规范等要求设计和施工。 ③汛期前及时检查并维护坝肩排水沟和坝面截洪沟，防止洪水冲刷坝肩和坝面，造成局部和整体溃坝。 ④每班应固定专人对堆场进行检查维护，发现沉陷、滑坡、开裂等异常情况，及时采取措施进行处理。 ⑤一旦封场，及时进行生态恢复。 （4）风险评价结论 本项目的环境风险主要为表（排）土场滑坡、泥石流，一旦发生事故，将对大气环境、土壤环境和地下水环境产生影响。在正常运行过程中，加强对表（排）土场进行管理和维护，规范操作规程，避免对生态环境产生较大影响。综上所述，在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，项目的环境风险在可接受范围之内。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于陕西省商洛市商南县富水镇，表（排）土场区域内拟占用林地范围，未涉及保护区（包括自然保护区、保护小区）、森林公园、生态公益林、风景名胜区，不属于城市规划区，没有国家保护动、植物和珍稀野生动、植物。 表（排）土场下游500m范围没有村庄和居民，周边无特殊的环境制约因素，从表（排）土场周边的环境敏感性分析，选址可行。 |

#### 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 项目对生态环境的影响主要在施工期。主要采取以下保护措施： （1）生态保护措施 ①施工过程中，严格控制施工范围，尽可能减少临时占地，减少施工植被和土壤破坏的面积，禁止随意在未征用土地内开设施工便道或临时占地。对于植被生长较好的地段，尽量不要设置施工临时工程等； ②优化施工工艺，尽量减少弃渣量，合理组织土石方调配，尽量做到即挖即运；工程临时弃土场结合施工进度设置，优先用于自身工程回填，多余土方临时堆放，便于后期统筹安排； ③保护利用好表层的熟化土壤（主要为0-30cm的土层），在施工前，首先要把施工场地表层的熟化土壤集中堆放，用做各场地的复垦土源，为后期植被恢复提供良好的土壤； ④结合水土保持措施，对施工道路、弃土场等施工区域进行生态恢复。在植被修复过程中，尽量保护施工占地区域原有生态系统的生态环境；同时做好植被恢复种类的选择和培育，迹地恢复的植被应保持与周边原生植被和景观的一致性；施工结束后及时清理场地，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化，恢复原貌； ⑤为减少施工活动对植被和土壤的影响，要求施工单位细化施工组织设计的同时，应严格划定施工范围。在施工区设置警示牌和宣传牌，标明施工活动区，严禁超范围和进入非施工区活动； ⑥施工结束后，建设单位应及时开展临时占地范围内的植被复垦工作，包括运输道路的临时占地。要求平整场地，利用原有剥离表土，开展植树种草工作，并与周围自然景观协调一致。 （2）土地利用保护措施 ①临时占地：必须按照临时使用协议约定的用途使用土地；不得修建永久性建筑；对于临时占地，施工完毕后进行平整、生态恢复。对临占裸地进行平整，恢复原貌，撒种当地水保草籽，防止水土流失和自然环境恶化。 ②永久占地：按照陕西省国土资源厅建设用地预审要求做好林地占补平衡方案，将永久占地实施一次性征收，进行货币补偿安置。 （3）表土保护措施 在表（排）土场的建设过程中，会产生剥离表土，设置表土临时堆场，位于表（排）土场内部，对剥离的表土进行集中堆放，采用土工布对其进行覆盖，并在四周设置截排水沟，坡脚采用装土编织袋挡墙进行临时拦挡，剥离的表土用于表（排）土场的坝面覆土绿化。 （4）施工期管理措施 ①加强施工管理，严格按照施工布置，控制施工范围，禁止随意设置施工场地；在工程建设期间，加强对施工人员的生态保护宣传教育，禁止在施工段从事其它有碍生态环境保护的活动，以削减施工对野生动植物的人为影响； ②加强施工人员卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），对施工废水和固体废物采取严格的环境保护措施，避免环境污染而间接影响周边生态环境。 2、大气污染治理及防范措施 项目施工期间废气主要来源为施工扬尘、施工机械尾气，其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。为加强扬尘污染控制，项目严格执行《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》中的相关规定，并采取以下控制措施，以减缓施工扬尘对周边大气环境的影响。施工期废气主要防治措施如下： ①避免大风天气进行施工，施工场地全面施行湿法作业、清洗覆盖等措施； ②严格落实项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个 100%措施； ③出现四级以上大风天气时，禁止进行土石方开挖等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施； ④施工现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路； ⑤落实扬尘污染防治措施，使用成品混凝土； ⑥运输车辆必须全密闭改造，杜绝超限装载和沿途抛撒现象； ⑦及时对开挖的土石方进行回填，减少扬尘逸散； ⑧遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水 1-2 次，扬尘排放量可减少 50-70%； ⑨项目竣工后，及时对临时占地进行生态恢复。 采取防治措施后，施工期扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1087-2017）的标准限值，对周边环境影响较小。在施工过程中，严格采取湿法作业，定时洒水抑尘，大风时禁止进行土地开挖等扬尘较大的作业，并设置公告牌，与周边居民做好协调与沟通，以减少居民的投诉。随着施工期的结束，扬尘将随之消失。 3、废水污染治理及防范措施 施工期的废水来源为两部分：一是工程建筑施工产生的施工废水；二是施工人员产生的生活污水。施工期废水主要防治措施如下： ①施工现场设置沉淀池，施工废水经过沉淀后，用于施工场地洒水抑尘，不外排； ②施工人员杂排水经过沉淀后用于场地洒水抑尘，粪便采用旱厕，定期对其清掏拉运肥田； ③施工期间须加强管理，避开雨季施工，并注意对裸露土地的保护，施工时建议采用塑料薄膜对未采取防护措施的边坡进行覆盖，防止施工产生的悬浮物进入河流。 施工期产生的废水由于量少形不成规模，施工作业时间短，通过采取以上措施后，施工期产生的废水及施工作业对水环境产生影响较小。 3、噪声污染治理及防范措施 施工期噪声主要来源于施工机械，如平地机、推土机等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生一定影响，必须重视对施工期噪声的控制。为保护施工现场周围声环境质量，减少施工噪声对环境保护目标的影响，项目必须采取必要的减缓或避免措施： ①施工机械选择低噪声设备，定期对设备进行维护，降低噪声源强； ②禁止夜间（22:00～6:00）施工； ③合理规划物料的运输路线，尽量避绕村庄及居民区，如无法避让，经过村庄时，减速慢行、禁止鸣笛，减少交通噪声对居民生活的影响； ④文明施工，减少施工人员产生的社会噪声对环境的影响； 因此，通过以上采取的优化施工现场布置、合理安排施工作业时间、尽量采用先进低噪声设备和坚持科学组织、文明施工等措施后，能将项目施工期噪声对周边保护目标的影响降低到最低限度，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工期是短暂的，随着施工期结束，相应的影响也随之消失，故不会对周边声环境产生较大影响。 4、固体废物污染防治措施 施工期固体废物包括：建筑垃圾、开挖的土石方以及施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾：一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、各类包装物等，大多可回收，交由物资回收站对其进行回收。不能回收利用的，集中堆放，定时清运至指定建筑垃圾堆放的地点。 ②土石方：项目土石方全部进行场地平整及回填，没有土石方外运； ③生活垃圾：设置分类垃圾桶，按照区域环卫部门的要求进行处置，禁止随意丢弃。 综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，施工期固体废物可实现无害化处理和处置，不致造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态环境保护措施 为了保护生态系统，建设单位应按照相关规范编制生态恢复治理方案，同时采取生态环境保护措施，开展积极可靠的生态恢复与补偿工作，采用预防措施和治理措施相结合、工程措施和生物措施相结合的方法，对开采所造成的生态破坏进行有效补偿，加快生态系统恢复和正向演替的过程，把生态环境的影响减至最低限度。表（排）土场运行期间，应对生态环境的恢复进行跟踪监测，随时占地范围内生态环境现状，及时采取必要的维护手段，减少对生态环境的破坏。 （1）表（排）土场生态保护措施 ①对表（排）土场进行管理； ②表（排）土场土地复垦要求：表（排）土场退役后各平台复垦为林地，复垦区域为平台、边坡区域。具体复垦要求如下表 5-1。 表 5-1 表（排）土场土地复垦措施一览表 序号; 项目; 分类; 措施. 1; 立地条件营造; 营造台阶型; 直接在水平台阶上构造种植槽，槽高60cm以上，离槽底5cm设排出沟，槽中回填种植土；. 鱼鳞坑型; 对坡度＜60°、底质有一定风化性裂隙的台阶可清除浮石后交错炸坑或挖鱼鳞坑，坑低边设弧形围栏，坑内填50cm以上含有保水剂的有机基质（营养土）. 放缓边坡覆土型; 对底层坡度较陡、高度较低台阶可扩大境界、放缓边坡，首先向后或上边扒开泥土堆积层，暂存堆放，然后放缓边坡，再在坡面上覆堆积保存泥土。. 2; 复垦植物种类; 推荐乔木; 华山松、油松、泡桐、栎类、阔杂、柳树等。. 推荐灌木树种; 沙棘、胡枝子、酸枣、侧柏、鸡心藤、青藤、葛藤. 推荐草种; 羊胡子、白草、黄背草、猫儿草、蒿类、茅草等. 3; 绿化工艺; 散播法; 在整地后台阶上通过人工或机械撒播，然后在浅表上覆盖种子。. 藤蔓植物攀爬法; 对岩石裸露且坡度较大的陡坡复垦难度较大，可在台阶底部开凿沟槽，种植爬山虎、忍冬等攀援植物进行坡面垂直绿化，必要时可假设网格或绳索以便攀援植物生长。. 场周防护林; 外围种植刺槐、泡桐等生长较快的乡土树种以营造场周防护林带。. 企业可以根据上述复垦要求，结合企业的实际情况，采用以上一种或者多种方式相结合的方式对表（排）土场进行复垦。 （2）运输道路生态保护措施 ①道路两侧修筑排水沟，做好护坡工作，道路应及时恢复，边坡应进行稳定化处理。 ②退役期后整理道路路面，及时进行植被恢复。 2、大气污染防治措施 项目运营期废气主要为卸料粉尘及表（排）土场扬尘、运输道路扬尘和机械尾气。 ①粉尘治理措施可行性分析 本项目产生的粉尘采取的治理措施及可行性见表 5-2： 表5-2 项目废气治理措施一览表 粉尘来源; 采取的措施; 除尘器原理和应用; 净化效率. 表（排）土场、道路扬尘、卸料扬尘、铲装粉尘等; 雾炮机，辅以洒水车; 利用高压泵和细雾化喷嘴将水雾化，然后利用风扇的风量和压力将雾化的水雾传送到很长的距离，从而使水雾到达很长的距离，喷出的微小的人造雾粒子会在空气中漂浮一段时间。单个喷嘴产生的雾的长度可以达到3-5米，雾的宽度为1-2米，并且水雾和灰尘会凝结。降落后，以达到减尘的目的。; 70%. ②机械尾气：购置符合要求的燃油设备，并使用轻质柴油，定期对设备进行检修，确保尾气达标排放。 3、废水污染防治措施 项目运营期产生废水分为洗车废水和表（排）土场雨水。 （1）表（排）土场雨水 本项目堆积的物质为表土，含水率很低，通常情况下没有渗流水产生。表（排）土场废水来自于雨天产生的雨水，雨水汇集后，经自然沟道排放，对周边地表水环境影响较小，雨水治理措施可行。 （2）洗车废水 本项目洗车依托采区现有的洗车平台，废水经过沉淀后循环使用，不外排。本项目运输量为一天50趟，现有的洗车平台可以满足车辆的清洗要求，洗车废水治理措施可行。 废水经过处置后合理回用，项目无废水外排。 4、噪声防治措施 项目的噪声来自设备噪声和交通运输噪声。 （1）设备噪声防治措施 本项目的设备主要为流动性机械，在设备选型上，尽量选用低噪声设备、定期对设备进行维护，降低噪声源强。 （2）交通噪声防治措施 对于交通噪声，采取限速行驶、严禁超载、夜间不运输，同时做好车辆保养，由于本项目运输路线较短，且沿途无声环境保护目标，因此，项目运营期交通噪声对周边声环境影响较小。 采取以上防治措施，经过对运营期厂界噪声的影响分析，厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目周边200m范围没有噪声敏感点，对周边声环境影响较小。 5、固体废物处置措施 本项目运营期没有固体废物的产生。根据要求，对表（排）土场在运行过程中提出以下管理要求： 表5-3 表（排）土场日常管理要求 序号; 项目; 管理要求. 1; 入场要求; 用于表土的堆放，禁止排入其他工业固体废物； 危险废物和生活垃圾不得进入. 2; 运行要求; 在运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施. 制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训. 建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存. 设置环保图形标志，且符合 GB15562.2 的规定，定期检查和维护. 应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染. 环境噪声符合 GB12348 的规定. 3; 封场及土地复垦要求; 服务期满后或不再承担新的贮存任务时，应在 2 年内启动封场作业，并采取相应的污染防治措施，防止造成环境污染和生态破坏。封场计划可分期实施. 封场时应控制封场坡度，防止雨水侵蚀. 封场一般应覆盖土层，其厚度视固体废物的颗粒度大小和拟种植物种类确定. 封场后，仍需对覆盖层进行维护管理，防止覆盖层不均匀沉降、开裂. 封场后应设置标志物，注明封场时间以及使用该土地时应注意的事项. 封场完成后，依据自然环境条件和社会发展需求并按照相关规定进行土地复垦. 4; 污染物监测要求; 企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》《企业事业单位环境信息公开办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，并公开监测结果. 综上所述，本项目没有固体废物的产生，运营期需加强对表（排）土场的管理，会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 6、运营期地下水、土壤环境保护措施 根据环境影响分析，本表（排）土场天然基础层可以满足要求，在运行期，加强对表（排）土场的管理，避免对地下水及土壤环境产生影响。 7、环境风险分析 （1）防范措施及应急要求 ①在施工过程中，严格按照设计要求及有关规定，确保满足防洪标准，并在坝外坡及坝肩设置排水沟，防止降雨对坝体的冲击，确保坝体安全稳定； ②选择有资质的单位按照设计规范和施工及验收规范等要求设计和施工； ③汛期前及时检查并维护坝肩排水沟和坝面截洪沟，防止洪水冲刷坝肩和坝面，造成局部和整体溃坝； ④每班应固定专人对堆场进行检查维护，发现沉陷、滑坡、开裂等异常情况，及时采取措施进行处理。 （2）风险评价结论 在正常运行过程中，加强对表（排）土场的管理，规范员工的操作规程，采取行之有效的措施，避免对生态环境产生较大影响。 综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。 |
| 其他 | - 环境管理与监控计划 1、环境管理 本项目环境保护应纳入全厂的日常管理中，并制定合理的污染控制措施，确保项目污染物排放符合国家和地方的排放标准。内部应指派专人负责各项环保工作的开展与监督检查，使环境管理行之有效，尽可能减少本次排土工程对区域生态环境的影响。 2、环境监测计划 监测重点为环境噪声和环境空气，常规监测要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行。因此应根据施工时间，对不同监测点的监测时间进行适当调整，施工期环境监测计划见表5-4。 表5-4 施工期环境监测计划 环境类型; 监测项目; 监测点位置; 测点数. 环境空气; TSP; 施工场地上、下风向; 视具体情况定. 噪声; Leq; 施工场地周围. 运行期环境监测计划详见表5-5。 表5-5 项目环境监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制标准. 噪声; Leq（A）; 厂界; 8个; 4次/年; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 大气; 颗粒物; 上风向、下风向; 8个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织标准限值及2018 修改单. |
| 环保投资 | 环境保护设施是建设项目不可缺少的组成部分，是保障污染物达标排放的基础，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。估算本工程所需环境保护投资152.5万元，占工程总投资1332.58万元的11.44%。建设项目营运期环保投资概算见表5-6。 表5-6 工程环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 数量. 废水; 废水拉运罐车; 30; 1辆. 噪声; 减速慢行、禁止鸣笛，夜间禁止运输作业; 10.0; /. 废气; 雾炮机; 14.0; 2个. 洒水车; 17.0; 1辆. 生态; 两岸截排水沟、平台截排水沟; 26.0; /. 贮存场封场前应按照要求编制生态恢复方案，按方案恢复要求进行生态恢复; 30; /. 水土保持措施; 10.0; /. 临时占地的平整、复垦; 15.5; /. 合计; 152.5; /. |

#### 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①施工过程中，严格控制施工范围，尽可能减少临时占地，减少施工植被和土壤破坏的面积； ②优化施工工艺，尽量减少弃渣量，合理组织土石方调配，尽量做到即挖即运；③保护利用好表层的熟化土壤，为后期植被恢复提供良好的土壤；④结合水土保持措施，对施工道路、弃土场等施工区域进行生态恢复；⑤在施工区设置警示牌和宣传牌，标明施工活动区，严禁超范围和进入非施工区活动；⑥加强施工管理，严格按照施工布置，控制施工范围，禁止随意设置施工场地；⑦施工结束后，建设单位应及时开展临时占地范围内的植被复垦工作，包括运输道路的临时占地。 | 不对陆生生态造成明显影响 | ①根据要求，对表（排）土场进行管理；②表（排）土场土地复垦要求：土场清理完毕后各平台复垦为林地，复垦区域为平台、边坡区域。 | 表（排）土场全面治理，区域生态环境逐步得到改善 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①施工废水经过沉淀后，用于施工场地洒水抑尘，不外排；②施工人员依托矿区的生活设施。 | 废水经过处理后全部回用，不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①机械噪声：定期检修、文明施工； ②交通噪声：减速慢行、禁止鸣笛。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | ①设备噪声：选用低噪声设备；②运输噪声：减速慢行、禁止鸣笛，夜间禁止运输作业。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、施工过程避免大风天气进行，物料堆放加盖篷布，施工场地和道路定期进行洒水； 2、合理安排工期，缩短施工时间； 3、平台建设采取湿法作业，及时恢复场地植被； 4、封闭车辆运输物料，限制车速，加强管理。 | 《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/1078 -2017）标准 | ①排土区堆放、卸料过程、铲装过程产生无组织粉尘，采用洒水、喷雾降尘等措施； ②运输车辆低速行驶或限速行驶，减少扬尘量。密闭运输，严格控制运输车辆超载超限抛洒行为。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 固体废物 | ①表土：用于复垦及绿化覆土，不能及时清运处置时需对其进行覆盖，减少扬尘； ②废石：用于回填及进行拦渣坝建设。 | 处置率 100% | 加强对表（排）土场的管理 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 按照监测计划对废气进行监测 | 符合监测计划要求 |
| 其他 | 设立环保管理机构，制定环保管理制度，建立环境管理台帐。 |  |  |  |

#### 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，项目在认真落实本报告提出的各项环保措施前提下，污染物可达标排放，对环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，本工程的建设可行。