（污染影响类）

项目名称：年产100万吨镁橄榄岩高端铸造型砂生产线项目

建设单位（盖章）：陕西新豪迪实业发展有限公司

编制日期：二零二三年十一月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100万吨镁橄榄岩高端铸造型砂生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-611023-04-01-799933 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡锐 | 联系方式 | 139****6082 |
| 建设地点 | 陕西省商洛市商南县商南县富水镇黄土凸村10组 |  |  |
| 地理坐标 | 110°4′0.804″，33°34′40.472″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C308 耐火材料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业、60耐火材料制品制造 308中其他 |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 商南县发展改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 21000 | 环保投资（万元） | 112 |
| 环保投资占比（%） | 0.53 | 施工工期 | 6个月（2023年12月-2024年6月） |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地 面积（m2） | 66700 |
| 专项评价设置情况 | 根据本项目排污情况及周边环境敏感程度，对照专项评价设置原则，本项目不设置专项评价。见表1-1。 表1-1 本项目与专项评价设置原则对比分析表 序号; 类别; 设置原则; 本项目情况. 1; 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气污染物主要为TSP、SO2、NOX、颗粒物，不属于《有毒有害大气污染物名录》中的物质. 2; 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂项目; 项目无废水外排。. 3; 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目涉及的危险物质未超过临界量。. 4; 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目为污染类建设项目。. 5; 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。. |
| 规划情况 | 无。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019年版）（2021年修改）》，本项目不属于限制类、淘汰类产业，为允许类，项目建设符合国家产业政策。同时，项目已取得商南县发展改革局的备案确认书（项目代码为2303-611023-04-01-799933），项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止和许可类项目，本项目属于《市场准入负面清单(2022年版)》以外的行业。 本项目位于陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村10组，根据查阅《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单不涉及商南县区域，故本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单中禁止管控的项目； 综上所述，符合国家及地方产业政策。 2、选址可行性分析 项目选址于陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村10组，项目地西北侧为公司宿舍楼，东南侧为厂房，东侧20m为黑漆河，道路位于项目东侧，其他方位为山体，项目用地为建设用地。 项目所在地的电力、给水、道路、通讯等基础设施完善，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。在项目运营期间，产生的生产废水不外排，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，废气满足相应标准，固体废物合理处置。项目产生的各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 - 与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①一图 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）及查询陕西省“三线一单”数据应用系统，本项目位于一般管控单元。项目选址与商洛市“三线一单”生态环境分区的位置关系见附图5。 ②一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-1。 表1-1 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单 地区; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求; 本项目符合性分析. 商洛市商南县; 6.一般管控单元; 6.1总体要求; 空间布局约束; 1.执行全省、陕南地区、商洛市生态环境总体准入清单中空间布局约束相关要求。 2.规范矿业开发布局，加强金属矿整治力度，加快清理违规项目。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区，项目不属于两高项目。. 污染物排放管控; 1.执行全省、陕南地区、商洛市生态环境总体准入清单中污染物排放管控相关要求。 2.加强农村生活污水和生活垃圾收集治理力度，控制农业面源污染。; 项目在运营期采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响。. 污染物排放管控; 执行全省、陕南地区、商洛市生态环境总体准入清单中环境风险防控相关要求。加强尾矿库和危险化学品运输环境风险防控。; 本项目采用清洁能源进行生产，项目采用的设备、工艺不属于淘汰工艺及设备。. ③一说明 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）可知，本项目位于一般管控单元内（见附图5），一般管控单元的管控要求是：落实生态环境保护基本要求。本项目不属于大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，落实环评各项要求后，对周围生态环境影响较小。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 4、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1-2。 表1-2 相关规划符合性 文件名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 工业炉窑大气污染综合治理方案; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 生产过程中前期使用生物质作为烘干燃料，待天然气管网接通后使用天然气作为烘干燃料; 符合. 陕西省生态环境厅关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知; “两高”项目是指高耗能、高排放项目；《目录(2021 年本)》中涉及“两高”行业的项目按照陕西省发展和改革委员会印发的《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022 年版)》具体项目认定。未列入暂行目录的项目，前端原料使用煤气化装置生产的，按照“两高”项目管理。“两高”项目环评审批范围继续按照《目录(2021 年本)》执行。; 对照《目录(2021年本)》及《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022年版)》，本项目为耐火材料制品制造，不属于“两高”项目。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 坚持稳中求进的工作总基调，紧盯“推进生态环境质量持续好转”的一个目标；坚持贯彻新发展理念，把握减污降碳和高质量发展两个关键；抓牢秦岭保护国之大者、黄河流域生态保护国家战略、深入打好污染防治攻坚战三项重点；强化监测、执法、信息、科研四方面能力现代化建设，促进形成党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与五元共治的大环保格局。; 本项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求，同时加强常规监测的落实。; 符合. 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》; 禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物。在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产; 本项目目前正在办理环评手续; 符合. 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函[2019]247号）; 要求“加快燃料清洁低碳化替代”，应因地制宜，综合考虑城市大气环境质量现状、改善目标、经济承受能力和清洁能源供给状况（清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力替代能力），合理把握工作推进进度和节奏，关中地区率先推进，陕南陕北地区稳步推进。; 生产过程中前期使用生物质作为烘干燃料，待天然气管网接通后使用天然气作为烘干燃料，符合要求。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区：（一）海拔 2000m 以上区域，秦岭山系主梁两侧各 1000m 以内、主要支脉两侧各 500m 以内的区域；（二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；（三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区：（一）海拔 1500m 至 2000m 之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；（三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；（四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；（五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 本项目占地范围内不涉及自然保护区核心区及重点区、饮用水水源一级、二级保护区。按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019），本项目所在地属于一般保护区，实行产业准入清单制度，可进行适度的开发活动。; 符合. 《关于印发陕西省大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（陕发〔2023〕4号）; 2025年底前，焦化行业独立焦化企业100%产能全面完成超低排放改造；2027年底前，半焦生产基本完成改造。逾期未完成改造的钢铁、水泥、焦化企业不允许生产。严把燃煤锅炉准入关口，各市(区)建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 生产过程中前期使用生物质作为烘干燃料，待天然气管网接通后使用天然气作为烘干燃料。; 符合. 《商洛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 经济发展质量明显提高，以特色农业、新材料、大健康、大旅游产业为引领的现代产业体系基本形成，经济总量突破千亿元大关，地方财政收入占生产总值比重逐步提高；生态环境质量持续向好，城市空气质量优良天数比率稳定在88%以上，饮用水水源水质达标率保持100%，森林覆盖率稳定在70%以上；; 本项目为耐火材料制品制造，项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求。; 符合. 《商洛市人民政府办公室关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（商政办发〔2021〕34号）; 围绕高质量成长型重大产业项目建设，加速传统产业绿色化升级改造，加快淘汰严重污染企业和落后产能、工艺、设备、产品，坚决遏制“两高”项目盲目发展。实施清洁生产技术改造，开展清洁生产审核。实施排污许可制度，治理“散乱污”企业。聚焦县域主导产业发展，聚合产业绿色升级发展合力，强化园区和企业绿色循环创新载体建设，加强产业园区环境基础设施建设，建立健全园区污水垃圾处理价格机制、绩效考核机制，梯次推进绿色循环发展，建设一批区域特色显著、主导产业明晰、产业链条完善、资源配置高效、服务功能完善、环保要求达标、绿色循环发展的县域工业集中区和产业园区。推动矿业“规模化、绿色化、延链化、数字化、安全化”发展，推进矿产资源节约集约利用，强化土地资源保护与节约，加强高耗能行业能耗管控，建设“资源利用集约化、开采方式科学化、生产工艺环保化、企业管理规范化、矿山治理修复生态化、企业社区和谐化”绿色矿山。在绿色循环产业重点领域开展产品全周期绿色环保，促进农业一体化绿色发展，构建制造业生产经营与环境保护相协调的上下游供应关系，建立并主动融入国内外绿色供应链体系。; 本项目为耐火材料制品制造，不属于两高项目。; 符合. 商洛市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 2023年4月起，中心城区及周边15公里范围内审批新建、扩建涉气重点行业企业时，企业污染治理水平必须达到环保绩效A级(引领性企业)水平，其余区域必须达到B级及以上水平。; 企业距离城区直线距离约8km，由于山体阻隔且实际道路距离大于15km，因此，执行B级要求，企业建设后可达到环保绩效B级。; 符合. 商南县县城总体规划（2017-2035）; 北部312国道沿线经济发展区。包括清油河镇、试马镇、城关片区、富水片区、青山镇，为商南县域综合发展条件最好，现状基础最雄厚的区域，旅游资源、农业资源丰富，区内以茶叶为主的绿色农业、生态循环工业、生态旅游和现代服务为主，促进农业、文化与旅游产业的深度融合，加快区内商於古道文化旅游产业带以及上苍坊、玉皇山森林等景区开发建设。中部丹江沿线经济发展区。包括金丝峡镇、过风楼镇和湘河镇，丹江贯穿三镇，耕地资源少，以生态旅游、乡村旅游、林果业为主，重点建设丹江自然生态旅游产业带。南部滔河沿线经济发展区。包括十里坪镇和赵川镇，区内矿产资源、旅游资源、水资源丰富，区内农业发展条件仅次于北部312国道沿线，同时也是商南县矿业资源分布比较密集的区域，区内以现代农业、水产养殖、红色旅游、乡村旅游为主，以绿色矿业为辅。; 本项目所在地为陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村10组，属于北部312国道沿线经济发展区。; 符合. 商南县秦岭生态环境保护实施方案; 一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目的建设符合一般保护区产业准入清单制度要求; 符合. 依据中华人民共和国生态环境部关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号），本项目属于十八、耐火材料 绩效分级指标，建议企业按照B级标准进行建设，要求如下： - 表1-4 绩效分级指标评估要求一览表 B级企业; 本项目设计情况; 符合性. 能源类型; 使用管道煤制气、焦炉煤气等，高温镁砂生产以含硫量低于 0.5%的煤炭为燃料; 生产过程中前期使用生物质作为烘干燃料，待天然气管网接通后使用天然气作为烘干燃料; 符合. 污染治理技术; 1、除尘采用袋式除尘、静电除尘或电袋除尘等除尘工艺;2、脱硫采用石灰/石-石膏法、半干法/干法等脱硫工艺;脱硝采用SNCR或低氮燃烧技术等脱硝工艺(干燥窑、热处理窑除外)3、以树脂类为粘结剂的耐火制品热处理烟气VOCs采用燃烧工艺(催化燃烧、蓄热燃烧)，或引至锅炉、窑炉燃烧处理; 本项目粉尘经布袋除尘器处理后经过21m高排气筒排放; 符合. 排放限值; 窑炉:PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、50、200mg/m(高温镁砂、高温刚玉NOx排放浓度不高于300mg/m3；高温电弧炉以实测数据计)破碎、筛分等其他产尘点：PM排放浓度不高于20mg/m3; 本项目烘干废气颗粒物排放小于20mg/m3，SO2排放小于50mg/m3、NOx排放小于200mg/m3，本项目破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理后经过21m高排气筒排放，颗粒物排放小于20mg/m3。; 符合. 无组织排放; 1、物料采取封闭等有效措施，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸;2、生产工艺产尘点(装置)应采取封闭或设置集气并配备除尘措施;3、物料破碎及制备成型过程应在封闭厂房中进行，并配备除尘措施。粒状、块状物料应采用入棚入仓等方式进行储存，采用封闭等方式输送;4、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施; 本项目设置全封闭厂房，物料的提升以全封闭式皮带输送方式完成；; 符合. 料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭或半封闭储存。粉状物料采用封闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机等方式输送. 监测监控水平; 料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，数据保存三个月以上; 企业安装了视频监控系统; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全:1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告; 企业设置了环保档案; 符合. 台账记录:1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等);2、废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加最和时间、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次、含烟气量和污染物出口浓度的月度 DCS 曲线图等)3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测和在线监测)等);4、主要原辅材料消耗记录;5、燃料(天然气) 消耗记录。至少符合 A 级 5条及以上:要求,包含12、3项(可用 PLC代替DCS); 企业设置了台账记录; 符合. 人员配置:设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业配备了专职环保人员; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆比例不低于50%；2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆比例不低于50%；3、广内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50%; 运输采用满足标准车辆; 符合. 运输管理; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 企业建成后建设门禁系统和电子台账; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2017年6月16日陕西商南铬镁材料有限公司取得了商南县环境保护局关于《陕西商南铬镁材料有限公司资源整合年产30万吨镁橄榄岩系列产品扩建项目环境影响评价变更说明的批复》（商南环发（2017）43号），2017年7月3日取得了商南县环境保护局关于《陕西商南铬镁材料有限公司资源整合年产30万吨镁橄榄岩系列产品扩建项目环保工程验收意见》（商南环发（2017）55号）（陕西商南铬镁材料有限公司属于陕西新豪迪实业发展有限公司子公司）。 为顺应国家对铸造行业环保政策的要求，成为一家镁橄榄砂全绿色工艺流程服务商，更紧密的为合作伙伴创造价值，陕西新豪迪实业发展有限公司拟新建一条年产100×104t镁橄榄砂全自动智能化生产线。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应该进行环境影响评价。2023年7月，陕西新豪迪实业发展有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）判定，该项目属于二十七、非金属矿物制品业、60耐火材料制品制造 308中其他，应该编制环境影响报告表。我单位成立了组织技术人员到现场勘查，根据建设单位提供的资料，按照规范要求编写了本项目环境影响报告表，报商洛市生态环境局商南县分局审批。 1、项目基本情况 项目名称：年产100万吨镁橄榄岩高端铸造型砂生产线项目； 行业类别：二十七、非金属矿物制品业、60耐火材料制品制造 308中 其他 建设性质：新建； 总投资：21000万元； 建设单位：陕西新豪迪实业发展有限公司； 建设地点：陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村10组。 2、地理位置与周边关系 项目选址于陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村10组，项目地西北侧为公司宿舍楼，东南侧为厂房，东侧20m为黑漆河，道路位于项目东侧，其他方位为山体，项目用地为建设用地。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 3、项目基本情况及工程内容 建设规模及内容：新建加工车间、半成品车间、烘干车间、压滤车间、筛分包装、成品库及供电供水配套设施，购置生产设备，建成年产100万吨镁橄榄岩高端铸造型砂生产线，年产镁橄榄岩高端铸造型砂100万吨。 建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。具体建设内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程名称; 工段名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 加工车间; 加工车间位于整个加工系统的北侧，钢混结构、18m高。 加工车间东北角设置有1个原矿仓，原矿仓下设置1台ZSW-600*180棒条给料机将物料给入1台PE-900*1200颚式破碎机中进行粗碎，加工车间的东南角布置1台HP500圆锥破碎机进行中碎，通过1#胶带输送机连接，1#胶带输送机西侧依次布置2台3DDT-3070双轴振动筛、3台DG-400对辊破碎机、棒磨及洗砂设备；HP500圆锥破碎机的西侧布置了4台3DKJ-2670高频振动筛。 加工车间设有2台双吊钩桥式起重机（Q=15/3t、Lk=28.5m、H=15m、Q=15/3t、Lk=38.5m、H=15m），保障粗碎设备的检修及维护。; 新建. 烘干车间; 烘干车间位于半成品库的南侧，钢混结构，13m高。 车间内设有一台3.8*8m的三筒烘干机以及FMPD128-10烘干专用收尘器，烘干机进料口上方设置一条胶带输送机给料，烘干后的物料由胶带输送机输送至成品库。 烘干车间设有1台双吊钩桥式起重机（Q=15/3t、Lk=34.5m、H=15m），保障烘干设备的检修及维护。. 压滤车间; 压滤车间紧挨烘干车间布置，浓密机布置在压滤车间南侧，钢混结构。 压滤车间一共分为三层，最上层（三层）布置了4台XMZ-500压滤机，第二层布置了四条胶带输送机输送压滤滤饼，以及4个水泵（Q=225m3/h H=70m）输送压滤滤液，最下层（一层）是堆料区。浓密机底部设有4个泵（Q=100m3/h H=70m）负责给压滤机给矿。 压滤车间设有1台电动单梁起重机（Q=5t、Lk=18.5m、H=15m），保障压滤设备的检修及维护。. 筛分包装、成品库; 筛分、包装、成品库位于整个加工系统的南侧，钢混结构、15.2m高。筛分、包装、成品库一共分两层布置，最上层（二层）是矿仓，矿仓下方设置了40台DK1000圆盘给料机将物料给到12台2036-58摇摆筛，进行分级，筛分得到1-3mm、20-70目、70-100目和100-160目四种产品，再由LCS-TM全自动包装机装袋，由抓斗将袋装产品转移到成品堆存区。. 储运工程; 半成品车间; 半成品库位于加工车间的西南侧，16m高。 半成品库一共分为两层，上层为胶带输送机卸料平台，下层是堆料区，堆料区的西侧有一条胶带输送机负责输送物料。 半成品库设有2台抓斗桥式起重机（Q=5t、Lk=17.5m、H=15m），主要负责转移物料。. 运输系统; 采用汽车等运输工具，厂区内地面及道路硬化. 辅助工程; 洗车台; 一个，占地面积10m2; 新建. 办公区; 建筑面积200m2，位于项目地南侧; 依托原有. 危废暂存间; 建筑面积10m2，位于项目地南侧; 新建. 公用 工程; 给水; 由项目地水井提供（正在办理取水手续）; 新建. 排水; 采取雨污分流。项目生产废水收集到沉淀池处理后，循环利用，回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。; 新建. 供电、供气; 引自项目所在区域供电电网；天然气管网接通后使用管道天然气; 新建. 采暖、制冷; 自备空调制冷、采暖；; 新建. 环保 工程; 废气治理; 物料堆存扬尘、原料卸料粉尘、上料粉尘：全封闭厂房，物料的提升以全封闭式皮带输送方式完成；; 新建. 运输车辆扬尘：运输过程采用密闭措施，卸料时采用洒水措施，道路硬化；. 加工车间破碎、筛分粉尘：采用布袋除尘器处理后经过21m高排气筒排放（7套除尘器+一根排气筒DA001）；. 1、烘干车间废气经布袋除尘器处理后，由21m高排气筒排放DA002（生物质燃料）；2、采用国内领先的低氮燃烧技术后，无需再单独设置废气处理装置，烘干车间废气经布袋除尘器处理后，由21m高排气筒排放DA002（天然气燃料）. 筛分包装库废气：采用布袋除尘器处理后经过21m高排气筒排放（6套除尘器+一根排气筒DA003）；. 废水治理; 采取雨污分流。项目生产废水收集到沉淀池处理后，循环利用，回用于生产，不外排；洗车废水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、隔声、减振等措施; 新建. 固废处置; 设生活垃圾收集桶，定期交环卫部门处理。; 新建. 一般工业固废收集后合理处置; 新建. 危废收集到危废暂存间（项目区南侧），定期交由有资质的单位处理; 新建. 4、产品方案 本项目主要产品方案及规模见表2-2（产品总量不含细粉）。 表2-2 项目主要产品方案及规模 产品名称; 生产线; 单位; 数量; 产品规格. 耐火材料; 干法 工艺; 万t; 25; 1-3mm. 21; 3-5mm. 铸造型砂; 8; 20-70目. 2; 70-100目. 细粉（副产品）; 14; 100目以上. 耐火材料; 湿法工艺; 2; 1-3mm. 4; 3-5mm. 铸造型砂; 32; 20-70目. 5; 70-100目. 建筑涂料; 1; 100-160目. 产品性能如下： （1）有较高的耐高温优点，耐火度能达1700-1900℃，而且具有抗金属氧化浸蚀的能力，能有效的防止铸造钢件产生机械、化学粘砂现象，从而有效地保证铸造钢件表面的光洁度和铸件轮廓的清晰度，铸件表面质量好，尺寸准确、合格率高。 （2）该砂不含游离态的SiO2，无粉尘无硅砂危害，浇铸时不排放CO和CO2等有害气体，杜绝矽肺职业病的发生，实现钢件铸造过程的清洁生产，极大地减轻铸造生产对社会环境的污染和排放，促进工业产品的生产、消耗过程与环境相融，降低了钢件铸造过程对生产者和环境的风险，达到对人类和环境的危害最小化以及经济效益的最大化。 （3）该砂在高温下膨胀缓慢，没有石英砂那种骤然膨胀的特性，化学性能稳定，导热性能好，热膨胀缓慢均匀、受热变化小，因此，铸造件不易产生各种缺陷。 （4）该砂的矿物质成份为MgO2SiO4或Mg2OSiO2(MgFe)为主的碱性铸造材料，高温稳定性好，使用本产品能铸造出尺寸精确、平整光洁的铸件。 （5）化学成份稳定，主要成份的百分含量为：MgO 、SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、灼碱水份≥44、<40 、<3、<10、<2、<2、<0.05。 5、主要原辅材料及能源消耗 项目建成年产100万吨镁橄榄岩高端铸造型砂生产线，年产镁橄榄岩高端铸造型砂100万吨，生产原料为镁橄榄岩（不含有毒有害物质及放射性），镁橄榄岩来自陕西商南铬镁材料有限公司自采矿石（矿山采矿工程另行100万吨/a环保手续）。生产过程中前期使用生物质作为烘干燃料，待天然气管网接通后使用天然气作为烘干燃料。主要原辅材料及能源用量见表2-3，本项目物料平衡一览表见2-4。 表2-3 项目主要原辅材料 序号; 名称; 消耗量; 储存方式; 备注. 1; 镁橄榄岩; 1256830.5249t/a; 原矿仓; 购买. 2; 新鲜水; 278.35m3/d; /; 水井提供. 3; 电; 69万kwh/a; /; 当地电网提供. 4; 柴油; 10t/a; 桶装; 外购. 5; 絮凝剂; 2t/a; 桶装; 外购. 6; 润滑油; 0.5t/a; 桶装; 外购. 7; 天然气; 57.7万m3/a; /; 当地供气管道提供. 8; 生物质; 1750t/a; 最大储存量为100t. 表2-4 本项目物料平衡一览表 原料名称; 原料用量; 产出料名称; 产出量. 镁橄榄岩矿; 1256830.5249t/a; 1-3mm; 27万t/a. 3-5mm; 25万t/a. 20-70目; 40万t/a. 70-100目; 7万t/a. 100目以上; 14万t/a. 100-160目; 1万t/a. 沉淀池泥饼（干重）; 11万t/a. 除尘器收集粉尘; 6809.499t/a. 有组织排放; 6.7979t/a. 无组织排放; 14.228t/a. 总计; 1256830.5249t/a. 镁橄榄岩：成分较简单，主要有用矿物为橄榄石，伴生少量附生铬尖晶石，脉石矿物为蛇纹石、少量斜方辉石等。橄榄石：新鲜橄榄石为淡黄—黄绿色，风化岩石为土黄色，蛇纹石化后颜色加深。糖粒状，粒径一般小于0.5mm，多在0.2-0.4mm，少数大于1mm。半透明具玻璃光泽，偏光镜下无色透明。晶体多为半自形多边等轴状。根据光性常数测定，96％橄榄石为镁橄榄石，在矿体中含量在95％以上。 紧贴矿体与矿体关系密切的岩石，具有贫硅、富镁、少钙、低铝的特点，说明这类岩石基性程度高，由近矿至远矿其主要化学成份有 Cr2O3、MgO、FeO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、MnO、CaO、依次递增。 絮凝剂：本项目所用絮凝剂为高效聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的混合絮凝剂。 聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。 丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果 PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。 润滑油：润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用（Roab)。 柴油：柴油是轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约 10～22)混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。本项目主要用作装载机能源。 生物质：生物质颗粒燃料实质是生物质能的直接燃烧，是对生物质的加工利用。直接燃烧方式可分为炉灶燃烧、锅炉燃烧、垃圾燃烧和固形燃料燃烧四种情况。其中，固形燃料燃烧是新推广的技术，它把生物质固化成型后，再采取传统的燃煤设备燃用。其优点是充分利用生物质能源替代煤炭，减少CO2和SO2排放量，有利于环保和控制温室气体的排放，减缓气候变坏，减少自然灾害的发生。生物质成型燃料，多为茎状农作物、花生壳、树皮、锯末以及固体废弃物（糠醛渣、食用菌渣等）经过加工产生的块状燃料，生物质颗粒燃料的直径一般为6-10毫米，长度为其直径的4-5倍，破碎率小于1.5%-2.0%，干基含水量小于10%-15%，灰分含量小于1.5%，硫含量和氯含量均小于0.07%，氮含量小于0.5%。 6、主要设备 本项目主要设备详见下表。 表2-5 设备清单一览表 序号; 生产设备; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 棒条给料机; ZSW-600*180; 1台; /. 2; 颚式破碎机; PE-900*1200; 1台. 3; 圆锥破碎机; HP500; 1台. 4; 双轴振动筛; 3DDT-3070; 2台. 5; 对辊机; DG-400; 3台. 6; 高频振动筛; 3DKJ-2670; 4台. 7; 棒磨机; φ2.4*5.0m; 1台. 8; 滚筛; φ2260; 2台. 9; 轮式洗砂机; 2430; 2台. 10; 洗脱筛一体机; 2445; 2台. 11; 三筒烘干机; 3.8*8.0; 1台. 12; 摇摆筛; 2036-58; 12台. 13; 起重机; 双吊钩桥式; 5台. 14; 烘干废气布袋除尘器; FMPD128-10; 1台. 15; 压滤机; XMZ-500; 4台. 16; 起重机; 电动单梁; 1台. 17; 圆盘给料机; DK1000; 40台. 18; 铲车; /; 3台. 19; 布袋除尘器及风机; GMCS96-6; 13台. 20; 叉车; /; 3台. 21; 胶带输送机; /; 配套. 7、工作制度及定员 本项目管理人员与工人共30人，职工每日工作8小时，年工作日为300天，一天三班制。 8、公用工程 （1）给水 ①生活用水：本项目生产实行三班制，年工作300天。项目劳动定员30人，厂内不提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工日常生活用水量按照80L/人·d计算，则生活用水量为2.4m3/d、720m3/a。 ②湿法生产线用水： 项目湿法工艺在洗砂处需要加入大量水，用水量约0.5m3/t-原料，项目经洗砂的橄榄砂量51万t/a（1-3mm2万吨、20-70目32万吨、70-100目5万吨、100-160目1万吨及泥饼11万吨），则洗砂工序用水量约850m3/d，25.5万m3/a。水洗脱水后橄榄砂含水率约为10%（水洗橄榄砂总量为51万吨），同时，在生产过程中会有一部分水自然损耗，大约为3%左右，则总损耗量为：51万t/a×10%+25.5万万m3/a×3%=58650m3/a（195.5m3/d）。在循环水系统水的损耗量大约为10%，则循环水系统水的损耗量为（850m3/d-195.5m3/d）×10%=65.45m3/d。则新鲜水补充量为：195.5m3/d+65.45m3/d=260.95m3/d。 ③车辆冲洗用水：经计算，每天最多空、重载车辆各100辆（次）。每次均需清洗，主要对车轮及车身进行冲洗，清洗用水量约为0.2m3/辆，则全年合计12000m3/a，40m3/d，废水排放系数按0.8计，进厂车辆清洗废水产生量为9600m3/a，32m3/d。 ④堆场喷雾降尘用水：项目在堆场内喷雾降尘，平均每天喷雾降尘用水量约为2m3，此过程水全部蒸发损耗，无废水产生。 ⑤道路洒水降尘用水：项目每天对厂区内道路洒水 3~5 次，用以降低车辆运输扬尘，平均每天洒水用水量约为5m3，此过程无废水产生。 （2）排水 采取雨污分流。项目生产废水收集到沉淀池处理后，循环利用，回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。 综上所述，项目新鲜水用量为278.35m3/d。项目用、排水情况详见下表： 表2-6 项目给排水量一览表 （单位：m3/d） 用水类型; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 废水回用量. 生活用水; 2.4; 0.48; 1.92; 0. 湿法生产线用水; 260.95; 260.95; 0; 589.05. 车辆冲洗用水; 8; 8; 0; 32. 堆场喷雾降尘用水; 2; 2; 0; 0. 道路洒水降尘用水; 5; 5; 0; 0. 项目水平衡图如下： 图1 项目水平衡图（m3/d） （2）供电 本项目供电采用市政供电。 （3）供热/制冷 本项目办公室内采用分体式空调进行供热/制冷。 9、工期 本项目计划于2023年12月开工建设，2024年6月完工。 10、总平面布置分析 本项目地厂区依托地形建设，交通便利。本项目生产工序主要为破碎、筛分、水洗、烘干等，项目地南侧为办公区，原料区位于生产区北侧，项目地的成品区、原料区、生产区全部为料棚。项目总平面布置图见附图3。车间内分区明确，布局功能合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图2。 图2 本项目施工期工艺流程及产污环节图 - 运营期 干法工艺过程： 1、破碎筛分 矿山开采的原矿通过自卸汽车卸入加工车间原矿缓冲仓中，仓底设有棒条给料机，棒条间距为100mm，大于 100mm的物料进入颚式破碎机加工，然后经过胶带机输送到圆锥破碎机，小于100mm的物料直接由胶带机送至圆锥破碎机进行中碎，中碎后的物料由胶带机输送至双轴振动筛进行一次筛分，最上层物料（>35mm）由胶带机输送返回圆锥破碎机再次破碎；5-35mm的物料由胶带机输送至对辊机进行细碎；最下层物料（<5mm）和细碎后的物料由胶带机输送至高频振动筛进行二次筛分，最上层物料（>5mm）由胶带机输送返回对辊机再次破碎；3-5mm的物料作为产品由胶带机输送半成品仓暂存；最下层物料（<3mm）由胶带机输送至摇摆筛。 2、成品筛分 小于3mm的物料经过摇摆筛分级后，得到1-3mm、20-70目、70-100目和100目以下四种产品，分别由皮带输送至对应成品库，由自动包装机打包后装车发运销售。 图3 本项目运营期干法生产工艺流程图 湿法工艺过程： 1、破碎筛分 矿山开采的原矿通过自卸汽车卸入加工车间原矿缓冲仓中，仓底设有棒条给料机，棒条间距为100mm，大于 100mm的物料进入颚式破碎机加工，然后经过胶带机输送到圆锥破碎机，小于100mm的物料直接由胶带机送至圆锥破碎机进行中碎，中碎后的物料由胶带机输送至双轴振动筛进行一次筛分，一次筛分设备设有三层筛网，筛孔尺寸分别为35mm、15mm、5mm，最上层物料（>35mm）由胶带机输送返回圆锥破碎机再次破碎；15-35mm的物料由胶带机输送至对辊机进行细碎；5-15mm的物料由胶带机输送至棒磨机；最下层物料（<5mm）和细碎后的物料一起由胶带机输送至高频振动筛进行二次筛分。 2、磨矿洗砂 二次筛分后，最下层物料（<3mm）由胶带机输送至洗砂机；3-5mm的物料作为产品由胶带机输送半成品仓暂存，最上层物料（>5mm）由胶带机输送至棒磨机进行磨矿，磨矿后的矿浆由泵给入滚筛，筛分后大于3mm的物料返回棒磨机，小于3mm的物料与二次筛分中小于3mm的物料混合进入洗砂机。 3、烘干 洗砂后的细砂给入洗脱筛一体机，矿浆由泵给入旋流器，旋流器底流给入洗脱筛一体机，洗脱筛一体机的细砂物料由胶带机输送至烘干机进行烘干处理（生产过程中前期使用生物质作为烘干燃料，待天然气管网接通后使用天然气作为烘干燃料）。 4、成品筛分 烘干后的物料由胶带机输送至摇摆筛进行分级，得到1-3mm、20-70目、70-100目和100-160目四种产品，分别由皮带输送至对应成品库，由自动包装机打包后装车发运销售。 5、尾泥压滤 旋流器溢流和洗脱筛一体机的筛下水一起给入浓密机，沉淀浓缩后，浓密机底流由泵给入压滤机压滤，压滤滤饼外售砖厂或建筑施工基础回填，压滤滤液和浓密机溢流由泵给入清水池。 图4 本项目运营期湿法生产工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目选址于陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村10组，项目地目前为空地，因此，项目地不涉及原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本次环境空气质量基本污染物现状评价数据引用陕西省生态环境厅2023年1月18日发布的环保快报《2022年12月及1～12月全市环境空气质量状况》中商洛市商南县的的环境空气质量数据。监测指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（2022年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 20; 60; 33.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 139; 160; 86.9; 达标. 2、项目所在区域达标区判定 根据以上监测结果可知，2022年商洛市商南县污染物PM10、NO2、SO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。本项目所在商南县为不达标区。 3、其他污染物TSP 项目大气特征污染物为TSP，本次环境空气质量监测数据引用陕西博润检测服务有限公司于2023年03月27日-2023年03月29日对商南金润矿产开发有限公司《利用镁橄榄砂尾矿加工超细粉生产线项目竣工环境保护验收》的监测数据。《利用镁橄榄砂尾矿加工超细粉生产线项目》监测点位位于本项目的东南侧1500m处，现有监测数据如下。 （1）监测项目 特征因子：TSP （2）监测时间及频次 2023年03月27日-2023年03月29日，颗粒物连续监测3天，每天4次。 （3）监测结果如下表 表3-2 大气环境质量现状监测结果 采样日期; 检测项目; 检测点位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 03月27日; 颗粒物（mg/m3）; P1项目地东北侧; 0.113; 0.122; 0.118; 0.125. P2项目地西侧空地; 0.137; 0.139; 0.133; 0.139. P3项目地西南侧空地; 0.148; 0.143; 0.136; 0.150. P4项目地南侧空地; 0.130; 0.143; 0.147; 0.131. 03月28日; P1项目地东北侧; 0.088; 0.092; 0.087; 0.095. P2项目地西侧空地; 0.102; 0.118; 0.113; 0.104. P3项目地西南侧空地; 0.107; 0.111; 0.118; 0.122. P4项目地南侧空地; 0.106; 0.115; 0.120; 0.113. 03月29日; P1项目地东北侧; 0.092; 0.099; 0.093; 0.103. P2项目地西侧空地; 0.115; 0.122; 0.116; 0.111. P3项目地西南侧空地; 0.127; 0.122; 0.113; 0.108. P4项目地南侧空地; 0.116; 0.122; 0.115; 0.119. 由监测结果可知，引用的商南金润矿产开发有限公司《利用镁橄榄砂尾矿加工超细粉生产线项目竣工环境保护验收》的监测数据的TSP监测数据符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，说明项目所在地环境空气质量较好。 二、声环境质量现状 本项目为新建项目。项目地50m范围内均无声环境敏感目标。 三、生态环境质量现状 本项目位于陕西省商洛市商南县富水镇黄土凸村10组，项目及周边属于农村生态系统，生态环境质量相对较好，也不存在水土流失问题。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目边界500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等，且厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；50米范围内无声环境敏感点；500米范围内无大气环境敏感点； |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：施工期大气污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限值及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）要求； 2、废水：污废水循环利用，不外排； 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类； 4、固体废弃物：一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求； |
| 总量 控制 指标 | 结合本工程的排污特点，根据工程分析情况，本项目总量控制指标如下：NOx1.785t/a（生物质作为烘干燃料）、NOx0.4t/a（天然气作为烘干燃料）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气 施工期废气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆尾气等。 - 施工扬尘为减少施工扬尘对敏感点及周围环境的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》等相关政策要求对施工扬尘的相关管理规定，针对施工期环境空气污染防治制定如下措施： ①具体要求落实6个百分百：施工工地周边100%围挡；出入车辆100%冲洗；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；施工现场地面100%硬化；物料堆放100%覆盖。 ②严格落实工业原辅材料堆放场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓 库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施，采用密闭输送设备作业 的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用， 严禁露天堆放、装卸作业和物料干法作业。 ③建筑工地加强工地门卫管理，配置足够的保洁人员，对工地或厂区围墙及门前卫生及时进行清扫和保洁；开展学法用法活动。组织建设工地从业人员认真学习《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染 防治法》等法律法规和相关规定，切实提高法律意识、环保意识、责任意识；督促建设工地制定完善扬尘污染防治措施和制度；建筑垃圾消纳场按照规定硬化出入口道路，设置洗车机、洗车槽、沉淀池，配置各种机械设备，对已 消纳区域进行覆盖或绿化，对消纳区域定期洒水抑尘。 ④加强施工扬尘管控。严格建筑工地扬尘污染防治管控，制定年度扬尘污染防治专项整治方案，实行领导分片包抓制，全面少搬运环节。落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。加强商品混凝土企业日常监管力度，严格落实硬化、覆盖、冲洗等抑尘措施。 通过加强施工管理，采取以上一系列措施，施工期扬尘排放要求严格满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准限值，可大幅度降低施工造成的大气污染。 - 施工机械及车辆尾气 主要包括施工机械尾气和各种运输车辆排放的汽车尾气，属于无组织排放。施工期间需加强机械和车辆的维护保养工作，以减少污染物的排放。 - 施工期废水 施工过程中产生的废水主要为施工废水和工人的生活污水。 - 施工废水主要包括施工废水及混凝土养护废水。生产废水产生量较小，主要污染物为SS等。污水通过简易沉淀池沉淀后，用于厂区洒水抑尘，不外排。 - 生活污水由于施工人员都是附近的居民，厂区不设食宿。生活污水排入化粪池清掏外运用作肥田。 施工期生产废水评价要求做好以下防治措施： ①严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面排水应进行有组织设计、收集回用，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ②严禁将施工废水直接外排。对施工产生的泥浆水应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水应经沉淀后全部回用； ③对施工场地设置的临时沉淀池等要按照规范进行修建，地面要进行防 渗硬化，防止废水对地下水造成污染。 采取上述防治施后，施工期废水对周围环境的影响较小。 3、施工期噪声 由于施工期噪声来自挖掘机、搅拌机等建筑施工机械作业时产生的噪声和出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声，该噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下措施： ① 严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，避开夜间（22：00-06：00）、昼间午休时间（12：00-14：00）施工，以免产生扰民现象；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。 ② 运输车辆，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，车辆出入现场时应低速、禁止鸣笛，减少对敏感点的影响。 ③ 施工设备选型上采用低噪声设备。以降低噪声源声压级；在施工过程中对动力机械设备定期进行维修和保养；搅拌机及其运料通道远离村庄；运输车辆应减速行驶，减少鸣笛，禁止夜间施工等。 ④ 要求施工单位进行文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地生态环境部门取得联系，在24小时内处理各种环境纠纷。 经采取上述措施后，工期噪声排放可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，对项目地周边声环境的影响较小。 4、施工期固体废物 施工期固体废物主要为施工建筑垃圾和生活垃圾。 - 建筑垃圾 建筑垃圾主要来源于土方、废弃包装、废弃混凝土（如水泥、石灰、砂石等）。其中土石方可回用于填方，不设取弃土场。本项目车间厂房为彩钢棚结构，垃圾主要是废弃的金属边角料，集中收集外收到废品回收站，不可回收利用的部分统一清运到建筑垃圾填埋场。项目产生的弃土尽量回填，其余建筑废弃物必须按有关部门要求运至指定地点综合利用或填埋处理，不得随意抛弃。 - 生活垃圾 施工期间施工人员日常生活也将产生一定量的生活垃圾。生活垃圾分类 收集后送至当地的生活垃圾站分类处理。 同时，要求施工单位加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放；施工结束后，应及时回收、清理多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。对于表层土应妥善堆放，用于绿化。在运输过程中应防止沿途抛洒，以免造成污染。 5、施工期生态环境 本项目施工期工程对生态环境的影响主要表现在施工占地对地表和植被的破坏。由于项目建设的需要，会对地表造成影响，扰动地表土壤，破坏地表植被，客观上加剧水土流失，从而影响区域生态环境。项目施工面积较小，通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对城市生态环境影响较小，对生态环境影响是可接受的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及治理措施分析 1.1源强及达标排放情况 本项目运营期产生废气包括加工车间破碎、筛分粉尘、烘干车间废气、筛分包装库废气、物料贮存和卸料产生粉尘、运输车辆扬尘等。 （1）破碎粉尘 1）产生情况 本工序产生的废气主要是鄂破粉尘及圆锥破粉尘、对辊机粉尘、磨矿粉尘。 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业系数手册，仅有混料、烧制产污系数，因此，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册—3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表（续1）的数据，项目在破碎过程中产生的工业废气量为：245m3/吨-产品×100万吨=2.45×108m3/a（即34028m3/h），鄂破、圆锥破、对辊机颗粒物产生量为：1.13千克/吨-产品×100万吨×3=3390t/a，磨矿颗粒物产生量为：1.19千克/吨-产品×51万吨=606.9t/a（仅湿法生产需要磨矿、废气量参考破碎工序）。本项目鄂破、圆锥破、对辊、磨矿总产尘量为3996.9t/a。项目破碎时间约为24h/d。 表 4-1 3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表（续 1） 产品名称; 环节; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 钙粉; 破碎、粉磨; 所有规模; 废气量; 标立方米/吨-产品; 245; /. 破碎; 颗粒物; 千克/吨-产品; 1.13; 袋式除尘. 粉磨; 颗粒物; 千克/吨-产品; 1.19; 袋式除尘. 2）拟采取的治理措施 加工生产区搭建封闭厂房，鄂破、圆锥破、对辊机、磨矿机单独封闭，使其在工作时处于负压状态，根据风机参数总风量取60000m3/h。同时配套处理效率不低于99.9%的脉冲布袋除尘器7台，废气经处理后经21m高排气筒（DA001）有组织排放。 3）措施分析 通过以上措施，DA001处废气有组织排放总量为3.9969t/a（排放速率为0.56kg/h，9.3mg/m3）。根据以上计算，其粉尘排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）排放限值。 （2）烘干车间废气 本工序产生的废气主要是燃料燃烧废气、湿砂烘干系统产生的废气（生产过程中前期使用生物质作为烘干燃料，待天然气管网接通后使用天然气作为烘干燃料）。 1）产生情况 ①燃烧废气 A、项目烘干工艺采用生物质燃烧后通入热风送入烘干机对湿砂进行烘干，烘干的粉尘随气流进入布袋除尘器，净化的气体通过21m排气筒外排。 根据设备厂家提供的设备运行参数，烘干机生物质用量为5.83t/d。本项目共设置烘干机1台，每天运行时间为24h，年工作300天。根据计算，本项目生物质年用量约1750吨。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉的数据（见下表），根据计算，本项目生物质燃烧废气量为1517m3/h，二氧化硫总产生量为2.98t/a，氮氧化物总产生量为1.785t/a，颗粒物总产生量为65.8t/a。 表4-2 4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 蒸汽/热水/其他; 生物质; 层燃炉-生物质散烧; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; /. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S; /. 颗粒物; 千克/吨-原料; 37.6; 布袋除尘. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02; /. - 项目烘干工艺采用天然气燃烧后通入热风送入烘干机对湿砂进行烘干，烘干的粉尘随气流进入布袋除尘器，净化的气体通过21m排气筒外排。 根据设备厂家提供的设备运行参数，烘干机天然气用量为80.1m3/d。本项目共设置烘干机1台，每天运行时间为24h，年工作300天。根据计算，本项目天然气年用量约57.7万方。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉的数据（见下表），本项目使用的天然气为2类天然气，最高的硫含量不超过200mg/m3（即下表中S=200）。根据计算，本项目天然气燃烧废气量为863.5m3/h，二氧化硫总产生量为0.23t/a，采用国内领先低氮燃烧方式氮氧化物总产生量为0.4t/a。 表 4-3 4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753; /. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S; /. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 6.97（低氮燃烧-国内领先）; /. ②烘干工序被水蒸气带走的粉尘 本项目砂含有一定水分，干燥筒是由烘干炉热风提供热源，使砂料中的水分气化，由引风机抽出。干燥筒在纵轴方向有 3~5 度的倾斜度，砂料倾斜而下，烘干炉的烟气顺斜度而下，即采用逆流式。筒内的烟气顺斜度上升时由于热量被沙料吸收，温度逐渐降低；砂料顺斜度而下是逐渐升温，砂料升温的梯度较为均匀。干燥筒是由若干种叶片的长圆柱筒体、摩擦滚圈、摩擦滚轮、减速电机、滚筒底架、进出料端座、限位轮、保温材料组成，其转速是恒定的。 类比同类生产工艺的企业（四川南联矿业有限责任公司主要从事铸造型砂的生产，工艺路线、技术设备与本项目相似）的竣工环境保护验收监测数据，项目在烘干工序被水蒸气带走的粉尘为总产量的0.1‰，本项目总产量为51万吨/a，烘干工序粉尘产生量为51t/a。 2）拟采取的治理措施 ①燃烧废气 A、生物质燃烧废气经布袋除尘器处理后，由21m高排气筒排放，二氧化硫总排放量为2.98t/a，氮氧化物总排放量为1.785t/a，颗粒物总排放量为0.0658t/a（99.9%处理效率）。 B、天然气为清洁能源，可实现清洁、高效燃烧，采用国内领先的低氮燃烧技术后，无需再单独设置废气处理装置，设置21m排气筒（DA002），燃烧废气有组织直接排放。 ②烘干工序被水蒸气带走的粉尘 经收集后的烘干废气再经管道进入脉冲布袋除尘器，处理效率大于99.9%，处理后的废气与对应的天然气燃烧废气经同一根21m高排气筒（DA002）排放。 3）措施分析 ①燃烧废气 A、生物质燃烧废气经布袋除尘器处理后，由21m高排气筒DA002排放，风机风量为20000m3/h，二氧化硫总排放量为2.98t/a，排放速率为0.41kg/h，排放浓度为20.5mg/m3；氮氧化物总排放量为1.785t/a，排放速率为0.25kg/h，排放浓度为12.5mg/m3；颗粒物总排放量为0.0658t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为0.45mg/m3；废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）排放限值。 B、天然气燃烧废气经布袋除尘器处理后，由21m高排气筒DA002排放，风机风量为20000m3/h，二氧化硫总排放量为0.23t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为1.5mg/m3；氮氧化物总排放量为0.4t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为3mg/m3；废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）排放限值。 ②烘干工序被水蒸气带走的粉尘 通过以上措施，DA002颗粒物排放量为0.051t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0.35mg/m3，风机风量为20000m3/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）排放限值。 （3）筛分粉尘 1）产生情况 项目砂料在筛分过程中会产生一定量的粉尘。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册-3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表（续1）的数据（见下表），项目在加工车间筛分过程中产生的工业废气量为：245m3/吨-产品×125万吨=3.06×108m3/a（即42535m3/h），颗粒物产生量为：1.13千克/吨-产品×125万吨=1412t/a；项目在筛分包装、成品库筛分过程中产生的工业废气量为：245m3/吨-产品×114万吨（不含泥饼带走的11万吨）=2.8×108m3/a（即38792m3/h），颗粒物产生量为：1.13千克/吨-产品×114万吨=1288t/a。 表 4-4 3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表（续 1） 产品名称; 环节; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 钙粉; 筛分; 所有规模; 废气量; 标立方米/吨-产品; 245; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 1.13; 袋式除尘. - 拟采取的治理措施 筛分装置单独密闭，使其在工作时处于负压状态，项目在加工车间筛分过程中风量取60000m3/h，同时配套处理效率不低于99.9%的脉冲布袋除尘器7台，废气经处理后经21m高排气筒（DA001）有组织排放。 筛分装置单独密闭，使其在工作时处于负压状态，项目在筛分包装、成品库筛分过程中风量取45000m3/h，同时配套处理效率不低于99.9%的脉冲布袋除尘器6台，废气经处理后经21m高排气筒（DA003）有组织排放。 3）措施分析 通过以上措施，DA001颗粒物排放量为1.412t/a，排放速率为0.2kg/h，排放浓度为3.3mg/m3；DA003颗粒物排放量为1.288t/a，排放速率为0.18kg/h，排放浓度为4mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）排放限值。 （4）物料贮存和卸料产生粉尘 本项目原料、产品均堆放在封闭的堆棚内，基本处于静风状态，不会受到风的影响，因此，本次评价不对其进行定量分析。 （5）包装粉尘 1）产生情况 类比同类生产工艺的企业（四川南联矿业有限责任公司主要从事耐火材料砂的生产，工艺路线、技术设备与本项目相似）的竣工环境保护验收监测数据，项目在包装工序粉尘的产生量占总包装量的0.6‰，本项目总包装量为114万吨/a（包含副产品细粉14万吨），则包装工序粉尘产生量为68.4t/a。 2）拟采取的治理措施 筛分包装库搭建封闭厂房，在包装机上方设置集气效率不低于80%的集气罩，同时配套处理效率不低于99.9%的脉冲布袋除尘器6台，废气经处理后经21m 高排气筒（DA003）有组织排放，风量取45000m3/h。 3）措施分析 通过以上措施，DA003处废气有组织排放总量为0.05t/a（排放速率为0.007kg/h，0.16mg/m3）。根据以上计算，其粉尘排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）排放限值。无组织排放量为13.68t/a，对周围环境影响较小。 （6）汽车动力起尘量 1）产生情况 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 表 4-5 车辆不同工况下行驶扬尘量 单位：kg/d 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 0.41; 0.69; 0.93; 1.16; 1.36; 1.56. 重车; 1.04; 1.75; 2.37; 2.94; 3.48; 3.98. 合计; 1.45; 2.44; 3.3; 4.54; 4.84; 5.54. 本项目车辆在厂区行驶距离按260m计，按空车重约于10.0t，重车重约30.0t。根据以上公式计算，项目道路全硬化，道路完全干燥的情况下，路况以0.05kg/m2计，Q重=0.3089kg/km.辆；Q空=0.0674kg/km.辆。根据项目规模，每天最多空、重载车辆各100辆（次）；以速度20km/h行驶。道路起尘量为9.784kg/d，2.74t/a，以无组织形式排放。 2）拟采取的治理措施 运营期间定时对厂区、道路进行清扫、洒水，车辆动力扬尘可减小约80%。 3）措施分析 经上述措施后，动力扬尘无组织排放量为0.548t/a。不会对环境造成影响。 （7）小结 本项目有组织排放口基本情况见下表： 表 4-6 排放口基本情况表 名称; 编号; 排放口类型; 排放因子; 高度; 坐标; 内径; 温度. 排气筒; DA001; 一般排放口; 颗粒物; 21m; 110°4′0.803″，33°34′40.473″; 0.8m; 20℃. DA002; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 110°4′0.805″，33°34′40.475″; 0.8m; 40℃. DA003; 颗粒物; 110°4′0.807″，33°34′40.476″; 0.8m; 20℃. 1.2 非正常排放情况 建设项目引起废气非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。本项目主要考虑到脉冲布袋除尘器故障时（按除尘效率50%计算），故障或失效为随机事件，单次持续时间按2h估算。项目颗粒物非正常排情况见下表： 表 4-7 非正常排放情况一览表 名称; 非正常排放源; 非正常排放原因; 排放因子; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 发生频次/年. 排气筒; DA001; 布袋除尘器故障时; 颗粒物; 555.1; 12335; 2h; 1. DA002; 颗粒物; 7.08; 354; 1. DA003; 颗粒物; 196; 4356; 1. 1.3 废气源强核算汇总 本项目污染源源强核算结果及相关参数列如下表所示。 表4-8 项目生产废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节/排放形式; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 工艺; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否技术可行; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 破碎; 有组织; 颗粒物; 9250; 3996.9; 布袋除尘器+21m高排气筒DA001; 100; 99.9; 是; 9.3; 0.56; 3.9969. 筛分; 有组织; 颗粒物; 3266; 1412; 布袋除尘器+21m高排气筒DA001; 100; 99.9; 是; 3.3; 0.2; 1.412. 颗粒物; 4000; 1288; 布袋除尘器+21m高排气筒DA003; 100; 99.9; 是; 4; 0.18; 1.288. 烘干（生物质）; 有组织; SO2; 20.5; 2.98; 布袋除尘+21m高排气筒DA002; 100; /; 是; 20.5; /; 2.98. NOX; 12.5; 1.785; 100; /; 是; 12.5; /; 1.785. 颗粒物; 457; 65.8; 100; 99.9; 是; 0.45; 0.009; 0.0658. 烘干（天然气）; SO2; 1.5; 0.23; 21m高排气筒DA002; 100; /; /; 1.5; /; 0.23. NOX; 3; 0.4; 100; /; /; 3; /; 0.4. 烘干工序被水蒸气带走的粉尘; 有组织; 颗粒物; 354; 51; 布袋除尘+21m高排气筒DA002; 100; 99.9; 是; 0.35; 0.007; 0.051. 包装粉尘; 有组织; 颗粒物; /; 68.4; 布袋除尘器+21m高排气筒DA003; 80; 99.9; 是; 0.16; 0.007; 0.05. 无组织; 封闭厂房; /; /; 是; /; /; 13.68. 车辆扬尘; 无组织; 颗粒物; /; 2.74; 清扫、洒水; /; /; 是; /; /; 0.548. 1.4 污染防治技术 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）规定了排污单位基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算和合规判定的方法，以及自行监测、环境管理台账及排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了排污单位污染防治可行技术参考要求。 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）中提出了排污单位污染防治可行技术为除尘器：湿法除尘，重力除尘，水膜除尘，旋风除尘，袋式除尘，静电除尘，湿电除尘。本项目烘干废气采用布袋除尘+21m高排气筒DA002，因此为可行技术。 目前耐火材料制品制造行业未发布排污许可证申请与核发技术规范，因此，参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）（生产工艺相似），可行技术为袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他，本项目破碎、筛分、磨粉粉尘经布袋除尘器+21m高排气筒处理，因此为可行技术。 综上所述，本项目废气治理措施可行。 1.5 环境影响 本项目通过建设封闭厂房，并设置除尘系统、低氮燃烧等措施，项目排放的废气均可做到达标排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 1.6 大气监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）要求，本项目需要对大气污染物定期监测，监测计划见下表： 表 4-9 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）排放限值. DA002; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 每年一次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限值及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）排放限值. DA003; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）排放限值. 上风向 1个监测点；下风向3个监测点; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、水环境影响及治理措施分析 （1）生活用水 1）产生情况 本项目生产实行三班制，年工作300天。项目劳动定员30人，厂内不提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工日常生活用水量按照80L/人·d计算，则生活用水量为2.4m3/d、720m3/a，污水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.92m3/d，576m3/a。 2）拟采取的治理措施 全部排入化粪池，处理后定期清掏外运肥田，不外排。 3）措施分析 评价认为治理措施有效可行。 （2）湿法生产线用水 1）产生情况 项目湿法工艺在洗砂处需要加入大量水，用水量约0.5m3/t-原料，项目经洗砂的橄榄砂量51万t/a（1-3mm2万吨、20-70目32万吨、70-100目5万吨、100-160目1万吨及泥饼11万吨），则洗砂工序用水量约850m3/d，25.5万m3/a。水洗脱水后橄榄砂含水率约为10%（水洗橄榄砂总量为51万吨），同时，在生产过程中会有一部分水自然损耗，大约为3%左右，则总损耗量为：51万t/a×10%+25.5万万m3/a×3%=58650m3/a（195.5m3/d）。在循环水系统水的损耗量大约为10%，则循环水系统水的损耗量为（850m3/d-195.5m3/d）×10%=65.45m3/d。则新鲜水补充量为：195.5m3/d+65.45m3/d=260.95m3/d。 2）拟采取的治理措施 建设单位修建厂内污水处理设施，配套建设厂内生产废水收集管网及沟渠，确保厂内生产废水全部收集后进入厂内自建污水处理系统（处理工艺为沉淀+压滤）处理后回用于生产。 废水污水处理工艺介绍： 废水处理设施位于加工生产区南部，处理能力200m3/h，处理工艺为废水浓缩、浓浆调理、泥浆压滤、泥饼外排、清水循环。根据砂石场原料种类、含泥量、每小时水量等设计废水处理工艺，通过快速浓缩工艺将废水净化，溢流出清水循环回用，沉淀下的浓浆压滤脱水成干泥饼。 废水净化循环回用主要工艺步骤如下： ①废水浓缩：废水进入污水池，初步实现泥水分离，上清液持续排出，浓缩后泥浆进行加药。 ②浓浆调理：泥浆在无轴螺旋和注药孔补充注药的双重作用下，沉淀池泥渣得到充分调理而成絮凝状。 ③泥浆压滤：絮凝状态的泥浆进入带式压滤机进行压滤脱水。 ④泥饼外排：干泥饼压滤成型，便于集中外运。 ⑤清水调节：上清液排放至清水池，零排放循环回用。 带式压滤机脱水工作原理： 泥浆经输送泵注入静态混合器，与同时加入的浓度为 0.05~0.1%絮凝剂溶液混合，泥浆中的微小固体聚凝成体积较大的絮状团块，当物料被输送铺展到带式浓缩机的滤网上，在重力的作用下水分通过滤网背面渗出，网正面形成不流动的沉淀池泥渣，达到压缩机最大压力条件，然后随着网带的移动而夹持在上下两条网带之间，经过具有可调节紧力的过滤带及直径逐渐递减的转辊，实施连续增加的缓慢挤压力、剪切力作用，通过低压区、中压区和高压区将泥浆中的水分最大程度的挤压出来，形成含水率较低的滤饼，方便运输及处置。 生产废水用过管道集中收集后进入厂区的污水处理设施，处理工艺为废水浓缩、浓浆调理、泥浆压滤、泥饼外排、清水循环，经处理后上层清液由水泵抽至加工区，回用于各工序生产，不外排。 3）污水处理规模可行性： 废水处理设施位于场地南部，处理能力200m3/h，根据计算，本项目污水回用量为589.05m3/d。该套废水循环系统完全可满足项目满负荷工况下的废水处理能力。 4）生产废水回用可行性分析： ①污水池：容积为200m3，主要通过重力作用分离泥浆，2~4min完成分离，为保证后续设备的稳定运行，该过程 SS 去除率为50%；上部清水全部排至清水池；浓泥浆在无轴螺旋和注药孔补充注药的双重作用下，污水池泥渣得到充分调理而成絮凝状，该过程SS去除率为95%。 ②压滤：经压滤设备压滤后，清水排入清水池中，SS被压滤为泥饼，该泥饼含水率不高于30%，外售砖厂或建筑施工基础回填； ③清水池：容积为100m3，本项目废水回用量为589.05m3/d，远小于清水池容积，用于贮存该套设备处理后的清水，后经水泵送至水洗工序进行回用。 该套废水处理设备处理能力取决于压滤机的压滤能力，根据设备单位实际运营的数据，该套洗砂废水循环系统完全可满足项目满负荷工况下的废水处理能力。洗砂废水、清洗废水中的SS 含量为2000mg/L，经处理后的废水 SS 含量约为50mg/L，可满足洗砂用水的要求，可回用。 3）措施分析 评价认为治理措施有效可行。 堆场喷雾降尘用水、道路洒水降尘用水全部自然蒸发；车辆冲洗用水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 3、声环境影响及治理措施分析 （1）噪声源强 项目主要噪声污染源为棒条给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机等机械设备运转时所产生的噪声，设备源强为70-90dB(A)。其主要噪声排放源强及排放特征见表4-10。 表4-10 营运期主要噪声源一览表 序号; 名称; 声压级dB(A); 治理措施. 1; 棒条给料机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 2; 颚式破碎机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 3; 圆锥破碎机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 4; 双轴振动筛; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 5; 对辊机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 6; 高频振动筛; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 7; 棒磨机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 8; 滚筛; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 9; 轮式洗砂机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 10; 洗脱筛一体机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 11; 三筒烘干机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 12; 摇摆筛; 70; 基础减震、厂房隔音. 13; 起重机; 90; 基础减震、厂房隔音. 14; 布袋除尘器及风机; 70; 厂房隔音. 15; 压滤机; 80; 基础减震、厂房隔音. 16; 起重机; 90; 基础减震、厂房隔音. 17; 圆盘给料机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 18; 铲车; 90; 厂房隔音. 19; 布袋除尘器及风机; 70; 基础减震、厂房隔音. 20; 叉车; 80; 厂房隔音. （2）拟采取的治理措施 1）项目生产设备均位于密闭生产车间和密闭堆场内，利用建筑物隔声； 2）加装减震装置，降低破碎机振动引起的噪声。在车间内部的墙面安装吸声材料。 3）合理布局，将高噪声设备布设于生产车间中部。 4）加强设备维护保养，使设备处于良好的工况条件下，杜绝设备非正常运行噪声的产生。 5）降低装卸高度，杜绝野蛮操作； 6）车辆在厂区内减速慢行，通行速度控制在10km/h以下，并禁止鸣笛； 7）合理安排运输时间，禁止午休、夜间运输；合理安排行车路线，经过居民区等敏感目标区禁鸣喇叭。 （3）声环境影响预测 ⑴ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 ① 室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： ⑴ 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 ② 总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： ⑵ 式中: T为计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 ⑵ 噪声影响预测分析 - 噪声源分析 项目噪声源强及治理措施见表4-11。 表4-11 项目主要噪声源及防治措施 序号; 主要噪声源; 数量; 性质; 噪声防治措施; 距各厂界的距离m; 治理前dB(A); 治理后. 东; 南; 西; 北. 1; 棒条给料机; 1台; 间歇性; 基础减震; 10; 35; 15; 16; 80-90; <60. 2; 颚式破碎机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 10; 32; 15; 19; 80-90; <60. 3; 圆锥破碎机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 11; 35; 14; 16; 80-90; <70. 4; 双轴振动筛; 2台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 10; 35; 15; 16; 80-90; <70. 5; 对辊机; 3台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 13; 34; 12; 17; 80-90; <70. 6; 高频振动筛; 4台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 16; 35; 9; 16; 80-90; <70. 7; 棒磨机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 13; 33; 12; 18; 80-90; <70. 8; 滚筛; 2台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 10; 32; 15; 19; 80-90; <70. 9; 轮式洗砂机; 2台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 11; 31; 14; 20; 80-90; <70. 10; 洗脱筛一体机; 2台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 14; 42; 24; 17; 80-90; <70. 11; 三筒烘干机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 16; 18; 14; 32; 80-90; <70. 12; 摇摆筛; 12台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 19; 21; 13; 23; 70; <60. 13; 起重机; 5台; 间歇性; 厂房隔音; 26; 32; 11; 20; 90; <80. 14; 烘干废气布袋除尘器; 1台; 间歇性; 厂房隔音; 11; 31; 14; 20; 70; <60. 15; 压滤机; 4台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 26; 32; 12; 20; 80; <70. 16; 起重机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 10; 32; 15; 19; 90; <80. 17; 圆盘给料机; 40台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 14; 35; 14; 11; 80-90; <70. 18; 铲车; 3台; 间歇性; 厂房隔音; 11; 31; 14; 10; 90; <80. 19; 布袋除尘器及风机; 13台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 13; 31; 15; 20; 70; <60. 20; 叉车; 3台; 间歇性; 厂房隔音; 14; 34; 16; 18; 80; <70. ② 预测结果及评价 预测点选择在项目四周厂界，共4个，项目正常营运后，生产时间为全天，本项目各厂界噪声贡献值预测结果见表4-12。 表4-12 噪声影响预测结果（单位：dB(A)） 编号; 位置; 贡献值; 背景值; 预测值. 昼间; 夜间. 1; 1#东厂界; 49; 49; /; /. 2; 2#南厂界; 46; 46; /; /. 3; 3#西厂界; 49; 49; /; /. 4; 4#北厂界; 47; 47; /; /. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间：60 dB夜间50 dB. （4）措施分析 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，昼夜间噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 因此，环评认为治理措施可行。 （5）噪声监测要求 本项目噪声监测要求如表4-13所示。 表4-13 建设项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 场界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4、固体废物环境影响及治理措施分析 营运期间产生的固体废弃物主要为生活垃圾、污水处理尾泥、除尘器收集灰及废润滑油、生物质燃烧灰渣。 （1）产生情况 1）生活垃圾 本项目员工30人，生活垃圾主要为职工办公生活中产生的生活垃圾，属于一般废物。生活垃圾产生量为15kg/d（按0.5kg/人.d 计），4.5t/a（年生产时间按300计）。 2）尾泥 根据企业提供的设计资料，干尾泥产生量为11万吨/a，经核算，项目尾泥（含水率约为30%）产生量约157142t/a。 3）除尘器收集灰 经计算，本项目除尘器收集灰约为6809.499t/a。 4）生物质燃烧灰渣 根据设备实际运行情况，本项目生物质灰渣产生量为159.8t/a，集中收集后交由附近居民农田施肥。 5）废润滑油 项目机修委外进行，厂内仅进行简单的设备维护，在维护过程中会产生少量的废润滑油，产生量约为0.05t/a。 （2）拟采取的治理措施 1）生活垃圾：经收集后交由环卫部门统一处置。 2）尾泥：采用板框压滤机对尾泥进行压滤，暂存至污泥暂存间内，污泥暂存间做重点防渗处理，外售砖厂或建筑施工基础回填。 3）除尘器收集灰：定期外售。 4）生物质燃烧灰渣：集中收集后交由附近居民农田施肥。 5）废润滑油：统一暂存至危废暂存间，交有资质单位无害化处置。 （3）措施分析及达标情况 本项目固体废物处理措施可行，对周边地下水、土壤影响较小。 （4）小结 运营期本项目固废产生现状、治理及整治措施一览表如下表所示。 表 4-14 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 属性; 处理措施; 环境管理要求. 生活垃圾; 办公生活; 4.5; 生活垃圾; 环卫部门清运; /. 尾泥; 废水处理; 157142; 一般工业固体固废; 外售砖厂或建筑施工基础回填; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求. 除尘器收集灰; 废气处理; 6809.499; 一般工业固体固废; 定期外售. 生物质燃烧灰渣; 烘干过程; 159.8; 一般工业固体固废; 集中收集后交由附近居民农田施肥. 废润滑油; 设备检修; 0.05; 危险废物危险废物类别HW08 危险废物代码900-209-08; 暂存于危废间，定期交有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定. 产生危险废物需在厂区内设置符合要求的危险废物暂存间，交由有资质的单位处置。 本项目危险废物产生及治理情况如下： 危险废物储运方式及要求： （1）设置危险废物暂存间 为了减小废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目将产生的危险废物全部收集至危废暂存间内，采用密闭专用容器收集储存危废，并对危险废物暂存间设围堰等。 危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。库内废物定期由有资质的公司使用专用运输车辆运输。 （2）危险废弃物的收集和管理 对危险废弃物的收集和管理，拟采用以下措施： ①对生产过程产生的废机油等，根据生产过程的特点，拟将其直接存放在危废暂存间内；其他废物，如废抹布等存放于相应的容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危废暂存间中，累计一定数量后由有资质的公司使用专用运输车辆外运后统一处置。 ②危险废物全部暂存于危废暂存间内，做到防风、防雨、防晒措施，并设置堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 ③危险废物暂存间及化学品间地面基础必须防渗、防腐处理，本项目拟采用抗渗混凝土进行防渗。 上述危险废弃物的收集和管理，建设单位将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第 344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地生态环境局。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员， 并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，建设单位及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 三防措施：加工车间、成品堆场，封闭厂房建设，控制扬尘，建立专用的危险废物的储存设施或专用储存区域，做到危险废物分类收集、分区存放，并设置危险废物标识，做到防风、防雨、防渗漏。 综上分析，本项目固体废物能够做到去向明确，不会对环境造成二次污染。 5、地下水、土壤环境影响及治理措施分析 （1）土壤及地下水污染防治原则 根据土壤及地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。 （2）防止土壤及地下水污染的控制措施 1）源头控制措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2）分区防治措施 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表： 表 4-15 厂区分区防渗等级表 防渗区域; 防渗等级; 导则要求; 本项目防渗措施. 危废暂存间; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10 -10cm/s; 采用抗渗混凝土+HDPE 膜防渗. 污泥暂存间; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数 K≤10 -7cm/s; 采用抗渗混凝土+HDPE 膜防渗. 清水池、车辆冲洗废水三级沉淀池、化粪池、污水池; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s; 采用抗渗混凝土防渗. 其他区域; 简单防渗; 一般地面硬化; 一般混凝土硬化. 6、环境风险 （1）风险识别 生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 本次评价以事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 根据各类有毒有害物质的理化性质和危险性、毒性毒理、使用量，本项目确定项目环境风险评价的因子为：危险废物、柴油、润滑油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169－2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，按照公式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn （C.1） 式中q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100； 项目危险物质与临界量比值判定情况见下表。 表4-16 危险物质数量与临界量比值判定表 序号; 物质名称; 物质类别; 日常最大储存量（t）; 临界量（t）; 物质数量与临界比值（Q）. 1; 危废; 有毒、易燃; 0.05; 2500; 0.00002. 2; 柴油; 有毒、易燃; 10; 2500; 0.004. 3; 润滑油; 有毒; 0.5; 2500; 0.0002. 合计; 0.00422. 由上表判定，本项目Q＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，项目评价等级为简单分析。 （2）风险防范措施 按照建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018）、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》等文件的相关要求，从风险防范方面提出本项目应采用的防范措施： ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志； ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置； ③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患； ④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 7、环保投资 项目总投资为21000万元，环保投资112万元，占项目投资总额的0.53%。环保投资估算见下表。 表4-17 环保投资一览表 类型; 污染源名称; 环保设施名称及处理工艺; 数量; 投资估算(万元). 废气; 物料堆存扬尘、原料卸料粉尘、上料粉尘; 全封闭厂房，物料的提升以全封闭式皮带输送方式完成; 1座; 工程投资. 运输车辆扬尘; 运输过程采用密闭措施，卸料时采用洒水措施，道路硬化; /; 7. 烘干废气; 烘干废气经过布袋除尘处理后，由21m高排气筒排放; 1套; 50. 加工车间破碎、筛分粉尘; 经过布袋除尘器（7套）处理后，由21m高排气筒排放; 4套. 筛分包装库粉尘; 经过布袋除尘器（6套）处理后，由21m高排气筒排放. 废水; 水洗废水; 污水池（200m3）、清水池（100m3）、压滤机4台; 3座; 30. 生活污水; 化粪池（10m3）; 1座; 2. 洗车废水; 洗车台+沉淀池（10m3）; 1座; 1. 固废; 尾泥; 固废间、地面硬化; 1座; 5. 除尘器收集灰. 生物质燃烧灰渣. 废润滑油; 危废暂存间; 1个; 3. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 2. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，置于厂房内，基础减振; /; 12. 安装隔声罩. 合计; 112. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 负压收集+脉冲布袋除尘器（7套）+21m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放要求、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）排放限值 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器（1套）+21m高排气筒 |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | DA003 | 颗粒物 | 负压收集+脉冲布袋除尘器（6套）+21m高排气筒 |  |
|  | 无组织粉尘 |  | 封闭厂房建设、厂区、道路进行清扫、洒水 |  |
| 地表水环境 | 采取雨污分流。项目生产废水收集到沉淀池处理后，循环利用，回用于生产，不外排；洗车废水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。 |  |  |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备、隔声、减振等措施 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 1）生活垃圾：经收集后交由环卫部门统一处置。 2）尾泥：采用板框压滤机对尾泥进行压滤，暂存至污泥暂存间内，污泥暂存间做重点防渗处理，外售砖厂或建筑施工基础回填。 3）除尘器收集灰：定期外售。 4）生物质燃烧灰渣：集中收集后交由附近居民农田施肥。 5）废润滑油：统一暂存至危废暂存间，交有资质单位无害化处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 场区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，危废间、污泥暂存间为重点防渗区；清水池、车辆冲洗废水三级沉淀池、化粪池、污水池为一般防渗区；其他区域为简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志；②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患；④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 |  |  |  |
| 其他要求 | 建设项目按照三同时制度、环境管理制度、排污许可证制度、环境风险防范措施、排污口技术规范要求、日常监测计划、竣工验收制度及信息公开制度 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目为年产100万吨镁橄榄岩高端铸造型砂生产线项目，项目符合国家产业政策，项目选址合理，项目经采取相应的污染防治措施后各污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  |  |  | 2.98t/a（生物质）、0.23t/a（天然气） |  | 2.98t/a（生物质）、0.23t/a（天然气） |  |
|  | NOX |  |  |  | 1.785t/a（生物质）0.4t/a（天然气） |  | 1.785t/a（生物质）0.4t/a（天然气） |  |
|  | 烟尘 |  |  |  | 0.0658t/a（生物质） |  | 0.0658t/a（生物质） |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 21.0259t/a |  | 21.0259t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | SS |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 尾泥 |  |  |  | 157142t/a |  | 157142t/a |  |
|  | 除尘器收集灰 |  |  |  | 6809.499t/a |  | 6809.499t/a |  |
|  | 生物质燃烧灰渣 |  |  |  | 159.8t/a |  | 159.8t/a |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①