（污染影响类）

项目名称：年产1000万套高频电子线束生产线建设项目

建设单位（盖章）：陕西万鹏鹏达电子科技有限公司

编制日期：二零二四年四月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1000万套高频电子线束生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-611023-04-01-278793 |  |  |
| 建设单位联系人 | 汪晗 | 联系方式 | 189****5888 |
| 建设地点 | 城关街道办陕西商南经开区神州产业园 |  |  |
| 地理坐标 | 110°51′23.400″，33°29′20.940″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38“电线、电缆、光缆及电工器材制造383”中“其他” |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 商南县发展改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 0.80 | 施工工期 | 6个月（2024年4月-2024年9月） |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地 面积（m2） | 7800 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）（陕西商南经开区神州产业园属于标准化厂房建设，且不涉及敏感区，因此无需办理环评手续） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》 审批机关：陕西省环境保护厅 审批文件：陕西省生态环境保护厅关于《商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函[2023]13号）； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与所在园区规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析见表1-1。 表1-1 相关规划符合性 相关规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）; 规划区西起商南县城关镇任家沟西坡根，东至富水镇古汉墓群，以 312 国道为连接线，南北辐射，分为县城片区和富水片区，其中县城片区北起 312 国道，南至沪陕高速，西至琥珀根，东至鹦鹉沟；富水片区东起古汉墓群公园，西至泉茗度假村，北至黄土凸村，南至生龙寨。; 本项目位于县城片区，属于工区规划范围内。; 符合. 园区规划环评及其审查意见; 规划定位：全省创新驱动发展示范区、全省高质量发展先行区、全省产城融合示范区、商洛新兴产业重要策源地。依托园区现有产业布局，加强集中区内的产业协同发展；立足资源优势，加大产业链中下游节点发展方向，实现集中区资源型经济转型升级。; 本项目为电线、电缆、光缆及电工器材制造，位于智能制造产业片区，属于经济型产业。; 符合. 规划目标：努力将园区打造成商南县经济高质量发展的重要引擎、县域新经济的发力点，聚焦先进制造业高质量发展，以创建省级经济技术开发区为总目标，以优化产业布局、培育产业集群为主线，以转型升级、提质增效为抓手，加快推进资源向商南集中，全力推动园区智慧、集群、集约、高质量发展。. 产业类型：全力构建以新材料、智能制造、绿色食药为主导，以轻工电子产业为特色，以再生资源和现代服务业为配套的产业体系，形成“3+1+2”产业发展格局。突出新材料、智能制造、绿色食药等主导产业，强链延链补链，搭建产业生态圈；聚焦数字化、智能化、绿色化发展，以轻工电子产业为特色，鼓励推进再生资源和现代服务业作为配套产业稳步发展。; 本项目为电线、电缆、光缆及电工器材制造，位于智能制造产业片区，属于轻工电子产业; 符合. 规划结构功能分区：一轴：沿312国道形成的城富产业发展轴；两带：县城片区沿迎宾大道形成的产业发展带，富水片区的黑漆河产业发展带；多片区：根据各功能板块形成的硅科技产业发展片区、双新产业发展片区、智能制造产业片区、双创基地发展片区、新兴产业孵化片区、镁材料产业发展片区、健康食药产业片区及公共配套服务片区。. 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。; 本项目落实“三线一单”要求，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目不属于限制类、淘汰类产业，为允许类，项目建设符合国家产业政策。项目取得了商南县发展改革局关于本项目的备案确认书（2401-611023-04-01-278793），同时，项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止和许可类项目，本项目属于《市场准入负面清单(2022年版)》以外的行业。 本项目位于城关街道办陕西商南经开区神州产业园，根据查阅《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单不涉及商南县区域，故本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单中禁止管控的项目； 综上所述，符合国家及地方产业政策。 2、选址可行性分析 项目选址于城关街道办陕西商南经开区神州产业园，项目地东侧为产业园厂房，南侧为产业园入口，西侧为丰联集团（饲料加工企业），北侧为空地，企业租赁陕西商南经开区神州产业园（商洛市神州实业有限公司）已建厂房进行生产。 项目所在地的电力、给水、道路、通讯等基础设施完善，项目评价范围内无其他自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。在项目运营期间，废水达标排入市政污水管网，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，废气排放满足相应标准，固体废物合理处置。项目产生的各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 - 与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①一图 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）及查询陕西省“三线一单”数据应用系统，本项目位于重点管控单元。项目选址与商洛市“三线一单”生态环境分区的位置关系见附图5。 ②一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-2。 表1-2 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单 适用范围; 管控 维度; 管控要求; 本项目符合性分析. 5.重点管 控单元; 5.2 大气环境高排放重点管控区; 空间布 局约束; 1.调整结构强化领域绿色低碳发展。; 本项目不属于重点企业，本项目使用原材料为成品PVC、HDPE颗粒，原材料本身不含VOCs，项目不使用涂料、油墨和胶粘剂。符合源头和过程控制要求。. 污染物 排放管 控; 1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。 2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。 3.绿色技术研究和创新重点关注商洛电厂污染物协同控制、超低排放、新污染物控制，水泥等非电行业烟气脱硫脱硝。 4.在全市采选、冶炼加工、金属制品等行业企业实施清洁能源应用技术改造、废气治理和综合利用、工艺设备改造升级、废渣综合利用等项目，除尘降氮，脱硫脱硝，减少碳排放。. 5.6 水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布 局约束; 1.加快城镇污水处理设施及配套管网建设，污水收集管网与污水处理厂同步建设，确保同步建成，推进雨污分流，减少污水污染。 2.推进污水管网建设，完善污水收集体系，2025年底前县城及以上城市建成区基本实现污水全收集全处理。; 采取雨污分流。地面清洁废水、冷却水、生活污水经园区配套化粪池预处理后进入园区污水管网，后进入商南县污水处理厂处理. 污染物 排放管 控; 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018)排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 4.强化城镇生活污水治理，城市生活污水处理能力提升至16.8万立方米/日，7县（区）污水处理厂一级A提标改造完成并正常运行，洛南、丹凤、山阳县污水处理厂二期扩建工程建成运行，中心城市生活污水处理率94.5%、县城生活污水处理率92.1%。. 5.9土地资源重点管控区; 资源利 用效率 要求; 1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; 本项目位于城关街道办陕西商南经开区神州产业园，用地符合要求。. ③一说明 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）可知，本项目位于重点管控单元内（见附图5），重点管控单元的管控要求是：以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目不属于大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，落实环评各项要求后，对周围生态环境影响较小。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 4、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1-3。 表1-3 相关规划符合性 文件名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 陕西省生态环境厅关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知; “两高”项目是指高耗能、高排放项目；《目录(2021 年本)》中涉及“两高”行业的项目按照陕西省发展和改革委员会印发的《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022 年版)》具体项目认定。未列入暂行目录的项目，前端原料使用煤气化装置生产的，按照“两高”项目管理。“两高”项目环评审批范围继续按照《目录(2021 年本)》执行。; 对照《目录(2021年本)》及《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022年版)》，本项目为电线、电缆、光缆及电工器材制造，不属于“两高”项目。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 坚持稳中求进的工作总基调，紧盯“推进生态环境质量持续好转”的一个目标；坚持贯彻新发展理念，把握减污降碳和高质量发展两个关键；抓牢秦岭保护国之大者、黄河流域生态保护国家战略、深入打好污染防治攻坚战三项重点；强化监测、执法、信息、科研四方面能力现代化建设，促进形成党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与五元共治的大环保格局。; 本项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求，同时加强常规监测的落实。; 符合. 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》; 禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物。在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产; 本项目目前正在办理环评手续，废水排入市政污水管网且不外排固废。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区：（一）海拔 2000m 以上区域，秦岭山系主梁两侧各 1000m 以内、主要支脉两侧各 500m 以内的区域；（二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；（三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区：（一）海拔 1500m 至 2000m 之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；（三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；（四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；（五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 本项目占地范围内不涉及自然保护区核心区及重点区、饮用水水源一级、二级保护区。按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019），本项目所在地属于一般保护区，实行产业准入清单制度，可进行适度的开发活动。; 符合. 《关于印发陕西省大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（陕发〔2023〕4号）; 6.集聚提升工程。推进大企业高端化、高质量发展支持传统优势产业向产业链中高端迈进。进一步分析产业发展定位，开展传统行业中小企业和产业集群排查及分类整治，积极总结推广现代产业园区建管模式，以高质量发展为导向，以产业园区为载体，搬迁入园一批、就地改造一批做优做强一批中小企业，推动中小企业集聚化、高质量发展。指导各地结合实际制定“一园一策”整治提升方案，实施拉单挂账式管理，支持产业园区采用集中供热设施或清洁化能源，切实提升产业发展质量和水平。; 本项目位于城关街道办陕西商南经开区神州产业园，为电线、电缆、光缆及电工器材制造，符合传统优势产业向产业链中高端迈进要求; 符合. 《商洛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 经济发展质量明显提高，以特色农业、新材料、大健康、大旅游产业为引领的现代产业体系基本形成，经济总量突破千亿元大关，地方财政收入占生产总值比重逐步提高；生态环境质量持续向好，城市空气质量优良天数比率稳定在88%以上，饮用水水源水质达标率保持100%，森林覆盖率稳定在70%以上；; 本项目为电线、电缆、光缆及电工器材制造，项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求。; 符合. 《商洛市人民政府办公室关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（商政办发〔2021〕34号）; 围绕高质量成长型重大产业项目建设，加速传统产业绿色化升级改造，加快淘汰严重污染企业和落后产能、工艺、设备、产品，坚决遏制“两高”项目盲目发展。实施清洁生产技术改造，开展清洁生产审核。实施排污许可制度，治理“散乱污”企业。聚焦县域主导产业发展，聚合产业绿色升级发展合力，强化园区和企业绿色循环创新载体建设，加强产业园区环境基础设施建设，建立健全园区污水垃圾处理价格机制、绩效考核机制，梯次推进绿色循环发展，建设一批区域特色显著、主导产业明晰、产业链条完善、资源配置高效、服务功能完善、环保要求达标、绿色循环发展的县域工业集中区和产业园区。推动矿业“规模化、绿色化、延链化、数字化、安全化”发展，推进矿产资源节约集约利用，强化土地资源保护与节约，加强高耗能行业能耗管控，建设“资源利用集约化、开采方式科学化、生产工艺环保化、企业管理规范化、矿山治理修复生态化、企业社区和谐化”绿色矿山。在绿色循环产业重点领域开展产品全周期绿色环保，促进农业一体化绿色发展，构建制造业生产经营与环境保护相协调的上下游供应关系，建立并主动融入国内外绿色供应链体系。; 本项目为电线、电缆、光缆及电工器材制造，不属于两高项目。; 符合. 商洛市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 2023年4月起，中心城区及周边15公里范围内审批新建、扩建涉气重点行业企业时，企业污染治理水平必须达到环保绩效A级(引领性企业)水平，其余区域必须达到B级及以上水平。; 本项目不属于重点企业。; 符合. 商南县秦岭生态环境保护实施方案; 一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目的建设符合一般保护区产业准入清单制度要求; 符合. 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》; 鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售; 本项目使用原材料为成品PVC、HDPE颗粒，原材料本身不含VOCs，项目不使用涂料、油墨和胶粘剂。符合源头和过程控制要求。; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 本项目原材料为成品PVC、HDPE颗粒，原材料本身不含VOCs，但在押线、注塑的熔融项过目程拟会在挥主发产出VOCs。工序的押线机上方设集气罩收集有机废气，废气经收集后经二级活性炭处理后由15m排气筒达标排放。项目注塑过程温度低且原材料使用少，挥发性有机物产生量少，经机械通风后可无组织排放。; 符合. 对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目有机废气产生浓度低，无回收价值，不宜回收，宜对主产VOCs工序采用二级活性炭吸附，注塑和焊接工序VOCs产生量少，宜采用机械通风措施。; 符合. 鼓励企业自行开展 VOCs 监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果; 项目运行后按照排污许可管理要求进行自行监测，按时上报; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕 53 号）; 重点行业挥发性有机物治理应提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、二级活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。; 本项目不属于产挥发性有机物的重点行业，项目原材料采用成品PVC、HDPE颗粒进行生产，原材料不含VOCs，但PVC、HDPE颗粒在押线、注塑的熔融过程会挥发出少量VOCs。项目为减少有机废气排放，拟在主要产VOCs工序即押线机上方设集气罩收集有机废气，有机废气经二级活性炭吸附后由15m排气筒排放。注塑过程原材料用量少，温度低，有机废气产生量少，废气经机械通风后可无组织排放。因此，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中要求。; 符合. 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外; 有机废气经二级活性炭吸附装置处理后，有机废气排放满足要求。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应该进行环境影响评价。2024年2月，陕西万鹏鹏达电子科技有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）判定，该项目属于：三十五、电气机械和器材制造业38“电线、电缆、光缆及电工器材制造383”中“其他”，应该编制环境影响报告表。我单位成立了组织技术人员到现场勘查，根据建设单位提供的资料，按照规范要求编写了本项目环境影响报告表，报商洛市生态环境局商南县分局审批。 1、项目基本情况 项目名称：年产1000万套高频电子线束生产线建设项目； 行业类别：三十五、电气机械和器材制造业38“电线、电缆、光缆及电工器材制造383”中“其他”； 建设性质：新建； 总投资：5000万元； 建设单位：陕西万鹏鹏达电子科技有限公司； 建设地点：城关街道办陕西商南经开区神州产业园。 2、地理位置与周边关系 项目选址于城关街道办陕西商南经开区神州产业园，项目地东侧为产业园厂房，南侧为产业园入口，西侧为丰联集团（饲料加工企业），北侧为空地，企业租赁陕西商南经开区神州产业园已建厂房进行生产。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 3、项目基本情况及工程内容 建设规模及内容：改造生产车间，原材料仓库，成品仓库，办公用房7800平方米以及配套设施，购置八条成套生产线，形成年产1000万套高频电子线束生产规模。 建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。具体建设内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程名称; 工段名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢混结构，总建筑面积5200m2，D栋一层、E栋一层、二层、F栋二层作为电子元件加工区，依次布置有原材料绞线、押线、裁切、焊接、剥皮、注塑等功能区，形成八条成套生产线。; 仅设备安装. 储运工程; 原料及成品库房; 位于D栋一层西南角、E栋一层、二层西南角、F栋一层（建筑面积1300m2），用于放置原料、成品. 辅助工程; 展示厅及实验室; 位于E栋一层（占地面积约100m2），用于成品线的展示。实验仅为物理实验，不涉及化学药剂使用及化学实验; 新建. 办公区; 钢混结构，总建筑面积1300m2，D栋二层，设置有办公室、会议室、财务室和洗手间等; 新建. 危废贮存库; 建筑面积5m2，位于D栋一层东南侧. 公用 工程; 给水; 由项目地供水管网提供; 新建. 排水; 采取雨污分流。地面清洁废水、冷却水、生活污水经园区配套化粪池预处理后进入园区污水管网，后进入商南县污水处理厂处理; 新建. 供电; 引自项目所在区域供电电网；; 新建. 采暖、制冷; 自备空调制冷、采暖；; 新建. 环保 工程; 废气治理; 押线废气：经集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放（DA001）。; 新建. 焊接废气：车间通风后无组织排放. 注塑废气：车间通风后无组织排放. 废水治理; 采取雨污分流。地面清洁废水、冷却水、生活污水经园区配套化粪池预处理后进入园区污水管网，后进入商南县污水处理厂处理; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、隔声、减振等措施; 新建. 固废处置; 设生活垃圾收集桶，定期交环卫部门处理。; 新建. 一般工业固废收集后合理处置. 危废收集到危废贮存库，定期交由有资质的单位处理. 4、产品方案 本项目主要产品方案及规模见表2-2。 表2-2 项目主要产品方案及规模 产品名称; 单位; 数量; 备注. 高频电子线束; 高清HDMI类线; 万条; 900; /. USB类线; 万条; 20; /. 网线; 万条; 30; /. 车用线束; 万条; 50; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目生产原料主要为铜线、胶料、五金接头等，生产过程中使用电能，原辅料全部外购。主要原辅材料及能源用量见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料 序号; 名称; 消耗量; 储存方式; 备注. 1; 铜线; 90t/a; 仓库; 押线. 2; PVC塑胶（成型颗粒）; 630.5t/a; 仓库; 押线、注塑；其中聚氯乙烯占45.8%. 3; HDPE塑胶（成型颗粒）; 19.5t/a; 仓库; 押线、注塑. 4; 端子（五金内架）; 2000万t/a; 仓库; USB接口头. 5; 无铅锡丝/焊条; 0.3t/a; 仓库; 沾锡、焊接. 6; 助焊剂; 0.1t/a; 仓库; 焊接. 7; 模型; 40套; 仓库; 注塑. 8; 扎带; 0.2t/a; 仓库; 绑数据线. 9; PE袋; 20万个/a; 仓库; 包装. 10; 纸箱; 5万个/a; 仓库; 包装. 11; 润滑油; 0.2t/a; 仓库; /. 12; 新鲜水; 7710m3/a; /; 供水管网提供. 13; 电; 50万kwh/a; /; 当地电网提供. 端子是蓄电池与外部导体连接的部件。电工学中，端子多指接线终端，又叫接线端子，种类分单孔，双孔，插口，挂钩等，从材料分，铜镀银，铜镀锌，铜，铝，铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用。 本项目使用PVC塑胶颗粒主要有白色、黑色、红色、绿色，高密度聚乙烯（HDPE）为黑色。 表2-4 原辅材料理化性质及危险特性 序号; 名称; 理化性质; 危险特性. 1; PVC塑胶（白色、黑色、红色、绿色）; 聚氯乙烯，固态颗粒，稍有异味，颜色多样熔点130℃，成型参考温度170-180℃，密度1.3-1.5g/cm，不溶于水，典型用途供水管道，家用管道，房屋墙板，商用机器壳体，电子产品包装，医疗器械，食品包装等。; 燃爆性：非易燃易爆，可燃；毒性：/；侵入途径：食入、经皮吸收，主要症状表现为呕吐；健康危害：无；环境危害：环保产品，低铅低镉；使用过程避免与强氧化剂、强酸、强碱接触，物理性及化学性质危害：燃烧时产生氯化物及轻微气味和粉尘。. 2; 高密度聚乙烯（HDPE）; 无臭、无味、无毒性的白色颗粒，熔点130-145℃，相对密度（水=1）:0.94-0.95，不溶于水，分解温度为 300℃，分解温度为 300℃，不溶于多数有机溶剂，微溶于热甲苯、乙酸。主要用于日用品和工业用品，还可用作中空制品、单丝、延伸带、薄膜、电绝缘制品等。; 燃爆性：非易燃易爆，可燃；毒性：/；侵入途径：吸入、食入、经皮吸收；健康危害：其热解产物对呼吸道有刺激作用，本身基本无毒，危险特性：受热分解出易燃气体能与空气形成爆炸性混合物。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸，有害燃烧产 物主要为一氧化碳、二氧化碳。环境危害：在土壤里不分解。. 3; 助焊剂; 无色至淡黄色透明液体，沸点80摄氏度，相对密度（20摄氏度）：0.90±0.03g/cm3，闪点12℃，引燃温度360℃，能够与醇、水混溶，主要用于网络变压器焊接，可脱漆包线。; 燃爆危险：易燃。危险特性：遇明火、高热能引起燃烧、爆炸，有害燃烧物为CO、CO2。健康入危高害浓：度接蒸触汽部会位引可起能呼红吸痒不，适吸或偶有头眩。灭火方法：可用泡沫、二氧化碳、干粉扑火。. 4; 无铅焊锡丝/锡条; 银灰色锡丝/锡条，轻微松香味，熔点217℃，沸点/，分解温度482℃，密度7.3g/cm3，不溶于水，主要成分为Sn（＞90%）、Cu（＞2%）。; 健康危害：灼伤及吸入分解 产物可能造成神经伤害，熔锡进入皮眼肤中与可熔能锡造接成触永可久能的造伤成害严，重的组织伤害。环境影响：量大造成空气污染。. 5; 润滑油; 淡黄色粘稠液体。闪点120-340℃，自燃点300-350℃，沸点-252.8℃，相对密度0.93g/cm3(水=1)，饱和蒸气压0.13KPa（145.8℃）。可溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。润滑油主要用于减少运动部件表面间的摩擦，同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用。; 危险特性：可燃液体，火灾危险性为丙 B 类，遇明火、高热可燃。燃烧分解产物：CO、CO2等有毒有害气体。禁忌物硝酸等强氧化剂。健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重可引起油脂性肺炎。慢接触者。. 6、主要设备 本项目主要设备详见下表。 表2-5 设备清单一览表 序号; 生产设备; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 80、60、40押出机; /; 10套; /. 2; 电脑高速栽线机; /; 5台. 3; 德力科C6286喷码机; /; 2台. 4; 500高速绞线机; /; 10台. 5; 包纸机; /; 8台. 6; 编织机; /; 20台. 7; 倒线机; /; 4台. 8; 缠绕机; /; 5台. 9; 630总绞机; /; 2套. 10; 气动脱皮机; /; 5套. 11; CY-300SST注塑机; /; 25台. 12; HDMI焊接机; /; 5套. 13; 半自动绕线扎线机; /; 10台. 14; 精密线材测试机; CCL-W-I064; 30台. 15; 三芯绞线机; /; 3台. 16; 悬臂绞线机; /; 5台. 17; 300绞铜机; /; 5台. 18; DP自动焊接机; /; 5台. 19; 实验室试验检测设备; /; 一批. 20; 马口铁自动铆压机; /; 5台. 21; 空压机组; /; 4套. 22; 废气处理设备（含风机）; /; 1套. 23; 换气扇; /; 6套. 7、工作制度及定员 本项目管理人员与工人共300人，职工每日工作8小时，年工作日为300天，不在厂区内食宿。 8、公用工程 （1）给水。 本项目用水来源于园区供水，园区供水管道完善，能满足本项目用水的水量、水压要求。 地面清洗用水：项目车间地面需定期采用拖把拖洗，平均约半个月清洁一次，地面清洁用水按2L/m2•d次计，清洁面积按7800m2计，地面清洗水用量约15.6m3/次，每年约20次，则地面清洗年用水量约则312m3/a。 生产冷却用水： ①押线冷却水：根据建设单位提供资料，项目押出电子线冷却水初始添加水量为1.5m3，其中20%的水蒸发损耗。故本项目冷却水损耗量约0.3m3/d，即新鲜水补水量约0.3m3/d，该冷却水可循环使用，但由于该水一直与电子线的绝缘层接触，故冷却水中会含微量的HCL，长时间使用会使得冷却水呈酸性，故为保证产品质量，项目拟1个月左右需更换1次新鲜水，一年更换12次，则年新鲜用水量约108m3/a，损耗量为90m3/a。 ②注塑机设备冷却水：注塑机设备冷却水初始添加水量为1.5m3，其中20%的水蒸发损耗。故本项目冷却水损耗量约0.3m3/d，该部分冷却水属间接冷却水，可全部回用，仅需每天补充损耗水量，则年用水量约90m3/a。 生活用水：本项目生产实行一班制，年工作300天。项目劳动定员300人，厂内不提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工日常生活用水量按照80L/人·d计算，其用水量为24m3/d，7200m3/a。 综上，本项目总用水量7710m3/a。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流制。雨水排入园区雨水管网。项目营运期产生的废水包括地面清洁废水、生产冷却废水、生活污水。 地面清洁废水：地面清洁废水按用水量的85%计，则地面清洁废水年产生量为265.2m3/a，13.26m3/次。 生产冷却废水：项目押线工序冷却水每年需更换12 次，每次按1.5m3计，则营运期生产冷却废水产生及排放量为18m3/a。 生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量约19.2m3/d，5760m3/a。 地面清洗水、冷却水与经园区配套化粪池预处理后的生活污水一并进入园区污水管网，由商南县污水处理厂进一步处理。 综上所述，项目用、排水情况详见下表： 表2-6 项目给排水量一览表 （单位：m3/a） 用水类型; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 废水回用量. 生活用水; 7200; 1440; 5760; 0. 地面清洁用水; 312; 46.8; 265.2; 0. 押线冷却水; 108; 90; 18; 450. 注塑机设备冷却水; 90; 90; 0; 450. 项目水平衡图如下： 图1 项目水平衡图（m3/a） （2）供电 本项目供电采用市政供电。 （3）供热/制冷 本项目办公室内采用分体式空调进行供热/制冷。 9、工期 本项目计划于2024年4月开工建设，2024年9月完工。 10、总平面布置分析 本项目地交通便利，生产区为D栋一层、E栋一层、二层、F栋二层，原料和成品库房位于D栋一层西南角、E栋一层、二层西南角、F栋一层，办公区为D栋二层，生产区内分区明确，布局功能合理，项目总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 由于项目使用已经建成的厂房进行建设，施工期仅进行设备安装及少量装修工作，因此施工期主要污染物有：废气（施工车辆尾气等）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物等。 - 运营期 运营期的主要流程及产污环节见下图： 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 绞线：采用绞线机将多根铜线根据标准或者客户要求绞合起，该工序产生噪声N。 押线：使用押出机在铜线外包裹一层PVC或HDPE塑胶皮，即押出成线，该过程根据产品要求需多次重复进行（如手机数据线由4根铜线组成，即需要先将该4根铜线分别包裹1层绝缘层，再4股合成1股再次包裹1层绝缘层，最终需押线5次）。押线过程将PVC、HDPE粒子人工从押出机投料口投入，并通过押出机料管外的发热圈加热融化(电加热：150~180℃)，并连续挤出。融化PVC、HDPE包裹在经放线架引入至模具内的绞合铜丝上，押出的线进入冷却水槽内冷却，冷却后使用绕线机将押出线材打卷缠绕。该工序产生少量的押出有机废气（有机废气以非甲烷总烃表征、HCL）G1、冷却废水W1和噪声N，建设单位拟在押出机上方设集气罩收集该部分有机废气，废气经集气罩收集后再由二级活性炭吸附处理，最后经15m高排气筒排放（DA001）。 押出机主要由放线架、主张力组、电力电缆押出机主机、主控柜、冷却水槽、牵引机、火花机、收线机以及印字机、测径仪、PLC控制、双履带式牵引和各类规格无轴式收排线机组成。 裁线：用裁线机将押出线根据标准或者客户要求分段裁成所需的长度，此过程会产生少量S1废铜丝和塑胶边角料S2和噪声N。 剥皮：使用脱皮机按客户要求将线材一端/两端塑胶外皮脱至相应的尺寸，使铜线裸露出来后人工进行分理。此过程会产生少量绝缘边角料S2。 扭线：使用手工分线、排线后将多根经剥皮后的线材扭成一股，达到产品要求。 焊接、沾锡：根据不同产品要求，有针对性采取自动焊接/手工焊接（手工焊接需要沾锡，锡液为焊条融化后的锡液）的方式将端子焊接在线材一端/两端（锡丝为锡、银、铜合金件，不含铅），该工序产生焊接烟气（非甲烷总烃、锡及其化合物）G2和噪声N。 半成品导通测试：对焊接后的锡点进行人工检验，主要检验线材与USB金属头是否牢靠。检验合格的进入下一步工序，不合格的重新焊接。 注塑、冷却：注塑成型是指将已加热熔融的材料喷射注入模具内，经冷却与固化后，得到成型塑料插件的方法。注塑加工是为保护焊接部位的电子元器件不轻易受到损坏，以便获得良好的产品品质。其具体过程是，人工将PVC、HDPE塑胶颗粒投入注塑机入料口，通过温控装置控制加热温度为130℃-145℃左右（未超过塑料原料热分解温度180℃），使PVC、HDPE塑胶颗粒受热熔融成液态后由螺杆施压而通过料筒端部的喷嘴注入低温的、闭合的模具型腔中经冷却硬化而保持模腔所赋予的形状，开模取出胶体后就完成了一个工作周期。本项目注塑成型的成型周期短（几秒），注塑件经设备内部循环冷却水间接冷却成型，冷却水循环使用（项目在车间设有冷却水池，冷却水集中收集于水池中循环使用）。此工序会产生少量塑胶边角料S2、有机废气G3和噪声N。 毛刺修剪：注塑后焊接部位存在不规整的毛刺，需要人工进行修剪，该工序产生修剪塑胶边角料S2。 成品导通测试：采用专用测试仪器进行测试，测试不合格的进行返修处理，合格成品进入下一环节。 扎线、包装：测试合格的电子连接线按要求几条扎成一捆后成箱外售。标签为不干胶贴，不产生废气。主要产生S3废扎带和废包装材料。 根据工艺流程，本项目的产污节点见下表： 表 2-7 本项目产污环节一览表 序号; 类别; 编号; 产物环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 押线; 非甲烷总烃、HCL. 2; G2; 焊接; 非甲烷总烃、锡及其化合物. 3; G3; 注塑成型; 非甲烷总烃、HCL. 4; 废水; W1; 押线冷却; COD、SS、pH. 5; W2; 地面清洁; COD、SS. 6; W2; 员工办公生活; COD、BOD5、氨氮、SS. 7; 噪声; N; 各个工序; 噪声. 8; S1; 裁线; 废铜丝. 9; S2; 裁线、剥皮、注塑、毛刺修剪; 塑胶边角料. 10; S3; 原材料开包、扎线、成品包装; 废扎带和包装材料. 11; S4; 助焊剂包装桶; 助焊剂包装桶. 12; S5; 生产设备维护维修; 含油抹布等. 13; S6; 废气处理; 废活性炭（每3-6个月更换一次）. 14; S7; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目选址于城关街道办陕西商南经开区神州产业园，项目地目前为空房，根据现场调查，项目地不涉及原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本次环境空气质量基本污染物现状评价数据引用陕西省生态环境厅2024年1月19日发布的环保快报《2023年12月及1～12月全市环境空气质量状况》中商洛市商南县的的环境空气质量数据。监测指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（2023年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.0; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 129; 160; 80.6; 达标. 2、项目所在区域达标区判定 根据以上监测结果可知，2023年商洛市商南县污染物PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。本项目所在商南县为达标区。 3、其他污染物 项目大气特征污染物为非甲烷总烃、HCL，本次环境空气质量监测数据引用《商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》中的G2张家岗小学数据。G2张家岗小学监测点位于本项目的东北侧590m处，监测时间为2022年7月21日至2022年7月27日，连续7天，至今区域无新增非甲烷总烃、HCL废气源，因此，监测数据适用于目前的环境空气质量。 现有监测数据如下。 （1）监测项目 特征因子：非甲烷总烃、HCL （2）监测时间及频次 2022年7月21日至2022年7月27日，连续7天。 （3）监测结果如下表 表3-2 大气环境质量现状监测结果 采样日期; 检测点位; 检测结果. 非甲烷总烃mg/m3; HCLmg/m3. 07月21日; G2张家岗小学; 0.43-0.57; 0.02ND. 07月22日; G2张家岗小学; 0.42-0.58; 0.02ND. 07月23日; G2张家岗小学; 0.43-0.58; 0.02ND. 07月24日; G2张家岗小学; 0.41-0.51; 0.02ND. 07月25日; G2张家岗小学; 0.43-0.53; 0.02ND. 07月26日; G2张家岗小学; 0.44-0.57; 0.02ND. 07月27日; G2张家岗小学; 0.46-0.53; 0.02ND. 由监测结论可知，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》要求（2.0mg/m3），HCL浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，说明项目所在地环境空气质量较好。 二、声环境质量现状 本项目为新建项目，项目地50m范围内无声环境敏感目标。 三、生态环境质量现状 本项目位于城关街道办陕西商南经开区神州产业园，项目及周边属于城镇生态系统，生态环境质量相对较好，也不存在水土流失问题。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；50m范围内无声环境保护目标，根据对项目周边环境现状调查情况，确定本项目主要环境保护目标，周边主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标名称; 坐标; 方位; 距离(m); 规模; 保护要求. 经度; 纬度. 大气环境; 沐河寺村; 110°51′23.402″; 33°29′20.943″; 西北侧; 160; 30户/120人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 110°51′23.403″; 33°29′20.945″; 东侧; 80; 20户/80人. 水环境; 县河; /; /; 南侧; 190; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：施工期大气污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）； 运营期有组织废气非甲烷总烃、HCL参考执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值（根据原料种类，从严执行该标准）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。 厂界外无组织废气非甲烷总烃、HCL参考执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准限值。锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准；厂房门口非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB27822-2019)表 A.1 厂区内VOCs无组织排放限值； 2、废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）中表1中B 级标准限值。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类； 4、固体废弃物：一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求； |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”生态环境保护规划，实施全国VOC、氮氧化物、化学需氧量、氨氮总量排放控制指标，进一步完善总量控制指标体系。项目废水总量控制纳入商南县污水处理厂总量控制范围，本项目不另行申请总量，只提出接管考核量。 项目VOCs排放量为：0.4873t/a。建议申请总量指标为：VOCs：0.4873t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由于项目使用已经建成的厂房进行建设，施工期仅进行安装生产设备及少量装修工作，因此施工期主要污染物有：废气（施工车辆尾气等）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物等。 - 大气环境保护措施 本项目设备安装阶段废气主要为运输车辆产生的少量粉尘及汽车尾气，设备安装阶段运输车辆较少，经大气扩散后对周围环境影响较小。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。 - 水环境保护措施 施工期污水主要为施工人员的生活污水。施工期施工人员最大为10人，生活用水量按50L/人·d计算，则生活用水量为0.5m3/d，污水产生量为0.4m3/d。 项目施工期生活废水依托公共卫生设施，经化粪池处理后排入市政管网，对环境影响较小。 - 噪声环境保护措施 施工期噪声源有施工设备等机械产生的噪声以及汽车运输交通噪声。 施工期各类施工机械的设备噪声声级范围是85～95dB(A)。施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为电锯、运输车辆等。为避免项目施工周围环境造成影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向项目所在地生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工段可能产生环境噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经生态环境主管部门审查批准后方可开工； ②严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，避开夜间（22：00-06：00）、昼间午休时间（12：00-14：00）施工，以免产生扰民现象；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。 ③选用低噪声施工机械设备。 ④杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，严禁高速行驶、鸣笛。 ⑤对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 - 固体废物环境保护措施 施工过程产生的固体废物主要是施工人员少量的生活垃圾，施工期施工人员最大为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d。施工垃圾主要为各种材料和设备的废包装，产生量较少，收集后运往指定地点。项目施工期固废去向明确，不产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及治理措施分析 1.1源强及达标排放情况 本项目对产品要求较高，押线和注塑环节均采用高品质的成型PVC和HDPE颗粒，且项目本身原材料PVC和HDPE颗粒年使用量少，全工艺合计仅650t/a，密闭投料且投料时间短，粉尘产生量可忽略不计，故本次评价后文不再对颗粒物产生量进行定量评价。本次评价涉及废气主要为押线环节产生的非甲烷总烃和HCL、焊接环节产生的锡及其化合物和非甲烷总烃、注塑环节产生的非甲烷总烃和HCL。废气源强具体核算过程如下。 （1）押线废气G1（非甲烷总烃、HCL、臭气浓度） 项目在押出工序对PVC、HDPE颗粒原料加热挤出，加热温度为150-180℃。根据原材料特性，聚氯乙烯在77-90℃的熔融状态下会产生有机废气，130℃左右有氯化氢析出；高密度聚乙烯熔融温度130-145℃，分解温度为300℃，分解温度大于本项目押线最高温度，故不考虑分解产物，仅考虑有机废气的产生。 生产过程异味以臭气浓度计，因此将非甲烷总烃、HCL、臭气浓度作为押线产生的主要污染物。 非甲烷总烃：根据建设单位提供资料，项目设10套押出机，年运行300d，每天运行8小时，押线环节PVC、HDPE年使用量分别为585t、15t，总计500t/a。押线环节非甲烷总烃的产生参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品业系数手册》推荐的“2923 塑料丝、绳及编制品制造行业系数”中熔化-挤塑-拉丝工艺挥发性有机物产污系数3.76kg/吨-产品（本次评价挥发性有机物以非甲烷总烃来表征），则本项目非甲烷总烃年产生量为1.88t/a，产生速率0.78kg/h。 HCL：本项目PVC原材料中已添加稳定剂，在加热时间较短、温度低于180℃的情况下，PVC氯化氢产生量极少。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公示，该手册认为在无控制措施时，HCL的排放系数为0.15kg/t原料（本项目以原料中聚氯乙烯使用量计算）。项目押线过程中聚氯乙烯使用量约267.93t/a（押线PVC使用量为585t，其中聚氯乙烯占45.8%），则HCL的产生量为0.04t/a，产生速率为0.017kg/h。 臭气浓度：押线过程PVC、HDPE颗粒原料加热生产过程有机废气更多的表现为恶臭，本项目PVC、HDPE颗粒原料均为轻微异味，因此在加热过程中有少量恶臭挥发。恶臭为人们对恶臭物质所感知口的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。根据对同类型车间的现场踏勘，正常情况下车间内能闻到少许的气味，且能辨认气味的性质。对照北京环境监测中心提出的恶臭6级分级法，车间内恶臭等级在2-3级左右；车间外勉强能闻到有气味，恶臭等级在1级左右。 本项目共设置10套押出机，建设单位拟分别在押出机的出口上方安装集气罩（收集效率取85%），废气经集气罩收集后通过车间顶部布置的管道，统一汇入一套二级活性炭吸附处理装置处理（二级活性炭吸附挥发性有机物的效率取90%，对HCL处理效率取90%），本项目设计风量为3000m3/h，集气罩收集效率取85%），尾气经15m高排气筒排放（DA001）。项目押线过程非甲烷总烃产生量为1.18t/a，押线机年运行2400h，则押线过程非甲烷总烃产生浓度为260mg/m3；押线过程HCL产生量为0.04t/a，则押线过程HCL产生浓度为5.7mg/m3，经集气罩收集的非甲烷总烃和HCL量分别为1.003t/a，0.034t/a。经二级活性炭吸附处理后非甲烷总烃、HCL的有组织排放量分别为0.1003t/a，0.0034t/a，排放速率分别为0.04kg/h、0.0014kg/h，排放浓度为13.3mg/m3、0.47mg/m3。非甲烷总烃、HCL的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值（非甲烷总烃100mg/m3、HCL30mg/m3）；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2最高允许排放浓度（臭气浓度2000（无量纲））。 押线过程非甲烷总烃无组织年产生和排放量为0.177t/a，产生速率0.07kg/h；无组织HCL的产生及排放量为0.006t/a，产生速率为0.0025kg/h。非甲烷总烃、HCL经车间排风扇稀释处理后，厂界无组织非甲烷总烃、HCL能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准限值；臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。 （2）焊接废气G2（非甲烷总烃、锡及其化合物） 根据业主提供的资料，项目手工焊采用无铅锡丝进行焊接，沾锡是在全自动焊接机等设备上将无铅锡条熔化后进行，均会产生焊接废气，主要污染因子为锡及其化合物。且手工焊焊接过程中会使用助焊剂配合焊料进行焊接，助焊剂主要成分为松香和混合醇溶剂，在焊接过程中助焊剂中的挥发性醇溶剂会挥发出来生成有机废气（以非甲烷总烃计）。 锡及其化合物：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册38-40电子电气行业系数手册》推荐的“焊接工段的手工焊、波峰焊”的颗粒物产污系数，其中手工焊（含助焊剂）颗粒物产生系数为0.4023g/kg-焊料、波峰焊产生系数为0.4134g/kg-焊料，本项目焊接颗粒物折中取0.408g/kg-焊料。本项目焊条、悍丝年使用量约0.3t，故焊接工序锡及其化合物产生量为0.0001t/a（0.122kg/a），0.00005kg/h。 非甲烷总烃：焊接过程中，助焊剂中的醇溶剂会因高温而全部挥发，本项目助焊剂使用量为0.1t/a，其中醇溶剂含量约为65-75%，本次计算取75%，则有机废气产生量为0.075t/a，0.03kg/h（以非甲烷总烃计）。 项目拟设焊接机共10台/套，废气产生量少且不易收集，故本项目焊接工序锡及其化合物和非甲烷总烃经焊接工位的抽气装置和车间通风后呈无组织排放，厂界锡及其化合物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准限值。 （3）注塑废气G3（非甲烷总烃、HCL） 项目在注塑成型的工序中，需对PVC、HDPE颗粒原料进行（电）加热，注塑环节PVC、HDPE颗粒使用量分别为45.5吨、4.5吨，加热融化温度在130℃-145℃左右。根据原材料特性，聚氯乙烯在77-90℃的熔融状态下会产生有机废气，130℃左右有氯化氢析出；高密度聚乙烯熔融温度130-145℃，分解温度为300℃，分解温度大于本项目押线最高温度，故不考虑分解产物，仅考虑有机废气的产生。 非甲烷总烃：由于注塑工序加热在封闭的容器内进行，产生的有机废气仅有少量排出，主要为非甲烷总烃。注塑工序PVC、HDPE的年用量分别为45.5t/a、4.5t/a，总计50t/a。注塑环节非甲烷总烃的产生参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品业系数手册》推荐的“2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数”中配料-混合-挤出、注塑工艺挥发性有机物产污系数2.70kg/吨-产品（本次评价挥发性有机物以非甲烷总烃来表征），则本项目非甲烷总烃年产生量为0.135t/a，产生速率0.056kg/h。 HCL：本项目注塑工序HCL产生量少，注塑工序 HCL 的排放系数参照押线工序取0.15kg/t原料（本项目以注塑原料中聚氯乙烯使用量计算）。项目注塑过程中聚氯乙烯使用量约20.61t/a（注塑PVC使用量为45t，其中聚氯乙烯占45.8%），则HCL的产生量为0.003t/a，产生速率为0.00125kg/h。 项目拟设注塑成型机共25台，注塑废气产生量少且设备较分散，无法进行集中收集，非甲烷总烃、HCL经车间排风扇稀释处理后，厂界外无组织废气非甲烷总烃、HCL满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准限值；臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准（周界外浓度最高点：20无量纲）；厂房门口非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 厂区内VOCs无组织排放限值。 1.2 非正常排放情况 建设项目引起废气非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。本项目主要考虑到二级活性炭系统故障事件（按去除效率0%计算），单次持续时间按2h估算。项目非正常排情况见下表： 表 4-1 非正常排放情况一览表 名称; 非正常排放源; 非正常排放原因; 排放因子; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 发生频次/年. 押线废气; 排气筒; 二级活性炭系统故障时; 非甲烷总烃; 0.42; 140; 2h; 1. HCL; 0.014; 4.7. 1.3 废气源强核算汇总 本项目污染源源强核算结果及相关参数列如下表所示。 表4-2 项目生产废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节/排放形式; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 产生浓度; 产生量; 工艺; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否技术可行; 排放浓度; 排放速率; 排放量. 押线; 有组织; 非甲烷总烃; 260mg/m3; 1.88t/a; 二级活性炭吸附处理; 85; 90; 是; 13.3mg/m3; 0.04kg/h; 0.1003t/a. HCL; 5.7mg/m3; 0.04t/a; 85; 90; 是; 0.47mg/m3; 0.0014kg/h; 0.0034t/a. 臭气浓度; /; /; 85; 90; 是; /; /; /. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.177t/a; 车间排风扇稀释; 0; 0; 是; /; /; 0.177t/a. HCL; /; 0.006t/a; 0; 0; 是; /; /; 0.006t/a. 臭气浓度; /; /; 0; 0; 是; /; /; /. 焊接; 无组织; 锡及其化合物; /; 0.0001t/a; 抽气装置和车间通风; 0; 0; 是; /; /; 0.0001t/a. 非甲烷总烃; /; 0.075t/a; 0; 0; 是; /; /; 0.075t/a. 注塑; 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.135t/a; 车间排风扇稀释; 0; 0; 是; /; /; 0.135t/a. HCL; /; 0.003t/a; 0; 0; 是; /; /; 0.003t/a. 表4-3 排放口基本信息表 编号; 排放口名称; 污染物; 排气筒中心座标; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气量; 烟气温度; 年排放小时; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 押线废气排 放口; 非甲烷总烃、HCL、臭气浓度; 110°51′23.400″; 33°29′20.940″; 15m; 0.25m; 3000m3/h; 20℃; 2400; 一般排放口. 1.4 污染防治技术 （1）有组织废气防治措施可行性：项目押线废气处理措施参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的表 7 简化管理排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表（塑料丝、绳及编织品制造）中推荐可行技术，防治措施可行。其污染治理技术可行性详见下表。 表 4-4 废气污染治理技术可行性分析一览表 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 排放方式; 推荐技术; 本项目采取技术; 是否为可行技术; 排放口类型. 塑料丝、绳及编织品制造; 押线机; 挥发废气; 挥发性有机物（非甲烷总烃）、HCL、臭气浓度; 有组织; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 集气罩收集+二级活性炭吸附; 可行; 一般排放口. 无组织; /; /; /; /. 注塑机; 挥发废气; 挥发性有机物（非甲烷总烃、HCL）; 无组织; /; /; /; /. （2）无组织废气防治措施：注塑废气通过采取采厂房四周加装排气扇进行通风换气处理，焊接废气采取抽气装置和车间通风换气处理。通过排气扇通风换气，可将其对大气环境影响降至最低。本项目无组织控制措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相符。 表4-5 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 环节; 要求; 本项目; 符合性. 储存; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 本项目PVC、HDPE颗粒不属于含VOCs物料，储存于编织袋中、含VOCs物料的助焊剂储存于密闭瓶装容器中; 符合. 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施专用场地。盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭; 本项目含VOCs物料的助焊剂储存于密闭瓶装容器中，在非取用状态时处于加盖、封口、密闭状态。; 符合. VOCs 物料储库、料仓应满足 3.6 条对密闭空间的要求; 本项目满足要求; 符合. 工艺过 程; 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。; 项目助焊剂使用密闭桶装，使用量少。; 符合. 收集的废气中 NMHC初始排放速率≥3kg/h 时”，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; 本项目PVC、HDPE颗粒在熔融状态会产生NMHC，经计算，有机废气初始排放速率均小于3kg/h，可配置低于80%的VOCs处理设施。本项目在押线机上方设集气罩收集NMHC，有机废气经二级活性炭吸附（吸附效率90%）后外排。焊接过程采用水溶性助焊剂，且焊接和注塑过程有机废气产生量小，可不配备VOCs 处理设施。; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。含 VOCs 产品的使用过程包括但不限于以下作业：调配（混合、搅拌等）、涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）、印刷（平版、凸版、凹版、孔板等）、粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）、印染（染色、印花、定型等）、干燥（烘干、风干、晾干等）、清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦拭等）; 本项目采用成型的PVC、HDPE作为原材料进行生产，其原料中不涉及VOCs，助焊剂为水溶性助焊剂，VOCs质量占比小于10%。生产过程PVC、HDPE在加热熔融状态会挥发出VOCs，本项目拟在押线机上方设集气罩，废气经收集后再经二级活性炭吸附处理后排放。注塑、焊接有机废气产生量少，经车间通风稀释后可无组织排放。; 符合. 其他; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本次评价要求企业按要求对原材料PVC、HDPE 颗粒、助焊剂等、含VOCs的产品及废料等的信息进行记录。; 符合. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 本次评价要求建设单位对生产过程始终保持排风扇正常运行; 符合. 1.5 环境影响 项目产生的有组织排放废气经处理后均可以做到达标排放，无组织排放排气产生量较小，通过加强通风的方式可将其影响降至最低，对周边大气环境影响较小。 1.6 大气监测计划 根据《排污许可证申请核发与技术规范总则》（HJ 942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031--2019）和《排污单位自行监测技术指南 电子工业》等文件要求制定监测计划，监测计划见下表： 表 4-6 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 押线废气排气筒; 非甲烷总烃、HCL、臭气浓度; 每年一次; 非甲烷总烃、HCL参考执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。. 上风向 1个监测点；下风向3个监测点; 非甲烷总烃、HCL、臭气浓度、锡及其化合物; 每年一次; 厂界外无组织废气非甲烷总烃、HCL参考执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准限值。锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准；. 厂房门口; 非甲烷总烃; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB27822-2019)表 A.1 厂区内VOCs无组织排放限值. 2、水环境影响及治理措施分析 2.1废水污染物信息及源强核算 项目废水主要为地面清洗水、冷却水和办公生活污水。本项目地面清洗水、冷却水和办公生活污水由园区配套化粪池处理后的生活污水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）中表1中B 级标准限值后排入市政污水管网，后排入商南县污水处理厂处理。 1）地面清洗水 地面清洁废水年产生量为265.2m3/a，13.26m3/次。与办公生活污水一起经园区配套化粪池处理后排至园区污水管网。地面清洁废水主要水污染物为COD、SS、pH，产生浓度COD350mg/L、SS300mg/L、pH6-9。 2）冷却水 项目押线工序电子线冷却水可循环使用，但由于该水一直与电子线的绝缘层接触，故冷却水中会含微量的HCL，长时间使用会使得冷却水呈酸性，故为保证产品质量，项目拟1个月左右需更换1次，生产冷却废水产生量为18m3/a，与办公生活污水一起经园区配套化粪池处理后排至园区污水管网。押线冷却废水主要水污染物为 COD、SS、pH，产生浓度 COD100mg/L、SS60mg/L、pH5。 3）生活污水 本项目生产实行一班制，年工作300天。项目劳动定员300人，厂内不提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工日常生活用水量按照80L/人·d计算，其用水量为24m3/d，7200m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量约19.2m3/d，5760m3/a。 主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等。参考《生活污染源产排污系数手册》（生态环境部华南环境科学研究所，2019 年），生活污水中各污染物浓度 pH6-9、COD300mg/L，BOD5 130mg/L，SS200mg/L，NH3-N30mg/L。 2.2废水污染物产排达标情况 项目废水污染物信息表下表。 表 4-7 废水污染物信息表 对应产污环节名称; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 污染治理措施名称及编号; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放标准mg/L. 地面清洁废水（265.2m3/a）; COD; 350; 0.093; 化粪池 （DF001）; /; /; /. SS; 300; 0.08; /; /; /. pH; 6-9; /; /; /; /. 冷却水 （18m3/a）; COD; 100; 0.0018; /; /; /. SS; 60; 0.001; /; /; /. pH; 5; /; /; /; /. 生活污水（5760m3/a）; pH; 6-9; /; /; /; /. COD; 300; 1.728; /; /; /. BOD5; 130; 0.75; /; /; /. SS; 200; 1.152; /; /; /. NH3-N; 30; 0.173; /; /; /. 综合废水（6043.2m3/a）; pH; 6-9; /; 6-9. COD; 302; 1.8228; 181; 1.09; 500. BOD5; 124; 0.75; 75; 0.45; 300. SS; 204; 1.233; 102; 0.62; 400. NH3-N; 28.6; 0.173; 20; 0.12; 45. 废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）中表1中B 级标准限值。 表4-8 排放口基本信息表 编号; 排放口名称; 污染物; 排气筒中心座标; 排放方式; 排放去向; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 废水排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 110°51′23.403″; 33°29′20.944″; 间接排放; 污水处理厂; 一般排放口. 2.3废水污染治理技术可行性分析 本项目生产废水和生活污水处理措施参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031--2019）中推荐可行技术。 表 4-9 废水污染治理技术可行性分析一览表 主要产污环节; 主要污染物; 推荐技术; 本项目采取技术; 是否为可行技术. 地面清洁; pH 值、化学需氧量、悬浮物; /; 厌氧（化粪池）; 可行. 冷却水; pH 值、化学需氧量、悬浮物; /; 可行. 生活污水; pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物; /; 可行. 2.4依托化粪池及商南县污水处理厂处理可行性分析 根据调查，园区配套化粪池容积为100m3，目前仍有60m3的余量，本项目污水排放量约20.08m3/d，化粪池可满足预处理要求，因此，评价认为治理措施有效可行。 商南县污水处理厂于2017年建设，商南县污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺CASS，其设计规模为1万立方米/日，位于商南县三角池村。主要有前置反应池2处，絮凝沉淀池1处，纤维转盘滤池1处，巴氏计量槽1处，污泥缓冲池1处，改造4处CASS池等。而商南县污水处理厂的日处理规模达到1万m3/d，本项目仅占处理废水量比例极小，不会对污水厂收水产生较大冲击，本项目建设完成后废水排水满足污水处理厂的设计进水水质要求，因此，本工程废水进入商南县污水处理厂进行处理不会对商南县污水处理厂处理水质产生较大影响，经污水处理厂处理达标后排放，对受纳水体的水质影响较小。 综上所述，项目废水排入商南县污水处理厂处理可行。 2.5监测要求 本项目运营后应定期委托有资质环境监测单位对废水开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。项目运营期环境监测计划见下表。 表4-10 废水监测内容及计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 废水; 生活、生产废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 废水总排口; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级要求. 3、声环境影响及治理措施分析 （1）噪声源强 项目主要噪声污染源为押出机、栽线机等机械设备运转时所产生的噪声，设备源强为60-80dB(A)。其主要噪声排放源强及排放特征见表4-11。 表4-11 营运期主要噪声源一览表 序号; 名称; 声压级dB(A); 治理措施. 1; 80、60、40押出机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 2; 电脑高速栽线机; 60-70; 基础减震、厂房隔音. 3; 德力科C6286喷码机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 4; 500高速绞线机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 5; 包纸机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 6; 编织机; 60-70; 基础减震、厂房隔音. 7; 倒线机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 8; 缠绕机; 60-70; 基础减震、厂房隔音. 9; 630总绞机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 10; 气动脱皮机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 11; CY-300SST注塑机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 12; HDMI焊接机; 60-70; 基础减震、厂房隔音. 13; 半自动绕线扎线机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 14; 精密线材测试机; 60; 基础减震、厂房隔音. 15; 三芯绞线机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 16; 悬臂绞线机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 17; 300绞铜机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 18; DP自动焊接机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 19; 实验室试验检测设备; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 20; 马口铁自动铆压机; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 21; 空压机组; 60-70; 基础减震、厂房隔音. 22; 废气处理设备（含风机）; 60-80; 基础减震、厂房隔音. 23; 换气扇; 60-70; 厂房隔音. （2）拟采取的治理措施 1）项目生产设备均位于密闭生产车间内，利用建筑物隔声； 2）加装减震装置，降低振动引起的噪声。在车间内部的墙面安装吸声材料。 3）合理布局，将高噪声设备布设于生产车间中部。 4）加强设备维护保养，使设备处于良好的工况条件下，杜绝设备非正常运行噪声的产生。 5）降低装卸高度，杜绝野蛮操作； （3）声环境影响预测 ⑴ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 ① 室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： ⑴ 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 ② 总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： ⑵ 式中: T为计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 ⑵ 噪声影响预测分析 - 噪声源分析 项目噪声源强及治理措施见表4-12。 表4-12 项目主要噪声源及防治措施 序号; 主要噪声源; 数量; 性质; 噪声防治措施; 治理前dB(A); 治理后. 1; 80、60、40押出机; 10套; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 2; 电脑高速栽线机; 5台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-70; 50-70. 3; 德力科C6286喷码机; 2台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 4; 500高速绞线机; 10台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 5; 包纸机; 8台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 6; 编织机; 20台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-70; 50-60. 7; 倒线机; 4台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 8; 缠绕机; 5台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-70; 50-60. 9; 630总绞机; 2套; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 10; 气动脱皮机; 5套; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 11; CY-300SST注塑机; 25台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 12; HDMI焊接机; 5套; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-70; 50-60. 13; 半自动绕线扎线机; 10台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 14; 精密线材测试机; 30台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60; 50. 15; 三芯绞线机; 3台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 16; 悬臂绞线机; 5台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 17; 300绞铜机; 5台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 18; DP自动焊接机; 5台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 19; 实验室试验检测设备; 一批; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 20; 马口铁自动铆压机; 5台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 21; 空压机组; 4套; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-70; 50-60. 22; 废气处理设备（含风机）; 1套; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 60-80; 50-70. 23; 换气扇; 6套; 连续性; 厂房隔音; 60-70; 50-60. ② 预测结果及评价 预测点选择在项目四周厂界处，共4个，项目正常营运后，生产时间为昼间，本项目各厂界噪声贡献值预测结果见表4-13。 表4-13 噪声影响预测结果（单位：dB(A)） 编号; 位置; 贡献值; 背景值; 预测值. 1; 1#东厂界; 55; /; /. 2; 2#南厂界; 56; /; /. 3; 3#西厂界; 55; /; /. 4; 4#北厂界; 53; /; /. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间：65 dB夜间55 dB. （4）措施分析 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，昼间噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 因此，环评认为治理措施可行。 （5）噪声监测要求 本项目噪声监测要求如表4-14所示。 表4-14 建设项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 场界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物环境影响及治理措施分析 本项目营运期过程中会产生三种类型固废，分别为一般工业固废：废铜丝、塑胶边角料和废扎带和包装材料；危险废物：助焊剂包装桶、生产设备维护维修废矿物油和含油抹布；员工生活垃圾。 1、固体废物产生及处置情况 （1）一般工业固废 ①废铜丝：根据业主提供的资料，本项目裁线环节废铜丝产生量约占原材料铜丝使用量的0.05%，即0.045t/a，项目废铜丝为一般工业固废，经查阅《一般固体废物分类及代码》（GB/T39198-2020）其一般固废代码为 900-999-99非特定行业生产过程中产生的其他废物，该部分废铜丝经收集后外售废品回收单位。 ②塑胶边角料：根据业主提供的资料，本项目裁线、剥皮、注塑、修剪毛刺等环节均会产生塑胶边角料，产生量约为PVC、HDPE用量的0.1%，则本项目塑胶边角料年产生量约0.65t/a，经查阅《一般固体废物分类及代码》（GB/T39198-2020）其一般固废代码为 900-999-99 非特定行业生产过程中产生的其他废物，经收集后返回厂家回收。 ③废扎带和包装材料：根据业主提供的资料，本项目原材料开包和包装环节会产生一定量的废扎带和废包装材料，产生量约0.01t/a，经查阅《一般固体废物分类及代码》（GB/T39198-2020）其一般固废代码为 900-999-99 非特定行业生产过程中产生的其他废物，经收集后外售废品回收单位。 （2）危险废物 ①废助焊剂包装桶：本项目助焊剂包装桶年产生量约0.004t/a，根据《国家危险废物名录》（2021本），废原辅料包装桶属于 HW49 其他废物-非特定行业中 900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，故本项目废原辅料包装桶判定属于危废，该部分危废收集后暂存于危废贮存库后交由有资质单位处理。 ②废矿物油和含油抹布：本项目设备在维修养护过程会产生少量废矿物油和含油抹布，约 0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 本），废矿物油和含油抹布属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物-900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，故判定废矿物油和含油抹布属于危废，该部分危废收集后暂存于危废贮存库后交由有资质单位处理。 ③废活性炭：本项目废气处理过程会产生废活性炭，1kg活性炭对废气吸附量一般在0.2-0.3kg，本项目取值0.30kg，本项目活性炭吸附装置处理废气的效率为90%；本项目活性炭吸附废气去除量为1.47t/a，则活性炭使用量为4.9t/a；废活性炭属于危险废物，废物类别为 HW49-烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，废物代码为 900-039-49，废活性炭分类收集至危废贮存库暂存后，交由有危废处理资质的单位统一处理。 （3）生活垃圾 本项目生活垃圾产生按 0.5kg/（人·d）计，厂区共有员工300人，则生活垃圾产生量为150kg/d（45t/a），经收集后交由环卫部门处理。 运营期本项目固废产生现状、治理及整治措施一览表如下表所示。 表 4-15 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 属性; 处理措施; 环境管理要求. 生活垃圾; 办公生活; 45t/a; 生活垃圾; 环卫部门清运; /. 废铜丝; 生产过程; 0.045t/a; 900-999-99; 外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求. 塑胶边角料; 生产过程; 0.65t/a; 900-999-99; 返回厂家回收. 废扎带和包装材料; 生产过程; 0.01t/a; 900-999-99; 外售. 废助焊剂包装桶; 生产过程; 0.004t/a; HW49 900-041-49; 暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定. 废矿物油和含油抹布; 生产过程; 0.01t/a; HW08 900-249-08. 废活性炭; 生产过程; 6.37t/a; HW49 900-039-49. 2、环境管理要求 应对生活垃圾进行分类收集，分为：可回收物、生活垃圾、有害垃圾、其他垃圾。 本项目产生的一般固废设置收集桶暂存，车间及厂区地面硬化，加强管理。一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 项目拟设置1间危废贮存库，主要用于危险废物的暂存。其防渗性能应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中6.1的规定，并将不同的危险废物堆放在塑料托盘内，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等功能。评价要求，在采取上述措施后，应按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单（2023年2月23日）的规定设置警示标志。 （1）贮存设施污染控制要求： ①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ③贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 （2）容器和包装物的污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 （3）贮存设施运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （4）危险废物标识管理： 危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其2023年修改单的要求、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。 综上所述，本项目固体废物的处置技术可行，经济合理。本项目固体废物对周围环境影响较小，处理处置措施可行。 5、地下水、土壤环境影响及治理措施分析 （1）土壤及地下水污染防治原则 根据土壤及地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。 （2）防止土壤及地下水污染的控制措施 1）源头控制措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2）分区防治措施 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为重点防渗区及简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表： 表 4-16 厂区分区防渗等级表 防渗区域; 防渗等级; 导则要求; 本项目防渗措施. 危废贮存库; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10 -10cm/s; 采用抗渗混凝土+HDPE 膜防渗. 其他区域; 简单防渗; 一般地面硬化; 一般混凝土硬化. 6、环境风险 （1）风险识别 生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 本次评价以事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 根据各类有毒有害物质的理化性质和危险性、毒性毒理、使用量，本项目确定项目环境风险评价的因子为：危险废物、助焊剂。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169－2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，按照公式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn （C.1） 式中q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100； 项目危险物质与临界量比值判定情况见下表。 表4-17 危险物质数量与临界量比值判定表 序号; 物质名称; 物质类别; 日常最大储存量（t）; 临界量（t）; 物质数量与临界比值（Q）. 1; 危废; 有毒、易燃; 6.384; 50; 0.128. 2; 助焊剂; 有毒、易燃; 0.1; 50; 0.002. 合计; 0.13. 由上表判定，本项目Q＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，项目评价等级为简单分析。 （2）风险防范措施 按照建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018）、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》等文件的相关要求，从风险防范方面提出本项目应采用的防范措施： ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志； ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置； ③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患； ④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 7、环保投资 项目总投资为5000万元，环保投资40万元，占项目投资总额的0.80%。环保投资估算见下表。 表4-18 环保投资一览表 类型; 污染源名称; 环保设施名称及处理工艺; 数量; 投资估算(万元). 废气; 押线废气; 经集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放（DA001）。; 1套; 20. 焊接废气; 车间通风后无组织排放; 若干; 5. 注塑废气; 车间通风后无组织排放; 若干; 5. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 依托园区. 生产废水; 化粪池. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; 3. 废铜丝; 收集桶. 塑胶边角料; 收集桶. 废扎带和包装材料; 收集桶. 废助焊剂包装桶; 危废贮存库; 1间; 2. 废矿物油和含油抹布. 废活性炭. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，置于厂房内，基础减振; /; 5. 合计; 40. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 押线废气排气筒 | 非甲烷总烃、HCL、臭气浓度 | 经集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放（DA001）。 | 非甲烷总烃、HCL参考执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。 |
|  | 无组织押线废气 |  | 车间通风后无组织排放 | 厂界外无组织废气非甲烷总烃、HCL参考执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准限值。锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准；厂房门口非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB27822-2019)表 A.1 厂区内VOCs无组织排放限值； |
|  | 焊接废气无组织 | 非甲烷总烃、锡及其化合物 | 车间通风后无组织排放 |  |
|  | 注塑废气无组织 | 非甲烷总烃、HCL | 车间通风后无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 采取雨污分流。地面清洁废水、冷却水、生活污水经园区配套化粪池预处理后进入园区污水管网，后进入商南县污水处理厂处理 |  |  |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备、隔声、减振等措施 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 1）生活垃圾：经收集后交由环卫部门统一处置。 2）废铜丝：外售废品回收单位。 3）塑胶边角料：经收集后返回厂家回收。 4）废扎带和包装材料：外售废品回收单位。 5）废助焊剂包装桶、废矿物油和含油抹布、废活性炭交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 场区划分为重点防渗区及简单防渗区，危废贮存库为重点防渗区；其他区域为简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志；②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患；④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 |  |  |  |
| 其他要求 | 建设项目按照三同时制度、环境管理制度、排污许可证制度、环境风险防范措施、排污口技术规范要求、日常监测计划、竣工验收制度及信息公开制度 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目为年产1000万套高频电子线束生产线建设项目，项目符合国家产业政策，项目选址合理，项目经采取相应的污染防治措施后各污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.4873t/a |  | 0.4873t/a |  |
|  | HCL |  |  |  | 0.0124t/a |  | 0.0124t/a |  |
|  | 锡及其化合物 |  |  |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 1.09t/a |  | 1.09t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.45t/a |  | 0.45t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.62t/a |  | 0.62t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废铜丝 |  |  |  | 0.045t/a |  | 0.045t/a |  |
|  | 塑胶边角料 |  |  |  | 0.65t/a |  | 0.65t/a |  |
|  | 废扎带和包装材料 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
| 危险废物 | 废助焊剂包装桶 |  |  |  | 0.004t/a |  | 0.004t/a |  |
|  | 废矿物油和含油抹布 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 6.37t/a |  | 6.37t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①