（污染影响类）

项目名称：年产5万吨彩石生产线建设项目

建设单位（盖章）：陕西华彩矿产开发有限公司

编制日期：二零二四年四月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5万吨彩石生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-611023-04-05-782898 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄鑫 | 联系方式 | 133****3999 |
| 建设地点 | 陕西省商洛市商南县湘河镇湘河社区 |  |  |
| 地理坐标 | 110°54′40.320″，33°18′2.160″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 “60.石墨及其他非金属矿物制 品制造 309”中“其他” |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 商南县发展改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6.0 | 施工工期 | 3个月（2024年4月-2024年6月） |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 无。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 无。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目不属于限制类、淘汰类产业，为允许类，项目建设符合国家产业政策。项目取得了商南县发展改革局关于本项目的备案确认书（2110-611023-04-05-782898），同时，项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止和许可类项目，本项目属于《市场准入负面清单(2022年版)》以外的行业。 本项目位于陕西省商洛市商南县湘河镇湘河社区，根据查阅《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单不涉及商南县区域，故本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单中禁止管控的项目； 综上所述，符合国家及地方产业政策。 2、选址可行性分析 项目选址于陕西省商洛市商南县湘河镇湘河社区，项目地东侧为山体，南侧为商南县矿产资源管理开发有限公司厂房，西侧为厂区内部道路及山体，北侧为空地，北侧53m为湘河镇，东侧290m为丹江，企业租赁商南县矿产资源管理开发有限公司已建厂房进行生产，工地为工业用地。 项目所在地的电力、给水、道路、通讯等基础设施完善，除项目地东侧290m的《陕西省重要湿地-商洛丹江湿地》外，项目评价范围内无其他自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。在项目运营期间，产生的废水不外排，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，废气排放满足相应标准，固体废物合理处置。项目产生的各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 - 与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①一图 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）及查询陕西省“三线一单”数据应用系统，本项目位于一般管控单元。项目选址与商洛市“三线一单”生态环境分区的位置关系见附图5。 ②一表 表1-1 “三线一单”生态环境分区管控的符合性分析一览表 适用范围; 管控维度; 管控要求. 6.一般管控单元; 6.1总体要求; 空间布 局约束; 执行商洛市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求。. 项目位于“商洛市商南县一般管控单元”，执行商洛市生态环境要素分区总体准入清单相关要求，详见下表。 表1-2 项目与商洛市生态环境总体准入要求符合性分析一览表 适用范围; 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 空间布局约束; 1、本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2、在行政区域内的秦岭核心保护区、重点保护区和一般保护区的禁止性和限制性准入要求执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》（陕发改秦岭〔2021〕468号）和《商洛市秦岭生态环境保护规划》。 3、在长江流域江河两岸的禁止性和限制性准入要求依照《长江保护法》执行。 4、商洛市洛南县、镇安县、柞水县等3个国家重点生态功能区的禁止性和限制性准入要求执行《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》。 5、严格“两高”项目准入。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地。项目建设过程注重水土保持、水源涵养保护工作，严控控制施工占地，减少植被破坏，并加强绿化，保护生物多样性。 项目符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》，不属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》中“秦岭一般保护区产业禁止目录”，符合《商洛市秦岭生态环境保护规划》。; 符合. 污染物排放管控; 1、大气污染排放管控：强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物和臭氧协同控制。 2、水污染排放管控：持续开展规模以上入河排污口、饮用水水源地和黑臭水体专项整治，加快城镇排水和污水管网新（改扩）建步伐，实现城镇污水管网向农村延伸覆盖，推动城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流收集处置。 3、土壤污染排放管控：严格落实“田长制”，完善农业面源污染防治网格化监测管理体系，实施农用地分类管理，实施重金属污染防治、土壤污染治理与修复等措施。 4、固废污染排放管控：加快推进危险废物医疗废物的收集、贮存、处置和污染防治工作，严厉打击非法排污、倾倒有毒有害物质行为。实施全域生活垃圾分类处置。 5、工业源污染排放管控：全面整治“散乱污”企业，持续推进工业污染源全面达标排放。; 项目废气达标排放；采取雨污分流。项目生产废水经污水收集渠收集后，自流入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排（含压滤设备）；项目洗车废水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。固废合理处置。; 符合. 环境风险防控; 1、各级人民政府及其有关部门和企业事业单位，应当依照《突发事件应对法》的规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。 2、危险化学品运输和尾矿库环境风险。全面推行网格化管理。; 项目投入生产前编制并备案突发环境事件应急预案。; 符合. 资源利用效率要求; 1、水资源利用总量要求：资源节约集约利用水平明显提升， 2、能源利用总量及利用效率要求：不断优化产业结构、能源结构、交通运输结构、农业结构，实施煤炭消费总量控制，稳步推进煤炭消费减量替代，加强高耗能行业能耗管控，单位地区生产总值能源消耗持续下降。 3、高污染燃料禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目生产过程使用电能，不涉及燃料的使用；项目生产废水经污水收集渠收集后，自流入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排; 符合. ③一说明 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）可知，本项目位于一般管控单元内（见附图5），一般管控单元的管控要求是：落实生态环境保护基本要求。本项目不属于大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，落实环评各项要求后，对周围生态环境影响较小。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 4、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1-3。 表1-3 相关规划符合性 文件名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 陕西省生态环境厅关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知; “两高”项目是指高耗能、高排放项目；《目录(2021 年本)》中涉及“两高”行业的项目按照陕西省发展和改革委员会印发的《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022 年版)》具体项目认定。未列入暂行目录的项目，前端原料使用煤气化装置生产的，按照“两高”项目管理。“两高”项目环评审批范围继续按照《目录(2021 年本)》执行。; 对照《目录(2021年本)》及《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022年版)》，本项目为非金属矿物制品制造，不属于“两高”项目。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 坚持稳中求进的工作总基调，紧盯“推进生态环境质量持续好转”的一个目标；坚持贯彻新发展理念，把握减污降碳和高质量发展两个关键；抓牢秦岭保护国之大者、黄河流域生态保护国家战略、深入打好污染防治攻坚战三项重点；强化监测、执法、信息、科研四方面能力现代化建设，促进形成党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与五元共治的大环保格局。; 本项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求，同时加强常规监测的落实。; 符合. 陕西省湿地保护条例（2023年6月1日）; 第十八条 严格控制建设项目占用湿地。建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。第二十一条 在河道管理范围内新建、改建、扩建水库、水电站、防洪工程、抽水站、岸线管控工程、河道整治和河湖生态修复等水利工程的，按照水法、防洪法、河道管理条例等有关法律法规的规定执行，并兼顾湿地保护需要，降低对湿地生态功能的影响。; 项目地东侧290m为丹江河堤，因此，本项目不涉及丹江管理范围、保护范围，不涉及湿地; 符合. 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》; 禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物。在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产; 本项目目前正在办理环评手续，且不外排废水、固废。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区：（一）海拔 2000m 以上区域，秦岭山系主梁两侧各 1000m 以内、主要支脉两侧各 500m 以内的区域；（二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；（三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区：（一）海拔 1500m 至 2000m 之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；（三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；（四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；（五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 本项目占地范围内不涉及自然保护区核心区及重点区、饮用水水源一级、二级保护区。按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019），本项目所在地属于一般保护区，实行产业准入清单制度，可进行适度的开发活动。; 符合. 《关于印发陕西省大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（陕发〔2023〕4号）; 6.集聚提升工程。推进大企业高端化、高质量发展支持传统优势产业向产业链中高端迈进。进一步分析产业发展定位，开展传统行业中小企业和产业集群排查及分类整治，积极总结推广现代产业园区建管模式，以高质量发展为导向，以产业园区为载体，搬迁入园一批、就地改造一批做优做强一批中小企业，推动中小企业集聚化、高质量发展。指导各地结合实际制定“一园一策”整治提升方案，实施拉单挂账式管理，支持产业园区采用集中供热设施或清洁化能源，切实提升产业发展质量和水平。; 本项目位于陕西省商洛市商南县湘河镇湘河社区，属于矿产资源深加工，符合传统优势产业向产业链中高端迈进要求; 符合. 《商洛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 经济发展质量明显提高，以特色农业、新材料、大健康、大旅游产业为引领的现代产业体系基本形成，经济总量突破千亿元大关，地方财政收入占生产总值比重逐步提高；生态环境质量持续向好，城市空气质量优良天数比率稳定在88%以上，饮用水水源水质达标率保持100%，森林覆盖率稳定在70%以上；; 本项目为非金属矿物制品制造，项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求。; 符合. 《商洛市人民政府办公室关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（商政办发〔2021〕34号）; 围绕高质量成长型重大产业项目建设，加速传统产业绿色化升级改造，加快淘汰严重污染企业和落后产能、工艺、设备、产品，坚决遏制“两高”项目盲目发展。实施清洁生产技术改造，开展清洁生产审核。实施排污许可制度，治理“散乱污”企业。聚焦县域主导产业发展，聚合产业绿色升级发展合力，强化园区和企业绿色循环创新载体建设，加强产业园区环境基础设施建设，建立健全园区污水垃圾处理价格机制、绩效考核机制，梯次推进绿色循环发展，建设一批区域特色显著、主导产业明晰、产业链条完善、资源配置高效、服务功能完善、环保要求达标、绿色循环发展的县域工业集中区和产业园区。推动矿业“规模化、绿色化、延链化、数字化、安全化”发展，推进矿产资源节约集约利用，强化土地资源保护与节约，加强高耗能行业能耗管控，建设“资源利用集约化、开采方式科学化、生产工艺环保化、企业管理规范化、矿山治理修复生态化、企业社区和谐化”绿色矿山。在绿色循环产业重点领域开展产品全周期绿色环保，促进农业一体化绿色发展，构建制造业生产经营与环境保护相协调的上下游供应关系，建立并主动融入国内外绿色供应链体系。; 本项目为非金属矿物制品制造，不属于两高项目。; 符合. 商洛市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 2023年4月起，中心城区及周边15公里范围内审批新建、扩建涉气重点行业企业时，企业污染治理水平必须达到环保绩效A级(引领性企业)水平，其余区域必须达到B级及以上水平。; 本项目不属于重点企业。; 符合. 商南县秦岭生态环境保护实施方案; 一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目的建设符合一般保护区产业准入清单制度要求; 符合. 商洛市人民政府关于丹江（商洛段）管理及保护范围的公告（商政发〔2020〕5号）; （一）管理范围。 丹江有堤防的河道，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区、以及两岸堤防、护堤地，护堤地从堤防背水侧堤脚线向外10m。对于紧邻道路的河段，以道路临水侧道缘为界。无堤防的河道，有治理规划的，其管理范围为两岸规划的护堤地外缘控制线之间的区域；无治理规划的，其管理范围为设计洪水位或历史最高洪水位范围内的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区、以及护岸地。护岸地为行洪区以外20m。 （二）保护范围。 丹江有堤防的河段，商州区城市段和丹凤县城段保护范围为管理范围外边线向外100m；其他河段保护范围为管理范围外边线向外50m。无堤防的河段，其保护范围为管理范围外边线以外10m。 管理范围与保护范围具体以界址点位为准。; 项目地东侧290m为丹江河堤，因此，本项目不涉及丹江管理范围、保护范围; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2019年商南县自然资源局挂牌出让土地，商南县矿产资源管理开发有限公司取得所有权，2019年6约13日取得了商洛市生态环境局商南县分局关于对《商南县矿产资源管理开发有限公司年产20万吨彩砂生产线项目》环境影响报告表的批复（商南环函（2019）72号）后续项目建成运营，履行了验收手续、取得了排污许可登记回执以及突发环境事件应急预案。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应该进行环境影响评价。2024年2月，陕西华彩矿产开发有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）判定，该项目属于：二十七、非金属矿物制品业30“60.石墨及其他非金属矿物制品制造 309”中“其他”，应该编制环境影响报告表。我单位成立了组织技术人员到现场勘查，根据建设单位提供的资料，按照规范要求编写了本项目环境影响报告表，报商洛市生态环境局商南县分局审批。 1、项目基本情况 项目名称：年产5万吨彩石生产线建设项目； 行业类别：二十七、非金属矿物制品业30“60.石墨及其他非金属矿物制品制造 309”中“其他”； 建设性质：新建； 总投资：500万元； 建设单位：陕西华彩矿产开发有限公司； 建设地点：陕西省商洛市商南县湘河镇湘河社区。 2、地理位置与周边关系 项目选址于陕西省商洛市商南县湘河镇湘河社区，项目地东侧为山体，南侧为商南县矿产资源管理开发有限公司厂房，西侧为厂区内部道路及山体，北侧为空地，北侧53m为湘河镇，东侧290m为丹江，项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 3、项目基本情况及工程内容 建设规模及内容：租赁商南县矿产资源管理开发有限公司已建空厂房进行生产。生产车间、库房等建筑面积3000m2，建设彩石生产线一条，项目建成后年产彩石5万吨。 建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。具体建设内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程名称; 工段名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢混结构，建筑面积3000m2，布设一台原料斗、两台磨岩石机、三条输送带、一台筛分机、一台压滤机、两个包装料斗等设备。; 仅设备安装. 储运工程; 原料区; 位于生产车间内南侧，用于放置原料; /. 成品区; 位于生产车间内北侧及中部，用于放置成品; /. 辅助工程; 办公区; 钢混结构，建筑面积50m2，位于生产车间东侧; 依托商南县矿产资源管理开发有限公司现有. 洗车台; 一个，占地面积10m2. 危废贮存库; 建筑面积5m2，位于生产车间东侧; 新建. 废水收集设施; 采用污水收集渠，项目地南侧设置三级沉淀池一座（50m3，沉淀池加盖，防止雨水进入）; 新建. 公用 工程; 给水; 由项目地供水管网提供; 新建. 排水; 采取雨污分流。项目生产废水经污水收集渠收集后，自流入三级沉淀池（沉淀池加盖，防止雨水进入），经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排（含压滤设备）；项目洗车废水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。; 新建. 供电; 引自项目所在区域供电电网；; 新建. 采暖、制冷; 自备空调制冷、采暖；; 新建. 环保 工程; 废气治理; 车辆运输扬尘采取厂区道路硬化、洒水降尘等措施；; 新建. 原料堆场扬尘采取封闭式原料库、喷淋等措施；. 装卸扬尘采取喷淋措施；. 磨岩、筛分过程全程湿法作业。. 废水治理; 采取雨污分流。项目生产废水经污水收集渠收集后，自流入三级沉淀池（沉淀池加盖，防止雨水进入），经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排（含压滤设备）；项目洗车废水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。; 新建（洗车台依托）. 噪声治理; 选用低噪声设备、隔声、减振等措施; 新建. 固废处置; 设生活垃圾收集桶，定期交环卫部门处理。; 新建. 一般工业固废收集后合理处置. 危废收集到危废贮存库，定期交由有资质的单位处理. 本项目办公区、洗车台依托商南县矿产资源管理开发有限公司现有，由于进出场道路同一线路，且运输量未增加，洗车台依托现有可行。 4、产品方案 本项目主要产品方案及规模见表2-2。 表2-2 项目主要产品方案及规模 产品名称; 单位; 数量; 备注. 彩石（彩砂）; 万t; 5; 3-5mm、4-6mm、6-9mm、9-12mm. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目生产原料主要为9-12mm的彩石（不含有毒有害物质及放射性），9-12mm的彩石来自《商南县矿产资源管理开发有限公司年产20万吨彩砂生产线项目》生产过程中的半成品，本项目生产过程中使用电能，其他原辅料全部外购。主要原辅材料及能源用量见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料 序号; 名称; 消耗量; 储存方式; 备注. 1; 9-12mm的彩石; 5.3万t/a; 原料堆场; 外购. 2; 包装袋; 100万个/a; 仓库; 外购. 4; 新鲜水; 1740m3/a; /; 供水管网提供. 5; 电; 20万kwh/a; /; 当地电网提供. 彩石（大理岩）：是指沉积岩中碳酸盐类岩石经变质而成的岩石，因产于中国云南大理而得名。主要矿物为重结晶的方解石、白云石，肉眼可辨认，遇稀盐酸产生气泡。纯大理岩为白色，含杂质时带有各种杂色，具美丽条纹，为主要的装饰建筑石料及雕刻石料。岩块抗压强度随颗粒胶结和大小而异，一般为49．0～117.7MPa，可作为建筑物地基。 彩砂现分为天然彩砂、烧结彩砂、临时染色彩砂、永久染色彩砂。其特点是：颜色鲜艳、耐酸碱、耐紫外线、不褪色。天然彩砂：是由天然矿石粉碎而成，不褪色但是杂质色较多； 6、主要设备 本项目主要设备详见下表。 表2-4 设备清单一览表 序号; 生产设备; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 原料斗; /; 1台; /. 2; 六角磨岩石机; /; 2台. 3; 输送带; /; 3条. 4; 筛分机; /; 1台. 5; 压滤机; /; 1台. 6; 包装料斗; /; 2台. 7; 铲车; /; 2台. 7、工作制度及定员 本项目管理人员与工人共10人，职工每日工作8小时，年工作日为300天，不在厂区内食宿。 8、公用工程 （1）给水（洗车用水不计入，依托商南县矿产资源管理开发有限公司现有设施）。 ①生活用水：本项目生产实行一班制，年工作300天。项目劳动定员10人，厂内不提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工日常生活用水量按照80L/人·d计算，则生活用水量为0.8m3/d、240m3/a。 ②湿法作业用水：本项目在磨岩、筛分过程采用湿法作业，以降低磨岩、筛分过程中粉尘产生量。根据企业提供资料：湿法作业过程中用水量约10m3/d，废水产生量按80%计，则湿法废水产生量约8.0m3/d，废水全部回用，不外排，每日补充水量为2m3。 ③原料堆场、车辆运输道路、装卸喷淋用水：项目在原料堆场、车辆运输道路、装卸工段设置喷淋洒水抑尘装置，根据建设单位设计文件及类比同类型企业实际运行情况，项目喷淋用水量为3m3/d，900m3/a，喷淋用水全部损耗，不外排废水。 （2）排水 采取雨污分流。项目生产废水经污水收集渠收集后，自流入三级沉淀池（沉淀池加盖，防止雨水进入），经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排（含压滤设备）；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。 综上所述，项目新鲜水用量为5.8m3/d。项目用、排水情况详见下表： 表2-5 项目给排水量一览表 （单位：m3/d） 用水类型; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 废水回用量. 生活用水; 0.8; 0.16; 0.64; 0. 湿法作业用水; 2; 2; 8; 8. 原料堆场、车辆运输道路、装卸喷淋用水; 3; 3; 0; 0. 项目水平衡图如下： 生活用水0.8m3 化粪池清掏 0.16m3 0.64m3 新鲜水5.8m3 循环8m3 2m3 湿法作业用水2.0m3 3m3 喷淋用水3.0m3 图1 项目水平衡图（m3/d） （2）供电 本项目供电采用市政供电。 （3）供热/制冷 本项目办公室内采用分体式空调进行供热/制冷。 9、工期 本项目计划于2024年4月开工建设，2024年6月完工。 10、总平面布置分析 本项目地交通便利。本项目生产工序主要为磨岩、筛分等，高噪声设备位于项目地南侧，远离湘河镇住户，北侧为成品区，生产区内分区明确，布局功能合理，项目总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 由于项目使用已经建成的厂房进行建设，施工期仅进行设备安装及少量装修工作，因此施工期主要污染物有：废气（施工车辆尾气等）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物等。 - 运营期 运营期的主要流程及产污环节见下图： 图2 项目加工工艺流程及产污环节图 ①首先按照订单需求，采用六角磨岩石机对9-12mm的彩石进行破碎（破碎过程全程带水作业），该过程会产生噪声、废水； ②其次将破碎好的彩石进行筛分，筛分过程为带水筛分，该过程会产生噪声、废水； ③采用吨包或公斤袋对筛分后的成品进行包装后，即为成品。 上述磨岩、筛分过程中产生的废水统一收集后进入沉淀池，沉淀后的清水回用于生产工序，泥饼压滤后外售处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目选址于陕西省商洛市商南县湘河镇湘河社区，项目地目前为空房（之前未进行过生产活动），因此，项目地不涉及原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本次环境空气质量基本污染物现状评价数据引用陕西省生态环境厅2024年1月19日发布的环保快报《2023年12月及1～12月全市环境空气质量状况》中商洛市商南县的的环境空气质量数据。监测指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（2023年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.0; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 129; 160; 80.6; 达标. 2、项目所在区域达标区判定 根据以上监测结果可知，2023年商洛市商南县污染物PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。本项目所在商南县为达标区。 3、其他污染物 项目大气特征污染物为TSP，本次环境空气质量监测数据引用《商南县众鑫石材有限公司年开采4万立方米大理石项目》验收报告中的监测数据。监测点位于本项目的北侧2790m处，监测时间为2021年11月13日至2021年11月15日，连续3天，至今区域无新增颗粒物废气源，因此，监测数据适用于目前的环境空气质量。 现有监测数据如下。 （1）监测项目 特征因子：TSP （2）监测时间及频次 2021年11月13日至2021年11月15日，连续3天。 （3）监测结果如下表 表3-2 大气环境质量现状监测结果 采样日期; 检测项目; 检测点位; 检测结果mg/m3. 11月13日; 颗粒物（μg/m3）; 1#项目地东侧; 0.052-0.062. 2#项目地西南侧; 0.090-0.102. 3#项目地西侧; 0.091-0.112. 4#项目地西北侧; 0.093-0.113. 11月14日; 1#项目地东侧; 0.051-0.068. 2#项目地西南侧; 0.096-0.107. 3#项目地西侧; 0.093-0.108. 4#项目地西北侧; 0.095-0.114. 11月15日; 1#项目地东侧; 0.053-0.061. 2#项目地西南侧; 0.096-0.114. 3#项目地西侧; 0.104-0.120. 4#项目地西北侧; 0.098-0.114. 由监测结论可知，TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，说明项目所在地环境空气质量较好。 二、声环境质量现状 本项目为新建项目，项目地50m范围内无声环境敏感目标。 三、生态环境质量现状 本项目位于陕西省商洛市商南县湘河镇湘河社区，项目及周边属于城镇生态系统，生态环境质量相对较好，也不存在水土流失问题。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；50m范围内无声环境保护目标，根据对项目周边环境现状调查情况，确定本项目主要环境保护目标，周边主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标名称; 坐标; 方位; 距离(m); 规模; 保护要求. 经度; 纬度. 大气环境; 湘河镇; 110°54′40.322″; 33°18′2.162″; 北侧; 53; 30户/120人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 水环境; 丹江; /; /; 东侧; 290; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。. 生态; 丹江湿地; /; /; 东侧; 290; /; 保护生态多样性. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：施工期大气污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准要求； 2、废水：生产废水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类； 4、固体废弃物：一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求； |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”生态环境保护规划，实施全国VOC、氮氧化物、化学需氧量、氨氮总量排放控制指标，进一步完善总量控制指标体系。本项目废气主要为颗粒物，生产废水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排，故不需总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由于项目使用已经建成的厂房进行建设，施工期仅进行安装生产设备及少量装修工作，因此施工期主要污染物有：废气（施工车辆尾气等）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物等。 - 大气环境保护措施 本项目设备安装阶段废气主要为运输车辆产生的少量粉尘及汽车尾气，设备安装阶段运输车辆较少，经大气扩散后对周围环境影响较小。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。 - 水环境保护措施 施工期污水主要为施工人员的生活污水。施工期施工人员最大为10人，生活用水量按50L/人·d计算，则生活用水量为0.5m3/d，污水产生量为0.4m3/d。 项目施工期生活废水依托公共卫生设施，经化粪池处理后排入市政管网，对环境影响较小。 - 噪声环境保护措施 施工期噪声源有施工设备等机械产生的噪声以及汽车运输交通噪声。 施工期各类施工机械的设备噪声声级范围是85～95dB(A)。施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为电锯、运输车辆等。为避免项目施工周围环境造成影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向项目所在地生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工段可能产生环境噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经生态环境主管部门审查批准后方可开工； ②严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，避开夜间（22：00-06：00）、昼间午休时间（12：00-14：00）施工，以免产生扰民现象；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。 ③选用低噪声施工机械设备。 ④杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，严禁高速行驶、鸣笛。 ⑤对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 - 固体废物环境保护措施 施工过程产生的固体废物主要是施工人员少量的生活垃圾，施工期施工人员最大为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d。施工垃圾主要为各种材料和设备的废包装，产生量较少，收集后运往指定地点。项目施工期固废去向明确，不产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及治理措施分析 1.1源强及达标排放情况 本项目运营期产生废气包括物料装卸、堆存粉尘、加工粉尘、汽车运输扬尘等。 （1）物料堆存粉尘 1）产生情况 本项目原料、产品均堆放在封闭的库房内（产品采用吨包或公斤袋对筛分后的成品进行包装），基本处于静风状态，不会受到风的影响，因此，本次评价不对其进行定量分析。 2）拟采取的治理措施 建设单位拟设置封闭式原料库和成品库，将所有原料和成品分别堆存于对应区域。原料堆放区采取喷淋措施，此外，应对原料堆场及成品货物堆场地面按照相关环保要求进行硬化处理，做好防风防尘措施。 3）措施分析 通过以上措施，物料堆存粉尘对周围环境影响较小。 （2）物料装卸粉尘 1）产生情况 本项目原料由装载车运至厂区，在生产时由铲车装运至送料口，此过程会产生一定量的粉尘。 原料装卸过程产生的粉尘可利用以下公式进行计算： 物料装卸起尘量：Q1=1133.3U1.6H1.23e-0.28w(mg/s) 装卸年起尘量=Q1×平均装卸时间 式中U为风速(m/s)，W为物料的含水率(%)，H为落差(m)。商南县多年平均风速2.1m/s，本项目原料装卸位于车间内，风速会大大减小，参考同行业U取0.5m/s；W根据同类项目，本环评取0.2，H取2.0m。根据建设单位统计，项目年使用9-12mm的彩石为5.3万t/a，装、卸料所用时间按10s计，车辆装载车辆均为20t装载车，按每次满载，每年运输约2650车次，总共装卸时间为26500s。根据以上计算，汽车卸料粉尘产生量为0.021t/a。 2）拟采取的治理措施 原料车间封闭，装卸扬尘采取喷淋措施，去除率可达90%以上，最终原料车间装卸无组织排放量约为0.0021t/a。 3）措施分析 通过以上措施，物料装卸粉尘对周围环境影响较小。 （3）加工粉尘 1）产生情况 本项目采用六角磨岩石机对9-12mm的彩石进行破碎，破碎过程中全程带水破碎，因此不会产尘；将破碎好的彩石进行筛分，筛分过程为带水筛分，因此，该过程也不会产尘； - 拟采取的治理措施 破碎、筛分全程带水生产。 3）措施分析 全程带水破碎、筛分不会产尘，对周围环境影响较小。 （4）汽车动力起尘量 1）产生情况 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 表 4-1 车辆不同工况下行驶扬尘量 单位：kg/d 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 0.41; 0.69; 0.93; 1.16; 1.36; 1.56. 重车; 1.04; 1.75; 2.37; 2.94; 3.48; 3.98. 合计; 1.45; 2.44; 3.3; 4.54; 4.84; 5.54. 本项目车辆在厂区行驶距离按260m计，按空车重约于10.0t，重车重约30.0t。根据以上公式计算，项目道路全硬化，道路完全干燥的情况下，路况以0.05kg/m2计，Q重=0.3089kg/km.辆；Q空=0.0674kg/km.辆。根据项目规模，每天最多空、重载车辆各100辆（次）；以速度20km/h行驶。道路起尘量为9.784kg/d，2.74t/a，以无组织形式排放。 2）拟采取的治理措施 运营期间定时对厂区道路进行清扫、洒水，车辆动力扬尘可减小约80%。 3）措施分析 经上述措施后，动力扬尘无组织排放量为0.548t/a，不会对环境造成影响。 1.2 非正常排放情况 建设项目引起废气非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。本项目主要考虑到喷淋系统故障事件（按粉尘去除效率0%计算），单次持续时间按2h估算。项目颗粒物非正常排情况见下表： 表 4-2 非正常排放情况一览表 名称; 非正常排放源; 非正常排放原因; 排放因子; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 发生频次/年. 物料装卸; 无组织; 喷淋系统故障时; 颗粒物; 0.00875; /; 2h; 1. 1.3 废气源强核算汇总 本项目污染源源强核算结果及相关参数列如下表所示。 表4-3 项目生产废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节/排放形式; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 产生浓度; 产生量; 工艺; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否技术可行; 排放浓度; 排放速率; 排放量. 物料堆存; 无组织; 颗粒物; /; /; 封闭式原料库和成品库，原料堆放区采取喷淋措施; 0; 90; 是; /; /; 3.07kg/a. 物料装卸; /; 0.021t/a; 原料车间封闭，装卸扬尘采取喷淋措施; 0; 90; 是; /; /; 0.0021t/a. 加工粉尘; /; /; 全程带水作业; /; /; 是; /; /; /. 汽车运输; /; 2.74t/a; 道路进行清扫、洒水; /; 80; 是; /; /; 0.548t/a. 1.4 污染防治技术 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），可行技术为中央除尘、袋式除尘、滤筒除尘、负压收集，本项目采取湿法作业，生产加工车间封闭，因此为可行技术。 综上所述，本项目废气治理措施可行。 1.5 环境影响 本项目采取湿法作业，生产加工车间封闭，项目排放的废气均可做到达标排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 1.6 大气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）要求，本项目需要对大气污染物定期监测，监测计划见下表： 表 4-4 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 上风向 1个监测点；下风向3个监测点; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、水环境影响及治理措施分析 （1）生活用水 1）产生情况 本项目生产实行一班制，年工作300天。项目劳动定员10人，厂内不提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工日常生活用水量按照80L/人·d计算，则生活用水量为0.8m3/d、240m3/a，污水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.64m3/d，192m3/a。 2）拟采取的治理措施 全部排入化粪池，处理后定期清掏外运肥田，不外排。 3）措施分析 评价认为治理措施有效可行。 （2）生产用水 1）产生情况 本项目在彩石加工过程采用湿法作业，用以降低加工过程中粉尘量。根据企业提供资料：湿法作业过程中用水量约10.0m3/d，废水产生量按80%计，则湿法废水产生量约2.0m3/d，废水全部回用，不外排，每日补充水量为2m3。 2）拟采取的治理措施 生产废水经导流渠引至新建的三级沉淀池处理后回用。 3）措施分析 建设单位拟新建三级沉淀池一座（容积为50m3），足以收纳每天产生的湿法废水（8.0m3），湿法作业废水经导流渠统一引至经三级沉淀池处理后回用于加工工序，可保证生产废水循环利用不外排。环评建议项目单位向三级沉淀池中投加混凝剂（聚丙烯酰胺），使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质，絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，达到泥水分离的目的。混凝沉淀工艺在水处理上的应用已有几百年的历史，与其他物理化学方法相比具有出水水质好、工艺运行稳定可靠、经济实用、操作简便等优点。 综上，生产废水经沉淀处理后回用可行。 3、声环境影响及治理措施分析 （1）噪声源强 项目主要噪声污染源为六角磨岩石机、筛分机等机械设备运转时所产生的噪声，设备源强为60-90dB(A)。其主要噪声排放源强及排放特征见表4-5。 表4-5 营运期主要噪声源一览表 序号; 名称; 声压级dB(A); 治理措施. 1; 六角磨岩石机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 2; 输送带; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 3; 筛分机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 4; 压滤机; 60-70; 基础减震. 5; 铲车; 80-90; 厂房隔音. （2）拟采取的治理措施 1）项目生产设备均位于密闭生产车间内，利用建筑物隔声； 2）加装减震装置，降低振动引起的噪声。在车间内部的墙面安装吸声材料。 3）合理布局，将高噪声设备布设于生产车间中部。 4）加强设备维护保养，使设备处于良好的工况条件下，杜绝设备非正常运行噪声的产生。 5）降低装卸高度，杜绝野蛮操作； （3）声环境影响预测 ⑴ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 ① 室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： ⑴ 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 ② 总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： ⑵ 式中: T为计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 ⑵ 噪声影响预测分析 - 噪声源分析 项目噪声源强及治理措施见表4-6。 表4-6 项目主要噪声源及防治措施 序号; 主要噪声源; 数量; 性质; 噪声防治措施; 治理前dB(A); 治理后. 1; 六角磨岩石机; 2台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 2; 输送带; 3条; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 3; 筛分机; 1台; 连续性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 4; 压滤机; 1台; 间歇性; 基础减震; 60-70; <50. 5; 铲车; 2台; 间歇性; 厂房隔音; 80-90; <70. ② 预测结果及评价 预测点选择在项目四周厂界处，共4个，项目正常营运后，生产时间为昼间，本项目各厂界噪声贡献值预测结果见表4-7。 表4-7 噪声影响预测结果（单位：dB(A)） 编号; 位置; 贡献值; 背景值; 预测值. 1; 1#东厂界; 55; /; /. 2; 2#南厂界; 56; /; /. 3; 3#西厂界; 55; /; /. 4; 4#北厂界; 53; /; /. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间：60 dB夜间50 dB. （4）措施分析 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，昼间噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 因此，环评认为治理措施可行。 （5）噪声监测要求 本项目噪声监测要求如表4-8所示。 表4-8 建设项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 场界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4、固体废物环境影响及治理措施分析 运营期固废主要为生活垃圾、一般固废和危险固废。一般固废为泥饼、废包装材料，危险固废主要为机械维修废机油、废油桶、含油手套及棉纱。 1、固体废物产生及处置情况 （1）产生情况 1）生活垃圾 本项目员工10人，生活垃圾主要为职工办公生活中产生的生活垃圾，属于一般废物。生活垃圾产生量为5kg/d（按0.5kg/人.d 计），1.5t/a（年生产时间按300计）。 2）废包装材料 根据企业提供的设计资料，废包装材料产生量为1t/a。 3）泥饼 根据前文分析可知，湿法作业工序废水经沉淀后，上清液回用于生产工序，分离下来的泥土在沉淀池中沉降下来，进而形成尾泥，尾泥采用板框压滤机压滤，压滤后泥饼进行外售处置，通过类比同类项目可知，年产泥饼约4000t/a（含水率约25%），泥饼主要成分为石粉。 4）机械维修废机油、废油桶、含油手套及棉纱 由于本项目现场维修仅进行设备检修和保养，不在厂区对设备进行大修，因此维修危废产生量比较少，废机油产生量约0.02t/a，含油手套、棉纱产生量约0.01t/a，废油桶产生量约为3个/a。 （2）拟采取的治理措施 1）生活垃圾：经收集后交由环卫部门统一处置。 2）废包装材料：外售废品回收站。 3）泥饼：定期外售处置（彩砂细粉可用于涂料制造）。 4）机械维修废机油、废油桶、含油手套及棉纱：交有资质单位处置。 （3）措施分析及达标情况 本项目固体废物处理措施可行，对周边地下水、土壤影响较小。 （4）小结 运营期本项目固废产生现状、治理及整治措施一览表如下表所示。 表 4-9 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 属性; 处理措施; 环境管理要求. 生活垃圾; 办公生活; 1.5t/a; 生活垃圾; 环卫部门清运; /. 废包装材料; 生产过程; 1t/a; 一般工业固体固废; 外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求. 泥饼; 生产过程; 4000t/a; 一般工业固体固废; 外售. 废机油、废油桶、含油手套及棉纱; 设备检修; 0.03t/a及3个/a; 危险废物危险废物类别HW08 危险废物代码900-209-08; 暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定. 2、环境管理要求 应对生活垃圾进行分类收集，分为：可回收物、生活垃圾、有害垃圾、其他垃圾。 本项目产生的一般固废设置收集桶暂存，车间及厂区地面硬化，加强管理。一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 项目拟设置1间危废贮存库，主要用于危险废物的暂存。其防渗性能应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中6.1的规定，并将不同的危险废物堆放在塑料托盘内，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等功能。评价要求，在采取上述措施后，应按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单（2023年2月23日）的规定设置警示标志。 （1）贮存设施污染控制要求： ①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ③贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 （2）容器和包装物的污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 （3）贮存设施运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （4）危险废物标识管理： 危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其2023年修改单的要求、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。 综上所述，本项目固体废物的处置技术可行，经济合理。本项目固体废物对周围环境影响较小，处理处置措施可行。 5、地下水、土壤环境影响及治理措施分析 （1）土壤及地下水污染防治原则 根据土壤及地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。 （2）防止土壤及地下水污染的控制措施 1）源头控制措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2）分区防治措施 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为重点防渗区及简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表： 表 4-10 厂区分区防渗等级表 防渗区域; 防渗等级; 导则要求; 本项目防渗措施. 危废贮存库; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10 -10cm/s; 采用抗渗混凝土+HDPE 膜防渗. 其他区域; 简单防渗; 一般地面硬化; 一般混凝土硬化. 6、环境风险 （1）风险识别 生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 本次评价以事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 根据各类有毒有害物质的理化性质和危险性、毒性毒理、使用量，本项目确定项目环境风险评价的因子为：危险废物。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169－2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，按照公式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn （C.1） 式中q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100； 项目危险物质与临界量比值判定情况见下表。 表4-11 危险物质数量与临界量比值判定表 序号; 物质名称; 物质类别; 日常最大储存量（t）; 临界量（t）; 物质数量与临界比值（Q）. 1; 危废; 有毒、易燃; 0.03; 50; 0.0006. 合计; 0.0006. 由上表判定，本项目Q＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，项目评价等级为简单分析。 （2）风险防范措施 按照建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018）、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》等文件的相关要求，从风险防范方面提出本项目应采用的防范措施： ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志； ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置； ③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患； ④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 7、环保投资 项目总投资为500万元，环保投资30万元，占项目投资总额的6.0%。环保投资估算见下表。 表4-12 环保投资一览表 类型; 污染源名称; 环保设施名称及处理工艺; 数量; 投资估算(万元). 废气; 车辆运输扬尘; 采取厂区道路硬化、洒水降尘等措施；; /; 1. 原料堆场扬尘; 采取封闭式原料库、喷淋等措施；; /; 1. 装卸扬尘; 采取喷淋措施；; /; 1. 磨岩、筛分; 全程湿法作业。; /; 1. 废水; 生活污水; 化粪池（10m3）; 1座; 2. 生产废水; 收集渠+三级沉淀池（50m3）+1台板框压滤机; 1座; 18. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; 1. 废包装材料; 收集桶. 泥饼; 收集桶. 废机油、废油桶、含油手套及棉纱; 危废贮存库; 1间; 3. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，置于厂房内，基础减振; /; 2. 合计; 30. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织粉尘 |  | 车辆运输扬尘采取厂区道路硬化、洒水降尘等措施； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求限值 |
|  |  |  | 原料堆场扬尘采取封闭式原料库、喷淋等措施； |  |
|  |  |  | 装卸扬尘采取喷淋措施； |  |
|  |  |  | 磨岩、筛分全程湿法作业。 |  |
| 地表水环境 | 采取雨污分流。项目生产废水经污水收集渠收集后，自流入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排（含压滤设备）；项目洗车废水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。 |  |  |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备、隔声、减振等措施 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 1）生活垃圾：经收集后交由环卫部门统一处置。 2）废包装材料：外售废品回收站。 3）泥饼：定期外售处置（彩砂细粉可用于涂料制造）。 4）机械维修废机油、废油桶、含油手套及棉纱：交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 场区划分为重点防渗区及简单防渗区，危废贮存库为重点防渗区；其他区域为简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志；②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患；④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 |  |  |  |
| 其他要求 | 建设项目按照三同时制度、环境管理制度、排污许可证制度、环境风险防范措施、排污口技术规范要求、日常监测计划、竣工验收制度及信息公开制度 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目为年产5万吨彩石生产线建设项目，项目符合国家产业政策，项目选址合理，项目经采取相应的污染防治措施后各污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.55317t/a |  | 0.55317t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | SS |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 泥饼 |  |  |  | 4000t/a |  | 4000t/a |  |
| 危险废物 | 废机油、废油桶、含油手套及棉纱 |  |  |  | 0.03t/a及3个/a |  | 0.03t/a及3个/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①