（污染影响类）

项目名称：陕西奥莱特斯工艺品制造有限公司建设项目

建设单位（盖章）：陕西奥莱特斯工艺品制造有限公司

编制日期：二零二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西奥莱特斯工艺品制造有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄培育 | 联系方式 | 186****2403 |
| 建设地点 | 陕西省商洛市商南县城关街道办事处三角池村上砭组 |  |  |
| 地理坐标 | 110°51′55.800″，33°28′14.520″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2190其他家具制造；C2431雕刻工艺品制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业21-其他家具制造219-其他；二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24-工艺美术及礼仪用品制造243 |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地 面积（m2） | 占地200 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》 审批机关：陕西省环境保护厅 审批文件：陕西省生态环境保护厅关于《商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函[2023]13号）； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与所在园区规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析见表1-1。 表1-1 相关规划符合性 相关规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）; 规划区西起商南县城关镇任家沟西坡根，东至富水镇古汉墓群，以 312 国道为连接线，南北辐射，分为县城片区和富水片区，其中县城片区北起 312 国道，南至沪陕高速，西至琥珀根，东至鹦鹉沟；富水片区东起古汉墓群公园，西至泉茗度假村，北至黄土凸村，南至生龙寨。; 本项目位于县城片区，属于工区规划范围内。; 符合. 园区规划环评及其审查意见; 规划定位：全省创新驱动发展示范区、全省高质量发展先行区、全省产城融合示范区、商洛新兴产业重要策源地。依托园区现有产业布局，加强集中区内的产业协同发展；立足资源优势，加大产业链中下游节点发展方向，实现集中区资源型经济转型升级。; 本项目属于家具制造业及工艺美术及礼仪用品制造，利用当地矿产资源进行生产，属于产业中下游生产环节。; 符合. 规划目标：努力将园区打造成商南县经济高质量发展的重要引擎、县域新经济的发力点，聚焦先进制造业高质量发展，以创建省级经济技术开发区为总目标，以优化产业布局、培育产业集群为主线，以转型升级、提质增效为抓手，加快推进资源向商南集中，全力推动园区智慧、集群、集约、高质量发展。. 产业类型：全力构建以新材料、智能制造、绿色食药为主导，以轻工电子产业为特色，以再生资源和现代服务业为配套的产业体系，形成“3+1+2”产业发展格局。突出新材料、智能制造、绿色食药等主导产业，强链延链补链，搭建产业生态圈；聚焦数字化、智能化、绿色化发展，以轻工电子产业为特色，鼓励推进再生资源和现代服务业作为配套产业稳步发展。; 本项目位于新兴产业孵化片区，属于家具制造业及工艺美术及礼仪用品制造，利用当地资源进行生产。; 符合. 规划结构功能分区：一轴：沿312国道形成的城富产业发展轴；两带：县城片区沿迎宾大道形成的产业发展带，富水片区的黑漆河产业发展带；多片区：根据各功能板块形成的硅科技产业发展片区、双新产业发展片区、智能制造产业片区、双创基地发展片区、新兴产业孵化片区、镁材料产业发展片区、健康食药产业片区及公共配套服务片区。. 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。; 本项目落实“三线一单”要求，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目不属于限制类、淘汰类产业，为允许类，项目建设符合国家产业政策。同时，项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止和许可类项目，本项目属于《市场准入负面清单(2022年版)》以外的行业。 本项目位于商南县城关街道办事处三角池村上砭组，根据查阅《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单不涉及商南县区域，故本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单中禁止管控的项目； 综上所述，符合国家及地方产业政策。 2、选址可行性分析 项目选址于商南县城关街道办事处三角池村上砭组，项目地东侧为道路，隔道路20m为三角池村住户，南侧5m处及北侧16m处为三角池村散户，西侧28m为沪陕高速匝道，企业租赁商南县城关街道办事处三角池村上砭组村民已建房屋进行生产。 项目所在地的电力、给水、道路、通讯等基础设施完善，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。在项目运营期间，产生的废水不外排，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，废气满足相应标准，固体废物合理处置。项目产生的各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 - 与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①一图 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）及查询陕西省“三线一单”数据应用系统，本项目位于重点管控单元。项目选址与商洛市“三线一单”生态环境分区的位置关系见附图5。 ②一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-2。 表1-2 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单 适用范围; 管控 维度; 管控要求; 管控依据. 5.重点管 控单元; 5.2 大气环境高排放重点管控区; 空间布局约束; 1.调整结构强化领域绿色低碳发展。; 本项目不属于重点企业，不使用含VOC原料. 污染物 排放管 控; 1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。 2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。 3.绿色技术研究和创新重点关注商洛电厂污染物协同控制、超低排放、新污染物控制，水泥等非电行业烟气脱硫脱硝。 4.在全市采选、冶炼加工、金属制品等行业企业实施清洁能源应用技术改造、废气治理和综合利用、工艺设备改造升级、废渣综合利用等项目，除尘降氮，脱硫脱硝，减少碳排放。. 5.6 水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布 局约束; 1.加快城镇污水处理设施及配套管网建设，污水收集管网与污水处理厂同步建设，确保同步建成，推进雨污分流，减少污水污染。 2.推进污水管网建设，完善污水收集体系，2025年底前县城及以上城市建成区基本实现污水全收集全处理。; 采取雨污分流。项目生产废水经污水收集渠收集后，自流入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。. 污染物 排放管 控; 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018)排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 4.强化城镇生活污水治理，城市生活污水处理能力提升至16.8万立方米/日，7县（区）污水处理厂一级A提标改造完成并正常运行，洛南、丹凤、山阳县污水处理厂二期扩建工程建成运行，中心城市生活污水处理率94.5%、县城生活污水处理率92.1%。. 5.9土地资源重点管控区; 资源利 用效率 要求; 1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; 本项目位于县城片区，属于工区规划范围内。. ③一说明 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）可知，本项目位于重点管控单元内（见附图5），重点管控单元的管控要求是：以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目不属于大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，落实环评各项要求后，对周围生态环境影响较小。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 4、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1-3。 表1-3 相关规划符合性 文件名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 陕西省生态环境厅关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知; “两高”项目是指高耗能、高排放项目；《目录(2021 年本)》中涉及“两高”行业的项目按照陕西省发展和改革委员会印发的《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022 年版)》具体项目认定。未列入暂行目录的项目，前端原料使用煤气化装置生产的，按照“两高”项目管理。“两高”项目环评审批范围继续按照《目录(2021 年本)》执行。; 对照《目录(2021年本)》及《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022年版)》，本项目为家具制造，不属于“两高”项目。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 坚持稳中求进的工作总基调，紧盯“推进生态环境质量持续好转”的一个目标；坚持贯彻新发展理念，把握减污降碳和高质量发展两个关键；抓牢秦岭保护国之大者、黄河流域生态保护国家战略、深入打好污染防治攻坚战三项重点；强化监测、执法、信息、科研四方面能力现代化建设，促进形成党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与五元共治的大环保格局。; 本项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求，同时加强常规监测的落实。; 符合. 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》; 禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物。在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产; 本项目目前正在办理环评手续; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区：（一）海拔 2000m 以上区域，秦岭山系主梁两侧各 1000m 以内、主要支脉两侧各 500m 以内的区域；（二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；（三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区：（一）海拔 1500m 至 2000m 之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；（三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；（四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；（五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 本项目占地范围内不涉及自然保护区核心区及重点区、饮用水水源一级、二级保护区。按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019），本项目所在地属于一般保护区，实行产业准入清单制度，可进行适度的开发活动。; 符合. 《关于印发陕西省大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（陕发〔2023〕4号）; 6.集聚提升工程。推进大企业高端化、高质量发展支持传统优势产业向产业链中高端迈进。进一步分析产业发展定位，开展传统行业中小企业和产业集群排查及分类整治，积极总结推广现代产业园区建管模式，以高质量发展为导向，以产业园区为载体，搬迁入园一批、就地改造一批做优做强一批中小企业，推动中小企业集聚化、高质量发展。指导各地结合实际制定“一园一策”整治提升方案，实施拉单挂账式管理，支持产业园区采用集中供热设施或清洁化能源，切实提升产业发展质量和水平。; 本项目位于商南县城关街道办事处三角池村上砭组，符合园区要求; 符合. 《商洛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 经济发展质量明显提高，以特色农业、新材料、大健康、大旅游产业为引领的现代产业体系基本形成，经济总量突破千亿元大关，地方财政收入占生产总值比重逐步提高；生态环境质量持续向好，城市空气质量优良天数比率稳定在88%以上，饮用水水源水质达标率保持100%，森林覆盖率稳定在70%以上；; 本项目为家具制造，项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求。; 符合. 《商洛市人民政府办公室关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（商政办发〔2021〕34号）; 围绕高质量成长型重大产业项目建设，加速传统产业绿色化升级改造，加快淘汰严重污染企业和落后产能、工艺、设备、产品，坚决遏制“两高”项目盲目发展。实施清洁生产技术改造，开展清洁生产审核。实施排污许可制度，治理“散乱污”企业。聚焦县域主导产业发展，聚合产业绿色升级发展合力，强化园区和企业绿色循环创新载体建设，加强产业园区环境基础设施建设，建立健全园区污水垃圾处理价格机制、绩效考核机制，梯次推进绿色循环发展，建设一批区域特色显著、主导产业明晰、产业链条完善、资源配置高效、服务功能完善、环保要求达标、绿色循环发展的县域工业集中区和产业园区。推动矿业“规模化、绿色化、延链化、数字化、安全化”发展，推进矿产资源节约集约利用，强化土地资源保护与节约，加强高耗能行业能耗管控，建设“资源利用集约化、开采方式科学化、生产工艺环保化、企业管理规范化、矿山治理修复生态化、企业社区和谐化”绿色矿山。在绿色循环产业重点领域开展产品全周期绿色环保，促进农业一体化绿色发展，构建制造业生产经营与环境保护相协调的上下游供应关系，建立并主动融入国内外绿色供应链体系。; 本项目为家具制造，不属于两高项目。; 符合. 商洛市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 2023年4月起，中心城区及周边15公里范围内审批新建、扩建涉气重点行业企业时，企业污染治理水平必须达到环保绩效A级(引领性企业)水平，其余区域必须达到B级及以上水平。; 本项目不属于重点企业。; 符合. 商南县秦岭生态环境保护实施方案; 一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目的建设符合一般保护区产业准入清单制度要求; 符合. 依据中华人民共和国生态环境部关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号），本项目属于三十六、家具制造，家具制造行业适用范围为：适用于用木材、金属、竹、藤等材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料等）制作各类家具的工业企业。结合本项目实际情况（石材作为原料，不使用油漆、贴面材料），本项目无需执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应该进行环境影响评价。2024年2月，陕西奥莱特斯工艺品制造有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）判定，该项目属于：十八、家具制造业21-其他家具制造219-其他；二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24-工艺美术及礼仪用品制造243，应该编制环境影响报告表。我单位成立了组织技术人员到现场勘查，根据建设单位提供的资料，按照规范要求编写了本项目环境影响报告表，报商洛市生态环境局商南县分局审批。 1、项目基本情况 项目名称：陕西奥莱特斯工艺品制造有限公司建设项目； 行业类别：十八、家具制造业21-其他家具制造219-其他；二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24-工艺美术及礼仪用品制造243； 建设性质：新建； 总投资：100万元； 建设单位：陕西奥莱特斯工艺品制造有限公司； 建设地点：商南县城关街道办事处三角池村上砭组。 2、地理位置与周边关系 项目选址于商南县城关街道办事处三角池村上砭组，项目地东侧为道路，隔道路20m为三角池村住户，南侧5m处及北侧16m处为三角池村散户，西侧28m为沪陕高速匝道，项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 3、项目基本情况及工程内容 建设规模及内容：租赁商南县城关街道办事处三角池村上砭组村民已建房屋进行生产。购置绳锯、数控车床、仿形机等设备，项目建成后年产骨灰盒3万只、花瓶1万个、桌子茶几1万套，石制鸡蛋60万个。 建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。具体建设内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程名称; 工段名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 负一层生产间; 砖混结构，建筑面积200m2，布设数控车床、小形花瓶仿形机、圆桌面机、五轴绳锯、方桌面机、大理石水刀设备、大形花瓶仿形机等设备。; 仅设备安装. 一层生产间; 砖混结构，建筑面积200m2，布设三轴雕刻机、五轴加工中心、四轴雕刻机及激光雕刻机、榫口机、内磨机、取芯机等设备. 二层生产间; 砖混结构，建筑面积100m2，布设榫卯机、小型推锯、自动砂光机、木件自动成型机、小型薄板带锯等设备. 储运工程; 原料及成品区; 位于负一层生产间、一层生产间内，用于放置原料及成品; /. 辅助工程; 办公区; 砖混结构，建筑面积100m2，位于二层生产间北侧; 新建. 危废贮存库; 建筑面积5m2，位于一层生产间; 新建. 废水收集设施; 一层、负一层地面设施污水收集渠，项目地西侧设置三级沉淀池一座（20m3）; 新建. 公用 工程; 给水; 由项目地供水管网提供; 新建. 排水; 采取雨污分流。项目生产废水经污水收集渠收集后，自流入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。; 新建. 供电; 引自项目所在区域供电电网；; 新建. 采暖、制冷; 自备空调制冷、采暖；; 新建. 环保 工程; 废气治理; 生产间封闭，石材切割、雕刻和抛磨等工艺采用湿法作业；; 新建. 生产间封闭，木材（原料为切割后的薄板）在封闭式设备内进行切割。. 原料均为已经切割的块状，因此堆放、装卸不会产尘；. 厂区门口即为运输道路，产品为盒装，运输车辆加强管理. 废水治理; 采取雨污分流。项目生产废水经污水收集渠收集后，自流入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、隔声、减振等措施; 新建. 固废处置; 设生活垃圾收集桶，定期交环卫部门处理。; 新建. 一般工业固废收集后合理处置; 新建. 危废收集到危废贮存库，定期交由有资质的单位处理; 新建. 4、产品方案 本项目主要产品方案及规模见表2-2。 表2-2 项目主要产品方案及规模 产品名称; 单位; 数量; 备注. 骨灰盒; 万只; 3; /. 花瓶; 万个; 1; /. 桌子茶几; 万套; 1; /. 石制鸡蛋; 万个; 60; 采用骨灰盒取芯后的石材进行加工. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目生产原料主要为大理石、花岗岩、汉白玉等（不含有毒有害物质及放射性），大理石、花岗岩、汉白玉等来自商南县开采的矿山及外购，生产过程中使用电能，其他原辅料全部外购。主要原辅材料及能源用量见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料 序号; 名称; 消耗量; 储存方式; 备注. 1; 大理石、花岗岩、汉白玉; 700t/a; 原料堆场; 外购，切割后的小型块状. 2; 木板; 50m3/a; 仓库; 外购. 3; 包装袋; 100万个/a; 仓库; 外购. 4; 新鲜水; 540m3/a; /; 供水管网提供. 5; 电; 69万kwh/a; /; 当地电网提供. 6; 抛光砂; 100kg/a; 仓库; 外购. 7; 半羊毛抛光轮; 100个/a; 仓库; 外购. 8; 钉子; 10万个/a; 仓库; 外购. 9; 配件; 2万套; 仓库; 外购. 大理石、花岗岩、汉白玉： 一、大理石 大理石是一种由碳酸盐矿物质形成的石材，成因为地下岩浆熔岩通过地壳上层地层时与石灰岩等反应而形成。大理石多为白色、灰色、黑色等颜色，纹路如云雾状，质地较为细腻，多用于室内装饰，如地面、墙面、柱子等。 二、花岗岩 花岗岩是一种火成岩石材，多由长石、石英、云母等矿物质构成，颜色多为红色、灰色、黑色等，其特点是晶粒块状，而且质地坚硬，硬度较高，抗腐蚀性能强，多用于建筑、桥梁、地面等领域。 三、汉白玉 汉白玉是大理石的一种，由于它采自中国汉中地区而得名。汉白玉颜色以白色为主，纹路通常只有轻微晕染，质地较为坚硬，广泛用于建筑装饰、雕刻、墓碑等领域。 6、主要设备 本项目主要设备详见下表。 表2-4 设备清单一览表 序号; 生产设备; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 小型花瓶仿形机; /; 2台; /. 2; 抛光房; /; 2间. 3; 圆桌面机; /; 1台. 4; 五轴绳锯; /; 1台. 5; 数控车床; /; 1台. 6; 方桌面机; /; 1台. 7; 大理石水刀设备; /; 1台. 8; 大形花瓶仿形机; /; 1台. 9; 三轴雕刻机; /; 5台. 10; 五轴加工中心; /; 1台. 11; 四轴雕刻机; /; 1台. 12; 激光雕刻机; /; 1台. 13; 榫口机; /; 1台. 14; 内磨机; /; 1台. 15; 取芯机; /; 1台. 16; 仿形机; /; 1台. 17; 骨灰盒找平机; /; 1台. 18; 小型薄板带锯; /; 1台. 19; 榫卯机; /; 1台. 20; 小型推锯; /; 1台. 21; 自动砂光机; /; 1台. 22; 木件自动成型机; /; 1台. 23; 水泵; /; 1台. 7、工作制度及定员 本项目管理人员与工人共10人，职工每日工作8小时，年工作日为300天，不在厂区内食宿。 8、公用工程 （1）给水 ①生活用水：本项目生产实行一班制，年工作300天。项目劳动定员10人，厂内不提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工日常生活用水量按照80L/人·d计算，则生活用水量为0.8m3/d、240m3/a。 ②本项目在石材加工过程采用湿法作业，用以降低加工过程中粉尘量。根据企业提供资料：湿法作业过程中用水量约5.0m3/d，废水产生量按80%计，则湿法废水产生量约4.0m3/d，废水全部回用，不外排，每日补充水量为1m3。 （2）排水 采取雨污分流。项目生产废水经污水收集渠收集后，自流入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。 综上所述，项目新鲜水用量为1.8m3/d。项目用、排水情况详见下表： 表2-5 项目给排水量一览表 （单位：m3/d） 用水类型; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 废水回用量. 生活用水; 0.8; 0.16; 0.64; 0. 湿法作业用水; 1; 1; 4; 4. 项目水平衡图如下： 生活用水0.8m3 化粪池清掏 0.16m3 0.64m3 新鲜水1.8m3 循环4m3 1m3 湿法作业用水1.0m3 图1 项目水平衡图（m3/d） （2）供电 本项目供电采用市政供电。 （3）供热/制冷 本项目办公室内采用分体式空调进行供热/制冷。 9、工期 本项目计划于2024年4月开工建设，2024年6月完工。 10、总平面布置分析 本项目地交通便利。本项目生产工序主要为切割、雕刻和抛磨等，高噪声设备位于负一层，一层、二层设备布设远离居民住房，生产区内分区明确，布局功能合理，项目总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 由于项目使用已经建成的房屋进行建设，施工期仅进行设备安装及少量装修工作，因此施工期主要污染物有：废气（施工车辆尾气等）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物等。 - 运营期 运营期的主要流程及产污环节见下图： 图2 项目加工工艺流程及产污环节图 ①首先按照订单需求，采用切机对大理石、花岗岩、汉白玉进行简单切割（切割包含骨灰盒取芯工序），该过程会产生粉尘及噪声；切割采用水喷淋湿法作业，产生的废边角料收集后，加工成石制鸡蛋进行外售。 ②其次将切割好的石材自然风干，风干后采用雕刻机进行雕刻，雕刻后采用切边机按照要求进行打磨，该过程会产生粉尘及噪声，雕刻、打磨时采用水喷淋湿法作业。 ③最后进行抛磨，抛磨采用水喷淋湿法作业，该过程会产生粉尘及噪声，抛磨完成后即为成品。 上述切割、雕刻、打磨和抛磨过程中产生的废水统一收集后进入沉淀池，沉淀后的清水回用于生产工序，尾泥外售处理。 本项目外购木板（已经切割后的木板）进行加工，经过切割和抛光、组装工序即为成品（用于隔离骨灰盒、花瓶、桌子茶几、石制鸡蛋的套板），该过程会产生粉尘及噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目选址于商南县城关街道办事处三角池村上砭组，项目地目前为空房（之前未进行过生产活动），因此，项目地不涉及原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本次环境空气质量基本污染物现状评价数据引用陕西省生态环境厅2024年1月19日发布的环保快报《2023年12月及1～12月全市环境空气质量状况》中商洛市商南县的的环境空气质量数据。监测指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（2023年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.0; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 129; 160; 80.6; 达标. 2、项目所在区域达标区判定 根据以上监测结果可知，2023年商洛市商南县污染物PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。本项目所在商南县为达标区。 3、其他污染物 项目大气特征污染物为TSP，本次环境空气质量监测数据引用《商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》中的G2张家岗小学数据。G2张家岗小学监测点位于本项目的北侧2300m处，监测时间为2022年7月21日至2022年7月27日，连续7天，至今区域无新增颗粒物废气源，因此，监测数据适用于目前的环境空气质量。 现有监测数据如下。 （1）监测项目 特征因子：TSP （2）监测时间及频次 2022年7月21日至2022年7月27日，连续7天。 （3）监测结果如下表 表3-2 大气环境质量现状监测结果 采样日期; 检测项目; 检测点位; 检测结果. 07月21日; 颗粒物（μg/m3）; G2张家岗小学; 45ug/m3. 07月22日; G2张家岗小学; 27ug/m3. 07月23日; G2张家岗小学; 30ug/m3. 07月24日; G2张家岗小学; 46ug/m3. 07月25日; G2张家岗小学; 53ug/m3. 07月26日; G2张家岗小学; 47ug/m3. 07月27日; G2张家岗小学; 31ug/m3. 由环境影响报告书监测结论可知，TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，说明项目所在地环境空气质量较好。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状由陕西博润检测服务有限公司于2024年3月18日至2024年3月19日进行，监测点位为南侧、东侧、北侧散户处，监测点位图见附图4，监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 噪声监测结果. 2024年3月18日; 2024年3月19日. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 东侧散户; 56; 49; 59; 50. 南侧散户; 53; 48; 55; 47. 北侧散户; 53; 47; 53; 46. 监测结果表明，项目区周边敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 三、生态环境质量现状 本项目位于商南县城关街道办事处三角池村上砭组，项目及周边属于城镇生态系统，生态环境质量相对较好，也不存在水土流失问题。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目边界500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等，且厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；根据对项目周边环境现状调查情况，确定本项目主要环境保护目标，周边主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标名称; 坐标; 方位; 距离(m); 规模; 保护要求. 经度; 纬度. 大气环境; 三角池村散户; 110°51′55.821″; 33°28′14.536″; 南侧; 5; 1户/3人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 三角池村散户; 110°51′55.833″; 33°28′14.534″; 北侧; 16; 2户/4人. 三角池村; 110°51′55.841″; 33°28′14.556″; 东侧; 20; 8户/23人. 三角池小学; 110°51′55.832″; 33°28′14.535″; 东侧; 55; 24人. 三角池村; 110°51′55.832″; 33°28′14.541″; 南侧; 100; 50户/210人. 声环境; 三角池村散户; 110°51′55.821″; 33°28′14.536″; 南侧; 5; 1户/3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值. 三角池村散户; 110°51′55.833″; 33°28′14.534″; 北侧; 16; 2户/4人. 三角池村; 110°51′55.841″; 33°28′14.556″; 东侧; 20; 8户/23人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：施工期大气污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准要求； 2、废水：生产废水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类； 4、固体废弃物：一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求； |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”生态环境保护规划，实施全国VOC、氮氧化物、化学需氧量、氨氮总量排放控制指标，进一步完善总量控制指标体系。本项目废气主要为颗粒物，生产废水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排，故不需总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由于项目使用已经建成的房屋进行建设，施工期仅进行安装生产设备及少量装修工作，因此施工期主要污染物有：废气（施工车辆尾气等）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物等。 - 大气环境保护措施 本项目设备安装阶段废气主要为运输车辆产生的少量粉尘及汽车尾气，设备安装阶段运输车辆较少，经大气扩散后对周围环境影响较小。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。 - 水环境保护措施 施工期污水主要为施工人员的生活污水。施工期施工人员最大为10人，生活用水量按50L/人·d计算，则生活用水量为0.5m3/d，污水产生量为0.4m3/d。 项目施工期生活废水依托公共卫生设施，经化粪池处理后排入市政管网，对环境影响较小。 - 噪声环境保护措施 施工期噪声源有施工设备等机械产生的噪声以及汽车运输交通噪声。 施工期各类施工机械的设备噪声声级范围是85～95dB(A)。施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为电锯、运输车辆等。为避免项目施工周围环境造成影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向项目所在地生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工段可能产生环境噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经生态环境主管部门审查批准后方可开工； ②严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，避开夜间（22：00-06：00）、昼间午休时间（12：00-14：00）施工，以免产生扰民现象；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。 ③选用低噪声施工机械设备。 ④杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，严禁高速行驶、鸣笛。 ⑤对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 - 固体废物环境保护措施 施工过程产生的固体废物主要是施工人员少量的生活垃圾，施工期施工人员最大为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d。施工垃圾主要为各种材料和设备的废包装，产生量较少，收集后运往指定地点。项目施工期固废去向明确，不产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及治理措施分析 1.1源强及达标排放情况 本项目运营期产生废气包括物料装卸、堆存粉尘、加工粉尘（包含石材加工和木材加工）等（厂区门口即为运输道路，产品为盒装，厂区内无道路）。 （1）物料装卸、堆存粉尘 1）产生情况 由于项目所用原料—大理石、花岗岩、汉白玉（切割后的成型块状）质地坚硬，卸料及堆存过程基本无粉尘产生，可忽略不计。 2）拟采取的治理措施 建设单位拟在厂区东侧设置原料堆场和成品货物堆场，将所有原料和成品分别堆存于对应区域。此外，应对原料堆场及成品货物堆场地面按照相关环保要求进行硬化处理，做好防风防尘措施。 3）措施分析 通过以上措施，物料装卸、堆存粉尘对周围环境影响较小。 （2）加工粉尘 1）产生情况 大理石、花岗岩、汉白玉加工生产的产尘环节主要包括切割、打磨、雕刻、抛磨工序。 源强核算：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”—3032 建筑用石加工行业可知，锯解、磨抛、裁切工序中颗粒物产污系数为0.0325kg/m2-产品。根据前文分析可知，本项目年产骨灰盒、花瓶、桌子茶几、石制鸡蛋约2700m2（石材密度为2.6t/m3），则石材加工粉尘产生量约为87.75kg/a。 木板加工生产的产尘环节主要包括切割、抛光工序。 项目对木板进行切割、抛光等加工工序会产生粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“201 木材加工行业系数手册”—201锯材、木片、单板下料，锯切/切削/旋切工序中颗粒物产污系数为0.243kg/m3-产品。根据建设单位提供资料，项目年使用木板约50m3，则木工加工粉尘产生量为12.15kg/a。 综上，粉尘产排情况见下表： 表 4-1 粉尘产生及排放情况表 工序; 污染物; 产生量; 治理措施; 无组织排放量. 措施; 效率. 石材切割、打磨、雕刻、抛磨工序; 颗粒物; 87.75kg/a; 采取湿法作业，生产加工车间封闭; 湿法作业除尘效率90%，厂房阻隔65%; 3.07kg/a. 板材木工加工; 12.15kg/a; 生产设备、生产加工车间封闭; 设备封闭除尘效率90%，厂房阻隔65%; 0.42kg/a. - 拟采取的治理措施 建设单位拟在石材切割、打磨、雕刻、抛磨工序采取湿法作业，湿法除尘效率以90%计；此外，生产加工车间设置为封闭厂房，约65%的粉尘会在车间内沉降。经上述除尘措施后，生产加工车间无组织粉尘排放量约为3.07kg/a，排放速率为0.0013kg/h。 建设单位拟购置全封闭木板木工加工设备（由于加工量较小，且为简单工序），除尘效率以90%计；此外，生产加工车间设置为封闭厂房，约65%的粉尘会在车间内沉降。经上述除尘措施后，生产加工车间无组织粉尘排放量约为0.42kg/a，排放速率为0.000175kg/h。 3）措施分析 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)要求，评价采用推荐的 AERSCREEN 估算模式对项目废气无组织排放进行估算，石材切割、打磨、雕刻、抛磨工序粉尘及木板切割、抛光工序粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放限值。 1.2 非正常排放情况 建设项目引起废气非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。本项目主要考虑到循环水系统故障事件（按粉尘去除效率50%计算），单次持续时间按2h估算。项目颗粒物非正常排情况见下表： 表 4-2 非正常排放情况一览表 名称; 非正常排放源; 非正常排放原因; 排放因子; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 发生频次/年. 石材加工; 无组织; 循环水系统故障时; 颗粒物; 0.0065; /; 2h; 1. 1.3 废气源强核算汇总 本项目污染源源强核算结果及相关参数列如下表所示。 表4-3 项目生产废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节/排放形式; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 产生浓度; 产生量; 工艺; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否技术可行; 排放浓度; 排放速率; 排放量. 石材切割、打磨、雕刻、抛磨工序; 无组织; 颗粒物; /; 87.75kg/a; 采取湿法作业，生产加工车间封闭; 100; 90; 是; /; /; 3.07kg/a. 板材木工加工; /; 12.15kg/a; 生产设备、生产加工车间封闭; 100; 90; 是; /; /; 0.42kg/a. 1.4 污染防治技术 参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），可行技术为中央除尘、袋式除尘、滤筒除尘、负压收集，本项目采取湿法作业，生产设备封闭，生产加工车间封闭，因此为可行技术。 综上所述，本项目废气治理措施可行。 1.5 环境影响 本项目采取湿法作业，生产设备封闭，生产加工车间封闭，项目排放的废气均可做到达标排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 1.6 大气监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）要求，本项目需要对大气污染物定期监测，监测计划见下表： 表 4-4 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 上风向 1个监测点；下风向3个监测点; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、水环境影响及治理措施分析 （1）生活用水 1）产生情况 本项目生产实行一班制，年工作300天。项目劳动定员10人，厂内不提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工日常生活用水量按照80L/人·d计算，则生活用水量为0.8m3/d、240m3/a，污水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.64m3/d，192m3/a。 2）拟采取的治理措施 全部排入化粪池，处理后定期清掏外运肥田，不外排。 3）措施分析 评价认为治理措施有效可行。 （2）生产用水 1）产生情况 本项目在石材加工过程采用湿法作业，用以降低加工过程中粉尘量。根据企业提供资料：湿法作业过程中用水量约5.0m3/d，废水产生量按80%计，则湿法废水产生量约4.0m3/d，废水全部回用，不外排，每日补充水量为1m3。 2）拟采取的治理措施 生产废水经导流渠引至新建的三级沉淀池处理后回用。 3）措施分析 建设单位拟新建三级沉淀池一座（容积为 20m3），足以收纳每天产生的湿法废水（4.0m3），湿法作业废水经导流渠统一引至经三级沉淀池处理后回用于加工工序，可保证生产废水循环利用不外排。环评建议项目单位向三级沉淀池中投加混凝剂（聚丙烯酰胺），使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质，絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，达到泥水分离的目的。混凝沉淀工艺在水处理上的应用已有几百年的历史，与其他物理化学方法相比具有出水水质好、工艺运行稳定可靠、经济实用、操作简便等优点。 综上，生产废水经沉淀处理后回用可行。 3、声环境影响及治理措施分析 （1）噪声源强 项目主要噪声污染源为数控车床、雕刻机等机械设备运转时所产生的噪声，设备源强为60-90dB(A)。其主要噪声排放源强及排放特征见表4-5。 表4-5 营运期主要噪声源一览表 序号; 名称; 声压级dB(A); 治理措施. 1; 小型花瓶仿形机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 2; 抛光房; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 3; 圆桌面机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 4; 五轴绳锯; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 5; 数控车床; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 6; 方桌面机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 7; 大理石水刀设备; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 8; 大形花瓶仿形机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 9; 三轴雕刻机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 10; 五轴加工中心; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 11; 四轴雕刻机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 12; 激光雕刻机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 13; 榫口机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 14; 内磨机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 15; 取芯机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 16; 仿形机; 60-70; 基础减震、厂房隔音. 17; 骨灰盒找平机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 18; 小型薄板带锯; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 19; 榫卯机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 20; 小型推锯; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 21; 自动砂光机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 22; 木件自动成型机; 80-90; 基础减震、厂房隔音. 23; 水泵; 60-70; 基础减震、厂房隔音. （2）拟采取的治理措施 1）项目生产设备均位于密闭生产车间和密闭堆场内，利用建筑物隔声； 2）加装减震装置，降低振动引起的噪声。在车间内部的墙面安装吸声材料。 3）合理布局，将高噪声设备布设于生产车间中部。 4）加强设备维护保养，使设备处于良好的工况条件下，杜绝设备非正常运行噪声的产生。 5）降低装卸高度，杜绝野蛮操作； （3）声环境影响预测 ⑴ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 ① 室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： ⑴ 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 ② 总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： ⑵ 式中: T为计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 ⑵ 噪声影响预测分析 - 噪声源分析 项目噪声源强及治理措施见表4-6。 表4-6 项目主要噪声源及防治措施 序号; 主要噪声源; 数量; 性质; 噪声防治措施; 治理前dB(A); 治理后. 1; 小型花瓶仿形机; 2台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 2; 抛光房; 2间; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 3; 圆桌面机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 4; 五轴绳锯; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 5; 数控车床; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 6; 方桌面机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 7; 大理石水刀设备; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 8; 大形花瓶仿形机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 9; 三轴雕刻机; 5台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 10; 五轴加工中心; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 11; 四轴雕刻机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 12; 激光雕刻机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 13; 榫口机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 14; 内磨机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 15; 取芯机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 16; 仿形机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 60-70; <60. 17; 骨灰盒找平机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 18; 小型薄板带锯; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 19; 榫卯机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 20; 小型推锯; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 21; 自动砂光机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 22; 木件自动成型机; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 80-90; <70. 23; 水泵; 1台; 间歇性; 基础减震、厂房隔音; 60-70; <60. ② 预测结果及评价 预测点选择在项目四周厂界及敏感目标处，共7个，项目正常营运后，生产时间为昼间，本项目各厂界噪声贡献值预测结果见表4-7。 表4-7 噪声影响预测结果（单位：dB(A)） 编号; 位置; 贡献值; 背景值; 预测值. 1; 1#东厂界; 53; /; /. 2; 2#南厂界; 55; /; /. 3; 3#西厂界; 54; /; /. 4; 4#北厂界; 53; /; /. 5; 南侧散户; 51; 55; 56. 6; 北侧散户; 53; 53; 56. 7; 东侧散户; 54; 59; 59. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间：60 dB夜间50 dB. （4）措施分析 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，昼间噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。项目区周边敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 因此，环评认为治理措施可行。 （5）噪声监测要求 本项目噪声监测要求如表4-8所示。 表4-8 建设项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 场界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4、固体废物环境影响及治理措施分析 运营期固废主要为生活垃圾、一般固废和危险固废。一般固废为尾泥、木板加工粉尘、废边角料、废包装材料，危险固废主要为机械维修废机油、废油桶、含油手套及棉纱。 1、固体废物产生及处置情况 （1）产生情况 1）生活垃圾 本项目员工10人，生活垃圾主要为职工办公生活中产生的生活垃圾，属于一般废物。生活垃圾产生量为5kg/d（按0.5kg/人.d 计），1.5t/a（年生产时间按300计）。 2）废包装材料 根据企业提供的设计资料，废包装材料产生量为1t/a。 3）尾泥 根据前文分析可知，湿法作业工序废水经沉淀后，上清液回用于生产工序，分离下来的泥土在沉淀池中沉降下来，进而形成尾泥。通过类比同类项目可知，年产尾泥约10t/a（含水率约25%），尾泥主要成分为石粉。 4）废边角料 通过前文工艺可知，加工过程中会产生一定量废边角料。参照同类型加工项目可知，本项目废边角料产生量约为5t/a。 5）木板加工沉降粉尘 经计算，本项目木板加工沉降粉尘约为11.72kg/a。 6）机械维修废机油、废油桶、含油手套及棉纱 由于本项目现场维修仅进行设备检修和保养，不在厂区对设备进行大修，因此维修危废产生量比较少，废机油产生量约 0.02t/a，含油手套、棉纱产生量约0.01t/a，废油桶产生量约为3个/a。 （2）拟采取的治理措施 1）生活垃圾：经收集后交由环卫部门统一处置。 2）废包装材料：外售废品回收站。 3）尾泥：定期外售砖厂处置。 4）废边角料：定期外售砖厂处置。 5）木板加工沉降粉尘：经收集后交由环卫部门统一处置。 6）机械维修废机油、废油桶、含油手套及棉纱：交有资质单位处置。 （3）措施分析及达标情况 本项目固体废物处理措施可行，对周边地下水、土壤影响较小。 （4）小结 运营期本项目固废产生现状、治理及整治措施一览表如下表所示。 表 4-9 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 属性; 处理措施; 环境管理要求. 生活垃圾; 办公生活; 1.5t/a; 生活垃圾; 环卫部门清运; /. 废包装材料; 生产过程; 1t/a; 一般工业固体固废; 外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求. 尾泥; 生产过程; 10t/a; 一般工业固体固废; 外售. 废边角料; 生产过程; 5t/a; 一般工业固体固废; 外售. 木板加工沉降粉尘; 生产过程; 11.72kg/a; 一般工业固体固废; 环卫部门清运. 废机油、废油桶、含油手套及棉纱; 设备检修; 0.03t/a及3个/a; 危险废物危险废物类别HW08 危险废物代码900-209-08; 暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定. 2、环境管理要求 应对生活垃圾进行分类收集，分为：可回收物、生活垃圾、有害垃圾、其他垃圾。 本项目产生的一般固废设置收集桶暂存，车间及厂区地面硬化，加强管理。一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 项目拟设置1间危废贮存库，主要用于危险废物的暂存。其防渗性能应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中6.1的规定，并将不同的危险废物堆放在塑料托盘内，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等功能。评价要求，在采取上述措施后，应按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单（2023年2月23日）的规定设置警示标志。 （1）贮存设施污染控制要求： ①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ③贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 （2）容器和包装物的污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 （3）贮存设施运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （4）危险废物标识管理： 危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其2023年修改单的要求、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。 综上所述，本项目固体废物的处置技术可行，经济合理。本项目固体废物对周围环境影响较小，处理处置措施可行。 5、地下水、土壤环境影响及治理措施分析 （1）土壤及地下水污染防治原则 根据土壤及地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。 （2）防止土壤及地下水污染的控制措施 1）源头控制措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2）分区防治措施 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为重点防渗区及简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表： 表 4-10 厂区分区防渗等级表 防渗区域; 防渗等级; 导则要求; 本项目防渗措施. 危废贮存库; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10 -10cm/s; 采用抗渗混凝土+HDPE 膜防渗. 其他区域; 简单防渗; 一般地面硬化; 一般混凝土硬化. 6、环境风险 （1）风险识别 生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 本次评价以事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 根据各类有毒有害物质的理化性质和危险性、毒性毒理、使用量，本项目确定项目环境风险评价的因子为：危险废物。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169－2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，按照公式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn （C.1） 式中q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100； 项目危险物质与临界量比值判定情况见下表。 表4-11 危险物质数量与临界量比值判定表 序号; 物质名称; 物质类别; 日常最大储存量（t）; 临界量（t）; 物质数量与临界比值（Q）. 1; 危废; 有毒、易燃; 0.03; 50; 0.0006. 合计; 0.0006. 由上表判定，本项目Q＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，项目评价等级为简单分析。 （2）风险防范措施 按照建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018）、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》等文件的相关要求，从风险防范方面提出本项目应采用的防范措施： ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志； ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置； ③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患； ④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 7、环保投资 项目总投资为100万元，环保投资10万元，占项目投资总额的10.0%。环保投资估算见下表。 表4-12 环保投资一览表 类型; 污染源名称; 环保设施名称及处理工艺; 数量; 投资估算(万元). 废气; 石材加工粉尘; 生产间封闭，石材切割、雕刻和抛磨等工艺采用湿法作业; /; 工程投资. 木材加工粉尘; 生产间封闭，木材（原料为切割后的薄板）在封闭式设备内进行切割。; /; 工程投资. 废水; 生活污水; 化粪池（10m3）; 1座; 2. 生产废水; 沉淀池（20m3）; 1座; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; 1. 废包装材料; 收集桶. 尾泥; 收集桶. 废边角料; 收集桶. 木板加工沉降粉尘; 收集桶. 废机油、废油桶、含油手套及棉纱; 危废贮存库; 1间; 3. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，置于厂房内，基础减振; /; 2. 合计; 10. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织粉尘 |  | 生产间封闭，石材切割、雕刻和抛磨等工艺采用湿法作业 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求限值 |
|  |  |  | 生产间封闭，木材（原料为切割后的薄板）在封闭式设备内进行切割。 |  |
| 地表水环境 | 采取雨污分流。项目生产废水经污水收集渠收集后，自流入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排。 |  |  |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备、隔声、减振等措施 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 1）生活垃圾：经收集后交由环卫部门统一处置。 2）废包装材料：外售废品回收站。 3）尾泥：定期外售砖厂处置。 4）废边角料：定期外售砖厂处置。 5）木板加工沉降粉尘：经收集后交由环卫部门统一处置。 6）机械维修废机油、废油桶、含油手套及棉纱：交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 场区划分为重点防渗区及简单防渗区，危废贮存库为重点防渗区；其他区域为简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志；②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患；④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 |  |  |  |
| 其他要求 | 建设项目按照三同时制度、环境管理制度、排污许可证制度、环境风险防范措施、排污口技术规范要求、日常监测计划、竣工验收制度及信息公开制度 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目为陕西奥莱特斯工艺品制造有限公司建设项目，项目符合国家产业政策，项目选址合理，项目经采取相应的污染防治措施后各污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 3.49kg/a |  | 3.49kg/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | SS |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 尾泥 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a |  |
|  | 废边角料 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a |  |
|  | 木板加工沉降粉尘 |  |  |  | 11.72kg/a |  | 11.72kg/a |  |
| 危险废物 | 废机油、废油桶、含油手套及棉纱 |  |  |  | 0.03t/a及3个/a |  | 0.03t/a及3个/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①