中圣环境

ZS-2020-029

醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目

环境影响报告书

（报批稿）

| 委托单位： | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 中圣环境科技发展有限公司 |

二〇二〇年七月

# 目录

概述	1

1 总则	1

1.1 编制依据	1

1.1.1 评价委托书	1

1.1.2 国家法律	1

1.1.3 国务院行政法规及规范性文件	1

1.1.4 部门规章及规范性文件	1

1.1.5 地方政府及其职能部门的法规、政策及规范性文件	2

1.1.6 评价技术导则及规范	2

1.1.7 项目的相关资料	3

1.2 评价原则	3

1.3 环境影响识别和评价因子选择	3

1.3.1 环境因素影响性质识别	3

1.3.2 评价因子筛选	4

1.4 评价执行标准	5

1.4.1 环境质量标准	5

1.4.2 污染物排放标准	7

1.5 评价工作等级与评价啊范围	9

1.5.1 评价工作等级	9

1.5.2 评价范围	12

1.6 环境保护目标	12

1.7 相关规划及环境功能区划	13

1.7.1 环境功能区划	13

1.7.2 相关规划	13

2 建设项目概况	15

2.1 建设项目工程概况	15

2.1.1 项目名称、性质及建设地点	15

2.1.2 产品方案及产品质量指标	15

2.1.3 项目组成	15

2.2 主要原、辅材料及公用工程用量	17

2.3 公用工程	18

2.3.1 给排水	18

2.3.2 供电	20

2.3.3 供热	20

2.3.4 消防	20

2.3.5 通风除尘及空调系统	20

2.3.6 制冷	21

2.3.7 运输	21

2.4 总图布置	21

2.5 劳动定员	22

2.6 主要技术经济指标	22

3 工程分析	23

3.1 工艺流程及产污环节	23

3.1.1 中药饮片车间	23

3.1.2 醋酸棉酚生产车间	25

3.1.3 辅助设施及公用工程产污分析	28

3.2 物料平衡和水平衡分析	29

3.2.1 物料平衡	29

3.2.2 水平衡	32

3.3 污染物产生与排放汇总	33

3.3.1 废气污染物	33

3.3.2 废水污染物	35

3.3.3 固体废弃物	38

3.3.4 噪声污染源	40

3.4 污染物排放汇总	41

4 建设项目周围环境状况调查	43

4.1 自然环境概况	43

4.1.1 地理位置	43

4.1.2 地质及地形地貌	43

4.1.3 气候与气象	44

4.1.4 水文条件	44

4.1.5 地质构造与地震	45

4.1.6 土壤、植被以及动物资源	46

4.1.7 文物古迹及自然保护区	48

4.1.8 生态功能区划	48

4.2 环境质量现状调查与评价	48

4.2.1 环境空气质量现状调查与评价	48

4.2.2 地表水环境质量现状调查与评价	49

4.2.3 地下水质量现状调查与评价	50

4.2.4 声环境质量现状调查与评价	53

4.2.5 土壤环境质量现状	54

5 施工期环境影响预测与评价	58

5.1 施工期环境影响概况	58

5.2 环境空气影响分析	58

5.2.1 主要污染源	58

5.2.2 环境影响分析	59

5.3 施工噪声影响分析	59

5.4 施工废水影响分析	60

5.5 施工期固体废弃物影响分析	61

5.6 施工期生态影响分析	61

5.7 小结	62

6 运营期环境影响预测与评价	63

6.1 环境空气影响预测及评价	63

6.1.1 估算模式所需参数及预测因子	63

6.1.2 废气污染源及预测结果	63

6.1.3 运输车辆扬尘影响分析	72

6.1.4 大气环境防护距离	74

6.1.5 污染物排放量核算结果	74

6.1.6 建设项目大气环境影响评价自查表	75

6.2 水环境影响分析及评价	77

6.2.1 地表水环境影响分析	77

6.2.2 地下水影响分析	77

6.3 声环境影响预测分析	78

6.3.1 预测模型	78

6.3.2 预测因子	80

6.3.3 噪声源强	80

6.3.4 预测结果与评价	81

6.4 固体废物环境影响分析	81

6.4.1 固体废弃物产生源	81

6.4.2 处置处理方式及影响分析	82

6.5 土壤环境影响分析	83

7 环境风险分析	84

7.1 环境风险潜势初判	84

7.2 环境风险敏感保护目标	84

7.3 环境风险识别	85

7.3.1 风险物质识别	85

7.3.2 风险设施识别	88

7.3.3 扩散途径识别	89

7.4 最大可信事故	89

7.4 风险事故后果分析	90

7.5 环境风险分析	91

7.5.1 大气污染风险分析	91

7.5.2 地表水污染风险分析	91

7.5.3 地下水风险分析	92

7.5.4 土壤环境风险分析	92

7.6 风险管理	93

7.6.1 风险防范措施	93

7.6.2 应急预案	97

7.6.3 事故后处理	99

7.7 风险评价结论	100

8 污染防治措施可行性分析	102

8.1 废气污染防治措施可行性分析	102

8.2 废水防治措施的可行性分析	104

8.3 地下水污染防治措施可行性分析	108

8.4 噪声防治措施可行性分析	108

8.5 固体废物防治措施可行性分析	110

8.6 土壤污染防治措施可行性	112

9 环境管理与监测计划	113

9.1 环境管理	113

9.1.1 环境管理的基本任务	113

9.1.2 环境管理基本原则	113

9.1.3 环境管理机构	113

9.1.4 环境保护职责	114

9.2 施工期环境管理	114

9.3 运营期环境管理	115

9.3.1 环境管理制度	115

9.3.2 环境管理任务	115

9.3.3 环境信息公开	115

9.4 环境监测	116

9.4.1 监测机构及工作范围	116

9.4.2 环境监测计划	116

9.5 污染物排放管理要求	117

9.5.1 污染物排放清单	117

9.5.2 排污口管理要求	118

10 环境影响经济损益分析	120

10.1 环境保护投资分析	120

10.2 环境经济损益分析	120

10.2.1 经济效益分析	120

10.2.2 社会效益分析	121

10.2.3 环境损益分析	122

10.3 经济损益分析小结	123

10.4 环保设施验收清单	123

11 结论	124

11.1 项目概况	124

11.2 产业政策符合性	124

11.3 评价区环境质量现状	124

11.4 环境影响预测及评价	125

11.4.1 建设项目施工期的环境影响分析	125

11.4.2 建设项目运营期的环境影响预测及评价	125

11.5 环境风险评价	127

11.6 污染防治措施技术经济分析论证	127

11.6.1 环境空气污染防治措施技术经济分析论证	127

11.6.2 水污染防治措施技术经济分析论证	128

11.6.3 噪声污染防治措施技术经济分析论证	128

11.6.4 固体废弃物防治措施技术经济分析论证	128

11.7 公众参与	129

11.8 总结论	129

11.9 主要要求	130

附图附件列表：

附图：

图1.5-1  地下水评价范围图

图1.6-1  项目四邻关系图

图2.1-1  项目在产业园区的位置图

图2.4-1  项目平面布置图

图3.1-1  中药饮片生产工艺流程及产污环节图

图3.1-2  醋酸棉酚生产工艺流程图

图3.1-3  纯水制备工艺流程

图3.2-1  丙酮平衡图

图3.2-2  冰醋酸平衡图

图3.2-3  醋酸棉酚生产物料平衡图

图3.2-4  项目水平衡图

图4.1-1  项目地理位置图

图4.1-2  生态功能区划图

图4.2-1  监测点位图

图6.1-1  P=0.1车速为40km/h时的下风向扬尘随距离变化情况

图7.6-1  事故应急救援预案响应程序示意图

图8.2-1  污水处理工艺流程图

附件：

附件1  委托书；

附件2  备案文件；

附件3  项目建设用地规划许可证；

附件4  监测报告。

# 概述

1、项目背景

陕西盘龙药业集团股份有限公司（简称：盘龙药业）成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。2016年进入“陕西百强企业”，2017年11月在深交所A股挂牌上市。公司生产基地位于素有“天然药物宝库”之称的秦岭南麓柞水盘龙生态产业园。管理总部、医药物流和药物研发配送中心建在西安灞河新区现代纺织产业园。商洛依靠得天独厚的中药材资源优势，政府先后出台了一系列优惠政策，鼓励发展中药材种植及医药加工业。这些优惠政策推动了当地医药产业的发展，为医药企业的扩建、改建等提供了有力的政策保障。

由于公司现有的生产设备、厂房设施、技术水平和生产规模已经无法满足企业发展和市场对产品的需求，醋酸棉酚是公司拥有自主知识产权的独家产品复方醋酸棉酚片的原料，为一种男用避孕药，还用于治疗妇科疾病，盘龙药业现有复方醋酸棉酚片生产线年产量为0.04t/a，近年市场需求日益旺盛；中药饮片也在医疗改革大潮中迎来利好，而企业现有的生产能力已达到极限，无法扩产，因此盘龙药业拟在商洛市柞水县盘龙产业园区新建醋酸棉酚原料药及中药饮片加工项目。

2、建设项目的特点

（1）本项目为新建项目，属于医药制造业中的中药饮片加工及中成药生产；厂址位于柞水县盘龙生态产业园，处在现有厂区南侧约615m处，与现有厂区无依托关系，本项目备案文件中食品车间本次不建设，待建设时另行环评，因此本次环评不包含食品车间，项目符合产业定位和准入条件。

（2）项目产生的生产废水和员工生活污水，生产废水在厂区统一收集后，通过排水管网，排至厂区污水处理站后再排至柞水县污水处理厂；生活污水经过化粪池处理，达到园区要求的排放标准后，再排至柞水县污水处理厂处理排放。

（3）项目排放废气污染物主要来自锅炉燃料废气、中药破碎粉尘、污水处理站恶臭、醋酸棉酚车间少量有机废气及中药异味。

（4）本项目生产过程中，工艺较为简单，所使用的化学原料较少，不产生副产物，生产过程中产生的一般固废主要为中药材非药用部分及杂质、废包装材料以及污水处理站少量污泥，中药材非药用部分及杂质设收集箱收集后可用于周围群众农田沤肥，废包装分类收集外售，污泥主要成分为有机物质，定期收集后交由当地环卫部门处理；危险废物主要为废机油、废活性炭以及不合格的醋酸棉酚原料药产品，危险废物分类用容器收集贴标后存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；废棉籽残渣按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定，经鉴别若废棉籽残渣具有危险特性，应属于危险废物，按照危险废物管理要求，经危废暂存间暂存后交有资质单位处理；经鉴别若废棉籽残渣不具有危险特性，不属于危险废物，为一般固体废物，可利用生物降解做肥料使用；生活垃圾委托环卫部门统一收集处置。

（5）本项目评价范围内不涉及文物保护单位、水源地、自然保护区等环境敏感目标。

3、环境评价工作过程

根据中华人民共和国《环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法规规定，本项目应办理环境影响评价审批手续。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018)中的“十六、医药制造业：42 中成药制造、中药饮片加工（有提炼工艺的）”类别，需编制环境影响报告书。

为此，2020年3月31日，陕西盘龙药业集团股份有限公司委托中圣环境科技发展有限公司对该项目进行环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，评价单位组织专业技术人员对项目现场进行了踏勘，并收集了相关的基础资料，2020年4月陕西国源检测技术有限公司对项目拟建地环境质量现状进行了监测。在工程分析、环境现状调查、环境质量监测和环境影响预测和分析及污染防治措施论证的基础上，项目组于2020年5月编制完成了《陕西盘龙药业集团股份有限公司醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目环境影响报告书》（送审稿），2020年7月完成了《陕西盘龙药业集团股份有限公司醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目环境影响报告书》（报批稿）。

4、分析判定结论

（一）相关政策符合性分析

①产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类，因此符合国家产业政策，见表1。本项目已由柞水县发展和改革局登记备案，项目代码为2019-611026-27-03-026914（见附件2）。

表1  项目与产业政策符合性分析

| 分析依据 | 具体要求 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 医药行业鼓励类项目： 满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产 | 本项目生产产品包括醋酸棉酚、中药饮片等，柞水县全县分布中药材500多种，其中以盘龙七系列、连翘、五味子、金银花、黄芪等地道中药材大面积规范化种植而闻名。项目在粉碎、压片等产尘点经设备自带的除尘装置除尘后排于车间外。污水在厂区统一收集后，通过排水管网，排至厂区污水处理站统一处理。项目建设不属于淘汰类项目和限制类项目，属于允许建设的内容。 |
|  | 医药行业限制类项目： 新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置 |  |
|  | 医药行业淘汰类项目： 环境、职业健康和安全不能达到国家标准的原料药生产装置；使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散 剂的医药用品生产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰） |  |

②其他相关政策符合性分析

依据国家相关政策，结合项目情况，本项目与相关政策符合性具体分析见表2。

表2  项目与相关政策符合性分析

| 分析依据 | 具体要求 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 《限制用地项目目录（2012年本）》 | 目录中无相关制药项目目录 | 不属于限制类 |
| 《禁止用地项目目录（2012年本）》 | 新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置 | 不属于禁止类 |
| 《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发[2007]97号） | 目录中无相关制药项目目录 | 不属于限制类 |
| 《制药工业污染防治技术政策》（公告 2012年 第18号） | 企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水，应进行处理，并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准。 粉碎、筛分、总混、过滤、干燥、包装等工序产生的含药尘废气，应安装袋式、湿式等高效除尘器捕集。 中药、提取类药物生产过程中产生的药渣鼓励作有机肥料或燃料利用 | 本项目生产废水在厂区统一收集后，通过排水管网，排至厂区污水处理站统一处理后进入柞水县污水处理厂；药材在粉碎、混合时均设置了集尘罩和除尘器，经收尘后的废气排出厂房外；生产中产生的包装材料可回收利用；本项目中药材净选过程产生的杂质及药材中的非药用部分，其性质与生活垃圾相似，设收集箱收集后交由环卫部门处置；醋酸棉酚原料药生产过程中产生的不合格产品属于危险废物，按照危废处置要求进行合理处置，废棉籽残渣按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定，经鉴别若废棉籽残渣具有危险特性，应属于危险废物，按照危险废物管理要求，经危废暂存间暂存后交有资质单位处理；经鉴别若废棉籽残渣不具有危险特性，不属于危险废物，为一般固体废物，可利用生物降解做肥料使用；因此本项目生产过程中的污染控制措施能够满足技术政策的要求。 |
| 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 | 严格建设项目环境准入：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实施区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施。 | 本项目为中药提取项目，属于制药行业，不属于重点行业。本项目涉及的有机物主要包括丙酮、冰醋酸，不属于重点污染物。因此，本项目不涉及“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案中规定的重点地区、重点行业、重点污染物。 |
| 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》 | 禁止新建燃煤集中供热站。新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖。全省不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造。加大燃煤小锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施淘汰力度，陕南、陕北淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。 严格施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。 | 本项目新建锅炉为天然气锅炉。 本项目施工期制定多种扬尘减缓措施，将扬尘影响降至最小。 本项目为中药提取项目，属于制药行业，不属于重点行业。本项目涉及的有机物主要包括丙酮、冰醋酸，不属于重点污染物。 因此本项目建设符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》要求。 |
| 《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019年12月1日） | 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动。 在核心保护区实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。 在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。 | 本项目不涉及国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产、饮用水水源一级保护区；不涉及自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。本项目所在地不属于秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域，因此，项目所在区域不属于核心保护区。 |
|  | 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动； 在重点保护区实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。 在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。 重点保护区内不得进行与其保护功能不相符的生产、建设活动。在保障生态功能不降低的前提下，可以依法开展适度生态旅游、实施国防战略建设项目。因自然条件限制、无法避让秦岭山系主梁及主要支脉、重点保护区的能源、交通、水利等重大基础设施建设项目，依法经环境影响评价后，由省人民政府审定。 重点保护区实行产业准入清单制度。 | 本项目不涉及国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；不涉及国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；不涉及水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊不涉及全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 因此，项目所在区域不属于重点保护区。 |
|  | 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 在一般保护区的生产、生活和建设活动，应当遵守法律、法规和本条例的规定。 在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。 一般保护区实行产业准入清单制度。 | 本项目位于一般保护区，项目建设活动符合本条例及其他法律、法规规定。 根据“与相关规划符合性分析”小节可知，项目符合《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》及《陕西省秦岭生态环境保护总体规划（修编版）（第三次征求意见稿）》。 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本》中的限制类和淘汰类项目，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）（第一批）》、《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）（第二批）》中限制类和禁止类项。 |
|  | 在秦岭范围内，禁止以下危害野生动植物的行为： （一）非法猎捕、杀害、采集国家和省重点保护的野生动植物，破坏国家和省重点保护野生动植物栖息地、保护地及其环境； （二）在国家和省重点保护的野生动物栖息地使用污染其生息环境的农药； （三）使用非法工具或者非法方法猎捕其他野生动物； （四）损坏保护设施和保护标志； （五）非法引进、放归外来物种，随意放生野生动物； （六）法律法规禁止的其他危害野生动植物的行为。 | 本项目在施工前做好野生动植物保护宣传、教育工作；在开采区设置警示标志及宣传牌。建设、运营期采取野生动植物保护措施以减缓项目建设对其影响。 |
| 《陕西省水污染防治工作方案》 | 控制指标：到2020年，汉江、丹江、嘉陵江等长江流域地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到100%。 到2030年，长江流域地表水水质优良比例保持100%，汉江、丹江、嘉陵江水质持续保持优良。 流域指标：到2020年，陕南地区，汉江、丹江、嘉陵江干流和支流所有断面均达到Ⅱ类或Ⅲ类水质。 到2030年，陕南地区，汉江、丹江、嘉陵江干流和支流所有断面稳定达到Ⅱ、Ⅲ类水质。 | 本项目所在地地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，根据《商洛市2019年第三季度环境质量公报》，乾佑河共设2个监控断面，监测结果显示：古道岭、青铜关断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。本项目对各生产线排出的生产污水，通过管道收集进入厂区废水处理站达标处理后，通过管网进入柞水县污水处理厂；生活污水经化粪池处理后通过管网排入柞水县污水处理厂，不外排废水。 |
|  | 陕南地区严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、果汁加工、电镀、印染等高耗水、高污染行业。 | 本项目为中药提取项目，不属于严格控制的高耗水、高污染行业。 |
| 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》 | 第九条：在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产。 第十条：建设项目中的水污染处理设施，进行集群综合处理的，必须与建设项目同时配套建设；建设项目单体处理的，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 本项目为新建环评项目；本项目对各生产线排出的生产污水，通过管道收集进入厂区废水处理站达标处理后，通过管网进入柞水县污水处理厂；生活污水经化粪池处理后通过管网排入柞水县污水处理厂，不外排废水。 |
| 《陕西省商洛市柞水县国家重点生态功能区产业准入负面清单》 | 列入清单禁止类产业有：《指导目录》中的淘汰类和《清单草案》中的禁止准入类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。 《柞水县国家重点生态功能区产业准入负面清单》20 C制造业27医药制造业276生物药品制造2760生物药品制造中管控要求：1、项目仅限布局在县域工业集中区、小岭工业园区内。现有未入园区内的企业，2019年12月31日前进入现有完成生态化改造的合规产业园区。 2、新建项目的生产工艺、环保设施和清洁生产标准不得低于国内先进水平。现有企业未达到相应标准的，2019年12月31日前完成升级改造。 | 本项目位于盘龙生态产业园内，为中成药制造、中药饮片加工项目，不属于限制类。本项目生产工艺、环保设施均选用国内先进设备。 |

（二）与相关规划的符合性

本项目位于柞水县盘龙生态产业园内，项目的建设符合盘龙生态产业园规划。项目与相关规划的符合性见表3。

表3  项目建设与相关规划符合性一览表

| 序号 | 相关规划 | 要求 | 本项目符合规划情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《商洛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 积极实施工业强基工程，突出企业做强、产业聚集、园区提质三大重点，加快建设西部知名新材料基地、现代中药基地、绿色食品基地、装备制造配套基地、节能及新能源产业基地，构建现代新型工业体系。加快培育山阳必康、柞水盘龙、商丹园区香菊、商州森弗四个医药产业园，重点建设必康国家中药材战略储备库、国家级中药信息交易平台、现代医药加工基地、 | 本项目厂址位于盘龙生态产业园内，项目本项目利用中草药作为原料，生产产品包括中成药物醋酸棉酚及中药饮片，因此本项目建设符合规划纲要要求。 |
| 2 | 盘龙生态产业园区规划及其规划环评以及《商洛市环境保护局关于柞水县盘龙生态产业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（商政环函[2013]96号） | 盘龙生态产业园的规划发展定位为：以中医药的研发、生产、观光为主体，配套必要的博览、交易市场等设施，含一定的居住、文化娱乐等功能的综合性现在产业园区。综合园区周边的自然环境和景观特色，创造一个与周边自然环境融为一体的“山、水、园”式旅游生态产业园。 盘龙生态产业园规划规模为：到2025年建成中药片剂230t/a，中药1200t/a和中药散剂100t/a的中药加工产能，建成5000t/a豆制品加工、1200t/a农产品干货加工、1200t/a炒货加工以及2000t/a谷物加工产能，并建设观光旅游接待能力为10万人/a的中药植物观光基地。 规划环评指出：保证规划园区内烟气达标排放率达到100%，工艺废气达标排放率也达到100%。园区内SO2排放量应控制在85.01t/a，NO2排放量应控制在18.85t/a。 根据《规划》，园区内生活污水及生产废水均经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后统一经园区管网收集至柞水县污水处理厂处理。 | 本项目位于盘龙生态产业园内，项目用地性质为工业用地（项目建设用地规划许可证见附件3）。 本项目为中医药生产，项目采取大气环境保护措施后，废气能达标排放，二氧化硫及氮氧化物排放量较少，不属于入园限制企业类型，本项目生产废水经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，再排至柞水县污水处理厂处理排放，符合园区排污规划要求。本项目完全符合园区的功能定位和规划环评要求；本项目危险废物委托有资质单位进行处置，因此符合园区规划环评要求，因此本项目符合规划及规划环评、审查意见的要求。 |
|  |  | 严格入园项目环境准入。园区不得引进违反国家产业政策和环境保护要求的建设项目，不得引进与园区产业布局、发展定位不相符的建设项目，园区内现有与产业布局、发展定位不相符的建设项目应考虑实施搬迁和调整。园区必须配套建设污水管网，园区内企业必须实施“清污分流、雨污分流”，建设污水处理设施，污水全部进入污水处理厂处理，并逐步建立园区中水回用设施。 危险废物必须委托有资质的单位进行处置；积极推进清洁生产，严格落实污染物总量控制要求，做好园区节能降耗工作 |  |
| 3 | 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》及《陕西省秦岭生态环境保护总体规划（修编版）（第三次征求意见稿）》 | （1）禁止开发区：严格控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严禁滥捕乱采和践踏破坏，禁止破坏天然林和自然遗迹，严禁矿产开发。 （2）限制开发区：严格控制人为因素对自然生态原真性、完整性的干扰，不得损害生态系统的稳定性和完整性。不得进行房地产开发，对其他开发建设活动尤其是对生态环境影响较大的项目进行严格管制，不得新建、扩建宗教活动场所，禁止在自然保护区、风景名胜区、森林公园、植物园、重要地质遗迹保护区、重点文物保护区开晨商业性勘查、矿产资源开发和与保护无关的生产建设活动，严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，减少面源污染，努力实现环境污染“零排放”。 （3）适度开发区：实行严格保护下的适度开发，按照“点状开发、面上保护”的原则，因地制宜，在资源环境承载力相对较强的区域，划定城镇开发边界和工业开发控制地带，限制大规模工业化城镇化，禁止无规划的蔓延式扩张，严格执行环境影响评价制度，坚决杜绝有污染的工业项目进入，严格控制和规范开山采石等露天采矿活动。 | 本项目所在地不属于禁止开发区和限制开发区，位于适度开发区。 本项目位于一般保护区，项目建设活动符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》及其他法律、法规规定。 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本》中的限制类和淘汰类项目，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）（第一批）》、《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）（第二批）》中限制类和禁止类项。 本项目属于规划中的生物医药类循环经济发展模式，并制定完善的污染物排放制度，确保污染物处理稳定达标。 因此本项目符合陕西省秦岭生态环境保护总体规划要求。 |
|  |  | 核心保护区：该区域山高谷深，人类活动微弱，基本无人居住。天然植被基本处于原始状态，生态环境良好，生态系统比较单一，抗干扰能力差，具有较高的科研和景观价值，是秦岭生态安全屏障核心区，严格限制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰，除《条例》另有规定外，不得进行与保护、科学研究无关的活动。 重点保护区：该区生物多样性集中，原始森林和野生珍稀动植物资源丰富，是大熊猫、金丝猴、羚牛等重要物种的栖息地；雨量充沛，水系发达，是自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态类保护区集中区，也是国家南水北调中线工程和黄河流域渭河水系的主要水源涵养区；旅游等资源丰富，自然生态环境容易遭受破坏，是秦岭生态安全屏障关键区，严格限制人为活动，不得违法进行与其保护功能不相符的开发建设活动。 一般保护区：区自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、资源产业相对集中，具有一定的发展空间，是秦岭生态安全屏障涵养区，生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和《条例》的规定，区内建设活动严格执行产业准入清单要求。 |  |

（三）选址可行性分析

（1）产业定位符合性分析

盘龙生态产业园的规划发展定位为：以中医药的研发、生产、观光为主体，配套必要的博览、交易市场等设施，含一定的居住、文化娱乐等功能的综合性现代产业园区。综合园区周边的自然环境和景观特色，创造一个与周边自然环境融为一体的“山、水、园”式旅游生态产业园。陕西盘龙药业集团股份有限公司醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目位于柞水县盘龙生态产业园区内，符合盘龙生态产业园的规划发展定位及规划环评要求，不属于规划及规划环评限制入园企业，因此选址可行。

（2）规划环评审查意见的函符合性分析

规划环评审查意见指出：盘龙生态产业园区规划发展定位为中医药研发、生产、观光为主体，配套必要的博览、交易市场等设施，含一定的居住、文化娱乐等功能的综合性现代产业园区，规划期限为2011-2020年。园区不得引进违反国家产业政策和环境保护要求的建设项目，不得引进与园区产业布局、发展定位不相符的建设项目。

本项目选址符合《柞水县盘龙生态产业园区规划环境影响报告书》审查意见，不属于不得引进的建设项目，本项目与园区产业布局及发展定位相符。

综上所述，项目选址符合规划要求，选址合理。

5、评价关注的主要环境问题及环境影响

（1）废气：废气排放对区域环境空气的影响及废气处理设施的可行性论证；

（2）废水：污水进入厂内污水站预处理及进入柞水县污水处理厂处理的可行性论证；

（3）噪声：高噪声设备对厂界声环境影响；

（4）固废：危废暂存间建设及其处置措施；

（5）环境风险：环境风险防范。

6、报告书的主要结论

陕西盘龙药业集团股份有限公司醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目符合国家产业政策，选址符合柞水县盘龙生态产业园区规划；通过严格落实报告书提出的污染防治措施，可做到污染物达标排放，项目建成后对区域环境影响较小，区域环境质量可满足环境功能区划要求，环境风险可以接受。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

7、致谢

在报告书编制过程中，评价工作得到了商洛市生态环境局、商洛市生态环境局柞水县分局、陕西盘龙药业集团股份有限公司、陕西国源检测技术有限公司的支持和帮助，在此一并表示感谢。

# 1 总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 评价委托书

陕西盘龙药业集团股份有限公司《环境影响评价委托书》，2020.4.20，附件1。

### 1.1.2 国家法律

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2018.12.29；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018修正）》，2018.12.29；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2008.6.1；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2015.4.25；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法（2018修正）》，2018.10.26；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1；

（8）《中华人民共和国节约能源法（修订）》，2016.7.2；

（9）《中华人民共和国水法（修订）》，2016.7.2。

### 1.1.3 国务院行政法规及规范性文件

（1）国务院《建设项目环境保护管理条例（2017修订）》（国令第682号），2017.7.16；

（2）国务院《危险化学品安全管理条例（2013修订）》（国令第645号），2013.12.7；

（3）国务院《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号），2013.9.10；

（4）国务院《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015.4.2；

（5）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），2016.5.28。

### 1.1.4 部门规章及规范性文件

（1）环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012.7.3；

（2）环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），2012.8.8；

（3）环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号），2017.6.29；

（4）环境保护部《国家危险废物名录》（部令第39号），2016.6.14；

（5）国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），2019.10.30；

（6）环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016.10.26；

（7）环境保护部办公厅《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]第30号），2014.3.25。

### 1.1.5 地方政府及其职能部门的法规、政策及规范性文件

（1）陕西省人大《陕西省大气污染防治条例》，2014.1.1；

（2）陕西省人大《陕西省固体废物污染环境防治条例》，2016.4.1；

（3）陕西省人大《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（陕政发〔2016〕15号），2016.4.6；

（4）陕西省人大《陕西省秦岭生态环境保护条例》，2019.9.27；

（5）陕西省人民政府《陕西省水功能区划》（陕政发[2004]100号），2004.9.22；

（6）陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号），2004.11.17；

（7）陕西省人民政府《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号），2013.3.13；

（8）陕西省环境保护厅《关于进一步加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（陕环函[2012]764号），2012.8.24。

### 1.1.6 评价技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ 611-2011）；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)；

（11）《排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业》（HJ 881-2017）；

（12）《污染源源强核算技术指南 制药工业》 (HJ 992—2018)。

### 1.1.7 项目的相关资料

（1）柞水县发展和改革局《关于陕西盘龙药业集团股份有限公司醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目备案的通知》（项目代码：2019-611026-27-03-026914），2019.5.29，附件2；

（2）陕西盘龙药业集团股份有限公司《醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目可行性研究报告》；

（3）柞水县生态环境局《关于陕西盘龙药业集团股份有限公司醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目环境影响评价执行标准的函》；

（4）《柞水县盘龙生态产业园区规划》；

（5）《柞水县盘龙生态产业园区规划环境影响报告书》；

（6）建设单位提供的其它技术资料。

## 1.2 评价原则

（1）依法评价

环境影响评价工作执行国家、陕西省颁布的有关环境保护法律、法规、规范、标准，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析建设项目对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3 环境影响识别和评价因子选择

### 1.3.1 环境因素影响性质识别

本项目施工期主要活动包括：土石方工程、建构筑物施工、安装工程施工、材料和设备运输、建筑物料堆存等；运营期主要活动包括：醋酸棉酚原料药生产及中药饮片生产、公辅工程（储运系统、动力站、污水处理站等）运行过程中“三废、一噪”排放等。

评价结合项目各评价时段主要活动、区域环境特征，对本项目涉及的环境要素可能造成的影响进行识别，识别结果见表1.3-1。

表1.3-1  项目环境影响因素识别

| 评价 时段 | 建设 生产 活动 | 可能受到环境影响的领域（环境受体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然环境 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
|  |  | 地形地貌 | 气候气象 | 河流水系 | 水文地质 | 土壤类型 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 | 生态系统 | 植被类型 | 植物物种 | 水土流失 | 野生动物 | 水生生物 | 生活环境 | 供水用水 | 人车出行 | 文物保护 |
| 施 工 期 | 场地清理 | -1 |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  | -2 | -1 |  |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑施工 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料堆存 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 废气排放 |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |
|  | 废水排放 |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |
|  | 固废排放 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |
| 注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响； “+”——表示有利影响；“-”——表示不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3.2 评价因子筛选

项目评价因子见表1.3-2。

表1.3-2  评价因子一览表

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、NH3、H2S | 非甲烷总烃、SO2、NO2、PM10、NH3、H2S |
| 2 | 地表水 | pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、挥发酚、石油类 | COD、BOD5、氨氮、SS |
| 3 | 地下水 | pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、BOD5、COD、SS、TP、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚、锌、铜、银、铅、铁、锰、砷、镍、氯化物、汞、六价铬、氟化物、硫酸盐、氰化物、镉、菌落总数、总大肠菌群、石油类 地下水水位 | / |
| 4 | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 5 | 固体废物 | / | 固体废物处理处置的可行性、可靠性 |
| 6 | 土壤环境 | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍；《建设用地土壤污染风险管控标准（筛选值）》45项基本项目 | / |
| 7 | 生态环境 | 区域生态系统、植被类型、野生动物、土地利用、土壤侵蚀、地形地貌等 | 项目建设和生产运行过程中对区域生态系统、植被、河流水文、野生动物等的影响 |

## 1.4 评价执行标准

### 1.4.1 环境质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中规定的限值。

（2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

（3）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

（5）土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关标准。

本评价执行的环境质量标准详见表1.4-1~表1.4-6。

表1.4-1  环境空气质量标准限值一览表

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 |  | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 24h平均 | ≤150 | µg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
|  |  | 1h平均 | ≤500 |  |  |
| 2 | NO2 | 24h平均 | ≤80 |  |  |
|  |  | 1h平均 | ≤200 |  |  |
| 3 | TSP | 24h平均 | ≤300 |  |  |
| 4 | PM10 | 24h平均 | ≤150 |  |  |
| 5 | PM2.5 | 24h平均 | ≤75 |  |  |
| 6 | CO | 24h平均 | ≤4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1h平均 | ≤10 |  |  |
| 7 | O3 | 日最大8h平均 | ≤160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1h平均 | ≤200 |  |  |
| 8 | H2S | 1h平均 | 10 |  | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D |
| 9 | NH3 | 1h平均 | 200 |  |  |
| 10 | 非甲烷总烃 | - | 2 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

表1.4-2  地表水环境质量标准限值一览表

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 | mg/L |  |
| 3 | COD | ≤15 |  |  |
| 4 | BOD5 | ≤3 |  |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |  |  |
| 6 | DO | ≥6 |  |  |
| 7 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |  |

表1.4-3  地下水质量标准限值一览表

| 序号 | 因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | mg/L |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 |  |  |
| 5 | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
| 6 | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
| 7 | 硝酸盐（氮） | ≤20.0 |  |  |
| 8 | 亚硝酸盐（氮） | ≤1.00 |  |  |
| 9 | 六价铬 | ≤0.05 |  |  |
| 10 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |  |
| 11 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |  |
| 12 | 铜 | ≤1.00 |  |  |
| 13 | 铅 | ≤0.01 |  |  |
| 14 | 镉 | ≤0.005 |  |  |
| 15 | 锌 | ≤1.0 |  |  |
| 16 | 汞 | ≤0.001 |  |  |
| 17 | 砷 | ≤0.01 |  |  |
| 18 | 铁 | ≤0.3 |  |  |
| 19 | 锰 | ≤0.1 |  |  |
| 20 | 氯化物（Cl-） | ≤250 |  |  |
| 21 | 硫酸盐（SO42-） | ≤250 |  |  |
| 22 | 银 | ≤0.05 |  |  |
| 23 | 菌落总数 | ≤100 | 个/L |  |
| 24 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |  |  |

表1.4-4  声环境质量标准限值一览表

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leq（A）（昼间） | ≤65 | dB（A） | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类 |
| 2 | Leq（A）（夜间） | ≤55 |  |  |

表1.4-5  建设用地土壤污染风险管控标准一览表

| 序号 | 评价因子 | 筛选值 | 管制值 | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |  |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |  |  |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |  |  |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |  |  |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |  |  |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |  |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |  |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |  |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |  |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |  |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |  |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |  |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |  |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |  |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |  |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |  |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |  |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |  |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |  |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |  |  |
| 23 | 三氯乙烷 | 2.8 | 20 |  |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |  |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |  |  |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |  |  |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |  |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |  |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |  |  |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |  |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |  |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |  |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |  |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |  |  |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |  |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |  |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |  |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |  |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |  |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |  |  |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |  |  |
| 43 | 苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |  |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |  |  |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |  |  |

表1.4-6  农用地土壤污染风险管控标准一览表

| 序号 | 评价因子 | 土壤类型 | 筛选值 |  | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.5<pH≤7.5 | pH＞7.5 |  |  |
| 1 | 汞 | 其他 | 2.4 | 3.4 | mg/kg | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 2 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.6 |  |  |
| 3 | 砷 | 其他 | 30 | 25 |  |  |
| 4 | 铬 | 其他 | 200 | 250 |  |  |
| 5 | 铜 | 其他 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | 铅 | 其他 | 120 | 170 |  |  |
| 7 | 镍 | / | 100 | 190 |  |  |
| 8 | 锌 | / | 250 | 300 |  |  |

### 1.4.2 污染物排放标准

（1）废气：施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值；运营期生产废气（包括非甲烷总烃有组织排放）及污水处理站废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823－2019）表1限值；非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》标准限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中相关限值。

（2）废水：生产废水经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经产业园区污水管网进入柞水县污水处理厂进行处理。

（3）噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固体废物：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

污染物排放标准见表1.4-7~表1.4-9。

表1.4-7  大气污染物排放限值

| 污染源 | 污染物 | 排气筒浓度限值（mg/m3） | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制药 工艺 | 颗粒物 | 30 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823－2019）表1限值 |
|  | NMHC（有组织） | 100 |  |
| 污水处理站 | NMHC（有组织） | 100 |  |
|  | NH3 | 30 |  |
|  | H2S | 5 |  |
| 燃气锅炉 | NOx | 50 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中相关限值 |
|  | SO2 | 20 |  |
|  | 颗粒物 | 10 |  |
| 制药工艺 | NMHC（无组织） | 10（1h平均） 30（一次浓度） | 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》 |

表1.4-8  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表1.4-9  水污染物排放限值  单位：mg/L

| 污染物 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 500 | 300 | 400 | - |

## 1.5 评价工作等级与评价啊范围

### 1.5.1 评价工作等级

（1）大气环境评价工作等级

本项目主要污染源为生产废气、污水处理站废气、锅炉废气，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，采用AERSCREEN模式对本项目大气污染源污染物下风向浓度进行估算，估算模式输入参数见表1.5-1，估算结果见表1.5-2。

表1.5-1  估算模型参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.0 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.6 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸边熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/º | / |

表1.5-2   项目大气评价等级计算结果

| 排放方式 | 污染源名称 | 污染物 | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 燃气锅炉 | SO2 | 0.03 | -- |
|  |  | NOx | 7.33 | -- |
|  |  | PM10 | 0.84 | -- |
|  | 生产粉尘 | PM10 | 3.00 | -- |
|  | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 5.82 | -- |
| 无组织 | 无组织生产粉尘 | PM10 | 0.38 | -- |
|  | 无组织有机废气 | 非甲烷总烃 | 0.14 | -- |
|  | 污水处理站废气 | NH3 | 2.44 | -- |
|  |  | H2S | 0.33 | -- |

根据评价等级计算结果，本项目所在区域地形高差较大，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，采用AERSCREEN模式对污染物占标率估算时，受沟谷地形影响较大，但最大浓度落地值及占标率均未超过100%。因此，Pmax为锅炉排放的NOx，占标率为7.33%，大气评价等级为二级。评价等级具体判定情况见表1.5-3。

表1.5-3  大气环境评价工作等级判别表

| 判定依据 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pmax≥10% | 1%≤Pmax＜10% | Pmax<1% |
| 本项目 | Pmax为锅炉排放的NOx，占标率为7.33% |  |  |
|  | 二级 |  |  |

（2）地表水评价工作等级

本项目污水排入柞水县污水处理厂处理，不直接向地表水排放废水。根据《环境影响评价导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），判定地表水环境影响评价等级为三级B。具体判定情况见表1.5-4。

表1.5-4  地表水环境评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥2000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其它 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

（3）地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）分类表，本项目属于Ⅲ类项目。建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，根据现场调查，本项目场地地下水敏感程度为“较敏感”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水环境影响评价分级判据，确定本项目地下水评价级别为三级。具体判定情况见表1.5-5~1.5-6。

表1.5-5  地下水环境敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其它保保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 本项目评价范围内存在分散式开采井，因此，项目场地地下水敏感程度为“较敏感”。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源地，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |

表1.5-6  Ⅲ类建设项目地下水评价等级判据对照表

| 项目类别 | 环境敏感程度 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ | 较敏感 | 三 |

（4）声环境影响评价工作等级

本项目所在区域声环境质量执行3类区标准，项目建设前后噪声级无明显升高，受噪声影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）判定，本项目声环境评价工作等级为二级。具体判定情况见表1.5-7。

表1.5-7  声环境评价工作等级判定表

| 判定依据 | 声环境功能区 | 环境敏感目标噪声级增量 | 影响人口数量变化 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0类 | ＞5dB（A） | 显著增多 | 一级 |
|  | 1类，2类 | ≥3dB（A），≤5dB（A） | 较多 | 二级 |
|  | 3类，4类 | ＜3dB（A） | 不大 | 三级 |
| 本项目 | 3类 | ＜3dB（A） | 不大 | 三级 |

（5）生态环境

本项目工程占地面积34.25亩（0.0228km2），小于2km2，项目位于盘龙生态产业园区，周边影响范围内不涉及自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、地质公园、重要湿地和珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态敏感区，属一般区域，根据《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2011），确定项目的生态影响评价等级为三级。具体见表1.5-8。

表1.5-8  生态影响评价工作等级判定表

| 判定依据 | 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积≥20km2 | 面积2km2~20km2 | 面积≤2km2 |
|  | 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目 | 一般区域 | —— | —— | 小于2km2 |
|  | 三级 |  |  |  |

（6）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于Ⅲ类项目，本项目工程占地面积34.25亩（2.283hm2）＜5hm2，建设项目周边存在居民，土壤环境敏感程度为敏感，根据污染影响型评价等级工作划分，判定本项目土壤评价等级为三级。具体见表1.5-9。

表1.5-9  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 本项目 | Ⅲ类、敏感、小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（7）环境风险

本项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值Q=0.1065。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价工作等级为简单分析，判定见表1.5-10。

表1.5-10  项目风险等级判别表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目情况 | 危险物质量与临界量比值Q=0.1065，项目风险潜势为Ⅰ |  |  |  |
| 评价等级判定 | 简单分析 |  |  |  |

### 1.5.2 评价范围

（1）大气环境

本项目大气环境评价范围定为边长5km的矩形区域。

（2）地下水评价范围确定

本项目拟建场地一侧靠山，一侧临河布置，下游760m左右与七坪河交界，因此根据导则，本项目按照所处水文地质单元边界为宜，本项目地下水评价范围为：

下游东北延伸至马房子河与七坪河交界处约L=760m处，西南上游以L/2确定，即延伸至380m处，厂界西北及东南达不到L/2，因此厂界西北一侧山体为界，东南马房子河为界。评价范围图见图1.5-1。

（2）声环境评价范围

本项目声环境评价范围厂界外200m。

（3）生态环境评价范围

本项目生态环境评价范围为厂区周围向外500m的包络线。

（4）土壤环境

本项目土壤环境评价范围为厂界周边50m范围。

（5）环境风险评价范围

该项目环境风险评价等级为三级评价，环境风险影响评价范围为厂界外3km的范围。

## 1.6 环境保护目标

根据现场调查，评价区及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域。本次评价的环境保护目标为盘龙制药附近的马房子村，按环境要素划分详见表1.6-1，四邻关系图见图1.6-1。

表1.6-1  拟建厂址周围的环境保护目标

| 保护内容 | 保护对象 |  |  |  | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 方位 | 距离（m） | 人数（人） |  |
| 环境空气 | 马房子村四组 | NW | 830 | 324 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 |
|  | 马房子村五组 | NE | 280 | 200 |  |
|  | 孔家院子 | NE | 5 | 36 |  |
|  | 金竹园村 | SW | 5 | 90 |  |
|  | 周家沟村 | NW | 1725 | 135 |  |
|  | 三星村 | NW | 3140 | 60 |  |
|  | 杨家庄 | NW | 4552 | 63 |  |
|  | 柞水县城城区 | NE | 1112 | - |  |
|  | 下梁镇 | E | 3385 | - |  |
|  | 大铜洞沟口 | SW | 2007 | 60 |  |
|  | 梨园村 | SW | 3069 | 150 |  |
| 声环境 | 孔家院子 | NE | 5 | 36 | 《声环境质量标准》3类标准 |
|  | 金竹园村 | SW | 5 | 90 |  |
| 水环境 | 马房子河（10m） |  |  |  | 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准 |
| 地下水 | 厂区及附近区域 |  |  |  | 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 |
| 土壤环境、生态环境 | 保护厂界周边及区域生态环境功能不下降 |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关标准 |

## 1.7 相关规划及环境功能区划

### 1.7.1 环境功能区划

评价区域环境功能区划见表1.7-1。

表1.7-1  所在区域环境功能区划分一览表

| 类别 | 本项目所在地情况 | 功能区类别 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 工业园区 | 二类 | 《环境空气质量标准》 |
| 地表水 | 马房子河 | Ⅱ类 | 《陕西省水功能区划》 |
| 地下水 | - | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》 |
| 声环境 | 根据《柞水县城声环境功能区划分方案》 | 3类 | 《声环境质量标准》 |
| 生态 | 评价区地处陕西省商洛市柞水县 | 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区-秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态功能区-秦岭南坡东段水源涵养区 | 《陕西省生态功能区划》 |

### 1.7.2 相关规划

本项目涉及的相关规划见表1.7-2。

表1.7-2   项目涉及相关规划一览表

| 序号 | 相关规划 |
| --- | --- |
| 1 | 《商洛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 |
| 2 | 《柞水县盘龙生态产业园区规划》 |
| 3 | 《陕西省水功能区划》（陕政发[2004]100号） |
| 4 | 《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号） |
| 5 | 《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号） |
| 6 | 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划（陕西省发展和改革委员会 2018年6月）》 |

# 2 建设项目概况

## 2.1 建设项目工程概况

### 2.1.1 项目名称、性质及建设地点

（1）项目名称：醋酸棉酚原料药及中药饮片生产线项目；

（2）建设单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司；

（3）项目性质：新建；

（4）建设地点：陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园，在产业园区中位置见图2.1-1；

（6）项目投资：建设项目总投资10000万元人民币，其中环保投资274万元；

（7）占地面积：34.52亩（23016m2），绿化面积3806.85m2（绿化率16.54%）；

### 2.1.2 产品方案及产品质量指标

产品总生产方案及产品规模见表2.1-1。

表2.1-1  产品方案及规模一览表

| 序号 | 名称 | 包装规格 | 年产量 | 产品质量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醋酸棉酚 | 50kg | 0.3t | 中国药典2015版 |
| 2 | 中药饮片 | 100g | 900t | 中国药典2015版 |
| 3 |  | 50kg | 2100t | 中国药典2015版 |

### 2.1.3 项目组成

本项目拟新建主要建构筑物包括：醋酸棉酚车间、中药饮片车间、原料库房、成品库、综合库、锅炉房、消防水池及泵房、污水处理站、办公楼、宿舍楼等配套设施。项目建成后，年产醋酸棉酚0.3t，各类规格中药饮片共3000t。本项目备案文件中食品车间本次不建设，待建设时另行环评，因此本次环评不包含食品车间。

本项目组成见表2.1-2。

表2.1-2  项目组成表

| 类别 | 工程名称 | 建筑面积 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 中药饮片车间 | 5759.58m2 | 2-3层钢框架结构，包括分拣、筛选、洗药、润药、切药、干燥、晾药、炙药、炒药、粉碎、筛分、内包、外包等。 | 新建 |
|  | 醋酸棉酚车间 | 756m2 | 1层钢结构，设1条醋酸棉酚原料药生产线 | 新建 |
| 辅助 工程 | 原料库房 | 2936.01m2 | 2层钢框架+门式钢架结构 | 新建 |
|  | 成品库 | 2447.85m2 | 2层钢框架+门式钢架结构 | 新建 |
|  | 综合库 | 1008.00m2 | 1层门式钢架结构 | 新建 |
|  | 直埋溶剂罐区 | 46m2 | 1层钢筋混凝土结构，分两处设置，各设置1个容积3m3的储液罐贮存丙酮，冰醋酸及石油醚不单独采用储罐，按需购买，随用随买 | 新建 |
| 公用工程 | 给排水工程 | 本项目采用雨污水分流制排放。厂区生产废水通过管网，先进入厂区污水处理站，经处理合格并符合相关标准后，进入市政污水管网，生活污水汇入化粪池处理后，进入市政污水管网，最后进入柞水县污水处理厂。雨水管网将厂区的降雨收集后，直接排入城镇雨水管网。 |  | 新建 |
|  | 消防水池及泵房 | 设有消防水池及泵房一座，可储存消防水量1026 m3，地下一层及一层框架结构。 |  | 新建 |
|  | 变配电间 | 电源引自厂区附近10kV高压架空线路，经过降压站变为380V，由低压配电室引至各使用单元。项目备用电源计划配备200kVA快速启动柴油发电机一台。 |  | 新建 |
|  | 锅炉房 | 占地面积143m2，钢筋混凝土结构，新建1台4t/h天然气锅炉 |  | 新建 |
|  | 办公楼、宿舍楼 | 办公楼建筑面积3721.96m2，6-7层框架结构；宿舍楼建筑面积7089.59m2，7层砖混结构 |  | 新建 |
| 环保 工程 | 锅炉烟气处理 | 低氮燃烧装置，15m高排气筒一根 |  | 新建 |
|  | 生产车间粉尘 | 每个作业点设置集气罩+袋式除尘器 |  | 新建 |
|  | 生产车间有机废气及中药异味 | 有机废气：集气罩+活性炭吸附 中药异味：集气+酸洗+碱洗装置 |  |  |
|  | 污水处理 | 厂区污水处理站：占地面积540m2，钢筋混凝土结构，主要工艺为接触氧法，处理能力30m3/d；设事故池一座1026m3 |  | 新建 |
|  | 噪声处理 | 低噪声设备、加强维护、隔声、消声等 |  | 新建 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门统一处置 |  | 新建 |
|  |  | 本项目设一处危险废物暂存间，建筑面积为30m2，1层框架结构，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，满足相关要求 |  |  |
|  |  | 一般固废处置按相应类型分别处置 |  |  |

本项目主要生产设备和检测仪器表见表2.1-3。

表2.1-3  主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 醋酸棉酚 |  |  |
| 1 | 多功能提取罐 | 有效容积4500L | 4 |
| 2 | 电热真空干燥箱 | 单门三层9盘 | 2 |
| 3 | 旋片式真空泵 | 大功率 | 2 |
| 4 | 小型蒸馏回收蒸发器 | 有效容积500L | 1 |
| 二 | 中药饮片 |  |  |
| 1 | 输送分拣台 | SF6 | 1 |
| 2 | 拣选台 | / | 1 |
| 3 | 风选机 | FX-580 | 1 |
| 4 | 色选机 | / | 1 |
| 5 | 筛选机 | SX-3 | 1 |
| 6 | 脱水洗药机 | XY900 | 2 |
| 7 | 洗药池 | 1m3 | 2 |
| 8 | 润药机 | RY-2000 | 2 |
| 9 | 往复式切药机 | WQY240 | 2 |
| 10 | 多功能切片机 | DQY360 | 1 |
| 11 | 高效截断机 | JD-300 | 1 |
| 12 | 刨片机 | BPJ220 | 1 |
| 13 | 热风循环烘箱 | HX-II | 2 |
| 14 | 带式干燥机 | DW-1.2-8 | 1 |
| 15 | 炒药机 | CY800 | 4 |
| 16 | 炙药锅 | ZY1000 | 6 |
| 17 | 蒸煮锅 | ZYG200 | 3 |
| 18 | 球磨机 | FQ16Lx2 | 1 |
| 19 | 中药破碎机 | BYJ120 | 1 |
| 20 | 煅药炉 | DY-600 | 1 |
| 21 | 脱皮机 | TP-220 | 1 |
| 22 | 全自动饮片包装机 | DXDK-520 | 1 |
| 三 | 仪器设备 |  |  |
| 1 | 精密PH计 | - | 2 |
| 2 | 分光光度计 | - | 3 |
| 3 | 测定仪 | - | 4 |
| 4 | 干燥箱 | - | 3 |
| 5 | 显微镜 | - | 3 |
| 6 | 试验箱 | - | 2 |
| 7 | 酸度计/电导仪 | - | 3 |
| 8 | 熔点仪 | - | 2 |

## 2.2 主要原、辅材料及公用工程用量

（1）主要原辅料

本工程使用的所有的原辅料和包装材料均需符合中国药典（2015版）有关标准。主要原辅料每年消耗量见表2.2-1。

表2.2-1  主要原辅料用量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中药饮片生产 |  |  |
|  | 中药材（共120种） | t/a | 3600 |
|  | 蜂蜜（医药级） | t/a | 5 |
|  | 米醋（医药级） | t/a | 50 |
|  | 食盐（医药级） | t/a | 3 |
|  | 黄酒（医药级） | t/a | 20 |
|  | 油（医药级） | t/a | 1 |
|  | 生姜 | t/a | 1 |
| 2 | 醋酸棉酚原料药生产 |  |  |
|  | 棉籽 | t/a | 30 |
|  | 丙酮 | t/a | 8 |
|  | 冰醋酸 | t/a | 8 |
|  | 石油醚 | L/a | 100 |

本项目醋酸棉酚生产使用原料均为棉籽仁，含杂率极低。本项目涉及的化学品主要为丙酮、冰醋酸、石油醚，其理化性质详见7.3.1节。

（2）公用工程用量

动力消耗定额见表2.2-2。

表2.2-2  公用工程用量表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水 | 自来水供水压力≥0.25MPa | t/d | 67.598 |
| 2 | 电 | 380/220V、50Hz | kW | 1643.39 |
| 3 | 天然气 | - | m3/a | 48万 |

## 2.3 公用工程

### 2.3.1 给排水

1、水源

车间供水水源由厂区给水管网从产业园区水厂引入给水管，供水压力应满足≥0.25MPa。

2、车间给水方案

（1）自来水系统

车间内部生产、生活及消防用水均来自室外供水管网，供水系统布置上采用环形管网，卫生间给水由管网直接供给。车间热水供应系统采用上行下给式，由换热间换热机组供给，热水制备采用水—蒸汽换热方式，采用全循环集中热水供应系统。具体见3.2.2节。

（2）循环水系统

新建生产车间冷却水采用锅炉蒸汽冷凝水，不新增新鲜水用量，冷却循环水供水温度要求32℃，回水温度为37℃，温差△t=5℃；车间设备冷却水利用余压送至玻璃钢冷却塔冷却，冷却后的水利用加压泵送至车间循环利用。

（3）水质稳定处理及菌藻处理

冷却循环水系统中，水温和pH值均适合多数微生物的生长，微生物的繁殖会导致粘垢，降低设备的传热效率。需要在室内循环冷却的管道上安装静电除垢器抑制微生物及藻类的生长。

（4）软化水系统

软化水系统通过树脂层交换器制备，主要用于供给锅炉房内锅炉使用，水质要求硬度≤0.03mgN/L。

（5）纯化水系统

纯水导电率≤2Ω·cm，为满足醋酸棉酚生产工艺对水量水质的要求，结合周期产水量及当地水质特点，纯水制备工艺采用二级反渗透。纯化水用量包含在醋酸棉酚生产车间用水量中。

（6）消防给水

根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）及有关规范，室外消防用水量为30L/s，室内消防用水量按25L/s，室内外消防总用水量为55L/s；喷淋按60L/s。消防管网系统中的消防水池设计储有消火栓3h水量，喷淋2h水量，储水量为1026m3。

3、排水方案

厂区全部生产废水、生活废水，生产废水拟通过厂区的排水总管网系统，先进入厂区污水处理站，经处理合格并符合相关标准后，进入产业园区污水管网，生活污水经化粪池处理后符合相关标准后，进入产业园区污水管网。

本系统采用雨污水分流制排放，划分如下：

（1）工业废水管网系统

本项目工业废水主要来源于生产工艺过程中产生的污水，工业废水经室外污水管网收集汇入污水处理站，处理后达到相关标准后，排入城镇污水管网。

（2）生活污水系统

生活污水进入化粪池进行简单的处理后，排入城镇污水管网。

（3）雨水管网系统

雨水管网将厂区的降雨经管网收集后，直接排入城镇雨水管网。

### 2.3.2 供电

电源引自厂区附近10kV高压架空线路，经过降压站变为380V，由低压配电室引至各使用单元。项目备用电源计划配备200kVA快速启动柴油发电机一台。

### 2.3.3 供热

本项目新建1台4t/h的燃气锅炉，向厂区各建筑物供应生产用蒸汽和采暖用95/70℃热水，锅炉燃料选用天然气。蒸汽和热水通过室外地下热力管网向用热单体输送。

### 2.3.4 消防

（1）总图消防

各建筑物之间的防火间距符合《建筑设计防火规范》的要求，各建筑物周围设置形成环形消防通道。园区内设有消防水池及泵房一座，能满足整个基地消防用水要求。

（2）建（构）筑物设计

本项目严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的的要求进行设计。

（3）消防给水

厂区范围内消防系统用水同一时间内火灾次数按一次考虑：室外消防用水量为30L/s，室内消防用水量按25L/s，室内外消防总用水量为55L/s；喷淋按60L/s。为了确保消防用水的安全可靠性，消防管网系统中的消防水池设计储有消火栓3h水量、喷淋2h水量，储水量为1026m3。

### 2.3.5 通风除尘及空调系统

1、通风除尘

各车间在生产操作过程中，会散发热蒸汽、有害气体、粉尘，设计时对这些车间进行局部通风、除尘。生产区域相对室外保持微小的正压值，防止室外空气自由渗入生产区域。对于需要排风的车间，在通风设计中必须要有送风量，室外空气必须经过滤处理后才能进入系统。冬季的新风必须进行一次加热处理。对生产中有粉尘产生的工序，设计时对这些岗位的房间进行局部排风除尘，排风管道上设置单向阀或过滤器，防止系统停用时，室外空气倒流回系统。

2、空调系统

根据生产工艺的要求，提取车间、处理车间为局部净化区。

### 2.3.6 制冷

本项目选择风冷涡旋式冷水机组，供回水温度7/12℃。在正常运行条件下，机组可保证5~100%安静稳定运行。厂房选用冷冻水循环泵三台（两用一备），备用泵自动投入运行，同时配备定压补水系统。

### 2.3.7 运输

本项目厂内运输主要靠小型叉车解决，厂外运输主要运输方式为汽车，其中运进主要依靠社会力量。

## 2.4 总图布置

根据工艺生产流程顺序，人流、物流分开，生产区、辅助生产区、办公生活区相互独立分开，防止交叉污染，货物运送方便，有利于安全防火。

根据厂区高程、项目建设场地及地形特点进行竖向设计，将厂区按使用功能分为三个区域：办公生活区（办公楼、宿舍楼）；生产区（醋酸棉酚车间、饮片车间、原料库房、成品库、综合库）；生产辅助区（锅炉房、消防水池及泵房、溶剂罐区等）。厂区内主要道路宽6m，次要道路宽4m，回转半径9m。

根据厂区总平面布置的具体条件，各库房布置方案如下：原料库房、成品库、综合库的物料均由库房东侧出入库。危废暂存间的物品由库房的西侧出入库。

根据厂区总平面布置及生产工艺要求，各车间布置方案如下：醋酸棉酚车间的主要原料棉籽由原料库房领料，后运送车间的东北侧进入车间，包装好的成品由西南侧运出车间，至综合库存放。中药饮片车间的原辅料由原料库房领料，后运送到车间的东北侧进入车间，包装好的成品由西南侧运出车间，至成品库存放。

项目总平面布置图见图2.4-1。

## 2.5 劳动定员

本项目总定员为82人，生产部门的操作班次按一班制设计，管理机构按一班设置。日工作8小时，年工作288天。

## 2.6 主要技术经济指标

本项目主要经济技术指标表见表2.6-1。

表2.6-1  主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计规模 |  |  |  |  |
| ① | 醋酸棉酚 | 吨/年 | 0.3 |  |  |
| ② | 中药饮片规格1 | 吨/年 | 900 |  |  |
| ③ | 中药饮片规格2 | 吨/年 | 2100 |  |  |
| 2 | 年工作日 | 天 | 288 |  |  |
| 3 | 公用系统消耗 |  | 小时最大量 | 日耗量 |  |
|  | 自来水 | m3 | - | 38.05 |  |
|  | 蒸汽 | t | 8.64 | 46.52 |  |
|  | 电 | Kw | 1643.39 |  |  |
| 4 | 劳动定员 | 人 | 82 |  |  |
| 5 | 项目占地面积 | 亩 | 34.52 |  |  |
| 6 | 总建筑面积 | m2 | 25043.83 |  |  |
| 7 | 规模总投资 | 万元 | 10000 |  |  |
| 8 | 销售收入(不含税) | 万元 | 12150 |  | 达产年平均 |
| 9 | 销售税金及附加 | 万元 | 57 |  | 达产年平均 |
| 10 | 销售净利润 | 万元 | 2005 |  | 达产年平均 |
| 11 | 财务内部收益率 | % | 20.8 |  | 所得税后 |
| 12 | 财务净现值 | 万元 | 3885 |  | 所得税后 |
| 13 | 投资回收期 | 年 | 6.19 |  | 含建设期 |
| 14 | 总投资收益率 | % | 29.66 |  | - |
| 15 | 盈亏平衡点 | % | 40.53 |  | - |

# 3 工程分析

本次新建中药饮片车间1座，布设1条中药饮片生产线，年产各类规格中药饮片共3000t；新建醋酸棉酚原料药生产车间1座，布设1条醋酸棉酚原料药生产线，年产醋酸棉酚0.3t。

## 3.1 工艺流程及产污环节

### 3.1.1 中药饮片车间

中药饮片主要工艺流程为：药材经分拣、筛选、洗药、润药、切药、干燥、晾药、炙药、炒药、粉碎、筛分、内包、外包得成品。工艺流程及产污环节图见图3.1-1。

图3.1-1  中药饮片生产工艺流程及产污环节图

生产过程简述：

由于本项目中药饮片涉及种类较多，共120种，鉴于每类药材处理方法略有差异，因此本次将中药饮片生产过程中所有工序进行简要介绍。

①分拣：外购中药在净选室采用风选、人工拣选等方式，将原料中非入药部分的根、枝、叶或其它杂质清理干净。本工序将产生药材净选泥块、杂质（核、柄、梗、壳）、变质部分（虫蛀、霉变部分等）废弃料。

②洗药润药：某些中药材处理前需进行清洗处理，将拣选后的药材用清洁容器盛装转入连续式循环洗药机对药材进行清洗，该环节会产生少量废水；一些药材材质较硬，不易直接切制或需要进行其他加工处理，因此需要将药材进行软化处理。本项目根据需要使用润药机对药材采用浸泡、润化等方式进行软化处理，使干燥药材吸收一定量的水分而软化。在设备上部安装喷水管，通过泵的作用，循环喷水，加强水对药材的接触面，确保水份均匀渗入药材里面，润药所需水分以刚好完全被药材吸收为准，做到药透水尽，不产生废水。

③切药：药材需根据不同大小和厚薄规格，利用切药机进行切片加工，切成片、段、块、丝等形状，切片的大小根据药材种类调节（切薄片1-2mm，切厚片2-4mm，切段10-15m，切块8-12mm，切细丝2-3mm，切粗丝5-10mm），切制过程中由操作人员随时观察切制片形的好坏，每30分钟作一次抽检，该环节主要产生少量粉尘和噪声。

④晾药/干燥：直接采用晾晒方式将药材晾干；为确保饮片在储存过程中不变质，需对饮片进行干燥处理。药材进入电加热烘箱进行干燥，一般干燥至含水率约10%左右。干燥时要注意温度，低温干燥不得超过60℃，烘干温度不得超过80℃，干燥时间2-6小时。该工序会产生中药异味和噪声，中药异味通过专门的管道经酸洗碱洗处理后经管道引至建筑屋顶排气筒排放。

⑤炒制：一些药材经晾晒后需经炒药机进行炒制。炒制是将药材置于炒药机内用不同的火力连续电加热，并不断搅拌翻动至一定程度的炮制方法。

⑥蒸制/煮制：一些药材经润制后置于蒸笼中，在开水锅上用电加热至规定的程度后再放入煮锅，加入适量水，电加热煮至药材切开无白心后取出进入下一工序。

⑦煅药：某些药材需经煅炉煅制。取净药材置煅炉内，煅至酥脆或红透时，取出，放凉。锻炉采用电加热。含有结晶水的盐类药物，不要求煅红，但须使结晶水蒸发尽，或全部形成蜂窝状的块状固体。

⑧炙药：将净选或切制后的药物，加入定量的液体辅料拌炒的炮制方法，根据所加辅料不同，分为酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙和油炙6种方法。炙法均用液体辅料，盐、生姜等需制成盐水和姜汁使用。要求辅料渗入药物内部，其加热温度比炒法低，多用文火，炒制时间较长，以药物炒干为宜。

⑨粉碎、筛分：根据某些饮片的制作要求，将干燥后的药材放入中药破碎机内，按各种药材的要求破碎至小块，该环节会产生粉尘及噪声。

⑩检验、包装、入库：上述工序后的药材经人工检验合格后通过包装机包装后即为成品，入库待售。

### 3.1.2 醋酸棉酚生产车间

棉酚是一种姜黄色结晶，相对分子质量为518.54，分子式为C30H30O8，熔点为181～183℃，具有多种异构体。棉酚由两个萘核连接而成，每个萘核有1个醛基和3个羟基，醛邻位的羟基活泼，具有很强的酸性；易溶于甲醇、乙醇、异丙醇、乙醚等，微溶于环己烷及高沸点的石油醚。棉酚是棉籽中最重要的色素，占总色素的20%—40%，为棉籽总重的0.15%—1.8%（平均取1%）。棉酚存在于棉仁中的色腺体中，占腺体总重的35%—50%。色腺体又占棉仁重量的1.2%—2.0%。包含色腺体的壁对水以及极性有机溶剂很敏感，在与这些液体接触时就会破裂，释放出色素微粒，其主要成分就是棉酚。因此从棉仁中提取棉酚大都采用极性溶剂，如丙酮、乙醇、甲醇、异丙酮等。

溶剂提取法的原理简介：溶剂提取法是根据中草药中各种成分在溶剂中的溶解性质，选用对活性成分溶解度大，对不需要溶出成分溶解度小的溶剂，而将有效成分从药材组织内溶解出来的方法。当溶剂加到中草药原料（需适当粉碎）中时，溶剂由于扩散、渗透作用逐渐通过细胞壁透入到细胞内，溶解了可溶性物质，而造成细胞内外的浓度差，于是细胞内的浓溶液不断向外扩散，溶剂又不断进入药材组织细胞中，如此多次往返，直至细胞内外溶液浓度达到动态平衡时，将此饱和溶液滤出，继续多次加入新溶剂，就可以把所需要的成分近于完全溶出或大部分溶出。

醋酸棉酚是棉酚的药用形式，分子式是C32H34O10，棉酚与冰醋酸反应方程式为：

C30H30O8（棉酚）+CH3COOH→[C30H30O8]·CH3COOH

本项目醋酸棉酚主要工艺流程工艺流程见图3.1-2。主要包含步骤为：

将棉籽仁粗粉用丙酮浸泡4-5h后加冰醋酸，0℃静置一夜后过滤，从药液中回收丙酮后剩余废液排出，往所得过滤粗品中加入丙酮及冰醋酸，至不再有更多的沉淀产生，放置10h后过滤得到棉酚沉淀，将废液排出；棉酚沉淀经纯化水洗涤后过滤，将废液排出，得醋酸棉酚粗品，往醋酸棉酚粗品中加入丙酮及冰醋酸溶解，搅拌均匀，静置24h，过滤后将废液排出；棉酚沉淀加石油醚洗涤，产生的废液排出，对洗涤后的醋酸棉酚沉淀进行真空干燥得到精制产品醋酸棉酚，剩余的醋酸棉酚残渣排出，此时所得精制产品中醋酸棉酚的含量大于98%，可直接用于制药。参考姚洪艳等《气相色谱法测定醋酸棉酚中丙酮残留量》可知，醋酸棉酚中丙酮残留约占0.022%，含量甚微。本工艺使棉酚得率增加，纯度高，不使用剧毒酸苯胺，使产品宜用于药品。

图3.1-2  醋酸棉酚生产工艺流程图

此工序中产生的主要为废棉籽残渣、有机溶剂挥发废气及不合格的醋酸棉酚药品、有机溶剂废液等。

### 3.1.3 辅助设施及公用工程产污分析

（1）纯化水系统

纯水导电率≤2Ω·cm，为满足工艺对水量及水质的要求，结合周期产水量及当地水质特点，纯水制备工艺采用二级反渗透。

处理工艺流程如下：

图3.1-3  纯水制备工艺流程图

纯化水站产生的污染物主要为反渗透装置产生的浓相水，污染因子为盐分。

（2）循环水系统

新建生产车间冷却水采用风冷冷水机组，冷却循环水供水温度要求32℃，回水温度为37℃，温差△t=5℃；车间设备冷却水利用余压送至玻璃钢冷却塔冷却，冷却后的水利用加压泵送至车间循环利用。

循环水系统产生的污染物主要为循环冷却塔排污水，主要污染物为盐分。

（3）锅炉房

本项目根据生产用汽以及冬季采暖用汽的计算，拟新建1台4t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉燃气产生的烟气中含有SO2、NOx和颗粒物等。锅炉软水制备会产生少量锅炉废水。

（4）办公及生活

①废水

本项目生活污水排放量为10.1065m3/d，主要污染物有COD、BOD5、悬浮物、NH3-N等，经化粪池预处理后排入市政管网。

②固废

本项目工作人员82人，按照生活垃圾产生量0.5kg/人·d计算，全厂工人生活垃圾产生量为11.808t/a，经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。

本项目生产运营过程中，主要污染工序见表3.1-1。

表3.1-1  生产运营主要污染工序一览表

| 污染类别 | 污染源 | 产污工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 中药材蒸煮、设备清洗、地面清洗 | COD、BOD5、氨氮、SS |
|  | 生活污水 | 职工生活 | COD、BOD5、氨氮、SS、阴离子表面活性剂 |
|  | 辅助工程 | 设备清洗、地面清洁、锅炉废水 | COD、BOD5、氨氮、SS |
| 废气 | 生产废气 | 拣选、破碎、切药、干燥、炒制、蒸煮 | 粉尘、中药异味 |
|  |  | 醋酸棉酚提取 | 非甲烷总烃 |
|  | 污水处理站 | 污水处理过程 | H2S、NH3 |
|  | 锅炉房 | 锅炉运行过程 | SO2、NOx、颗粒物 |
| 噪声 | 设备噪声 | 筛选机、洗药机、切片机等运行过程 | 等效A声级 |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 拣选 | 杂质、非药用部分 |
|  |  | 包装 | 废包装材料 |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 |
|  | 危险废物 | 各生产设备检修、维护 | 废机油 |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 |
|  |  | 醋酸棉酚生产 | 不合格醋酸棉酚产品 |
|  |  |  | 有机溶剂废液 |
|  |  |  | 废棉籽残渣 |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 |

## 3.2 物料平衡和水平衡分析

### 3.2.1 物料平衡

由于中药饮片包括120种类，各种类药材工艺各不相同，因此本次仅给出醋酸棉酚生产线物料平衡及化学溶剂物料平衡。

本项目醋酸棉酚生产线棉籽年用量30t/a。本项目使用主要化学溶剂为丙酮、冰醋酸及石油醚，年丙酮用量为8t/a，冰醋酸8t/a，石油醚100L/a（换算为0.065t/a），用于醋酸棉酚原料药的制备。

（1）丙酮平衡

本项目年丙酮用量为8t/a，用于醋酸棉酚生产车间的提取工艺，其中6.4t/a为回收循环利用，车间丙酮挥发0.456t/a（按挥发率5.7%计算），进入产品约0.000066t/a（占产品的0.022%），其余约1.143934t/a进入废液中。

表3.2-1  项目丙酮平衡表    单位：t/a

| 输入 | 数量 | 输出 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 醋酸棉酚生产 | 1.6 | 产品 | 0.000066 |
| - | - | 废液（危险废物） | 1.143934 |
| - | - | 废气 | 0.456 |
| 小计 | 1.6 | 小计 | 1.6 |

图3.2-1  丙酮平衡图  单位：t/a

（2）冰醋酸平衡

本项目年冰醋酸用量为8t/a，用于醋酸棉酚生产车间的提取工艺，根据冰醋酸与棉酚的反应方程式，则进入产品的冰醋酸为0.3t/a，进入不合格产品量按20%计算为0.06 t/a，挥发进入废气约0.08t/a，其余约7.56t/a进入废液中。

表3.2-2  项目冰醋酸平衡表    单位：t/a

| 输入 | 数量 | 输出 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 醋酸棉酚生产 | 8 | 产品 | 0.3 |
| - | - | 废液（危险废物） | 7.56 |
| - | - | 废气 | 0.08 |
| - | - | 不合格产品 | 0.06 |
| 小计 | 8 | 小计 | 8 |

图3.2-2  冰醋酸平衡图  单位：t/a

（3）石油醚平衡

本项目石油醚年用量100L/a（换算为0.065t/a），除挥发0.00065t/a外，其余0.06435t/a全部进入废液中。

（4）醋酸棉酚生产线物料平衡

项目醋酸棉酚生产线物料平衡见图3.2-3和表3.2-3。

表3.2-3  醋酸棉酚生产物料平衡表    单位：t/a

| 输入 | 数量 | 输出 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原药材 | 30 | 进入产品 | 0.600066 |
| 辅料 | 9.665 | 废液 | 8.768284 |
| - | - | 不合格产品 | 0.06 |
| - | - | 废棉籽残渣 | 29.7 |
| - | - | 废气 | 0.53665 |
| 小计 | 39.665 | 小计 | 39.665 |

图3.2-3  醋酸棉酚生产物料平衡图    单位：t/a

### 3.2.2 水平衡

本项目新鲜水用量为37.89m3/d，主要用于生产工艺用水、纯化水站、锅炉用水以及生活用水等。产生废水主要为车间废水、纯化水站排水、锅炉排水、设备冲洗水、生活污水等。

本项目水平衡表如表3.2-4，水平衡图见图3.2-4。

表3.2-4   本项目水平衡表

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 新鲜水量(m3/d) | 名称 | 废水量 (m3/d) | 消耗及损失量 (m3/d) |
| 1 | 药材清洗 | 11.25 | 药材清洗 | 9.5625 | 1.6875 |
| 2 | 药材润制 | 2.25 | 药材润制 | 0 | 2.25 |
| 3 | 药材蒸煮废水 | 3.75 | 药材蒸煮废水 | 0.75 | 3 |
| 4 | 设备冲洗 | 0.5 | 设备冲洗 | 0.425 | 0.075 |
| 5 | 地面冲洗 | 4.75 | 地面冲洗 | 4.0375 | 0.7125 |
| 6 | 醋酸棉酚生产 | 0.16 | 醋酸棉酚生产 | 0 | 0.16 |
| 7 | 锅炉用水 | 3.5 | 锅炉用水 | 0.175 | 3.325 |
| 8 | 生活用水 | 11.89 | 生活用水 | 10.1065 | 1.7835 |
|  |  |  | 小计 | 25.0565 | 12.9935 |
|  | 合计 | 38.05 | 合计 | 38.05 |  |

图3.2-4  项目水平衡图    单位t/d

## 3.3 污染物产生与排放汇总

### 3.3.1 废气污染物

本工程大气污染源主要有锅炉烟气、药材破碎、筛分过程产生的少量粉尘、生产过程中逸散的无组织有机物挥发气和中药气味儿、污水处理站废气。

（1）锅炉

本项目设置4.0t/h的燃气锅炉1台，使用天然气作为能源，其燃烧废气主要污染物为SO2、NOx、烟尘。根据建设单位提供资料并参考同类规模天然气锅炉用气量，全年（以288天计，每天工作8h）天然气用量约为48万m3。本项目锅炉燃烧废气产生系数按照锅炉燃烧天然气计算。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉表中天然气工业锅炉产污系数，燃气锅炉烟气量产污系数为136259.17Nm3/万m3-原料、二氧化硫产污系数为0.02S（kg/万m3-原料）（含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，考虑《天然气》（GB17820-2018）标准2020年12月31日起全部执行，天然气含硫量按20mg/m3取值）、氮氧化物产污系数为18.71（kg/万m3-原料），参照北京环境保护科学研究院世行课题组编的《北京环境总体规划研究》中确定的排放因子，燃烧1000Nm3天然气的烟尘排放量约为0.1kg。

根据总烟气量=天然气用量×烟气量产污系数得：项目总烟气量654.044万m3/a。

本项目需对新增燃气锅炉采取加装低氮燃烧装置，锅炉废气经低氮燃烧后经过15m高排气筒排放。根据陕西省环境科学研究院《锅炉大气污染物排放标准编制说明》中实测的天然气锅炉污染物排放检测结果，经过低氮燃烧改造的燃气锅炉NOx平均排放水平为35mg/m3左右，二氧化硫浓度未检出，颗粒物浓度有个别检出，且浓度值均非常小，浓度范围在0.78~1.2mg/m3。综上，本次评价NOx排放浓度取35mg/m3，颗粒物排放浓度取1.2mg/m3。则本项目锅炉安装低氮燃烧装置后，废气产排放情况如下：

表3.3-1  燃气锅炉污染物产生及排放情况一览表

| 产污点 | 废气量（万m3/a） | 污染物 | 产生情况 |  |  | 措施 | 排放情况 |  | 排放量t/a | 排放标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  | 浓度mg/m3 | 速率（kg/h） |  |  |
| 燃气锅炉 | 654.044 | SO2 | 2.9355 | 0.0083 | 0.0192 | 安装低氮燃烧装置 | 2.9355 | 0.0083 | 0.0192 | 20 |
|  |  | NOX | 137.3118 | 0.49237 | 0.89808 |  | 35 | 0.09935 | 0.2289 | 50 |
|  |  | 颗粒物 | 7.3390 | 0.02083 | 0.048 |  | 1.2 | 0.00341 | 0.0078 | 10 |

（2）生产粉尘

生产中设备处于密封状态，根据生产控制特点，废气排放量较小，废气集中排放源主要为中药饮片生产过程中的切药、粉碎、筛分等工序产生的药品粉尘。根据项目各个工艺环节要求核算，粉尘产生量约为原料用量的0.05%，中药饮片生产原料用量为3600t/a，项目年生产天数288天，每天工作时间8小时，则粉尘的产生量为0.18t/a（0.078kg/h）。本项目厂房在各产尘设备产尘点安装集气罩，将粉尘经管道引入布袋式除尘器进行处理后经车间顶部15m高排气筒排放。GMP标准厂房集气罩收集效率较高，能达到95%以上（本次取95%），风量约为10000m3/h，布袋除尘器除尘效率达到98%以上（本次按98%计算），经布袋除尘器处理后，粉尘排放量为0.00342t/a（0.00148kg/h），浓度为0.1484mg/m3，有组织粉尘经收集袋式除尘处理后排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准限值。

未被收集处理的粉尘量极少，约为0.009t/a（0.00391kg/h），该部分粉尘以无组织形式在车间逸散。

（3）中药异味

本项目在干燥（晾药）、蒸煮、炒制过程中会产生中药异味，中药异味主要成分为各类药材自带的药物气味的中药蒸汽，不属于挥发性有机气体。药物蒸汽产生量按药材产出量的0.1‰计，则蒸汽产生量约为0.3t/a，项目年工作288天，每天工作8h，则中药异味产生速率为0.1302kg/h。

饮片车间中药异味经管道引至酸洗+碱洗处理装置处理后，经15m高排气筒排放。风机风量为10000m3/h，净化装置处理效率不低于90%（本次按90%计算），则有组织排放的药物蒸汽排放浓度为1.302mg/m3，排放量为0.03t/a，排放速率为0.013kg/h。中药异味主要为药材本身的气味，经过集气罩及酸洗碱洗的处理，外排异味量较少，对周围环境影响较小。

（4）有机物挥发

本工程罐区采用密闭储存，且丙酮及冰醋酸常规最大储存量为0.5t，用完后再补充购买，因此罐区有机物质挥发忽略不计，醋酸棉酚车间在生产过程中会散发的有机物挥发气，参考现有厂区生产实际，丙酮按年用量的5.7%、冰醋酸及石油醚按年用量的1%挥发成为有机废气计算，则本项目有机废气产生量为0.53665t/a。

本项目醋酸棉酚生产车间为密闭车间，有机废气经车间内集气罩收集后进入废气收集处理系统，经活性炭吸附装置处理后通过1根15米高的排气筒排放，本项目废气的收集效率按98%计算，活性炭吸附装置处理效率取值90%，集气罩设计风量20000m3/h，则本项目有机废气（以非甲烷总烃计算）有组织的排放量为0.0526t/a（0.0228kg/h）。未被收集的有机废气极少，约为0.0107t/a（0.0046kg/h）。

（5）污水处理站废气

本项目废水处理过程会产生NH3、H2S等恶臭气体。污水处理站半埋式，格栅池、调节池、混凝池、厌氧池、好氧池、污泥池挥发的臭气（NH3、H2S、臭气浓度）。根据美国EPA对类似污水处理站废气污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。根据本项目废水源强分析可知，本项目生产废水产生量为14.95m3/d，BOD5去除量约为2.204t/a，故污水处理站NH3产生量为0.0068t/a，产生速率为0.00295kg/h，H2S产生量为0.00026t/a，产生速率为0.000113kg/h。

为了减少污水处理站臭气对环境影响，项目采取对好氧阶段前的各设施进行封闭处理，设计收集管道并采用酸洗+碱洗工艺处理处理装置处理后，经15m高排气筒排放。风机风量为5000m3/h，净化装置处理效率不低于70%，经处理后排气筒排放的H2S排放速率为0.00003kg/h，NH3为0.0009kg/h，H2S浓度为0.006mg/m3、NH3为0.18mg/m3。

### 3.3.2 废水污染物

（1）项目废水产生情况

本项目营运期用水主要是药材清洗及润制用水、蒸煮用水、设备及地面清洗用水、醋酸棉酚生产用水、锅炉用水及员工生活用水。药材润制过程中用水全部被药材吸收用于软化，无废水排放；醋酸棉酚生产用水全部进入有机废液，无废水排放；因此本项目废水主要为药材清洗废水、蒸煮废水、设备及地面清洗废水、锅炉废水和员工生活污水。

①药材清洗及润制用水

本项目对原药材进行淘洗后会产生清洗废水，本项目需要淘洗的中药比例为60%，约为2160t/a，原料淘洗用水参照多家中药饮片厂平均用水量，以1.5倍的原药材量计算用水量，用水量为3240t/a（11.25t/d）。考虑药材淘洗过程中要浸入一部分水，按排水系数0.85计算，污水排放量为2754t/a（9.5625t/d）。药材清洗废水中COD约1200mg/L，BOD5800mg/L，SS300mg/L，氨氮15mg/L，则污染物排放量为COD3.3048t/a，BOD52.2032t/a，SS0.8262t/a，氨氮0.04131t/a。

项目中药饮片生产过程中某些药材需要进行润制，将净药材置于润药机内喷淋清水，稍润，使其软化，药材润制过程中用水全部被药材吸收用于软化，无废水排放。本项目润制过程中用水量为0.3m3/t-药材，项目需要润制药材用量所占比例为60%，约为2160t/a，计算项目润制用水量为648m3/a（2.25m3/d），该部分用水全部被药材吸收，无废水产生。

②蒸煮废水

项目中药饮片生产过程中某些药材需要进行蒸煮，蒸煮用水量为1.5m3/t-药材，本项目需蒸煮的药材比例约占20%，约为720t/a，则项目蒸煮用水最大为1080m3/a（3.75m3/d）。其中20%（216m3/a，0.75m3/d）在蒸煮过程中形成水蒸气蒸发掉，60%（648m3/a，2.25m3/d）进入产品。外排废水量占用水量的20%，即蒸煮废水量为216m3/a（0.75m3/d），间歇排放。参考已批复的《河南太行百草堂药业有限公司年产三千吨中药饮片建设项目报告表》中各污染物产生浓度为COD 2000mg/L，BOD5 1200mg/L，SS 400mg/L、氨氮 15mg/L，则各污染物产生量为COD0.432t/a，BOD50.2592t/a，SS0.0864t/a，氨氮0.00324t/a。

③设备清洗废水及地面清洁废水

根据GMP设备清洁要求，更换品种或一班生产结束之后，需对生产设备进行清洗，设备外身主要为洁净抹布擦拭，内部需用水进行冲洗。根据厂内生产安排，每天需清洗1次，每次清洗水量0.5m3，则每天清洗用水量为0.5m3，年用水量为144m3。排水系数按0.85计算，则清洗废水排放量为0.425m3/d（122.4m3/a），属于间歇排放。类比已通过禹州市环境保护局验收的《禹州市天源中药饮片有限公司年产3000吨中药饮片项目》（禹环评[2017]1030 号）的检测数据可知，设备清洗废水中各污染物产生浓度COD 1300mg/L，BOD5500 mg/L，SS180mg/L、氨氮15mg/L，则各污染物产生量为COD 0.15912t/a，BOD50.0612 t/a，SS 0.022032t/a，氨氮0.001836 t/a。

为了保持生产车间及库房地面清洗卫生，每天生产结束后需要对生产车间及库房地面进行保洁，本项目地面冲洗过程中会产生少量的废水。生产车间需要保洁的面积约为23748.99m2，用水定额0.2L/m2·d，则地面冲洗用水量为4.75m3/d（1368m3/a），间歇排放；污水排放系数按0.85计，则车间地面清洁废水产生量约为4.0375m3/d（1162.8m3/a）。地面清洗废水各项污染物浓度为COD280mg/L、BOD5 60mg/L、SS260mg/L、NH3-N 5mg/L，则各污染物产生量为COD0.325584t/a，BOD50.069768 t/a，SS 0.302328t/a，氨氮0.005814t/a。

④醋酸棉酚生产车间

本项目醋酸棉酚生产用水过程中需加纯化水洗涤，新鲜水用量约为0.16t/a，洗涤后的废液中含有丙酮、冰醋酸等有机物质，因此属于有机废液，为危险废物。

⑤锅炉用水

本项目新增一台4t/h的锅炉，供生产过程中所需的蒸汽。本项目锅炉软水制备用水量3.5t/d（1008t/a）。锅炉废水外排按5%计算，废水量为0.175t/d（50.4t/a），锅炉废水中污染物主要为COD（60mg/L），则COD产生量为0.003024t/a，锅炉废水直接排入厂区污水管网后进入柞水县污水处理厂处理。

⑥员工生活污水

项目劳动定员82人，全年工作天数288天，厂区设置住宿，项目厂区设置水冲厕，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），生活用水定额每人每天用水量为110L/（人·d），行政办公每人每天用水量为35 L/（人·d），则本项目员工生活用水量为3424.32m3/a（11.89m3/d），排水系数按0.85计算，则生活污水约2910.672m3/a（10.1065m3/d），经类比一般生活污水水质，本项目生活污水各污染物浓度分别为：COD 260mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、氨氮20mg/L，则各污染物产生量为COD0.756775t/a，BOD50.582134 t/a，SS0.582134 t/a，氨氮0.058213t/a。

本项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生产废水经厂区污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入柞水县污水处理厂进行处理。

### 3.3.3 固体废弃物

本项目固废主要分为一般工业固体废物、危险废物及员工生活垃圾。

（1）一般固体废物

一般固废主要指净选过程产生的杂质及药材中的非药用部分，包装工序产生的废包装材料以及原料进厂时的废包装纸箱、包装袋，污水处理站产生的少量污泥。

①净选过程产生的杂质及药材中的非药用部分，产生量约为原料用量的0.1%~0.3%，最大产生量约为10.8t/a，设收集箱收集后可用于周围群众农田沤肥。

②包装工序产生的废包装材料以及原料进厂时的废包装纸箱、包装袋等，根据企业预测，废包装材料产生量约为2.6t/a，分类收集后外售。

③污水处理站污泥主要成分为COD、BOD5、SS、氨氮等，参考同类项目，产生量约为0.6t/a，定期收集后交由当地环卫部门处理。

（2）危险废物

①废机油

项目筛药机、润药机、切药机、破碎机、风机等设备运行过程中会产生少量废机油，对照《国家危险废物名录》（2016），其属于HW08 废矿物油之900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油，为危险废物，根据原厂区产生量估算，本项目废机油产生量约为0.2t/a。

②废活性炭

本项目采用活性炭吸附有机废气，根据《简明通风设计手册》中介绍，活性炭对有机废气的有效吸附量为qe=240g/kg 活性炭，本项目经活性炭吸附装置吸附有机废气产生量为0.48405t/a，则废活性炭产生量约为2.017t/a。

根据《国家危险废物名录》参考同类项目，确认本项目产生的废活性炭属于“HW06”中的“900-406-06”类危险废物（900-402-06和900-404-06中所列废物再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质）。

③醋酸棉酚生产过程中的不合格产品及废棉籽残渣

本项目醋酸棉酚原料药制药过程中会产生不合格药品等，参考原厂产生量，本项目不合格产品产生量约为0.06t/a，属于《国家危险废物名录》编号为HW03 的危险废物（代码为900-002-03，生产、销售及使用过程中产生失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品），必须集中收集后交由有资质的单位回收处理。

本项目产生废棉籽残渣约29.7t/a，由于废棉籽残渣不明确是否具有危险特性，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。经鉴别若废棉籽残渣具有危险特性，应属于危险废物，按照危险废物管理要求，经危废暂存间暂存后交有资质单位处理；经鉴别若废棉籽残渣不具有危险特性，不属于危险废物，为一般固体废物，可利用生物降解做肥料使用。

④有机化学品废液

本项目醋酸棉酚原料药制药过程中会产生废有机溶剂废液，参考原厂用量分析，约为8.768t/a，属于《国家危险废物名录》编号为HW06的危险废物（代码为900-402-06，工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的有毒有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮；代码为900-404-06，工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂），必须集中收集后交由有资质的单位回收处理。

本项目企业采用防渗漏容器收集后暂存于危险废物暂存间，委托有相应危废处置资质的单位处理，并报当地环保主管部门备案，确保本项目危险废物去向合理，得到有效清洁的处置，严禁随意乱排危险废弃物。

项目危险废物暂存间，规格为30m2，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；防雨防漏；设置明显标志。危险废物储运过程注意事项：

a、企业建立危险废物管理台账，如实记录产生的危险废物的种类、产生量、产生环节、储存、流向、处置等事项。

b、对于危险废物，建设单位应向有关部门及时申报，并向环保主管部门备案。

c、厂区内安排专人、专地收集危险废物，做好登记、记录，储存期限不得超过一年。危险废物在厂区内的贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），贮存区加强管理，防止跑冒滴漏。

d、危险废物转移至其它单位进行处理时，接收单位必须具有危险废物经营许可证。危险废物的转移，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定，杜绝运输途中固废的外撒和跑冒滴漏。

（3）生活垃圾

本项目职工定员82人，垃圾产生量以0.5kg/人·天计，则生活垃圾的产生量为11.808t/a，产生的生活垃圾收集后由当地环卫部门负责统一处置。

本项目固体废物的产生情况见表3.3-1。

表3.3-1  固体废物产生及处置措施一览表

| 序号 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 废弃物 特性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中药材非药用部分、杂质 | 10.8 | 一般工业固体废物 | 设收集箱收集后可用于周围群众农田沤肥 |
| 2 | 废包装材料 | 2.6 | 一般工业固体废物 | 分类收集，外售 |
| 3 | 污泥 | 0.6 | 一般工业固体废物 | 交当地环卫部门处理 |
| 4 | 废机油 | 0.2 | 危险废物 HW08 | 采用防渗漏容器收集后贮存于危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。 |
| 5 | 废活性炭 | 2.017 | 危险废物 HW06 |  |
| 6 | 不合格醋酸棉酚产品 | 0.06 | 危险废物 HW03 |  |
| 7 | 废棉籽残渣 | 29.7 | 按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定 | 经鉴别若废棉籽残渣具有危险特性，应属于危险废物，按照危险废物管理要求，经危废暂存间暂存后交有资质单位处理；经鉴别若废棉籽残渣不具有危险特性，不属于危险废物，为一般固体废物，可利用生物降解做肥料使用。 |
| 8 | 废有机化学品废液 | 8.768 | 危险废物 HW06 | 采用防渗漏容器收集后贮存于危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。 |
| 9 | 生活垃圾 | 11.808 | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门处理 |

### 3.3.4 噪声污染源

本项目生产设备噪声源主要为药材粉碎机、切药机、压片机、药材筛粉机、药品包装机等，均布置在车间厂房内，采取减震、隔声等措施，本次项目厂房建设按照GMP标准厂房建设，所选用设备均为符合GMP标准要求的低噪设备，同时在车间内清洁度要求较高的工序，设备间均采用隔音门密闭，墙面和顶棚贴吸音材料，再经过车间厂房隔声后，噪声级较小；本次环评根据原厂区厂房内对其同类噪声设备噪声源强类比实测的方法给出本项目的主要噪声源强。另外，非生产设备噪声源主要风机、水泵等，噪声级约85～90dB(A)。锅炉房风机设置在隔声室内，用通风管将风机与主机相连接，在隔声室顶上或墙面上开设进气口，并安装消声器供机房进风使用。同时风机采取基础减震，在厂房靠近厂界的方向加厚墙体，增加房间的隔声量。主要噪声源见表3.3-2。

表3.3-2  项目产噪情况一览表

| 序号 | 噪声源位置 | 设备名称 | 治理前源强dB（A） | 降噪措施 | 排放 规律 | 治理后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 中药饮片车间 | 拣选机、润药机、切药机、切片机、炒药机、破碎机等 | 80~90 | 厂房隔声、基础减振、内墙吸音 泵类设隔声罩 | 连续 | 60~70 |
| N2 | 醋酸棉酚车间 | 干燥箱、蒸发器、 真空泵、提取罐 | 85~90 | 厂房隔声、基础减振、内墙吸音 泵类设隔声罩 | 连续 | 65~70 |
| N3 | 锅炉房 | 鼓风机 | 85 | 风机设置在隔声室内，并采用基础减振、安装消声器 | 连续 | 65 |

## 3.4 污染物排放汇总

企业污染物排放清单见表3.4-1。

表3.4-1  污染物排放汇总

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | SO2 | 0.0192 | 0.0192 | 0 |
|  |  | NOX | 0.89808 | 0.2289 | 0.66918 |
|  |  | 颗粒物 | 0.048 | 0.0078 | 0.0402 |
|  | 生产工序 | 粉尘 | 0.18 | 0.01242 | 0.16758 |
|  |  | 中药异味 | 0.3 | 0.03 | 0.27 |
|  |  | 有机废气 | 0.53665 | 0.0633 | 0.47335 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.0068 | 0.00204 | 0.00476 |
|  |  | H2S | 0.00026 | 0.000078 | 0.000182 |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 4305.6 | 4305.6 | 0 |
|  |  | COD | 4.224528 | 0.4224528 | 3.8020752 |
|  |  | BOD5 | 2.593368 | 0.3890052 | 2.2043628 |
|  |  | SS | 1.23696 | 0.185544 | 1.051416 |
|  |  | 氨氮 | 0.0522 | 0.01305 | 0.03915 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 2910.672 | 2910.672 | 0 |
|  |  | COD | 0.756775 | 0.643259 | 0.113516 |
|  |  | BOD5 | 0.582134 | 0.529742 | 0.052392 |
|  |  | SS | 0.582134 | 0.407494 | 0.174640 |
|  |  | 氨氮 | 0.058213 | 0.056467 | 0.001746 |
| 固废 | 中药材非药用部分、杂质 |  | 10.8 | 0 | 10.8 |
|  | 废包装材料 |  | 2.6 | 0 | 2.6 |
|  | 污泥 |  | 0.6 | 0 | 0.6 |
|  | 废机油 |  | 0.2 | 0 | 0.2 |
|  | 废活性炭 |  | 2.017 | 0 | 2.017 |
|  | 不合格醋酸棉酚产品 |  | 0.06 | 0 | 0.06 |
|  | 废棉籽残渣 |  | 29.7 | 0 | 29.7 |
|  | 废有机化学品废液 |  | 8.768 | 0 | 8.768 |
|  | 生活垃圾 |  | 11.808 | 0 | 11.808 |
| 噪声 | 各设备装置噪声源 |  | - | - | - |

# 4 建设项目周围环境状况调查

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

柞水县地处陕西省南部秦岭南麓中段，商洛地区西隅，东与商州市、山阳县接壤；南邻镇安县；西邻宁陕县；北与长安、蓝田县相连。介于东经108°50′～109°410′、北纬33°20′～34°之间，县境东西长72km，南北宽42km，总面积2332km2。县政府驻乾佑镇，北距西安市铁路、高速公路里程68km；东北距商洛市147km。

盘龙生态产业园区位于县城西南部的乾佑镇（马房子村、石镇村、三星村、梨园村）和下梁镇（沙坪村），规划用地沿着乾佑河、七坪河两侧分布，总面积5km2，园区距离县城中心2km。

本项目建设地址位于商洛市柞水县盘龙生态产业园区内，建设用地两面傍山，风景宜人，境内及周边地区有着丰富的中药材资源，适宜发展中药材深加工，建设现代化的医药企业。

本项目建设地离柞水县城约5公里，周边交通运输有西康铁路、西柞高速等，近邻西安市，交通运输非常便利。目前柞水县政府投资千万元修建了生态园区周边的道路、通讯、污水管网、雨水管网及污水处理厂等基础设施。

项目所在地地理位置如图4.1-1所示。

### 4.1.2 地质及地形地貌

柞水县的地形复杂，地貌破碎，在地质和水蚀、风蚀等作用下，形成了结构复杂、山岭纵横、千沟万壑的山地地貌，总体上呈现沟大、沟多、沟深、土薄、石多的章状岭谷地貌。总体地势西北高、东南低，最高点为营盘牛背梁，海拔2802m，最低位柴庄乡银潭沟口，海拔541m，相对高差2261m，并由西北向东南呈倾斜地势。

高山：沿秦岭主脊海拔1500m以上的高山地区面积201km2，占全县总面积的8.62%，相对高差为1300m，是乾佑、金井、社川及沙洛河水源源头。

中山：海拔800~1500m的中山地区，面积1608km2，占全县总面积的68.95%，相对高差500~800m。

低山：海拔在541~800m的低山地区为乾佑、金井、社川三条河流中下游沿岸的坡塬阶地及低山丘陵地，面积523km2，占全县总面积的22.43%，相对高差为200m左右，是主要产粮区。

拟建项目所在区域地貌属秦岭中山山地。区域内山势陡峭，峰岭错列，沟谷深切，多形成U形宽谷和V形峡谷的套谷，构成“九山半水半分田”的地形地貌特征。

地质构造属秦岭褶皱带，地层主要以中、上泥盆纪和下石炭纪为主，属华力西褶皱带，岩浆活动以燕山期为主。地层岩石北部以片麻岩、花岗岩、结晶岩为主，岩性复杂。从西北主峰的苍松林海到中南的经济林带及茂密的农桑，柞水是绿色的植物库，瑶草山青，琪花药香。从排水自然地貌特色看，中草药的生成优势优于太白山。更优于关中平原，最主要的一条是柞水处秦岭南坡带，有数次地壳运动变化，年代不同褶皱形态各异，方向不一形成的小区域地形，构成动植物不同生态环境，药物种类繁多。

### 4.1.3 气候与气象

柞水地处北亚热带和暖温带之间，特点是一年四季分明，冬春长，夏秋短，降雨充沛，冬无严寒，夏无酷暑。年均日照数在1874.1～2185h之间，无霜期182d。年平均气温12.4℃，极端最高气温37℃，出现在6～7月份；极端最低气温-14.6℃；流域水资源丰富，多年平均降雨量742mm，45％～55％的降水出现在6～9月间。项目所在区域常年多风，多年平均风速3.2m/s，最大风速24m/s。平均主导风向为东风。秦岭主脊沿线的高山地区年平均日照1662.2h，日照百分率为38%，其它中山、低山地区，年平均日照2120.9h，日照百分率为48%。年平均太阳总辐射量117.1kcal/cm2。其中7月最高，为14.9kcal/cm2，1月最低，为6.03kcal/cm2。季辐射量中夏季最高，其次为春季。

### 4.1.4 水文条件

项目所在地属于乾佑河流域，乾佑河是汉江一级支流旬河的支流，乾佑河发源于秦岭南麓黄花岭，河流呈南北走向，向南流经营盘、柞水、镇安、青铜关后入旬河。

乾佑河干流全长140km，流域面积2507km2，多年平均径流流量6.88亿m3，最大洪期流量为1094m3/s，常年流量大于2m3/s，枯水流量不少于0.5m3/s。主要支流有老林河、太峪河、龙潭河、安沙沟、卢林沟河、马房沟河、太河等。乾佑河在柞水县境内全长63.1km，河床平均比降16.67%，流域面积865.67km2，柞水站多年平均径流量1.393亿m3，实测最大径流量3.698亿m3（1983年），最小年径流量0.42亿m3（1997年）；多年平均含沙量0.67kg/m3，最大含沙量136kg/m3（1987年），最小含沙量0.001kg/m3（枯水期）。径流变化特点是年际变化大，年内分布不均，每年主要集中在4、5、9、10月，这4个月径流量占全年径流量的50%左右。

本项目位于乾佑河支流马房子河流域，所在区域内地下水按含水介质、赋存条件和水力性质可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

a.松散岩类孔隙水

分布于乾佑河、社川河、金钱河及其支流的冲洪积层中，岩性为砾石与粘土，厚约2～10m，潜水位埋深2～4m，主要靠河谷溪流入渗和降雨补给。在山梁斜坡地带的坡积层，靠降雨入渗补给，形成暂时性滞水，顺坡渗流，易诱发堆积层滑坡。

b.基岩裂隙水

区内为一套板岩－千枚岩系，地下水赋存于岩石上部风化裂隙带及局部构造破碎带中，以大气降水补给为主，富水性微弱，多以下降泉形式出露，直接补给地表河溪，流量一般0.01～0.2L/s。

### 4.1.5 地质构造与地震

（1）地层

根据工程地质调查，已建项目所在地周围主要出露的地层为：

①粉土质粘土：褐黄色，结构疏松，质地不均，含角砾及碎石约10-20%。沟谷横向变化较大，一般0.6-2.6m，较湿，硬塑状。

②碎石土层：主要分布在沟谷底位，厚5-7m不等，主要岩性为粉砂质板岩，粉、细砂岩等，充填有粗砂、粘性土，含量约20-30%，呈中密状。

③全风化千枚岩：浅黄色、灰绿色、残余结构清楚可见，节理、裂隙发育，多呈鳞片碎裂状，岩质极软，岩体破碎，其完整性差，风化带厚3-5m。主要分布在沟谷碎石图层之下。

④强风化千枚岩：浅灰色、灰绿色、变余粉砂质结构，千枚状构造、节理、裂隙较发育，岩体多呈碎块状或碎裂状，完整性较差，为软质岩。

（2）地质

柞水地质构造以秦岭地槽的东秦岭褶皱系为基本特征。北临华北准地台南缘的商渭台缘褶皱带；南邻加里东褶皱带，正处于背斜和向斜中间。它们之间，以营盘至九间房复活断裂和小岭至凤凰镇至柴庄断裂相隔，地处东秦岭褶皱系的华力西褶皱带，即位于营盘至九间房复活断裂以南，小岭—凤凰镇—柴庄复活断裂以北的地区，基本上与中、上泥盆统和下石炭统地层分布相吻合，并以复理石为特征，最厚的秦岭南麓地区约达8300m。震旦、寒武、奥陶系地层，在县境北部和南部零星出露，以碳酸岩沉积为主，中、新生代为陆相堆积，零星分布。

项目所在地工程地质情况稳定，无不良地质作用发育，属抗震有利地段，无饱和砂土地震液化存在。场地遭遇基本烈度为8度的地震时，不会产生砂土液化、地震滑块、坍塌、震陷及活动断裂错断地表的地震地质灾害。园区内无构造裂缝，在遭遇基本烈度的地震时，不会沿裂缝产生构造地裂及地面错断。

### 4.1.6 土壤、植被以及动物资源

（1）土壤

柞水县土壤类型主要为棕壤土、黄棕壤土、山地灰棕壤、黄褐土、灰棕壤，由于区域内地形、地势变化大，使得土壤分布表现出纬度地带性和垂直地带性的分布特征。

纬度地带性分布以棕壤土、黄棕壤土分布表现最为明显，大致以小岭经风镇至柴庄一线为界，以北为棕壤土，以南为黄棕壤土。

垂直地带性分布规律主要表现在黄棕壤土、山地灰棕壤、黄褐土、灰棕壤的分布上。各种类型的土壤垂直地带性满足以下分布规律：海拔500～1200米之间，多为黄棕壤土，其中在海拔800m左右有黄褐土分布，在海拔1000m左右有黄棕壤分布。海拔1200米以上地区多为棕壤土，随山势增高，中山、高山依次出现山地棕壤(山地石碴土)、山地灰棕壤(山地灰泡土)。

由于河流切割、地形突变等原因其土壤地带性分布规律在某些局部区域又出现异常现象，表现出跳跃变化和不连续现象。本项目所在地属于山地灰棕壤。

（2）植被

项目拟建地位于秦岭南麓，植被类型属亚热带常绿阔叶林植被。由于项目拟建地为山区，受地形地势影响，不同高度水热分布呈现明显的垂直方向变化的特点，受此影响植被分布也表现出明显的垂直分布特点。

该区域植被按照由海拔高度低到高分布有四个植被带，即栓皮栎带、华山松、尖齿栎林带、桦木林带、云杉、冷杉林带。栓皮栎带分布于海拔600～1100m之间的地区，主要建群树种是栓皮栎和油松；其他落叶、阔叶乔木有核桃、柿、板栗、毛栗、毛白杨、柳槐等；林中灌木有黄栌、盐肤木、杭子梢等。华山松、尖齿栎林带分布于海拔1100～1800m间的中高山；构成本带的建群树种是华山松和尖齿栎，优势种有油松、槲、栎、山杨；林中灌木有松花竹、杭子梢、黄栌等。桦木林带分布于海拔1800～2100之间的地区，本带以桦木科的桦属植物占绝对优势，其中以红桦最多，牛皮桦、光皮桦、白桦较少；林中灌木有松花竹、六道木、照山白等。云杉、冷杉林带分布于海拔2100m以上的高山；主要有白冷杉、四川冷杉、秦岭冷杉、云杉等；林中灌木有杜鹃类、高山绣线菊等。

项目建设地平均海拔为1369m，植被带属于华山松、尖齿栎林带。植被类型以落叶阔叶林为主，还分布有灌丛和草丛。木本植物主要为油松、槲、栎、山杨等，草本植物有羊胡子草、白茅草、莎草、蓉类、紫花地丁、蕨类、野棉花。地被植物有苔藓、地衣等。

（3）动物

柞水县境内地形多变，植被覆盖度高，为野生动物提供了多种的生境条件，因此野生动物种类繁多。作为动物生境条件的气候和植被状况具有明显的垂直分布性。海拔2000m以上的高山地带，栖息着羚牛、苏门羚；多数兽类生活在海拔1000～1900m的丘陵和山地林带或灌木丛；鸟类有栖居潜山坡塬的乌鸦、喜鹊、灰鹭、麻雀等，更多鸟类则栖居在较高的山地环境中。

拟建区所在地周边深山主要的野生动物有山羊、蛇、狐狸、猓子狸、野兔、锦鸡、黑熊、野猪等。

根据公众调查了解和现场踏勘调查结果，项目拟建地未见国家重点保护野生动物。

### 4.1.7 文物古迹及自然保护区

经调查，项目评价范围内没有各类名胜古迹、文物保护区和自然保护区等。

### 4.1.8 生态功能区划

根据《陕西省生态功能区划》，本项目生态功能区划情况见图4.1-2，项目所处区域生态功能区划定位及情况见表4.1-1。

表4.1-1  生态功能区划定位

| 一级区划 | 二级区划 | 三级区划 |
| --- | --- | --- |
| 秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区 | 秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态功能区 | 秦岭南坡东段水源涵养区 |

该区中高山森林茂密，植被覆盖率高，是众多河流的发源地，水源涵养与生物多样性维持功能极为重要，中山区人类活动较频繁，森林破坏严重，水土流失问题突出。应有针对性的进行植被恢复和水土保持建设，加强封山育林对于森林植被恢复与重建的作用，提高森林涵养水源、水土保持能力和生物多样性保护等，实现森林植物自然繁殖生长，促使恢复形成森林或灌草植被。

## 4.2 环境质量现状调查与评价

### 4.2.1 环境空气质量现状调查与评价

- 4.2.1.1 项目所在区域环境质量达标情况

根据陕西省生态环境厅办公室于2020年1月23日《环保快报》发布的2019年1~12月全省环境空气质量状况，柞水县2019年空气质量优良天数为341天，优良率为93.4%，柞水县空气质量现状评价见表4.2-1。

表4.2-1  区域空气质量现状评价表（2019年）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（µg/m3） | 二类区标准值（µg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 52 | 70 | 74.29 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 25 | 35 | 71.43 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | 25.00 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 36 | 40 | 90.00 |
| CO第95 百分位浓度 | 24小时平均 第95百分位数 | 1.9（mg/m3） | 4（mg/m3） | 47.50 |
| O3第90 百分位浓度 | 最大8小时滑动平均 值的第90百分位数 | 115 | 160 | 71.875 |

根据以上《环保快报》发布的数据，本项目所在区域SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3年均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，当地为大气环境质量达标区。

- 4.2.1.2 环境空气质量补充监测

（1）监测点布设

环境空气现状监测布点原则及相对位置见表4.2-2，具体监测点位见图4.2-1。

表4.2-2  环境空气现状监测点位功能及相对位置一览表

| 点位编号 | 监测点位置 | 相对厂区位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区东北 | NE | NH3、H2S、非甲烷总烃 |
| 2 | 厂区西南 | SW |  |

（2）监测时间

项目环境空气质量监测时间为2020年4月15日~4月21日。

（3）监测分析方法

监测、分析方法与数据处理按《环境空气质量标准》和《空气和废气监测分析方法》中的规定进行。

（4）监测结果与评价

项目拟建地环境空气质量现状监测结果统计见表4.2-3。

表4.2-3  环境空气监测结果统计表

| 监测点 |  | 硫化氢 |  | 氨 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标率（％） | 浓度范围（mg/m3） | 超标率（％） | 浓度范围（mg/m3） | 超标率（％） |
| 1 | 厂区东北 | 0.001ND | 0 | 0.08~0.18 | 0 | 0.75~1.23 | 0 |
| 2 | 厂区西南 | 0.001ND | 0 | 0.06~0.17 | 0 | 0.83~1.23 | 0 |
| 标准限值 |  | 0.01 | / | 0.2 | / | 2.0 | / |

由表可以看出，NH3、H2S监测值符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准，非甲烷总烃监测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中规定的限值。

### 4.2.2 地表水环境质量现状调查与评价

- 4.2.2.1 地表水水质现状监测

（1）监测布点和频次

本次地表水环境质量现状评价针对马房子河水质设1处监测断面。监测断面位置情况详见表4.2-4。

表4.2-4  地表水监测断面位置

| 序号 | 监测断面 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 马房子河马房子村断面（拟建厂区下游500m） | pH值、DO、COD、BOD5、NH3-N、挥发酚、石油类共7项 |

（2）监测项目及分析方法

地表水的监测项目为：pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、挥发酚、石油类共7项，监测项目分析方法按相关规定执行。

（3）监测时段

连续监测3天，监测时间为2020年4月15日~2020年4月17日。

- 4.2.2.2 监测结果与评价

地表水环境质量现状监测结果如表4.2.5所示。

表4.2-5  地表水监测结果    单位：mg/L，pH除外

| 断面 | 马房子河马房子村断面（拟建厂区下游500m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 标准值 | 超标率（%） |
| pH | 7.58 | 7.63 | 7.54 | 6~9 | 0.0 |
| 溶解氧 | 6.03 | 6.12 | 6.47 | ≥6 | 0.0 |
| COD | 10 | 11 | 11 | ≤15 | 0.0 |
| BOD5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | ≤3 | 0.0 |
| NH3-N | 0.227 | 0.260 | 0.208 | ≤0.5 | 0.0 |
| 挥发酚 | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.002 | 0.0 |
| 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ≤0.05 | 0.0 |

从表可以看出各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类水域标准。

### 4.2.3 地下水质量现状调查与评价

- 4.2.3.1 地下水水质现状监测

（1）监测点位布设

本次布设3个地下水质监测点位，6个地下水位监测点，监测点位布设见表4.2-6。

表4.2-6  地下水水质及水位监测点位

| 序号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 水位、水质 | 连续监测2天，每天1次 |
| 2# | 水位、水质 |  |
| 3# | 水位、水质 |  |
| 4# | 水位 |  |
| 5# | 水位 |  |
| 6# | 水位 |  |

（2）水质监测项目

监测项目为：pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、BOD5、COD、SS、TP、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚、锌、铜、银、铅、铁、锰、砷、镍、氯化物、汞、六价铬、氟化物、硫酸盐、氰化物、镉、菌落总数、总大肠菌群、石油类水质因子。

（3）监测时间及频率

连续监测2天，每天1次。

监测工作按照《环境影响评价导则—地下水环境（HJ610-2016）》、《地下水环境质量标准》和《地下水环境检测技术规范（HJ/T164-2004）》等规范性文件的要求进行。

同时记录监测井地理坐标、水位埋深、井口标高、井结构、开采含水层、功能等。

- 4.2.3.2 监测结果与现状评价

项目拟建地评价地区地下水监测结果见表4.2-7，地下水采用单因子评价方法。

表4.2-7  地下水水质分析结果  单位：mg/L

| 监测日期 | 2020.4.15 |  |  | 2020.4.16 |  |  | Ⅲ类标准 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 监测项目 | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# |  |  |
| K+(mg/L) | 1.87 | 2.19 | 1.63 | 2.34 | 2.77 | 2.06 | / | / |
| Na+(mg/L) | 5.23 | 10.1 | 5.57 | 5.41 | 10.0 | 5.61 | ≤200 | 0 |
| Ca2+(mg/L) | 12.3 | 21.8 | 12.7 | 13.5 | 22.2 | 12.9 | / | / |
| Mg2+(mg/L) | 3.80 | 5.16 | 3.67 | 3.75 | 5.04 | 3.33 | / | / |
| CO32-(mg/L) | 5ND | 5ND | 5ND | 5ND | 5ND | 5ND | / | / |
| HCO3-(mg/L) | 97.6 | 73.2 | 79.3 | 95.1 | 68.3 | 75.1 | / | / |
| Cl-(mg/L) | 25 | 57 | 27 | 22 | 60 | 23 | ≤250 | 0 |
| SO42-(mg/L) | 20 | 17 | 19 | 22 | 16 | 18 | ≤250 | 0 |
| pH | 7.53 | 7.61 | 7.58 | 7.28 | 7.62 | 7.88 | 6.5~8.5 | 0 |
| 耗氧量(mg/L) | 1.31 | 0.86 | 1.17 | 1.25 | 0.82 | 1.19 | ≤3.0 | 0 |
| 氨氮(mg/L) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | ≤0.2 | 0 |
| 氰化物(mg/L) | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.05 | 0 |
| 亚硝酸盐(mg/L) | 0.004 | 0.003ND | 0.004 | 0.003 | 0.003ND | 0.004 | ≤0.02 | 0 |
| 硝酸盐(mg/L) | 1.3 | 0.2ND | 1.3 | 1.3 | 0.2ND | 1.2 | ≤20 | 0 |
| 总硬度(mg/L) | 90.1 | 86.3 | 75.9 | 91.5 | 84.7 | 73.5 | ≤450 | 0 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 258 | 276 | 251 | 275 | 263 | 254 | ≤1000 | 0 |
| COD(mg/L) | 19 | 10 | 23 | 19 | 12 | 24 | / | / |
| BOD5(mg/L) | 3.3 | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | / | / |
| 悬浮物(mg/L) | 4ND | 4ND | 4ND | 4ND | 4ND | 4ND | / | / |
| 石油类(mg/L) | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | / | / |
| 氟化物(mg/L) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | ≤1.0 | 0 |
| 铁(mg/L) | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | ≤0.3 | 0 |
| 锰(mg/L) | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.10 | 0 |
| 铜(mg/L) | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤1.00 | 0 |
| 镉(mg/L) | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | ≤0.005 | 0 |
| 铅(mg/L) | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | ≤0.01 | 0 |
| 铬（六价）(mg/L) | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.005 | 0 |
| 汞(mg/L) | 0.00006 | 0.00005 | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00006 | 0.00006 | ≤0.001 | 0 |
| 砷(mg/L) | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | ≤0.001 | 0 |
| 锌(mg/L) | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤1.00 | 0 |
| 镍(mg/L) | 0.00006ND | 0.00006ND | 0.00006ND | 0.00006ND | 0.00006ND | 0.00006ND | ≤0.002 | 0 |
| 银(mg/L) | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | ≤0.05 | 0 |
| 挥发酚(mg/L) | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.002 | 0 |
| 总磷(mg/L) | 0.01 | 0.01ND | 0.01 | 0.01 | 0.01ND | 0.01ND | / | 0 |
| 细菌总数(CFU/mL) | 46 | 54 | 48 | 52 | 46 | 57 | ≤100 | 0 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3 | 0 |

从上表可以看出，各监测点位指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

地下水水位调查结果见表4.2-8。

表4.2-8  地下水水位调查结果

| 点位名称 | 井深（m） | 水深（m） | 海拔（m） | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区内1# | 山泉水 | 山泉水 | 841 | E109°5′28.96″ N33°39′20.22″ |
| 厂区东北角2# | 8 | 836 | 840 | E109°5′33.20″ N33°39′17.22″ |
| 植物药厂3#（原厂区） | 6 | 834 | 837 | E109°5′56.77″ N33°39′41.51″ |
| 厂区西南4# | 6 | 837 | 840 | E109°5′38.36″ N33°39′5.73″ |
| 马房子村5# | 7 | 835 | 839 | E109°6′1.38″ N33°39′29.81″ |
| 厂区东南6# | 山泉水 | 山泉水 | 837 | E109°6′0.92″ N33°39′13.19″ |

### 4.2.4 声环境质量现状调查与评价

- 4.2.4.1 声环境现状监测

（1）监测点布设

共设6个监测点，监测点布置见表4.2-9。

表4.2-9  声环境监测点位

| 序号 | 监测点 |
| --- | --- |
| 1# | 东厂界 |
| 2# | 南厂界 |
| 3# | 西厂界 |
| 4# | 北厂界 |
| 5# | 厂界东北敏感点 |
| 6# | 厂界西南敏感点 |

（2）监测项目、时间、频次和方法

监测项目：连续等效A声级；

时间和频次：监测2天，昼、夜间各监测一次。同时记录经纬度坐标。

监测方法：依据《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的有关规定进行。

- 4.2.4.2 监测结果及评价

监测结果见表4.2-10。

表4.2-10  声环境质量现状监测结果表    单位dB（A）

| 编号 | 监测点位 | 监测结果LAeq dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.4.15 |  | 2020.4.16 |  |
|  |  | 昼间（Ld） | 夜间（Ln） | 昼间（Ld） | 夜间（Ln） |
| 1# | 东厂界 | 47 | 43 | 47 | 43 |
| 2# | 南厂界 | 48 | 44 | 47 | 44 |
| 3# | 西厂界 | 46 | 44 | 48 | 44 |
| 4# | 北厂界 | 47 | 45 | 49 | 43 |
| 5# | 厂界东北敏感点 | 48 | 43 | 47 | 44 |
| 6# | 厂界西南敏感点 | 47 | 45 | 47 | 42 |
| 标准值 |  | 65 | 55 | 65 | 55 |

由表4.2-10可知，项目噪声所有测点监测值均符合（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类区标准。

### 4.2.5 土壤环境质量现状

（1）监测点位

本次布设3个监测点位（表层样），监测点位布设见表4.2-11。

表4.2-11  土壤监测断面及因子一览表

| 监测点位 | 位置 | 备注 | 取样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地范围内 | 《建设用地土壤污染风险管控标准（筛选值）》8项：pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍 | 表层样，0~0.2m取样 |
| 2 | 项目占地范围内 |  |  |
| 3 | 项目占地范围内 | 《建设用地土壤污染风险管控标准（筛选值）》45项基本项目 |  |

每个监测点监测1次。

土壤样品前处理及分析参照《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》（国家环保总局2006.10）、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)及《水和废水监测分析方法第四版》进行。

（2）监测结果

监测结果见4.2-12~表4.2-13。

表4.2-12  3#土壤点位质量监测结果（mg/kg）

| 监测项目 | 采样点位、采样深度及结果 | GB36600-2018筛选值第二类用地标准限值（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  | 3#（0-20cm） |  |
| pH | 8.27 | - |
| 砷 | 6.95 | 60 |
| 镉 | 0.19 | 65 |
| 铬（六价） | 0.5ND | 5.7 |
| 铜 | 31 | 18000 |
| 铅 | 31.6 | 800 |
| 汞 | 0.049 | 38 |
| 镍 | 49 | 900 |
| 四氯化碳 | 0.0013ND | 2.8 |
| 氯仿 | 0.0011ND | 0.9 |
| 氯甲烷 | 0.0010ND | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0012ND | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0013ND | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0010ND | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0013ND | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.0014ND | 54 |
| 二氯甲烷 | 0.0015ND | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0011ND | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012ND | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012ND | 6.8 |
| 四氯乙烯 | 0.0014ND | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013ND | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012ND | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 0.0012ND | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012ND | 0.5 |
| 氯乙烯 | 0.0010ND | 0.43 |
| 苯 | 0.00019ND | 4 |
| 氯苯 | 0.0012ND | 270 |
| 1,2-二氯苯 | 0.0015ND | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 0.0015ND | 20 |
| 乙苯 | 000012ND | 28 |
| 苯乙烯 | 0.0011ND | 1290 |
| 甲苯 | 0.0013ND | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 0.0012ND | 570 |
| 邻二甲苯 | 0.0012ND | 640 |
| 硝基苯* | 0.09ND | 76 |
| 苯胺* | 0.1ND | 260 |
| 2-氯酚* | 0.06ND | 2256 |
| 苯并［a］蒽 | 0.1ND | 15 |
| 苯并［a］芘 | 0.1ND | 1.5 |
| 苯并［b］荧蒽 | 0.2ND | 15 |
| 苯并［k］荧蒽 | 0.1ND | 151 |
| 䓛 | 0.1ND | 1293 |
| 二苯并［a，h］蒽 | 0.1ND | 1.5 |
| 茚并［1,2,3-cd］芘 | 0.1ND | 15 |
| 萘 | 0.09ND | 70 |

表4.2-13  其他土壤点位质量监测结果（mg/kg）

| 采样点位 |  | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | 铅 | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 镍 | 铬 |
| 1# | 0-20cm | 8.15 | 18.6 | 0.24 | 0.077 | 4.60 | 51 | 17 | 0.5ND |
| 2# | 0-20cm | 8.33 | 19.1 | 0.19 | 0.108 | 9.93 | 53 | 15 | 0.5ND |
| GB36600-2018筛选值第二类用地标准限值（mg/kg） |  | - | 800 | 65 | 38 | 60 | 18000 | 900 | 5.7 |
| 超标率（%） |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据监测结果，项目土壤监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的相关限值。

土壤理化性质见表4.2-14。

表4.2-14  土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 3# | 时间 | 2020.4.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | E109°5′45.93″ | 纬度 | N33°39′13.68″ |
| 层次 |  | 0~20cm |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 暗栗色 |  |  |
|  | 结构 | 一 |  |  |
|  | 质地 | 湿土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 砂土 |  |  |
|  | 其他异物 | 无根系 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 8.27 |  |  |
|  | 阳离子交换量/（cmol+/kg） | 3.59 |  |  |
|  | 氧化还原电位/（mv） | 312 |  |  |
|  | 饱和导水率/（mm/min） | 1.03 |  |  |
|  | 土壤容重/（g/cm3） | 1.53 |  |  |
|  | 孔隙度/（%） | 40.8 |  |  |

项目现场调查照片见图4.2-2。

# 5 施工期环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响概况

根据拟建项目当地自然环境、社会环境的实际情况以及项目施工可能对环境产生的影响，项目建设期环境影响因子识别见表5.1-1。

表5.1-1  建设期环境影响因子识别表

| 识别因子 |  | 影响矩阵 |  |  |  |  | 影响原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性质 | 程度 | 时间 | 范围 | 可逆性 |  |
| 自然 环境 | 环境空气 | - | 一般 | 短期 | 局部 | 可逆 | 施工扬尘，车辆尾气等 |
|  | 地表水 | - | 一般 | 短期 | 局部 | 可逆 | 施工排放和生活污水 |
|  | 地下水 | - | 轻微 | 短期 | 局部 | 可逆 | 生活污水 |
|  | 固体废弃物 | - | 一般 | 短期 | 局部 | 可逆 | 建筑、生活垃圾 |
|  | 噪声 | - | 较大 | 短期 | 局部 | 可逆 | 施工机械、车辆噪声 |
|  | 土地利用 | - | 一般 | 中长期 | 局部 | 不可逆 | 平整、开挖、占用土地 |
| 生态 环境 | 水土流失 | - | 一般 | 中长期 | 局部 | 可逆 | 场地开挖 |
|  | 土壤植被 | - | 较大 | 中长期 | 局部 | 不可逆 | 场地平整、占用等 |
|  | 动物 | - | 轻微 | 中长期 | 局部 |  | 人群和生产活动 |

注：“-”表示负面影响，“+”表示正面影响。

## 5.2 环境空气影响分析

- 5.2.1 主要污染源

该工程在其建设过程中，大气污染物主要有：

1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO及烃类物等。此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气，如SO2、NOx、CO等。

2）粉尘和扬尘

本工程在建设过程中，粉尘污染主要来源于：

①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘；

②施工中的土方运输产生的粉尘；

③建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

④运输车辆往来造成地面扬尘；

⑤施工垃圾及清运过程中产生扬尘。

- 5.2.2 环境影响分析

环境空气影响主要为施工扬尘，来自建筑材料石灰，水泥、沙子等的运输装卸以及施工场地土方开挖、回填、土石料堆存等在有风条件下产生的二次扬尘。在没有采取洒水、覆盖、及时回填的情况下，会影响施工场地及周围的环境空气。施工产生的尘土如在道路上积存，车辆的经过会增加扬尘污染的程度。

扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的问题。造成扬尘污染的主要来源简述如下：施工中灰土拌合过程产生的施工扬尘：有关资料表明，搅拌站下风向TSP浓度明显高于上风向，其扬尘的影响范围基本在下风向100~150m左右，中心处的浓度接近10mg/m3。其它扬尘有建设材料装卸、取土、物料堆受风起尘等，其影响程度一般小于前者。

运输道路扬尘：大型运输车辆行驶时，道路扬尘不可忽视。道路扬尘量与运输车辆的载重量、轮胎与路面的接触面积及路面含尘量、空气湿度有关。本项目周边较近敏感点为孔家院子、金竹园村、马房子村居民住户，由于本项目材料运输依托现有道路，水泥路面，故运输道路的扬尘影响很小，在采取运输车辆篷布遮盖及道路洒水的措施后，扬尘量较小。

施工过程对环境空气造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，因此施工扬尘对周围环境空气的影响可以接受。

## 5.3 施工噪声影响分析

施工期噪声主要来自施工过程中各种施工机械产生的噪声，包括各种轻重型运输车、土石方开挖阶段的推土机、挖掘机、装载机，打桩阶段的打桩机、混凝土搅拌机，以及结构装修阶段的电焊机、电锯等等。这些机械的噪声多在80~95dB（A）之间，其中打桩机的噪声高达100dB（A），属于高强度噪声源间断性排放噪声，但在200m以外噪声衰减至60dB。建设施工期一般为露天作业，而且场地内设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各厂界噪声值较困难，因此本评价只分析各噪声源单独作用时的超标范围，详见表5.3-1。

表5.3-1  施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

| 施工阶段 | 设备名称 | 声级dB(A) | 距声源 距离(m) | 评价标准dB(A) |  | 最大超标范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 阶段 | 翻斗机 | 83~89 | 3 | 70 | 55 | 27 | 150 |
|  | 推土机 | 90 | 5 |  |  | 50 | 281 |
|  | 装载机 | 86 | 5 |  |  | 32 | 177 |
|  | 挖掘机 | 85 | 5 |  |  | 28 | 158 |
| 基础施工阶段 | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |  |  | 53 | 299 |
|  | 静压式打桩机 | 80 | 15 |  |  | 47 | 267 |
|  | 吊车 | 73 | 15 |  |  | 21 | 119 |
|  | 平地机 | 86 | 5 |  |  | 32 | 177 |
|  | 风镐 | 98 | 1 |  |  | 25 | 141 |
|  | 空压机 | 92 | 3 |  |  | 38 | 212 |
| 结构施工阶段 | 吊车 | 73 | 15 |  |  | 21 | 119 |
|  | 振捣棒 | 93 | 1 |  |  | 14 | 79 |
|  | 水泥搅拌机 | 89 | 1 |  |  | 9 | 50 |
|  | 电锯 | 103 | 1 |  |  | 45 | 251 |
| 装修阶段 | 吊车 | 73 | 15 |  |  | 21 | 119 |
|  | 升降机 | 78 | 1 |  |  | 3 | 14 |
|  | 切割机 | 88 | 1 |  |  | 8 | 45 |

从表5.1-2可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间施工时噪声超标距离不远，最大53m，还未超出厂界，而夜间施工噪声影响距离较大，最大超标范围300m，本项目距离厂界较近处居民会受到影响，本项目应保证夜间（22:00~06:00）不施工，减少对附近居民的影响。

## 5.4 施工废水影响分析

本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。

施工生产废水包括砂石冲洗水、砼养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，这部分废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标。工程施工期间，施工单位对产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀处理后回收利用；施工人员生活污水用于场地洒水降尘和场地绿化灌溉，这样处置施工期生产废水和生活污水，对地表水体和地下水的影响不大。

## 5.5 施工期固体废弃物影响分析

项目建设地地势平整，施工过程不会有多余土方产生，仅在施工过程产生建筑垃圾和生活垃圾。建设单位将施工期产生的建筑垃圾用作基础回填土，将生活垃圾集中收集后交由环卫部门外运处理。因此建设期的固体废物能得到及时处理对环境影响较小。

## 5.6 施工期生态影响分析

由于本项目的用地部分位于荒地内，施工期的生态影响相对较小，其主要内容如下：

①植被破坏影响分析

施工期建设将导致建设地原有生态系统遭到破坏，使土地裸露，植被覆盖度降低。项目建成后区域植被状况将会得到根本的转变，原生植被将会被人造植被取代，项目实施后，小范围内植被破坏显著。

但是由于施工期相对短暂，且施工结束后场地经过平整，进行绿化，植被破坏影响能够得到有效治理，影响较小。

本项目通过厂区绿化等措施实施植被恢复。项目建成后，环评要求厂区植被绿化率达到30%，能够起到涵养水源的作用，维护区域小生境的作用。

项目建成后植被布局方式发生明显变化，植被布局形式从原有的松散的随机分布变成集中的条带状分布，植被覆盖度变化不大，植被影响主要是对其分布形式的影响。

②水土流失影响分析

本项目施工初期的基础开挖等活动会使土壤的结构、组成和理化性质等发生变化。由于地表土壤疏松，施工开挖形成的弃土如不采取合理的防护措施，遇到大风、暴雨等特殊气候条件，极易形成水土流失。在项目建设的中后期，由于部分地面己硬化或被建筑物占用，前期工程形成的弃土也得到治理，厂区内的水土流失条件逐渐消失，水土流失基本得到控制。在项目运行期，地面被覆盖或绿化，水土流失条件消失，基本不会产生水土流失。本项目建设新增土壤侵蚀主要发生在施工初期。

③动植物影响分析

柞水县境内地形多变，植被覆盖度高，为野生动物提供了多种的生境条件，因此，野生动物种类繁多。作为动物生境条件的气候和植被状况具有明显的垂直分布性。海拔2000m以上的高山地带，栖息着羚牛、苏门羚；多数兽类生活在海拔1000～1900m的丘陵和山地林带或灌木丛；鸟类有栖居潜山坡塬的乌鸦、喜鹊、灰鹭、麻雀等，更多鸟类则栖居在较高的山地环境中。

施工期间，施工人员活动及生活活动将可能对野生动物（兽类、鸟类、爬行类和两栖类）栖息地生境产生干扰和破坏；施工期的机械噪声将对野生动物栖息地声环境造成破坏，导致各种野生动物被驱逐。本项目拟建地海拔低，公众调查了解和现场踏勘调查结果，项目拟建地未见国家重点保护野生动物。但这些影响是间断和局部的，项目实施对评价区范围内的动物多样性影响不大。

## 5.7 小结

综上所述，项目建设期对环境的影响是多方面的，但影响主要呈现出局部性、短期性的特点，随着项目建设施工期的结束而逐渐恢复，因此对环境的影响较小。从上面的分析可以看出，施工期污染防治和减缓措施的主要手段是加强管理。因此，建设单位及施工单位要从管理入手，文明施工，按照国家有关法律法规制定相应的施工规范、作业制度，并严格执行，同时还应加强对施工人员进行环保法律法规的宣传教育，尽可能减少建设期的环境影响，同时还应该进行施工期环境监测。

# 6 运营期环境影响预测与评价

## 6.1 环境空气影响预测及评价

- 6.1.1 估算模式所需参数及预测因子

根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2018大气环境）的规定，利用推荐的（AERScreen）大气估算工具，各污染源最大落地浓度及其占标率进行计算，确定评价工作等级。最大地面浓度占标率计算公式如下：

Pi=(Ci /C0i)×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据大气导则推荐的大气估算工具（AERScreen），按照排放参数，估算模型参数见表6.1-1。

表6.1-1  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.0 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.6 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸边熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/º | / |

- 6.1.2 废气污染源及预测结果

1、污染源排放参数

本次评价估算模式各污染源参数的选取见表6.1-2~表6.1-3。

表6.1-2  点源调查参数表清单

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | PM10 | 非甲烷总烃 | NH3 | H2S |
| 1 | 燃气锅炉 | -373 | -895 | 993 | 15 | 0.3 | 11.16 | 100 | 2304 | 正常 | 0.0083 | 0.09935 | 0.00341 | - |  |  |
| 2 | 生产粉尘 | -249 | -731 | 936 | 15 | 0.5 | 14.15 | 25 | 2304 | 正常 | - | - | 0.00148 | - |  |  |
| 3 | 有机废气 | -352 | -845 | 976 | 15 | 0.5 | 14.15 | 25 | 2304 | 正常 | - | - | - | 0.0228 |  |  |
| 4 | 污水处理站废气 | -138 | -666 | 917 | 15 | 0.5 | 7.10 | 25 | 2304 | 正常 |  |  |  |  | 0.0009 | 0.00003 |

表6.1-3  面源调查参数表清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北方向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纬度 | 经度 |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 非甲烷总烃 |
| 1 | 无组织生产粉尘 | -283 | -744 | 942 | 60 | 32 | 340 | 15 | 2304 | 正常 | 0.00391 |  |
| 2 | 无组织有机废气 | -373 | -871 | 983 | 42 | 18 | 300 | 15 | 2304 | 正常 |  | 0.0046 |

2、预测结果

①有组织污染物预测结果见表6.1-4。

表6.1-4  项目有组织废气估算模式计算结果表

| 序号 | 距源中心下风向距离（m） | 燃气锅炉 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 |  | NOx |  | PM10 |  |
|  |  | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） |
| 1 | 10 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.12 | 0.06 | 0.01 |
| 2 | 100 | 0.03 | 0.01 | 3.51 | 1.4 | 0.73 | 0.16 |
| 3 | 200 | 0.15 | 0.03 | 18.2 | 7.28 | 3.76 | 0.84 |
| 4 | 300 | 0.02 | 0.00 | 2.74 | 1.1 | 0.57 | 0.13 |
| 5 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2.35 | 0.94 | 0.48 | 0.11 |
| 6 | 500 | 0.06 | 0.01 | 6.68 | 2.67 | 1.38 | 0.31 |
| 7 | 600 | 0.08 | 0.02 | 10.12 | 4.05 | 2.09 | 0.46 |
| 8 | 700 | 0.07 | 0.01 | 8.87 | 3.55 | 1.83 | 0.41 |
| 9 | 800 | 0.07 | 0.01 | 8.12 | 3.25 | 1.68 | 0.37 |
| 10 | 900 | 0.03 | 0.01 | 3.66 | 1.47 | 0.76 | 0.17 |
| 11 | 1000 | 0.05 | 0.01 | 6.25 | 2.5 | 1.29 | 0.29 |
| 12 | 1100 | 0.02 | 0.00 | 2.26 | 0.9 | 0.47 | 0.1 |
| 13 | 1200 | 0.05 | 0.01 | 5.76 | 2.3 | 1.19 | 0.26 |
| 14 | 1300 | 0.05 | 0.01 | 5.73 | 2.29 | 1.19 | 0.26 |
| 15 | 1400 | 0.03 | 0.01 | 3.6 | 1.44 | 0.74 | 0.17 |
| 16 | 1500 | 0.01 | 0.00 | 1.09 | 0.43 | 0.22 | 0.05 |
| 17 | 1600 | 0.02 | 0.00 | 2.74 | 1.1 | 0.57 | 0.13 |
| 18 | 1700 | 0.03 | 0.01 | 4.01 | 1.6 | 0.83 | 0.18 |
| 19 | 1800 | 0.02 | 0.00 | 2.95 | 1.18 | 0.61 | 0.14 |
| 20 | 1900 | 0.02 | 0.00 | 3.03 | 1.21 | 0.63 | 0.14 |
| 21 | 2000 | 0.02 | 0.00 | 2.02 | 0.81 | 0.42 | 0.09 |
| 22 | 2100 | 0.02 | 0.00 | 2.02 | 0.81 | 0.42 | 0.09 |
| 23 | 2200 | 0.02 | 0.00 | 2.96 | 1.18 | 0.61 | 0.14 |
| 24 | 2300 | 0.03 | 0.01 | 3.51 | 1.41 | 0.73 | 0.16 |
| 25 | 2400 | 0.02 | 0.00 | 2.89 | 1.16 | 0.6 | 0.13 |
| 26 | 2500 | 0.02 | 0.00 | 2.04 | 0.82 | 0.42 | 0.09 |
| 下风向最大浓度及占标率 |  | 0.15 | 0.03 | 18.32 | 7.33 | 3.79 | 0.84 |
| D10%最远距离（m） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

表6.1-4  项目有组织废气估算模式计算结果表（续）

| 序号 | 距源中心下风向距离（m） | 生产粉尘 |  | 有机废气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2 | 100 | 4.77 | 1.06 | 7.82 | 0.39 |
| 3 | 200 | 0.3 | 0.07 | 5.43 | 0.27 |
| 4 | 300 | 1.18 | 0.26 | 19.58 | 0.98 |
| 5 | 400 | 0.25 | 0.05 | 13.14 | 0.66 |
| 6 | 500 | 0.66 | 0.15 | 2.26 | 0.11 |
| 7 | 600 | 0.21 | 0.05 | 1.95 | 0.1 |
| 8 | 700 | 0.35 | 0.08 | 6.47 | 0.32 |
| 9 | 800 | 0.34 | 0.08 | 1.52 | 0.08 |
| 10 | 900 | 0.13 | 0.03 | 1.44 | 0.07 |
| 11 | 1000 | 0.17 | 0.04 | 1.36 | 0.07 |
| 12 | 1100 | 0.23 | 0.05 | 1.18 | 0.06 |
| 13 | 1200 | 0.18 | 0.04 | 1.97 | 0.1 |
| 14 | 1300 | 0.19 | 0.04 | 0.73 | 0.04 |
| 15 | 1400 | 0.17 | 0.04 | 2.64 | 0.13 |
| 16 | 1500 | 0.06 | 0.01 | 1.69 | 0.08 |
| 17 | 1600 | 0.06 | 0.01 | 1.18 | 0.06 |
| 18 | 1700 | 0.09 | 0.02 | 0.88 | 0.04 |
| 19 | 1800 | 0.11 | 0.02 | 1.04 | 0.05 |
| 20 | 1900 | 0.05 | 0.01 | 1.83 | 0.09 |
| 21 | 2000 | 0.04 | 0.01 | 0.76 | 0.04 |
| 22 | 2100 | 0.05 | 0.01 | 1.59 | 0.08 |
| 23 | 2200 | 0.05 | 0.01 | 1.35 | 0.07 |
| 24 | 2300 | 0.07 | 0.02 | 1.42 | 0.07 |
| 25 | 2400 | 0.03 | 0.01 | 0.71 | 0.04 |
| 26 | 2500 | 0.04 | 0.01 | 0.55 | 0.03 |
| 下风向最大浓度及占标率 |  | 13.51 | 3.00 | 116.35 | 5.82 |
| D10%最远距离（m） |  | 0 |  | 0 |  |

表6.1-4  项目有组织废气估算模式计算结果表（续）

| 序号 | 距源中心下风向距离（m） | 污水处理站废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 |  | H2S |  |
|  |  | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） |
| 1 | 10 | 3.48E-03 | 0 | 1.16E-04 | 0 |
| 2 | 100 | 3.27E+00 | 0 | 1.09E-01 | 0.00 |
| 3 | 200 | 3.12E-01 | 1.64 | 1.04E-02 | 0.22 |
| 4 | 300 | 6.95E-01 | 0.16 | 2.32E-02 | 0.02 |
| 5 | 400 | 9.98E-02 | 0.35 | 3.32E-03 | 0.05 |
| 6 | 500 | 1.12E-01 | 0.05 | 3.74E-03 | 0.01 |
| 7 | 600 | 7.60E-02 | 0.06 | 2.53E-03 | 0.01 |
| 8 | 700 | 2.58E-01 | 0.04 | 8.61E-03 | 0.01 |
| 9 | 800 | 2.00E-01 | 0.13 | 6.65E-03 | 0.02 |
| 10 | 900 | 4.56E-02 | 0.1 | 1.52E-03 | 0.01 |
| 11 | 1000 | 1.57E-01 | 0.02 | 5.24E-03 | 0.00 |
| 12 | 1100 | 1.29E-01 | 0.08 | 4.31E-03 | 0.01 |
| 13 | 1200 | 5.65E-02 | 0.06 | 1.88E-03 | 0.01 |
| 14 | 1300 | 5.44E-02 | 0.03 | 1.81E-03 | 0.00 |
| 15 | 1400 | 5.69E-02 | 0.03 | 1.90E-03 | 0.00 |
| 16 | 1500 | 9.78E-02 | 0.03 | 3.26E-03 | 0.00 |
| 17 | 1600 | 3.94E-02 | 0.05 | 1.31E-03 | 0.01 |
| 18 | 1700 | 7.04E-02 | 0.02 | 2.35E-03 | 0.00 |
| 19 | 1800 | 4.70E-02 | 0.04 | 1.57E-03 | 0.00 |
| 20 | 1900 | 6.40E-02 | 0.02 | 2.13E-03 | 0.00 |
| 21 | 2000 | 3.72E-02 | 0.03 | 1.24E-03 | 0.00 |
| 22 | 2100 | 3.52E-02 | 0.02 | 1.17E-03 | 0.00 |
| 23 | 2200 | 5.84E-02 | 0.02 | 1.95E-03 | 0.00 |
| 24 | 2300 | 4.31E-02 | 0.03 | 1.44E-03 | 0.00 |
| 25 | 2400 | 4.99E-02 | 0.02 | 1.66E-03 | 0.00 |
| 26 | 2500 | 2.91E-02 | 0.02 | 9.68E-04 | 0.00 |
| 下风向最大浓度及占标率 |  | 4.88 | 2.44 | 0.16 | 0.33 |
| D10%最远距离（m） |  | 0 |  | 0 |  |

②无组织污染物预测结果见表6.1-5。

表6.1-5  项目无组织废气估算模式计算结果表

| 序号 | 距源中心下风向距离（m） | 无组织生产粉尘 |  | 无组织有机废气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） |
| 1 | 10 | 1.18 | 0.26 | 2.08 | 0.1 |
| 2 | 100 | 1 | 0.22 | 1.2 | 0.06 |
| 3 | 200 | 0.66 | 0.15 | 0.79 | 0.04 |
| 4 | 300 | 0.52 | 0.12 | 0.61 | 0.03 |
| 5 | 400 | 0.44 | 0.1 | 0.51 | 0.03 |
| 6 | 500 | 0.38 | 0.08 | 0.45 | 0.02 |
| 7 | 600 | 0.34 | 0.08 | 0.4 | 0.02 |
| 8 | 700 | 0.31 | 0.07 | 0.37 | 0.02 |
| 9 | 800 | 0.29 | 0.06 | 0.34 | 0.02 |
| 10 | 900 | 0.27 | 0.06 | 0.32 | 0.02 |
| 11 | 1000 | 0.25 | 0.06 | 0.29 | 0.01 |
| 12 | 1100 | 0.23 | 0.05 | 0.28 | 0.01 |
| 13 | 1200 | 0.22 | 0.05 | 0.26 | 0.01 |
| 14 | 1300 | 0.21 | 0.05 | 0.25 | 0.01 |
| 15 | 1400 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0.01 |
| 16 | 1500 | 0.19 | 0.04 | 0.23 | 0.01 |
| 17 | 1600 | 0.19 | 0.04 | 0.22 | 0.01 |
| 18 | 1700 | 0.18 | 0.04 | 0.21 | 0.01 |
| 19 | 1800 | 0.17 | 0.04 | 0.2 | 0.01 |
| 20 | 1900 | 0.17 | 0.04 | 0.2 | 0.01 |
| 21 | 2000 | 0.16 | 0.04 | 0.19 | 0.01 |
| 22 | 2100 | 0.16 | 0.03 | 0.18 | 0.01 |
| 23 | 2200 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.01 |
| 24 | 2300 | 0.15 | 0.03 | 0.17 | 0.01 |
| 25 | 2400 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 0.01 |
| 26 | 2500 | 0.14 | 0.03 | 0.16 | 0.01 |
| 下风向最大浓度及占标率 |  | 1.72 | 0.38 | 2.73 | 0.14 |
| D10%最远距离（m） |  | 0 |  | 0 |  |

依据导则中估算模式的计算结果，如下：

（1）有组织排放

项目有组织废气中锅炉废气中NOx的最大浓度为18.32ug/m3，占标率为7.33%，均远小于《环境空气质量标准）》（GB3095-2012中二级标准浓度限值；

生产粉尘颗粒物的最大浓度为13.51ug/m3，占标率为3.00%，均远小于《环境空气质量标准）》（GB3095-2012中二级标准浓度限值；

有机废气中非甲烷总烃最大浓度为116.35 ug /m3，占标率为5.82%，均远小于《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值限值。

污水处理站废气中NH3最大浓度为4.88 ug /m3，占标率为2.44%；H2S最大浓度为0.16ug /m3，占标率为0.33%，均远小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值。

（2）无组织排放

项目无组织中无组织生产粉尘最大浓度占标率为1.72ug /m3，占标率为0.38%，均远小于《环境空气质量标准）》（GB3095-2012中二级标准浓度限值；无组织有机废气最大浓度占标率为2.73ug /m3，占标率为0.14%，均远小于《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值限值。

由以上分析可见，项目总体对当地环境空气影响较小，日常营运中要加强项目废气排放的管理监控，避免对当地环境空气造成较大影响。

- 6.1.3 运输车辆扬尘影响分析

项目运输主要是通过公路运输，其运输过程中的道路扬尘量与运输车辆的载重量、轮胎与路面的接触面积及路面含尘量、空气湿度有关，特别是在干旱少雨的季节，道路扬尘严重。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-6中为10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。

表6.1-6  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/km·辆）

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20(km/h) | 0.3681 | 0.6191 | 0.8391 | 1.0412 | 1.2309 | 2.0700 |
| 40(km/h) | 0.7362 | 1.2382 | 1.6782 | 2.0824 | 2.4617 | 4.1401 |
| 60(km/h) | 1.1043 | 1.8573 | 2.5173 | 3.1235 | 3.6926 | 6.2101 |
| 80(km/h) | 1.4724 | 2.4764 | 3.3565 | 4.1647 | 4.9234 | 8.2802 |

由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大；因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。按P等于0.1时造成的扬尘量进行一定范围内的影响预测，结果见下表6.1-7。

表6.1-7  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘预测结果（单位：mg/m3）

| 下风向距离 车速 | 50m | 100m | 300m |
| --- | --- | --- | --- |
| 20(km/h) | 0.5344 | 0.3448 | 0.1415 |
| 40(km/h) | 1.0662 | 0.6892 | 0.2829 |
| 60(km/h) | 1.6226 | 1.0340 | 0.4244 |
| 80(km/h) | 2.1369 | 1.3787 | 0.5659 |

图6.1-1  P=0.1车速为40km/h时的下风向扬尘随距离变化情况

由预测结果可见，项目汽车运输对道路沿线的大气环境将产生较大影响，在各项管理和技术措施严格落实的情况下，正常情况下储运过程环境影响较小。此外，根据本项目四邻关系可以看出，运输路线距离敏感点较近，运输道路均为水泥路面，且本身为正常县城道路，因此项目运输车辆的增加对敏感点影响较小。

- 6.1.4 大气环境防护距离

在本工程正常工况下，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用EIA2018计算大气环境防护距离，根据计算结果，各污染物贡献浓度均无超标点。因此，计算出大气环境防护距离为0。

- 6.1.5 污染物排放量核算结果

（1）有组织排放量核算

表6.1-8  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉废气1# | SO2 | 2.9355 | 0.0083 | 0.0192 |
|  |  | NOx | 35 | 0.09935 | 0.2289 |
|  |  | PM10 | 1.2 | 0.0034 | 0.0078 |
| 2 | 生产粉尘2# | PM10 | 0.1484 | 0.00148 | 0.00342 |
| 3 | 有机废气3# | 非甲烷总烃 | 1.14 | 0.0228 | 0.0526 |
| 4 | 污水处理站 | H2S | 0.18 | 0.009 | 0.000078 |
|  |  | NH3 | 0.006 | 0.00003 | 0.00204 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  | SO2 |  |  | 0.0192 |
|  |  | NOx |  |  | 0.2289 |
|  |  | PM10 |  |  | 0.01122 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0526 |
|  |  | H2S |  |  | 0.000078 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.00204 |

（2）无组织排放量核算

表6.1-9  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产物环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 生产粉尘 | 粉尘 | 加强管理 | GB16297-1996 | 1.0 | 0.009 |
| 2 | 有机废气 | 非甲烷总烃 |  | / | 2 | 0.0107 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 粉尘 |  | 0.009 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.0107 |  |

（3）项目大气污染物年排放量核算

表6.1-10  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.0192 |
| 2 | NOx | 0.2289 |
| 3 | H2S | 0.000078 |
| 4 | NH3 | 0.00204 |
| 5 | 粉尘 | 0.02022 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 0.0633 |

- 6.1.6 建设项目大气环境影响评价自查表

表6.1-11  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | □一级 |  |  |  |  | √二级 |  |  |  |  | □三级 |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长 5~50km□ |  |  |  |  | √边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX 排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a√ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO） 其它污染物（NH3、H2S、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 √ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D√ |  |  | 其它标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | √二类区 |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | √长期例行监测数据 |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  | √现状补充监测 |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区√ |  |  |  |  |  |  |  | 非达标区□ |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其它在建、拟建项目污染源 □ |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL20 00□ |  |  | EDMS/AEDT □ |  | CALPUFF □ |  | 网格模型 □ |  | 其它 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km □ |  |  | 边长 5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NOx、PM10、非甲烷总烃、NH3、H2S） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5√ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C 本项目最大占标率≤100%√ |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C 本项目最大占标率≤10% □ |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C 本项目最大占标率≤30%√ |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |
|  | 非正常排放1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | C 非正常占标率≤100%√ |  |  |  |  |  | C 非正常占标率＞100% □ |  |  |  |
|  | 保证率日平均和年平均浓度叠加值 | C 叠加达标√ |  |  |  |  |  |  | C 叠加 不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量整体变化情况 | k≤-20% □ |  |  |  |  |  |  | k＞20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、非甲烷总烃） |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NH3、H2S、非甲烷总烃） |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.0192）t/a |  | NOX:（0.2289）t/a |  |  |  |  | 颗粒物:（0.02022）t/a |  | VOCs:（0.0633）t/a |  |  |  |

## 6.2 水环境影响分析及评价

- 6.2.1 地表水环境影响分析

本项目污水排入柞水县污水处理厂处理，不直接向地表水排放废水。根据《环境影响评价导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），判定地表水环境影响评价等级为三级B。

本项目营运期用水主要是药材清洗及润制用水、蒸煮用水、醋酸棉酚生产用水、设备及地面清洗用水及员工生活用水。药材润制过程中用水全部被药材吸收用于软化，无废水排放；因此本项目废水主要为药材清洗废水、蒸煮废水、醋酸棉酚生产废水、设备及地面清洗废水和员工生活污水。

根据工程分析可知，项目总废水量为25.0565m3/d，其中生产污水为14.95m3/d，生活污水为10.1065m3/d。项目对各生产线排出的生产污水，通过管道收集进入厂区废水处理站达标处理后，通过管网进入柞水县污水处理厂；生活污水经化粪池处理后通过管网排入产业园污水处理。

本项目污水处理站处理工艺：本项目废水为中药废水，结合《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）的编制说明中对中药废水处理工艺的选择，以及可行性研究报告中的废水处理工艺，结合本项目废水水质，根据“清污分流、污污分流”的原则，采用生物接触氧化法进行处理。本项目产生废水达标处理后排入柞水县污水处理厂，因此对地表水环境产生的影响较小。

- 6.2.2 地下水影响分析

（1）地下水评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）分类表，本项目属于Ⅲ类项目。建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，根据现场调查，本项目场地周围有居民水井，因此地下水敏感程度为“较敏感”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水环境影响评价分级判据，确定本项目地下水评价级别为三级。

（2）本区域内地下水水文地质条件

区域内地下水按含水介质、赋存条件和水力性质可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

a.松散岩类孔隙水

分布于乾佑河、社川河、金钱河及其支流的冲洪积层中，岩性为砾石与粘土，厚约2～10m，潜水位埋深2～4m，主要靠河谷溪流入渗和降雨补给。在山梁斜坡地带的坡积层，靠降雨入渗补给，形成暂时性滞水，顺坡渗流，易诱发堆积层滑坡。

b.基岩裂隙水

区内为一套板岩－千枚岩系，地下水赋存于岩石上部风化裂隙带及局部构造破碎带中，以大气降水补给为主，富水性微弱，多以下降泉形式出露，直接补给地表河溪，流量一般0.01～0.2L/s。

（3）地下水评价范围确定

本项目拟建场地一侧靠山，一侧临河布置，因此本项目厂区地下水评价范围为下游东北延伸至马房子河与七坪河交界处约760m处，厂界西北一侧山体为界，东南马房子河为界，上游延伸至380m处。

（4）地下水影响分析

本项目对地下水的污染途径主要来自厂区内跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透污染地下水，以及污水处理系统污水渗漏对环境的影响。本项目污水量较小，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。根据实验资料，废水中的COD、BOD5在粘性土中的吸附率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达80-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上，说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质粘土所吸附降解，只有极少部分进入含水层。

## 6.3 声环境影响预测分析

- 6.3.1 预测模型

本项目仅在白天进行生产，夜间不生产。

（1）预测条件假设

①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；

②室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构处的声屏蔽作用；

③考虑声源至预测点的距离衰减和空气吸收，雨、温度等的影响因素忽略。

（2）预测模式

①室外声源

某个噪声源在预测点的声压级为：

式中：——噪声源在预测点的声压级，dB(A)；

——参考位置处的声压级，dB(A)；

——参考位置距声源中心的位置，m；

——声源中心至预测点的距离，m；

——各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。

②室内声源

根据“导则”附录B4.2推荐的噪声预测模式，将室内声源用等效室外声源表示。经推导可得到等效室外声源的声传播衰减公式为：

式中：Lp——预测点的声压级，dB(A)；

r——车间中心至预测点距离，m；

——车间的平均吸声系数，m2；

r0 ——测量噪声源声压级Lp0时距设备中心的距离，m；

TL——声源围护结构的平均隔声量，dB(A)；

Lp0 ——噪声源的声压级，dB(A)；

模型预测参数：房子的隔声量TL由墙、门、窗等综合而成，一般在10~25dB（A），房间平均吸声系数根据厂房所采取的隔声措施确定，一般无隔声吸声措施时取0.15，采取部分隔声吸声处理措施时取0.25~0.35，采取比较全面的吸声处理措施时取0.5~0.6。

本项目TL计算取20dB（A）。本项目属于GMP认证厂房建设，在高清洁度要求的车间顶棚灯采取吸声材料设计，故预测中计算取0.25。

③总声压级

总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为：

式中：T——计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00；

M——室外声源个数；N为室内声源个数；

——T时间内第i个室外声源的工作时间；

——T时间内第j个室内声源的工作时间。

和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。

预测点等效声级与背景值叠加公式如下：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点背景值，dB（A）。

- 6.3.2 预测因子

预测因子：为等效连续A声级Leq(A)。

- 6.3.3 噪声源强

项目典型及主要噪声源输入清单见表6.3-1。

表6.3-1  项目噪声预测输入清单

| 序号 | 噪声源位置及名称 |  | 数量（台） | 排放规律 | 室内/室外 | 单台声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 中药饮片车间 | 切药机 | 2 | 连续 | 室内 | 70 |
|  |  | 中药破碎机 | 1 | 连续 | 室内 | 75 |
|  |  | 炒药机 | 4 | 连续 | 室内 | 65 |
| N2 | 醋酸棉酚车间 | 蒸发器 | 1 | 连续 | 室内 | 75 |
|  |  | 干燥箱 | 2 | 连续 | 室内 | 70 |
|  |  | 真空泵 | 2 | 连续 | 室内 | 70 |
| N3 | 锅炉房 | 鼓风机 | 1 | 连续 | 室内 | 70 |

噪声源与预测点位之间的距离见表6.3-2。

表6.3-2   项目噪声源与厂界之间的距离

| 序号 | 噪声源位置及名称 |  | 各车间或露天噪声源到预测点的距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 南厂界 1# | 东厂界 2# | 北厂界 3# | 西厂界 4# |
| N1 | 中药饮片车间 | 切药机 | 35 | 180 | 13 | 174 |
|  |  | 中药破碎机 |  |  |  |  |
|  |  | 炒药机 |  |  |  |  |
| N2 | 醋酸棉酚车间 | 蒸发器 | 35 | 247 | 19 | 107 |
|  |  | 干燥箱 |  |  |  |  |
|  |  | 真空泵 |  |  |  |  |
| N3 | 锅炉房 | 鼓风机 | 22 | 354 | 44 | 19 |

- 6.3.4 预测结果与评价

本项目车间内实行分区作业，因此设备分区、分散布置，之间有相应的墙体隔离起到了一定的隔声降噪效果，本项目采用钢架结构的密闭厂房，再根据预测模式做衰减计算。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑。由于盘龙药业夜间不生产，因此不对夜间噪声进行预测、评价。厂界昼间噪声预测结果见表6.3-3。噪声预测图见图6.3-1。

表6.3-3  厂界噪声预测结果  单位：dB（A）

| 噪声源位置 | 噪声源厂界及敏感点处噪声贡献值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南厂界 1# | 东厂界 2# | 北厂界 3# | 西厂界 4# | 东北敏感点5# | 西南敏感点6# |
| 中药饮片车间 | 40.69 | 22.80 | 42.75 | 37.18 | 22.10 | 34.51 |
| 醋酸棉酚车间 |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉房 |  |  |  |  |  |  |
| 3类区昼间 | 65 |  |  |  |  |  |

由预测结果可知，在各厂界处的贡献值能达到3类区昼间噪声值。本项目高噪声设备均置于室内，将高噪声设备采取减震、消声措施，因此，厂界各点位昼间噪声贡献值对声环境影响较小。

## 6.4 固体废物环境影响分析

- 6.4.1 固体废弃物产生源

本项目固废主要分为一般工业固体废物、危险废物及员工生活垃圾。项目固废产生及处置情况见表6.4-1。

表6.4-1  固体废物污染物排放量汇总表

| 序号 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 废弃物 特性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中药材非药用部分、杂质 | 10.8 | 一般工业固体废物 | 设收集箱收集后可用于周围群众农田沤肥 |
| 2 | 废包装材料 | 2.6 | 一般工业固体废物 | 分类收集，外售 |
| 3 | 污泥 | 0.6 | 一般工业固体废物 | 交当地环卫部门处理 |
| 4 | 废机油 | 0.2 | 危险废物 HW08 | 采用防渗漏容器收集后贮存于危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。 |
| 5 | 废活性炭 | 2.017 | 危险废物 HW06 |  |
| 6 | 不合格醋酸棉酚产品 | 0.06 | 危险废物 HW03 |  |
| 7 | 废棉籽残渣 | 29.7 | 按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。 | 经鉴别若废棉籽残渣具有危险特性，应属于危险废物，按照危险废物管理要求，经危废暂存间暂存后交有资质单位处理；经鉴别若废棉籽残渣不具有危险特性，不属于危险废物，为一般固体废物，可利用生物降解做肥料使用。 |
| 8 | 废有机化学品废液 | 8.768 | 危险废物 HW06 | 采用防渗漏容器收集后贮存于危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。 |
| 9 | 生活垃圾 | 11.808 | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门处理 |

- 6.4.2 处置处理方式及影响分析

本项目产生的的一般固废中药材非药用部分、杂质设收集箱收集，可用于周围群众农田沤肥；废包装材料分类收集，可作为资源外售；污水处理站污泥中所含成分为COD、BOD5、SS、氨氮等，交当地环卫部门处理；生产过程中设备维护产生的废机油、废气处理中废活性炭以及不合格醋酸棉酚产品、废有机化学品废液属于危险废物，采用防渗漏容器收集后贮存于危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置；废棉籽残渣按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定，经鉴别若废棉籽残渣具有危险特性，应属于危险废物，按照危险废物管理要求，经危废暂存间暂存后交有资质单位处理；经鉴别若废棉籽残渣不具有危险特性，不属于危险废物，为一般固体废物，可利用生物降解做肥料使用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

综上所述，项目的固体废弃物均得到妥善处置，对环境影响较小。

## 6.5 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于Ⅲ类项目，本项目工程占地面积34.25亩（2.283hm2）＜5hm2，建设项目周边存在居民，土壤环境敏感程度为敏感，根据污染影响型评价等级工作划分，判定本项目土壤评价等级为三级。根据导则要求，评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。

由于项目产生的大气污染物主要是颗粒物、锅炉烟气及少量挥发性有机物，根据其物质的理化性质可知，其废气排放对土壤环境的影响均较小。

针对生产特点，项目对土壤污染的途径主要是废水泄漏及一般固废、危废不按规定进行处置，随意丢弃，与地下水污染的途径基本类似。建设单位在生产车间、厂区污水收集管网、危废暂存间等均按规范采取防渗处理，其泄漏的几率和泄漏量均较少。建设单位原厂已建厂多年，未发生土壤环境污染事件。

综合上述分析，只要建设单位按规范要求作好相应的防渗及固废处理处置等工作，项目运营期间对土壤环境的影响较小。

# 7 环境风险分析

## 7.1 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2018)附录C，危险物质数量与临界量的比值(Q)按下式进行计算：

Q=q1/Q1+ q2/Q2...qi/Qi

式中：q1，q2……qn--每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2……Qn--每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目风险物质有丙酮、冰醋酸（乙酸）及石油醚，丙酮及冰醋酸（乙酸）常规实际储存最大量为500kg，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）规定，本项目Q值计算见表7.1-1。

表7.1-1  新增重大危险源辨识表

| 危险物质名称 | 实际储存量（t） | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮 | 0.5 | 10 | 0.05 |
| 冰醋酸（乙酸） | 0.5 | 10 | 0.05 |
| 石油醚 | 0.065 | 10 | 0.0065 |
| 合计 |  |  | 0.1065 |

根据表7.1-1，本项目Q＜1，则本项目风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。

表7.1-2  项目环境风险工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

## 7.2 环境风险敏感保护目标

本项目风险评价范围为3km，涉及的环境风险敏感保护目标见表7.2-1。

表7.2-1  环境风险敏感保护目标

| 保护内容 | 保护对象 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 方位 | 距离（m） | 人数（人） |
| 环境质量、人群健康 | 马房子村四组 | NW | 830 | 324 |
|  | 马房子村五组 | NE | 280 | 200 |
|  | 孔家院子 | NE | 5 | 36 |
|  | 金竹园村 | SW | 5 | 90 |
|  | 周家沟村 | NW | 1725 | 135 |
|  | 柞水县城城区部分 | NE | 1112 | - |
|  | 大铜洞沟口 | SW | 2007 | 60 |

## 7.3 环境风险识别

（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

- 7.3.1 风险物质识别

项目涉及的危险物质主要为丙酮、冰醋酸（乙酸）及石油醚。具体理化性质及危害性分析见表性质详见表7.3-1～表7.3-3。

表7.3-1  丙酮的理化性质

| 标识 | 中文名：丙酮；二甲（基）酮；阿西通 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：31025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：acetone |  |  |  |  |  | UN编号：1090 |  |  |  |  |
|  | 分子式：C3H6O |  |  |  |  |  | CAS号：67-64-1 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -94.6 | 相对密度（水=1） |  |  | 0.80 |  |  | 相对密度（空气=1） |  | 2.00 |
|  | 沸点（℃） | 56.5 | 饱和蒸气压（KPa） |  |  | 53.32/39.5℃ |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮）；人吸入12000ppm×4小时，最小中毒浓度。人经口200ml，昏迷，12小时恢复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期接触可致皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  | CO、CO2 |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -20 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | 13.0 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 465 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强还原剂、碱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-2  冰醋酸（乙酸）的理化性质

| 标识 | 中文名：乙酸[含量＞80%]；醋酸、冰醋酸 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81601 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：acetic acid |  |  |  |  |  | UN编号：2789 |  |  |  |  |
|  | 分子式：C2H6O2 |  |  |  |  |  | CAS号：67-19-7 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明易液体，有刺激性酸臭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 16.7 | 相对密度（水=1） |  |  | 1.05 |  |  | 相对密度（空气=1） |  | 4.1 |
|  | 沸点（℃） | 118.1 | 饱和蒸气压（KPa） |  |  | 2.07/20℃ |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）； LC50：13791mg/m31小时（小鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响:眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | ①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。 就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  | CO、CO2 |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 39 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | 17.0 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 463 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | 4.0 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、碱类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴谅、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情沉下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.3-3  石油醚的理化性质

| 标识 | 中文名：石油醚；石油精 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32002 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Petroleum ether |  |  |  |  |  | UN编号：1271 |  |  |  |  |
|  | CAS号 |  |  |  |  |  | 8032-32-4 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明易液体，有煤油气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | ＜-73 | 相对密度（水=1） |  |  | 0.64-0.66 |  |  | 引燃温度（℃） |  | 280 |
|  | 沸点（℃） | 40-80 | 闪点（℃） |  |  | ＜-20 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 毒性 | LD50：40mg/kg（小鼠静脉） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 身体防护：穿防静电工作服。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃） | ＜-20 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | 8.7 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 280 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | 1.1 |  |  |  |
|  | 稳定性 |  |  |  | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25C。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若己变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马_上撤离。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.3.2 风险设施识别

1、直埋溶剂罐区

本项目直埋溶剂罐区总面积为46m2，设置2个容积3m3的储液罐，储液罐贮存丙酮，冰醋酸及石油醚不单独采用储罐，按需购买，随用随买，丙酮年用量8t（常规实际最大储存量为500kg），冰醋酸年用量8t（常规实际最大储存量为500kg），石油醚100L。

2、污水处理站

本工程污水处理站可能发生的事故有：

（1）由于管道堵塞、管道破裂和管道接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。

（2）由于运行管理不当，污水处理站处理效率降，导致污水不能得到及时处，可能会出现超标排放情况。

3、废气处理装置

由于停电，废气处理设施和装置故障，导致项目产生的粉尘和有机废气未能有效处理，可能会出现废气超标排放情况。

4、仓储区

本项目设置甲类仓库1个，甲类生产车间1个，丙类仓库2个，丙类生产车间1个，丁类用房1个，储罐2个。若仓库、生产车间、储罐区相互安全距离不能满足要求或没有配套相关安全防范措施，则一个单元发生火源爆炸后会引发其它其它单元爆炸的可能性很大。因此，项目在设计和施工过程中，车间、储罐区、仓库布设必须严格按照有关设计规范进行，必须满足安全距离要求。

- 7.3.3 扩散途径识别

储罐一旦发生泄漏、火灾事故后，泄露的化学药剂及爆炸产生的CO会对大气、土壤及地下水环境造成影响。项目环境风险识别表见表7.3-4。

表7.3-4  项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 | 环境风险 类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直埋溶剂罐区 | 丙酮 | 火灾、爆炸 泄露 | 大气扩散、水环境影响、土壤影响 | 周边村庄、周边水井、河流 |
|  |  | 冰醋酸 |  |  |  |
|  |  | 石油醚 |  |  |  |
| 2 | 污水处理站 | 污水 | 泄漏 | 水环境影响、土壤影响 | 周边村庄、周边水井、河流 |
| 3 | 废气处理设施 | 废气 | - | 大气扩散 | 周边村庄 |

## 7.4 最大可信事故

企业不同程度的事故发生概率和含义见表7.4-1。

表7.4-1  不同程度事故发生的概率与含义

| 事故类别 | 发生概率/年-1 | 含义 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道、输送泵、阀门、槽车等 损坏小型泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 管线、贮罐、反应釜等破损泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 管线、阀门、贮罐等严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 贮罐等出现重大爆炸、爆裂事故 | 10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5~10-6 | 很难发生 | 注意关心 |

可见，容器、管线、阀门等破损泄漏事故概率为10-2~10-3/年，而出现破裂重大燃爆、泄露事故概率为10-4/年，属于极少发生的事故。

最大可信事故是指，在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不可能面面具到，只能考虑对环境危害最大的事故风险。本项目涉及的化学品物料主要为丙酮、冰醋酸、石油醚，属于易燃有毒物料，本评价确定的最大可信事故为丙酮、冰醋酸、石油醚发生泄漏并引起火灾燃爆事故。

## 7.4 风险事故后果分析

工艺单元若发生丙酮、冰醋酸、石油醚泄漏，在无明火情况下危险物质将流入市政污水管网，最终汇集至柞水县污水处理厂处理后，对污水处理厂的正常处理造成影响。若是遇明火，可发生火灾甚至爆炸事故，将发生剧烈燃烧。因工艺中设备的设计压力为常压和负压，没有高压容器，故而火灾事故情况下不会产生重大的冲击波。但是火灾情况下会引燃工艺中其它可燃物质，故而会产生一定的有毒有害气体，造成大气环境的影响。通过大气扩散影响周围大气环境，造成区域内局部大气环境质量超标，进而影响到周围居民等环境保护目标，可能对近距离范围内的操作工人或其它人员造成伤害。

物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，消防过程将产生大量消防废水，若未经收集处理将流入污水管网，最终纳入市政的污水管网，对污水处理厂的正常处理造成冲击，甚至影响外排的地表水环境。

本项目在场地东北处设有消防水池，水池内贮有三小时消防水量，消防水池储水量为1026m3。在发生火灾的情况下，将产生消防废水1026m3，将消防废水进行收集后经过废水处理站处理后排入市政管网。为避免事故状况下泄漏的有毒物质及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，次生危害造成水体污染。

## 7.5 环境风险分析

- 7.5.1 大气污染风险分析

直埋溶剂贮存罐区发生燃爆，产生的废物主要为CO、CO2，对环境无较大危险，主要危险来源于爆炸冲击力和火灾事故，还有爆炸伴生的不完全燃烧产物CO进入大气，燃爆的爆炸冲击力主要集中在厂区内，本项目危险物质储量较少，且做好防范措施，基本不会对外界产生较明显影响。

废气处理装置运行故障或停止运行时，项目产生的粉尘和有机废气未进行处理直接排放到大气环境中，可能造成项目区域大气污染，本项目废气污染物产生量较小，厂区面积较大，因此扩散距离有限，对外环境影响较小。

本项目正常情况下没有暴露于有毒有害物质气团下、无任何防护的人员，因此，因物质毒性而导致死亡的概率为零。当本项目发生事故时，影响范围内主要为本企业的工作人员，一旦发生泄漏，应重点对本企业的工作人员进行转移和防护，对超短时接触最高容许浓度区域内邻近企业人员做好防护措施，大气环境风险对人体影响较小。

- 7.5.2 地表水污染风险分析

事故状态下的污染物质和消防污水均收集进入事故水池，经厂区污水处理站预处理再排入产业园污水管网，经柞水县污水处理厂处理达标后排放，因此，事故状态下排入水环境的污染物总量将有所增加，经厂内预处理后仍将在柞水县污水处理厂的排放总量范围内，对水体环境造成的污染影响增加很小。

当污水处理装置出现故障、排水监测超过接管标准时，将立即停止排放，把超标废水打入到事故水池中，本项目设事故池一座1026m3，容量规模按照一次消防用水量设置。如处理设施在一天内无法修复、处理出水不能达到接管标准时，将立即通知生产部门停车。

当污水处理站废水事故排放，会对接受本项目的柞水县污水处理厂造成影响，从而可能对污水处理厂受纳水体产生影响，会造成鱼类和水生生物的死亡。可在排入水体的排污口下游迅速筑坝，切断受污染水体的流动。含有机物料废水可采用活性炭吸附的方式来处理，进而减小对水体的影响。另外，本项目废水产生量占污水处理厂处理水量的比例很小，所以项目对地表水污染风险较小。

- 7.5.3 地下水风险分析

正常状况下，项目产生的废水经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外环境，同时，厂区将进行有效的分区防渗，各污染物存贮建筑物基本不会有污水的泄漏情况发生，从而在源头上减少了污染物进入含水层的渗漏量。

非正常状况下，污水处理站发生泄漏、防渗层破坏，其管道堵塞、破裂，会造成大量污水外溢，污染地下水；危险物质贮存区域发生燃爆，产生的消防废水通过土壤进入地下水，污染地下水。污水池与事故池对地下水造成的影响较小，但是罐体的破裂对地下水造成的影响较大，因此应做好罐区防渗措施，另外，本项目将建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测。因此，正常状况下，项目对地下水的影响较小。

- 7.5.4 土壤环境风险分析

本项目事故状态对土壤的影响主要途径为事故废水、消防废水的下渗，运输过程危险物质泄漏产生的污染。

本环评要求采取以下措施：

（1）对非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，并合理设计径流坡度；车间及各种仓库设防渗基础。

（2）对下水管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换，所在的区域必须做好地面硬化，以防发生泄漏时，废水渗漏至土壤

（3）事故废水及消防废水一律排入事故池处理达标后排入污水管网。，事故池内壁附高密度聚乙烯防渗膜，防渗系数应能达到1.0×10-11cm/s。

（4）事故废水处理污泥和废活性炭采用密封包装，单独存放，存放场所设置防渗基础。

（5）在原料运输过程中若不小心在裸土上倾倒泄露了一些有机原料或医药产品，因及时铲除该部分土壤，以免遗留下来对土壤环境产生长期影响。

在采取以上措施后事故排放对土壤的影响较小，在可接受水平。

## 7.6 风险管理

- 7.6.1 风险防范措施

- 7.6.1.1 选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）选址、总图布置

建设项目在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。

厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急，避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（2）建筑安全防范

对人身造成危险的运转设备配备安全罩。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.2米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。安全出口及安全疏散距离应符合要求。

根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

- 7.6.1.2 危险品储运安全防范措施

拟建项目的危险化学品根据用途和类型不同，分别贮存。项目应严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

项目原料储存需符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用。建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

- 7.6.1.3 物料泄露事故的防范措施

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防：

（1）在有易燃易爆物料可能泄漏的区域（储罐区）安装视频监控装置，以便及早发现泄漏、及早处理；

（2）经常检查管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏；

（3）对各类危险性较大的储存桶、包装袋要定期更换，避免物料因容器破损发生泄露事故。

泄漏应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。

- 7.6.1.4 火灾和爆炸事故的防范措施

（1）设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

（2）控制液体化工物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在装液体物料时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作服；要有防雷装置，特别防止雷击。

（3）应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

（4）要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂的仓库、生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。在必要的地方分别安装了火灾探测器、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统作定期检查。

- 7.6.1.5 电气、电讯安全防范措施

（1）工艺装置区的爆炸危险区域划分执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92），危险区内的各类电气设备均选用相应防爆等级的产品。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆的要求。

（2）装置内按照《建筑物防雷击设计规范》（GB50057－94（2000年版））的规定，设防雷设施并进行等电位连接。生产车间设防静电接地系统，设备、管道、平台均可靠接地。

- 7.6.1.6 消防及火灾报警系统

根据建筑设计防火规范《GB 50016-2014》、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017及有关规范，厂区范围内消防系统用水同一时间内火灾次数按一次考虑：室外消防用水量为30L/s，室内消防用水量按25L/s，室内外消防总用水量为55L/s，喷淋按60L/s。为了确保消防用水的安全可靠性，消防管网系统中的消防水池设计储有消火栓3h水量、喷淋2h水量，储水量为1026m3。

火灾发生时由泵房消防专用泵直接吸入消防水池内消防用水加压至室内外环形消防管网，通过室内外消防栓喷水灭火，火灾前10min，消防用水均由消防水池供给，确保消防用水量及水压。消防水泵启动方式采用自灌式，安全可靠。

室外消防管道采用与生产、生活水管道合用，环形布置，并按规范要求设有地上式消火栓。

室内消防管道环形布置，并按消防规范要求设置暗装室内单开门消火栓箱，每个消防箱内配备有报警按钮，水龙带采用麻质水龙带，每条水龙带长25m。在不适宜用水消防部位按照建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005）规定，布置一定数量的灭火器，以满足不同物料的消防要求，如可燃溶媒使用场所，设置二氧化碳灭火器及泡沫灭火器，并配备一定数量的干粉灭火器，以用于电气部分灭火。

- 7.6.1.7 废水事故排放防范及应急措施

（1）超标污水

当废水超标事故发生后，高浓度的废水首先收集后逐次逐批将事故水并入污水处理系统进行处理。严禁厂内污水处理站超负荷运行，导致出水水质超标。若污水处理站出现故障不能正常运行时，收集所有废水入污水站配套的事故池。

实际运行中，如果事故池储满废水后污水处理站还无法正常运行，则车间必须临时停产，当其正常运行以后，除处理日常产生的废水以外，还应该将事故水池里的废水一并处理掉。公司污水处理站排口与外部管网之间要安装切断设施，若污水处理站运行不正常时，启用切断设施，确保不达标废水不排出厂外。

本项目有毒有害物料若进入地表水体，对水环境影响很大。当发生有毒化学品泄漏时，应迅速围堵、收集，防止物料泄漏经排水管网直接或间接进入地表水体，引起水污染事故。因此，对化学品的存储和使用场所必须配备围堵或收集设施，严防泄漏事故发生时对环境造成污染。

（2）雨水等清净下水污染

在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过清净下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。

厂区实行严格的雨污分流，厂区所有雨水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，则立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截留在厂区内，切断被污染的消防水或清下水排入外部水环境的途径。

（3）事故收集池事故水收集及防范系统及合理性分析

本套事故水收集系统包括：厂区设有1026m3事故水池，收集事故污水；生产装置周围设地沟，各装置区及罐区均设事故水收集管网。在雨水管网和污水管网设置切换阀，当事故状况发生在雨天时，可将阀门切换至污水管网系统。

- 7.6.2 应急预案

1、应急预案基本构成和响应程序

（1）应急预案基本构成

应急预案应包括的内容见表7.6-1。

表7.6-1  事故应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 火灾、爆炸、毒性物质泄漏，明确危险源数量及分布以及对周围的影响 |
| 2 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、储罐区。 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：公司应急指挥部负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序。 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等，需要贮备足够的物资以便应对风险事故的发生 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式、交通保障及管制。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故处理人员对毒物的应急剂量控制方法，现场及临近区域人员疏散的方式、方法。 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 11 | 人员培训与演练 | 救援队伍经常进行业务教育，定期训练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案管理和专门报告制度，单独设立部门负责管理。 |

（2）响应程序

事故应急救援预案响应程序按过程可分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。事故应急救援预案响应程序具体见图7.6-1。

图7.6-1  事故应急救援预案响应程序示意图

（3）本工程的应急预案

针对本项目危险特性，建设单位制定了如下应急预案：

①危险源：主要是在直埋溶剂罐区及醋酸棉酚生产车间，如发生泄漏将对周边环境造成危险，并已引发火灾爆炸事故。

②预防措施：贯彻国家关于“安全第一﹑预防为主”的安全生产方针，结合项目实际，采取以下预防措施：

a、防火

存在危险物质的场地，设立安全警戒线和醒目的警示标牌，严禁烟火，禁止闲杂人员进入，设立消防设施（消防栓、灭火器等）。防火要求高的车间、工段、地点设置了“严禁烟火”等安全警示牌，杜绝火源。万一发生火灾，可立即用就近设置的消防箱内的器材和取用布置在附近的消防栓进行扑救，也可用悬挂在近处的灭火器及时将火扑灭，不至造成较大的危险和损失。救火时必须2人以上，不允许单独扑救，以保证救火人员的安全。

b、防泄漏

当危险物质发生泄漏时，及时将化学品转移到其他储罐内，不会造成较大事故；再则，由于储罐周围的沙子对液体的保蓄量极低，当发现发生泄漏时其泄漏量也是极少的。储罐的闸阀采用了双闸，若遇闸阀泄漏可将该闸阀及时关闭，开启另一个完好的闸阀，并通知机修及时修理好该泄漏的闸阀以备用；储罐周围地面及边圈设有收集坑，化学品泄漏不会对地面和设备设施构成危险和威胁操作人员的安全；建立和健全了岗位及各级安全生产管理责任制，加强日常巡回检查，发现隐患及时报告处理。

c、防爆措施

储罐周围加覆沙子，起到缓冲作用。

d、防污染

一旦发生泄漏未能及时堵漏或转移罐内有化学品，或发生火灾事故等情况时，会有大量消防废水产生，必须排入厂区污水处理站处理达标后进入厂外污水管网。

- 7.6.3 事故后处理

事故后处理是对发生事故设施进行维修和事故后现场的处理。事故救援结束后，所有应急和非应急人员都安置妥当，并在确定现场进行洗消后对周边不构成环境破坏和威胁后，通过扩音器和书面材料通知本公司人员、外援人员及周边社区及人员，事故危险已经解除。成立事故调查小组，调查事故起因。在事故起因查明后，按照“四不放过”的原则处理。“四不放过”即：事故原因不查明不放过，安全补救措施不落实不放过，事故责任人不受惩罚不放过，群众不受到教育不放过。总结本次事故的经验教训，避免日后同类事故的发生。由事故调查小组负责起草事故起因调查的有关内容，并编写事故调查报告，并上报公司领导和相关部门，以吸取经验教训，加强企业日后的事故风险管理。

安全器材和生产设施经检查确认可以投入使用后，可宣布紧急情况结束，危险已经消除，恢复正常生产。对产生泄露的设备，容器或储存场所进行及时的修补和维护，必要时更换有关设备或容器。收集的泄露物料和消防水严禁直接排入附近水体，也不得直接排入污水厂收集管网，应对其作必要的处理使其尽可能回收利用，或经处理达到污水厂接管标准后再排入污水管网。

## 7.7 风险评价结论

通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的风险类型为储存单元危险化学物质泄漏及火灾爆炸产生的次生污染。

根据前文分析，本项目危险物质燃爆的爆炸冲击力主要集中在厂区内，危险物质储量较少，且做好防范措施，基本不会对外界产生较明显影响。本项目杜绝事故废水排入外环境，风险事故下，废水对外环境的影响可接受。本项目做好厂区防渗，阻断事故废水污染土壤及地下水环境。综上所述，在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。

建设项目环境风险自查表详见表7.7-1。

表7.7-1  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险 物质 | 名称 |  | 丙酮、冰醋酸、石油醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存总量t |  | 0.5/0.5/0.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 |  | 500m 范围内人口数326人 |  |  |  |  |  | 5km 范围内人口数30000人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 地表水 |  | 地表水功能敏感性 |  | F1 |  |  | F2 |  |  |  | F3R |  |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 |  |  | S2 |  |  |  | S3R |  |
|  |  | 地下水 |  | 地下水功能敏感性 |  | G1 |  |  | G2 |  |  |  | G3R |  |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 |  |  | D2 |  |  |  | D3R |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 |  | Q<1√ |  | 1≤Q<10 |  |  | 10≤Q<100 |  |  |  | Q>100 |  |
|  |  | M值 |  | M1 |  | M2 |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |
|  |  | P值 |  | P1 |  | P2 |  |  | P3 |  |  |  | P4 |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  | E1 |  |  | E2 |  |  |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  | E1 |  |  | E2 |  |  |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  | E1 |  |  | E2 |  |  |  | E3 |  |  |  |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ |  | Ⅳ |  | Ⅲ |  |  | Ⅱ |  |  |  | ⅠR |  |  |
| 评价等级 | 一级 |  |  |  | 二级 |  |  | 三级 |  |  |  | 简单分析R |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害R |  |  |  | 易燃易爆R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄露R |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气R |  |  |  | 地表水R |  |  |  | 地下水R |  |  |  |  |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 |  |  |  | 经验估算法 |  |  |  | 其他估算法R |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 | 为防止危险物质发生泄漏而污染周围环境，加强控制和管理，项目危险物质泄漏主要发生在运输与储存环节，对于其运输与储存风险的防范，应在运输管理、运输设备、储存设备及其维护方面加强控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 本项目的环境风险等级较小，在采取完善的环境风险防范措施后，环境风险可控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8 污染防治措施可行性分析

## 8.1 废气污染防治措施可行性分析

本工程大气污染源主要有锅炉烟气、药材破碎、筛分过程产生的少量粉尘、生产过程中逸散的无组织有机物挥发气和中药气味儿、污水处理站废气。

1、锅炉废气

本项目需对新增燃气锅炉采取加装低氮燃烧装置，利用导流板、空气分级和烟气循环等设计控制高温NOx，从而达到烟气再循环，降低氧气进入NOx生成反应的可能性，空气分级技术控制炉温和化学环境，从而降低NOx的生成。

锅炉废气经低氮燃烧后经过15m高排气筒排放。根据陕西省环境科学研究院《锅炉大气污染物排放标准编制说明》中实测的天然气锅炉污染物排放检测结果，经过低氮燃烧改造的燃气锅炉NOx平均排放水平为35mg/m3左右，二氧化硫浓度未检出，颗粒物浓度有个别检出，且浓度值均非常小，浓度范围在0.78~1.2mg/m3，各污染物均能达标排放。

2、生产粉尘

本项目厂房在各产尘设备产尘点安装集气罩，将粉尘经管道引入布袋式除尘器进行处理后经15m高排气筒排放。GMP标准厂房集气罩收集效率较高，能达到95%以上，布袋除尘器除尘效率达到98%以上，经布袋除尘器处理后，粉尘排放量很小，盘龙药业现有厂区采用的除尘措施和本项目拟采取措施相同，根据实际生产经验，企业采用布袋收尘后，排放的粉尘浓度和速率能够达到相关标准要求，该措施可行。

3、中药异味

本项目饮片车间中药异味经管道引酸洗+碱洗处理装置处理后，经15m高排气筒排放。类比同类型的中药饮片生产项目及验收数据可知，经处理后的中药异味，排气筒出口处有臭气浓度小于300（无量纲），厂界臭气浓度小于20（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。中药异味主要为药材本身的气味，经过处理后，外排异味量较少，对周围环境影响较小。

4、有机物挥发

目前处理有机废气常用的方法有吸附法、直接燃烧法、等离子去除法、催化燃烧法、吸收法和冷凝法等。各种方法的主要优缺点见表8.1-1。

表8.1-1  有机废气处理工艺汇总

| 净化技术 | 工艺原理 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 净化效率高，成本低 | 活性炭再生较困难，需要不断更换，吸附毒性、感染性危险废物的活性炭只能作为危废委托具有相关资质的单位代为处理 | 适用常温、低浓度废气的净化 |
| 热力燃烧法 | 在高温下废气与燃料气充分混合，实现完全燃烧 | 净化效率高，废气被彻底氧化分解 | 设备易腐蚀，处理成本高，易形成二次污染 | 适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体 |
| 光分解法 | 利用高能高臭氧UV紫外线光束照射异味气体，裂解废气，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等 | 净化效率高，成本低，无需添加任何物质，适应性强，运行成本低，占地面积小 | 处理速度较慢 | 适用范围广，净 化效率高 |
| 低温等离子体技术 | 介质阻挡放电过程中，等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的 | 电子能量高，几乎可以和所有的恶臭气体分子作用；反应快，设备启动、停止十分迅速，随用随开 | 一次性投资较高；不能完全彻底的把有害气体转化为无害气体，副产物较多；市面上的等离子发生装置质量和价格参差不齐。等离子体的产生，是需要上万至百万伏的电压激发的，如果等离子激发装置中间的绝缘体不够好的话，很容易击穿，存在安全隐患。 | 适用范围广，净化效率高，尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体，如化工、医药等行业 |
| 催化燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O，使废气净化 | 与热力燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可节省约一半，装置占地面积小，氮氧化物生成少 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行除尘、除漆雾等废气净化工序，催化剂和设备造价高 | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的废气净化 |
| 吸收法 | 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收而达到净化目的 | 设备投资小，运转费用低，无爆炸、火灾等风险，安全性高 | 有废吸收液产生，容易造成二次污染，需对产生的废水进行二次处理，对涂料品种有限制 | 适用于高、低浓度有机废气 |
| 冷凝法 | 降低有害气体的温度，能使某些成分冷凝成液态 | 设备、操作条件简单，回收物质纯度高 | 净化效率低，不宜达到标准要求 | 适用于组分单一的高浓度有机废气 |

几种方法各有优缺点，适用于不同的状况。本项目有机废气产生量较少，浓度低，同时考虑到活性炭吸附效率高、投资成本低，容易管理控制，本次有机废气拟经车间内集气罩收集后进入废气收集处理系统，经活性炭吸附装置处理后通过1根15米高的排气筒排放。经过大气污染影响预测，本项目有机废气（以非甲烷总烃计）排放没有超标点，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。

5、污水处理站废气

为了减少污水处理站臭气对环境影响，项目采取对好氧阶段前的各设施进行封闭处理，设计收集管道并采用酸洗+碱洗工艺处理处理装置处理后，经15m高排气筒排放。经过大气污染影响预测，本项目污水处理站废气NH3、H2S排放没有超标点，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。

## 8.2 废水防治措施的可行性分析

项目建设施工期的生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，建议施工期废水做好以下防治措施：

①工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流，污染道路和周围环境；

②施工时产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用，不外排；施工人员生活污水可依托现有工程进行处理。

③为防止施工废水对地下水造成影响，砂石冲洗、机械设备运转、混凝土搅拌机等尽量在已硬化场地进行，严禁施工废水随意泼洒、流动。

④禁止以任何形式将废水排入马房子河内。

本项目营运期用水主要是药材清洗及润制用水、蒸煮用水、设备及地面清洗用水、醋酸棉酚生产用水、锅炉用水及员工生活用水。药材润制过程中用水全部被药材吸收用于软化，无废水排放；醋酸棉酚生产用水全部进入有机废液，无废水排放；因此本项目废水主要为药材清洗废水、蒸煮废水、设备及地面清洗废水、锅炉废水和员工生活污水。

项目对各生产线排出的生产污水，通过管道收集进入厂区废水处理站达标处理后，通过园区管网进入柞水县污水处理厂；生活污水经化粪池处理后通过管网排入柞水县污水处理厂。

柞水县污水厂处理规模为1.8万m3/d，出水达到《城镇污水处理场污染物排放标准》（GB181918-2002）一级A标准，本项目需要进入污水处理站的废水量合计14.95m3/d，污水处理厂设计污水收纳范围包括污水厂上游乾佑河流域各村镇，往北至柞水县城，左岸支流右岸支流包括盘龙生态园区，因此该污水处理厂设计污水收纳范围已经包括盘龙生态园区，且污水处理厂污水目前年均处理量约为4000m3/d，因此污水处理厂完全可消纳且有较大余量，能够完全接受企业的废水排放量。

1、生产废水

本项目所建的污水处理站废水处理能力30m3/d，按照目前实际情况，根据工程分析章节估算，本项目需要进入污水处理站的废水量合计14.95m3/d，不会超出污水处理站处理能力。污水处理站主体工艺为生物接触氧化法。具体工艺流程如下：

图8.2-1  污水处理工艺流程图

主要处理构筑物作用及特点：

（1）格栅：为防止污水内漂浮物进入水泵或管道，防止堵塞，保证污水处理系统稳定运行，故设置粗、细两道格栅，安装倾斜60℃，清污每天两次，由污水站内管理人员人工清理，污物进入垃圾袋，随其它垃圾一起外运。

（2）调节池：调节污水的水质和水量，使整个处理均衡地进行，便于操作和管理，保证处理效果，池中设预设曝气使污水混合，同时也起充氧分解微生物，并进一步降低污水浓度。

（3）初次沉淀池：水在此处初步得到了澄清，为斜管沉淀池型，表面负荷为1.5m3/（m2·h），污泥采用压缩空气吹提至（定时）污泥池，每天排2~3次。

（4）生物接触氧化池：初步澄清的污水进入接触池后，在有氧气的条件下，有机物通过微生物的代谢活动，预以转化及稳定达到无害化，好氧菌生长待老化后从填料表面剥落进入污水中，接触池一般不用回流污泥，不会发生污泥膨胀，操作方便，处理效果稳定。采用新型填料不结球，易成膜。本池共分四级，采用延时曝气形式，其空气由设备内风机供气。

（5）中间沉淀池：沉淀老化的生物膜，水得到进一步澄清，出水进入第二级接触氧化池。它为竖流式沉淀池型，污泥经压缩机空气吹提至（定时）污泥池，每天排2~3次。

（6）二次沉淀池：沉淀老化的生物膜，水得到最后澄清，然后排放。该池为竖流式沉淀池型，污泥沉入污泥斗，再经空气吹提至污泥池，每天排2~3次。

（7）污泥好氧消化池：污水经初沉和二沉产生之污泥，通过压缩空气提至污泥池，污泥池内设置曝气管和溢流管。曝气管曝气，可防止污泥发酵，并使微生物自身氧化。从而减少污泥量，溢流管则保证其上清液回流到调节池。

接触氧化处理工艺具有以下特点：

①一般情况下，有机污染物被微生物摄取之后，通过代谢活动，有机污染物一方面被分解、稳定，并提供微生物生命活动所需的能量；另一方面被转化、合成为新的原生质的组成部分，即生物膜的增长部分。废水通过接触氧化池时，填料截留了废水中的悬浮物质，使微生物很快繁殖起来，微生物又进一步吸附了废水中有机物而逐渐增长并形成了生物膜，生物接触氧化系统就是依靠填料表面的生物膜对废水中有机污染物的吸附氧化而使废水得以净化的。

二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式，并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。本项目废水中有机物含量极少，二级生物接触氧化处理工艺对有机污染物的处理可行。

②生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，剩余污泥量少。

③整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

污水处理站进出水水质情况见下表。

表8.2-2  本项目生产废水处理后产排情况

| 类别 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水（mg/L） | 1362.78 | 836.59 | 399.03 | 16.84 |
| 去除率（%） | 90 | 85 | 85 | 75 |
| 出水（mg/L） | 136.278 | 125.4885 | 59.8545 | 4.21 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准水污染物排放限值 | 500 | 300 | 400 | - |

根据上表可以看出，本项目处理后水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准水污染物排放限值，柞水县污水处理厂设计进水水质指标为COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 220mg/L、氨氮25mg/L，本项目污水处理站出水水质也能满足污水处理厂进水水质标准。同时处理后水质类比已批复的盘龙药业现有工程验收监测报告中数据，盘龙药业现有项目年产复合醋酸棉酚片0.04t/a，水质水量与本项目类似，处理工艺为斜板沉淀+二级接触氧化生化处理，处理工艺与本项目类似，排放水质中COD平均浓度为88mg/l、NH3-N平均浓度为1.528mg/l。因此，本项目废水采用该处理措施可行。

（2）生活污水处理

本工程生活污水为10.1065m3/d。生活污水经化粪池处理后排入柞水县污水处理厂。根据化粪池一般处理效率，本项目生活污水产排情况见表8.2-2。

表8.2-2  本项目生活污水经化粪池处理后产排情况

| 类别 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水（mg/L） | 260 | 200 | 200 | 20 |
| 去除率（%） | 15 | 9 | 30 | 3 |
| 出水（mg/L） | 221 | 182 | 140 | 19.4 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 500 | 300 | 400 | - |

项目生活污水经厂区化粪池处理后出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，也能满足污水处理厂进水水质标准，综上分析，项目废水处理措施可行。

## 8.3 地下水污染防治措施可行性分析

为防止工程对地下水的污染，建设单位应切实做好以下防渗措施：

①源头控制：厂区内产生的生产废水和生活污水都将通过管道运输的方式进行排放和回用。加强生产装置区、管网接口等处的常规检查，防止生产装置的开、停车及装置和管线维修时产生的无组织排放，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

②分区防治：根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区和一般污染防治区。对于发生物料泄漏后容易被及时发现和处理的区域或部位，将其划分为一般污染防治区。对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时被发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染放置区。

项目防渗分区及各区防渗措施满足《环境影响评价给水导则—地下水环境》（HJ610-2016）等相关防渗要求，一般防渗区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点防渗区的防渗性能不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。避免了项目建设对周围地下水环境产生不利影响。项目分区防渗图见图8.3-1。

③地下水污染监控：设置地下水监测井，监测含水层为潜水，监测因子为：pH、总硬度、挥发酚、高锰酸盐指数、NH3-N、氯化物、硫酸盐、总大肠杆菌。监测频次为1年1次。

④风险事故应急响应措施：建议企业制定地下水风险事故应急响应预案。在发生风险事故时，事故废水应及时进行导排，同时对罐区设置围堰，以防止事故污水的外泄。事故废水应进行处理，不得随意排放，防止事故水渗入地下。

在采取上述防护措施后，可有效防止或减少项目建设对地下水的污染，防治措施可行。

## 8.4 噪声防治措施可行性分析

1、施工期

施工期噪声来自不同的施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求：

①严格控制施工时间，根据不同季节正常作息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22：00~06：00）、昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。

②尽量使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时大大减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。

③施工物料及设备需运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22：00-06：00）运输，避免沿途出现扰民现象。

④严格操作规程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸过程产生的金属撞击声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。

⑤采取适当措施，降低噪声。对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在工棚内。

2、运营期

本项目仅在白天进行生产，夜间不生产。项目运营期的噪声主要为筛选机、切药机、破碎机、炒药机等设备以及非生产设备噪声源主要锅炉风机、水泵等。项目采取的噪声治理措施如下：

（1）源头控制。项目在选用和购买设备时，采用国内外生产效率高且性能好、节能的先进设备，噪声产生源强小。在订货采购时，要求高噪声设备带有配套的消声器。

（2）合理布局。在项目的总体布局时充分考虑了地形、厂房、声源及植物等影响因素，做到了统筹规划，合理布局，将生产车间和噪声源强较高的设备布置在远离厂区边界的位置并远离办公区，加大了噪声的距离衰减，同时生产设备尽可能的安置在了室内，对无法在室内布置的露天设备，均尽量远离厂界，并采取相应的防噪降噪措施。操作间做吸音、隔音处理等。对强噪源单独布置，严格控制，以降低其噪声对外环境的影响。

（3）针对不同的高噪声设备，采取了针对性较强的措施。对强噪声设备采用安装吸声、消声材料等措施，对空气流动噪声采用在气流通道上安装消声器装置以降低噪声。设备基础减振，加隔声罩等。管道设计中注意防振、防冲击，以减轻振动噪声。风管及流体输送应注意改善其流畅状况，减少了空气动力噪声。

（4）厂房墙面吸声、消声处理，对于一些高噪声设备，对外墙面未设置开窗，以保护厂界外的声环境。

（5）厂区内特别是厂界处种植高大树木及灌木，保证厂区内的绿地面积，起到一定的降噪作用。

（6）加强管理，严格操作规程。建立噪声污染源、治理设施的运行档案，加强厂内噪声污染治理设施的日常运行管理和维护，增强岗位职责和环保意识。

（7）风机、水泵均设变频调速装置。通过调整设备转速，设备处于低速运转状态，从而达到降低噪声的目的。

在采取减振、隔声、吸声等措施后，经建筑隔声和距离衰减后，不会对当地声环境造成明显变化。

## 8.5 固体废物防治措施可行性分析

本项目产生的固体废弃物主要包括一般工业固废（净选过程产生的杂质及药材中的非药用部分，包装材料，污泥）、危险废物（废机油、废活性炭、醋酸棉酚生产过程中的不合格产品、有机化学品废液）、废棉籽残渣和生活垃圾。

固体废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种废物能更好的达到合法合理处置的目的，本项目按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）等要求对项目固废进行治理。

①一般固废

a、收集、贮存

本项目一般固废须在指定固废暂存场所存放，做好围挡，防止扬尘产生，其临时堆放场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。

中药材杂质按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，密闭贮存，使用编织袋包装，此外地面进行防腐防渗处理。

b、运输

一般工业固体废物，鼓励发展各种形式的专用车辆运输。

c、处置

本项目拟对营运期产生的固体废弃物采取以下的处置方式：净选过程产生的杂质及药材中的非药用部分交由设收集箱收集后可用于周围群众农田沤肥；包装废料由废品回收公司回收处理。污水处理站污泥主要成分为COD、BOD5、SS、氨氮等，定期收集后交由当地环卫部门处理。

②危险废物

危险废物严格按《国家危险废物名录》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。

a、贮存

项目生产过程中将产生一定量的危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行分类收集后置于专用桶中，暂存放在项目的危险废物贮存间内，项目拟于厂区设立一个专用的危险废物贮存间，同时该危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和3项国家污染物控制标准修改单的公告（环保部2013 年第36 号公告）的相关要求进行。

b、运输

项目产生的危险废物，拟交由有资质单位回收处理，由处理单位派专用车辆定期上门接收。

c、处置

项目产生的危险废物交由有资质单位根据各危险废物的性质进行无害化处置。

③废棉籽残渣

由于本项目废棉籽残渣不明确是否具有危险特性，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。经鉴别若废棉籽残渣具有危险特性，应属于危险废物，按照危险废物管理要求进行贮存、运输及处置；经鉴别若废棉籽残渣不具有危险特性，不属于危险废物，为一般固体废物，按一般固废要求进行贮存、运输，可利用生物降解做肥料使用。

④生活垃圾

生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运、处置，在夏季，采取相应的防臭除臭措施，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇。

## 8.6 土壤污染防治措施可行性

为了确保项目区域土壤不被污染，本项目具体防治措施如下：

①地坪防渗处理措施：对非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，并合理设计径流坡度。

②各类地下管道防渗处理措施：采用高标号的防水混凝土建设混凝土结构地下管道，确保无渗漏。对地下管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

③溶剂储罐区防渗措施：为防止罐区生产中的跑冒滴漏情况污染地下水，需对地面进行硬化防渗处理。

④地上管道、阀门管理措施：对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换。

⑤污水处理站：污水处理站废水处理设施地面采取防渗处理，渗透系数小于10-10cm/s。

通过采取以上措施，本项目建成后对该地区土壤环境的影响较小。

# 9 环境管理与监测计划

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业内部建立健全行之有效的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测与监督，并把环保工作纳入生产管理中，以确保环保措施的实施和落实，对减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

## 9.1 环境管理

- 9.1.1 环境管理的基本任务

环境管理是企业管理的重要组成部分，它与企业计划、生产、质量、技术、财务等管理同等重要。环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产。因此，环境管理对环境效益、经济效益的提高将起到积极的促进作用。

拟建项目投入运行后，对环境的影响主要来自施工期、运行期的各种作业活动及运行期的风险事故。为最大限度地减轻施工及生产过程中的环境影响，确保环境安全和高效生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。因此要将环境管理纳入企业管理的全程序中。环境管理要通过机构、人员、管理体系等一整套管理运行程序来进行。以期达到很好的管理绩效，追求尽可能良好的环境效益。

- 9.1.2 环境管理基本原则

建设项目开展环境管理应遵守环境保护法规的有关规定，针对本公司特点，遵循以下基本原则：

（1）按“可持续发展战略”，正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济和环境效益统一起来。

（2）把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环保指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。

（3）加强全公司职员环境保护意识，专业管理与群众管理相结合。

- 9.1.3 环境管理机构

本项目由陕西盘龙药业集团股份有限公司全面负责该项目的建设和运行，并接受商洛市、柞水县生态环境局的领导与监督。根据公司开展环境保护工作的实际需要，公司在经营体系中应设置专门的环境管理机构，在董事会的领导下，实行总经理负责制，统一领导，分级管理，职责明确。主要负责全公司的环境管理工作，从事污染设施的运行、管理和环境监测。按有关环境保护监测工作规定，配置必要的监测仪器、分析仪器。监测人员应接受培训后方可上岗。

- 9.1.4 环境保护职责

（1）结合该项目的工艺贯彻落实公司的环保方针，根据公司的环境保护管理制度确定各部门、各岗位的环境保护职责和规章制度。并遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定。

（2）严格执行环保规章制度。建立健全工程运行过程中的污染源档案、环保设施和工艺流程档案。按月统计污染物排放的有关数据报表和环保设施的运行状况。

（3）对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。

（4）做好环境保护、安全生产宣传，以及相关技术培训等工作。

（5）加强管理，建立废水、废气非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。

（6）配合地方监测站对厂内各废气、废水、污染源进行监测，检查固废处置情况。

## 9.2 施工期环境管理

（1）管理体系

工程施工管理组成包括建设单位、施工单位等在内的管理体系，并由工程设计单位进行配合。

施工单位应加强自身的环境管理，须配备经过相关培训且具备一定能力和资质的专、兼职环保管理人员，并赋予相应的职责和权利。

建设单位在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将作为重要的发包条件；及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求；建设单位应协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口，当出现重大环保问题或环境纠纷时，应积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方环境保护部门、公众三方相互利益的关系。

（2）监督体系

项目施工期由环保部门实施监督。

（3）环境管理

建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括施工期环境保护条款，含施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。

施工单位应加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，做到组织计划严谨，文明施工；施工现场、驻地及临时设施，应加强环境管理，妥善处置施工三废；认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施验收，保证环保工程质量，做到环保工程“三同时”。

## 9.3 运营期环境管理

- 9.3.1 环境管理制度

企业以相关环保法律、法规为依据，制定了环境保护管理办法，设定了环境方针，建立了环境目标和指标，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境长远持久发展。企业建设了完善的内部环境审核制度、清洁生产教育和培训制度、环境目标和指标制度、内部环境管理监督检查制度。本项目建成后，执行企业制定的环境管理制度，并在运行中根据需要不断完善。

- 9.3.2 环境管理任务

（1）项目进入运营期前，应进行验收，尤其关注环保设施是否按“三同时”进行；

（2）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行；

（3）按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保措施及时处理；

（4）加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转；

（5）加强场区的绿化管理，保证绿化面积达标；

（6）重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。

- 9.3.3 环境信息公开

本项目应按照《企业事业单位环境信息公开办法》规定公开下列信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

## 9.4 环境监测

- 9.4.1 监测机构及工作范围

（1）环境监测

本项目建成后，可委托有环境监测资质的监测机构负责定期进行本厂的污染源及环境质量监测。

建设项目排放的各类污染物、环境噪声、除尘器效率的测试方法；样品的采集、保存、处理的技术规范；监测数据的处理，监测结果的表示及监测仪器仪表的精度要求等，均执行国家标准、部颁标准和有关规定。

（2）工作范围

环境监测机构主要负责对污染源、厂界及周边环境质量进行监测，同时应具备对突发的环境污染事故进行环境应急监测的能力。

- 9.4.2 环境监测计划

企业应根据《排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业》（HJ881-2017）设置环境监测方案，可采取委托监测方式，定期对本厂的污染源及环境质量进行监测。

（1）污染源监测

污染源监测见表9.2-1。

表9.2-1  本项目污染源监测计划

| 类别 |  | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 有机废气（以非甲烷总烃计） | 根据地形，此处为山谷风，厂区两端厂界 | 1次/半年 |
|  |  | 粉尘 |  | 1次/半年 |
|  | 有组织 | 有机废气（以非甲烷总烃计） | 醋酸棉酚车间排气筒 | 1次/季 |
|  |  | H2S、NH3 | 污水处理站排气筒 | 1次/半年 |
|  |  | SO2、烟尘、NOx | 锅炉排气筒 | 1次/季 |
|  |  | 粉尘 | 中药饮片车间排气筒 | 1次/季 |
| 噪声 |  | LAeq | 厂界四周 | 1次/季 |
| 废水 | 生产废水 | 流量、pH、COD、NH3-N | 企业废水总排口 | 1次/季 |
|  |  | 总磷 |  | 1次/季 |
|  |  | 总氮 |  | 1次/季 |
|  |  | 悬浮物、色度、动植物油、BOD5、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量）、石油类 |  | 1次/季 |
|  | 雨水 | pH、COD、NH3-N、SS | 雨水排放口 | 1次/半年 |

（2）环境质量监测

环境质量监测计划见表9.2-2。

表9.2-2  本项目环境质量监测计划表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | H2S、NH3、非甲烷总烃 | 根据地形，此处为山谷风，厂区两端厂界 | 1次/年 |
| 噪声 | LAeq昼间、夜间 | 厂界（4个）及周围较近敏感点（2处） | 1次/年 |
| 土壤 | PH、汞、镉、砷、铬、铅、铜、锌、镍等 | 场区内建设用地、场区附近农田 | 1次/年 |
| 地下水 | pH、溶解性总固体、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、石油类和总大肠菌群数 | 参考地下水现状质量监测点位，每年枯水期采样一次。 | 1次/年 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类、DO、总磷、总氮 | 马房子河厂址下游500m处 | 1次/季 |

## 9.5 污染物排放管理要求

- 9.5.1 污染物排放清单

根据工程分析及环保措施统计，企业污染物排放清单见表9.5-1。

表9.5-1  污染物排放清单

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | SO2 | 0.0192 | 0.0192 | 0 |
|  |  | NOX | 0.89808 | 0.2289 | 0.66918 |
|  |  | 颗粒物 | 0.048 | 0.0078 | 0.0402 |
|  | 生产工序 | 粉尘 | 0.18 | 0.01242 | 0.16758 |
|  |  | 中药异味 | 0.3 | 0.03 | 0.27 |
|  |  | 有机废气 | 0.53665 | 0.0633 | 0.47335 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.0068 | 0.00204 | 0.00476 |
|  |  | H2S | 0.00026 | 0.000078 | 0.000182 |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 4305.6 | 4305.6 | 0 |
|  |  | COD | 4.224528 | 0.4224528 | 3.8020752 |
|  |  | BOD5 | 2.593368 | 0.3890052 | 2.2043628 |
|  |  | SS | 1.23696 | 0.185544 | 1.051416 |
|  |  | 氨氮 | 0.0522 | 0.01305 | 0.03915 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 2910.672 | 2910.672 | 0 |
|  |  | COD | 0.756775 | 0.643259 | 0.113516 |
|  |  | BOD5 | 0.582134 | 0.529742 | 0.052392 |
|  |  | SS | 0.582134 | 0.407494 | 0.174640 |
|  |  | 氨氮 | 0.058213 | 0.056467 | 0.001746 |
| 固废 | 中药材非药用部分、杂质 |  | 10.8 | 0 | 10.8 |
|  | 废包装材料 |  | 2.6 | 0 | 2.6 |
|  | 污泥 |  | 0.6 | 0 | 0.6 |
|  | 废机油 |  | 0.2 | 0 | 0.2 |
|  | 废活性炭 |  | 2.017 | 0 | 2.017 |
|  | 不合格醋酸棉酚产品 |  | 0.06 | 0 | 0.06 |
|  | 废棉籽残渣 |  | 29.7 | 0 | 29.7 |
|  | 废有机化学品废液 |  | 8.768 | 0 | 8.768 |
|  | 生活垃圾 |  | 11.808 | 0 | 11.808 |
| 噪声 | 各设备装置噪声源 |  | - | - | - |

- 9.5.2 排污口管理要求

（1）排污口的设置必须合理，按照环监[96]470号文件要求，进行规范化管理；

（2）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）废气排气装置应设置便于采样、监测的平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；

（5）固废堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施；

（6）排污口应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，且标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。

# 10 环境影响经济损益分析

## 10.1 环境保护投资分析

本项目总投资10000万，环保投资共274万，占总投资的2.74%，项目环保投资见表10.1-1。

表10.1-1   环保投资估算（单位：万元）

| 类别 | 具体项目 | 环保措施 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 中药饮片车间粉尘 | 集气罩、袋式除尘器、15m高排气筒 | 8 |
|  | 中药饮片车间中药异味 | 酸洗碱洗处理装置、15m高排气筒 | 7 |
|  | 醋酸棉酚车间有机废气 | 集气罩、活性炭吸附、15m高排气筒 | 12 |
|  | 锅炉烟气 | 低氮燃烧+15m高排气筒 | 55 |
|  | 污水处理站臭气 | 厌氧设施封闭+酸洗碱洗+15m高排气筒 | 8 |
|  | 车间无组织粉尘及中药异味 | 加强车间管理 | 1 |
| 废水 | 废水处理站 | 生物接触氧化法 | 100 |
|  | 生活污水处理 | 化粪池（30m3） | 5 |
|  | 事故废水 | 事故池 | 10 |
| 噪声 | 中药饮片车间 | 厂房隔声、减振、消音措施等 | 8 |
|  | 醋酸棉酚车间 | 厂房隔声、减振、消音措施等 | 8 |
|  | 锅炉房 | 减振、消音措施等 | 5 |
| 固体废物 | 生活垃圾及污水处理站污泥 | 垃圾箱、垃圾桶、环卫部门清运 | 1 |
|  | 危废贮存间 | 三防措施，设置围挡、标志等 | 10 |
|  | 废包装材料 | 分类收集 | 1 |
| 土壤和地下水 | 厂内地坪、地沟防渗、储罐区防渗等 |  | 25 |
| 绿化 | 厂区内绿化 | 绿化植树、种草 | 10 |
| 合计 |  |  | 274 |

## 10.2 环境经济损益分析

- 10.2.1 经济效益分析

- 10.2.1.1 财务预测

本项目总投资为10000万元。本项目正常运营后，年可实现收入共计12150万元，年平均总成本费用为9476.66万元，年平均利润总额为2673.34万元，企业所得税668.34万元，净利润2005.00万元。全部投资投资回收期（pt）经计算为税前5.35年，税后6.19年（含建设期）。本项目资本金净利润率为22.22%，总投资收益率为29.66%。主要经济技术指标见表10.2-1。

表10.2-1  经济评价指标汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 10000 |  |
| 2 | 销售收入 | 万元 | 12150 | 达产年平均 |
| 3 | 利润总额 | 万元 | 2673.34 | 达产年平均 |
| 4 | 净利润 | 万元 | 2005.00 | 达产年平均 |
| 5 | 销售税金及附加 | 万元 | 5789 | 达产年平均 |
| 6 | 财务内部收益率 | % | 20.8 | 所得税后 |
| 7 | 财务净现值 | 万元 | 3885 | 所得税后 |
| 8 | 投资回收期 | 年 | 6.19 | 含建设期 |
| 9 | 资本金净利润率 | % | 22.22 | - |
| 10 | 总投资收益率 | % | 29.66 | - |
| 11 | 盈亏平衡点 | % | 40.53 | - |

- 10.2.1.2 经济评价

该项目税前的财务经济指标（年营业收入共计12150万元，年平均利润总额为2673.34万元，投资回收期约6.19年；盈亏平衡点BEP为40.53%左右）表明：

（1）该项目符合行业投资规划，有较好的经济回报，还有发展的市场前景，企业各项技术经济指标能满足投资者的期盼指标。

（2）设计方案各项经济评价指标良好；本项目在建设投资上升5%、运营负荷下降5%的不利条件下，项目财务内部收益率仍分别为24.54%、24.26%，均高于本项目设定的基准值；当原材料价格上升5%和产出价格下降5%时，项目财务内部收益率分别为22.16%、20.39%，均高于设定的基准值，但变化的幅度比较大，说明本项目对原材料价格及产出价格的变动比较敏感，项目运营后应密切关注市场产品价格的变动趋势，及时做出应对方案以规避风险。

（3）本项目投资财务内部收益率高于本项目设定的基准值；投资财务净现值大于零；投资回收期约6.19年，回收期较短。财务生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可，本项目有一定的抗风险能力，财务分析可行。

- 10.2.2 社会效益分析

（1）中药行业是医药行业的子行业，由于中医药在医疗、保健、亚健康状态调节等方面的独特优势，中医药受到了越来越多的国家的关注，政府高度重视中医药的发展。《中华人民共和国宪法》明确规定要积极发展传统医药，近年来，我国政府更是加大了投入，积极推进中医药宝库的深入挖掘和中药现代化发展。中医药市场具有广阔的市场前景。本项目采用先进的生产工艺，使得制药生产技术得到提高，有利于医药行业的发展进步；同时，为人类疾病的治疗提供了毒副作用小，服用方便，疗效好的药品，符合现代人追求健康的理念。因此本项目具有良好的经济和社会效益。

（2）商洛地区具有良好的中药材资源，本项目的建设有利于当地实现资源合理利用，有利于当地经济发展。

（3）项目建成营运后，有较好的经济效益，对稳定社会秩序起到积极作用。同时项目良好的经济效益，也将会对当地经济发展做出应有贡献。本项目建成后将增加当地财政收入；本项目劳动定员82人，除公司领导层及部分部门外，均面向社会公开招聘，可一次性解决约76人的就业，减轻当地社会就业压力，提高当地就业人员的知识水平和劳动技能，对稳定社会秩序具有积极的推动作用。有利于改善就业者的家庭生活状况，促进社会的和谐稳定发展。

（4）本项目的建设，能更有力的推动当地社会文化的健康发展。企业文化是当地社会文化发展主流的一个重要有机组成部分。雇员在生产、工作的同时，可以亲身感受、学习企业不断发展的先进经营理念、现代化管理方式和更新的生产技术，这对提高职工的文化知识水平，带动、促进当地社会文化发展具有积极的作用。

- 10.2.3 环境损益分析

（1）环保投资

本项目建成投产后的经济效益和社会效益是好的，但为了将环境影响减少到最小程度，必须实施环境保护措施，投入必要的环保建设费用和运行费用，才能达到保护周围环境的要求。

（2）采取环保措施而挽回的环境影响损失

①废水经厂内污水站预处理后纳入产业园区污水管网，避免了废水可能直接排入区域地表水水体造成水体污染和景观影响。

②本项目锅炉使用清洁能源天然气为燃料，工艺废气中有机废气采用活性炭吸附装置进行处理，中药异味采用酸洗碱洗处理装置处理，污水处理站废气采用厌氧设施封闭+酸洗碱洗处理装置处理，破碎粉尘配套布袋除尘，采用密闭设备和洁净车间，严格落实各项废气治理措施，尽可能减轻污染物给周边环境空气质量带来不良的污染因素，确保居民的身体健康。

③选用低噪声机械、设备以及安装减振材料等噪声防治措施，合理安排装置的平面位置，区域环境噪声满足相应功能区要求。

④危险废物委托有资质单位统一处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处置；废包装物收集外售，药渣杂质收集后由环卫部门统一清运。本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对外环境造成二次污染。

因此，通过加强环境管理，并采取相应的污染防治措施，可以将本项目产生的环境影响降到最低。

## 10.3 经济损益分析小结

综上所述，公司的运营具有显著的社会和经济效益，通过污染治理，具有一定的环境效益。该项目从环境经济损益的角度考虑是可行的。

## 10.4 环保设施验收清单

本项目环保设施验收清单见下表10.4-1。

表10.4-1  环境保护验收清单（建议）

| 类别 | 具体项目 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 中药饮片车间粉尘 | 集气罩、袋式除尘器、15m高排气筒 |
|  | 中药饮片车间中药异味 | 酸洗碱洗处理装置、15m高排气筒 |
|  | 醋酸棉酚车间有机废气 | 集气罩、活性炭吸附、15m高排气筒 |
|  | 锅炉烟气 | 低氮燃烧+15m高排气筒 |
|  | 污水处理站臭气 | 厌氧设施封闭+酸洗碱洗+15m高排气筒 |
|  | 车间无组织粉尘及中药异味 | 加强车间管理 |
| 废水 | 废水处理站 | 生物接触氧化法 |
|  | 生活污水处理 | 化粪池（30m3） |
|  | 事故废水 | 事故池 |
| 噪声 | 中药饮片车间 | 厂房隔声、减振、消音措施等 |
|  | 醋酸棉酚车间 | 厂房隔声、减振、消音措施等 |
|  | 锅炉房 | 减振、消音措施等 |
| 固体废物 | 生活垃圾及污水处理站污泥 | 垃圾箱、垃圾桶、环卫部门清运 |
|  | 危废贮存间 | 三防措施，设置围挡、标志等 |
|  | 废包装材料 | 分类收集 |
| 土壤和地下水 | 重点防渗区：污水处理站及污水管道、污水调节池、事故废水池、直埋溶剂罐区、危废暂存间、消防水池 一般防渗区：生产车间、各类库房 简单防渗区：办公楼、厂区道路等采取一般地面硬化。 |  |
| 绿化 | 厂区内绿化 | 绿化植树、种草 |
| 环境管理 | 配备专职环保管理人员 |  |
|  | 环保设施、环境管理规章制度、环境风险事故应急预案及应急器材和监控设施等 |  |

# 11 结论

## 11.1 项目概况

本项目位于柞水县盘龙生态产业园区内，占地面积34.52亩。项目总投资为10000万元，环保投资共274万，占总投资的2.74%。本项目拟新建主要建构筑物包括：醋酸棉酚车间、中药饮片车间、原料库房、成品库、综合库、锅炉房、消防水池及泵房、污水处理站、办公楼、宿舍楼等配套设施。项目建成后，年产醋酸棉酚0.3t，各类规格中药饮片共3000t。

## 11.2 产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策，并且本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》中规定项目，符合相关准入条件，同时本项目已由柞水县发展和改革局登记备案，符合国家和地方相关产业政策。

## 11.3 评价区环境质量现状

（1）环境空气

区域环境空气质量SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，当地为大气环境质量达标区。

补充监测2个点位，监测项目为NH3、H2S及非甲烷总烃，连续监测7天，各监测点位NH3、H2S监测值符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准，非甲烷总烃监测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中规定的限值。

（2）地表水

本次地表水环境质量现状评价针对马房子河水质设1处监测断面。从监测结果可以看出各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类水域标准。

（3）地下水

根据地下水埋藏特征、地下水流向以及周边敏感点分布状况，本次地下水质量现状调查共布设了3个地下水质及6水位监测点位，各监测点位地下水水质监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

（4）声环境

本次评价在项目东、南、西、北四场界及敏感点处共布设6个监测点位，各监测点位昼、夜间监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

（5）土壤环境质量

在评价区共设置3个监测点（表层样），监测结果显示监测点各项指标均符合《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准；农用地监测点各项指标均符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关标准。

## 11.4 环境影响预测及评价

- 11.4.1 建设项目施工期的环境影响分析

建设项目施工期的环境影响特征是施工扬尘、道路扬尘、施工机械噪声、施工人员的生活污水等以及管线开挖对环境产生的影响，它们对环境空气、声环境、地表水等会产生一定的污染影响。但由于在施工中采取了各种污染防治措施，可把污染影响控制到最小程度，而且是暂时的影响，施工结束这种污染影响就随之消失。

- 11.4.2 建设项目运营期的环境影响预测及评价

（1）环境空气影响预测及评价

项目有组织废气中锅炉废气中NOx的最大浓度为18.32ug/m3，占标率为7.33%，均远小于《环境空气质量标准）》（GB3095-2012中二级标准浓度限值；

生产粉尘颗粒物的最大浓度为13.51ug/m3，占标率为3.00%，均远小于《环境空气质量标准）》（GB3095-2012中二级标准浓度限值；

有机废气中非甲烷总烃最大浓度为116.35 ug /m3，占标率为5.82%，均远小于《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值限值。

污水处理站废气中NH3最大浓度为4.88 ug /m3，占标率为2.44%；H2S最大浓度为0.16ug /m3，占标率为0.33%，均远小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值。

项目无组织中无组织生产粉尘最大浓度占标率为1.72ug /m3，占标率为0.38%，均远小于《环境空气质量标准）》（GB3095-2012中二级标准浓度限值；无组织有机废气最大浓度占标率为2.73ug /m3，占标率为0.14%，均远小于《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值限值。

由以上分析可见，项目总体对当地环境空气影响较小，日常营运中要加强项目废气排放的管理监控，避免对当地环境空气造成较大影响。

项目汽车运输对道路沿线的大气环境将产生较大影响，在各项管理和技术措施严格落实的情况下，正常情况下储运过程环境影响较小。此外，根据本项目四邻关系可以看出，运输路线距离敏感点较近，运输道路均为水泥路面，且本身为正常县城道路，因此项目运输车辆的增加对敏感点影响较小。

（2）水环境影响分析

①地表水环境影响分析

本项目营运期用水主要是药材清洗及润制用水、蒸煮用水、设备及地面清洗用水、醋酸棉酚生产用水、锅炉用水及员工生活用水。药材润制过程中用水全部被药材吸收用于软化，无废水排放；醋酸棉酚生产用水全部进入有机废液，无废水排放；因此本项目废水主要为药材清洗废水、蒸煮废水、设备及地面清洗废水、锅炉废水和员工生活污水。项目对各生产线排出的生产污水，通过管道收集进入厂区废水处理站达标处理后，通过管网进入柞水县污水处理厂；生活污水经化粪池处理后通过管网排入柞水县污水处理厂，不会对地表水环境产生影响。

②地下水环境影响分析

项目对地下水的污染源主要为正常生产时，管道阀门的跑冒滴漏对地下水造成的污染；化学品库临时存放物料区发生事故性泄漏或火灾时，应设置事故池防止渗漏对地下水造成的污染；污水处理设施应采取必要的防渗措施。在落实环评提出的各项防渗措施正常运行的前提下，对地下水环境影响较小。

（3）声环境影响预测及评价

本项目昼间生产，夜间不生产，由预测结果可知，经治理的噪声源强，在各厂界的贡献值均能达到3类区昼间噪声值。本项目将高噪声设备采取减震、消声及室内放置后，噪声值将会进一步减小，因此，厂界各点位昼间噪声贡献值对敏感点影响较小。

（4）固体废弃物影响分析

本项目拟对营运期产生的固体废弃物采取以下的处置方式：净选过程产生的杂质及药材中的非药用部分交由设收集箱收集后可用于周围群众农田沤肥；包装废料由废品回收公司回收处理。污水处理站污泥主要成分为COD、BOD5、SS、氨氮等，定期收集后交由当地环卫部门处理；生产过程中设备维护产生的废机油、废气处理中废活性炭以及不合格醋酸棉酚产品、有机废液属于危险废物，采用防渗漏容器收集后贮存于危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置；废棉籽残渣按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定，经鉴别若废棉籽残渣具有危险特性，应属于危险废物，按照危险废物管理要求，经危废暂存间暂存后交有资质单位处理；经鉴别若废棉籽残渣不具有危险特性，不属于危险废物，为一般固体废物，可利用生物降解做肥料使用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

本项目的固体废弃物均得到妥善处置，对环境影响较小。

## 11.5 环境风险评价

通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的风险类型为储存单元危险化学物质泄漏及火灾爆炸产生的次生污染。

根据前文分析，本项目危险物质燃爆的爆炸冲击力主要集中在厂区内，危险物质储量较少，且做好防范措施，基本不会对外界产生较明显影响。本项目杜绝事故废水排入外环境，风险事故下，废水对外环境的影响可接受。本项目做好厂区防渗，阻断事故废水污染土壤及地下水环境。综上所述，在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。

## 11.6 污染防治措施技术经济分析论证

- 11.6.1 环境空气污染防治措施技术经济分析论证

（1）工艺废气治理：生产粉尘主要是中药饮片车间药材破碎、筛分过程产生的少量粉尘，拟在各产尘设备产尘点安装集气罩，将粉尘经管道引入布袋式除尘器进行处理后经15m高排气筒排放；药物蒸汽经管道引至酸洗+碱洗处理装置处理后，经15m高排气筒排放；本项目有机废气产生量较少，浓度低，同时考虑到活性炭吸附效率高、投资成本低，容易管理控制，本次有机废气拟采取活性炭吸附装置进行处理；污水处理站臭气经管道引至酸洗+碱洗处理装置处理后，经15m高排气筒排放。

（2）锅炉烟气治理措施：本项目需对新增燃气锅炉采取加装低氮燃烧装置，锅炉废气经低氮燃烧后经过15m高排气筒排放。根据陕西省环境科学研究院《锅炉大气污染物排放标准编制说明》中实测的天然气锅炉污染物排放检测结果，经过低氮燃烧改造的燃气锅炉NOx平均排放水平为35mg/m3左右，二氧化硫浓度未检出，颗粒物浓度有个别检出，且浓度值均非常小，浓度范围在0.78~1.2mg/m3，污染物均能达标排放。

经过大气污染影响预测，本项目废气排放没有超标点，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。

- 11.6.2 水污染防治措施技术经济分析论证

本项目营运期用水主要是药材清洗及润制用水、蒸煮用水、设备及地面清洗用水、醋酸棉酚生产用水、锅炉用水及员工生活用水。药材润制过程中用水全部被药材吸收用于软化，无废水排放；醋酸棉酚生产用水全部进入有机废液，无废水排放；因此本项目废水主要为药材清洗废水、蒸煮废水、设备及地面清洗废水、锅炉废水和员工生活污水。

项目对各生产线排出的生产污水，通过管道收集进入厂区废水处理站达标处理后，通过园区管网进入柞水县污水处理厂；生活污水经化粪池处理后通过管网排入柞水县污水处理厂，污水厂处理规模为1.8万m3/d，出水达到《城镇污水处理场污染物排放标准》（GB181918-2002）一级A标准，该污水处理厂设计污水收纳范围已经包括盘龙生态园区，且污水处理厂污水目前处理量很小，因此污水处理厂完全可消纳且有较大余量，能够完全接受企业的废水排放量。

- 11.6.3 噪声污染防治措施技术经济分析论证

本项目仅在白天进行生产，夜间不生产。在采取减振、隔声、吸声等措施后，经建筑隔声和距离衰减后，不会对当地声环境造成明显变化。该工程采用低噪声设备、隔声、减振及隔振等噪声控制措施是可行的。

- 11.6.4 固体废弃物防治措施技术经济分析论证

本项目产生的固体废弃物主要包括一般工业固废（净选过程产生的杂质及药材中的非药用部分，包装材料，污泥）、危险废物（废机油、废活性炭、醋酸棉酚生产过程中的不合格产品、有机化学品废液）、废棉籽残渣和生活垃圾。

固体废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种废物能更好的达到合法合理处置的目的，本项目按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）等要求对项目固废进行治理。危险废物严格按《国家危险废物名录》（2016年版）中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。

## 11.7 公众参与

本次环评公众参与的责任主体为陕西盘龙药业集团股份有限公司。建设单位按照《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关规定，项目委托后在陕西盘龙药业集团股份有限公司官方网站进行了环境影响评价公众参与第一次信息公示；报告书编制完成后，在陕西盘龙药业集团股份有限公司官方网站对报告书征求意见稿环境影响评价公众参与第二次信息公示，同步在项目拟建地周边进行现场张贴公示，在进行了第二次公示，两次公示的公示期均为10个工作日，在公示期间，建设单位及环评单位均未收到公众意见反馈。陕西盘龙药业集团股份有限公司承诺在建设和运行过程中对可研和报告书提出的各项环保措施严格认真实施，尽量避免或将其影响降至最低，做到环境与经济持续协调发展。

## 11.8 总结论

陕西盘龙药业集团股份有限公司醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目符合国家产业政策和相关规划要求，主要污染防治措施和生态保护措施符合当前污染防治技术政策要求，环境选址合理；在认真执行“三同时”制度、落实工程可研和报告书提出的各项环保措施后，主要污染物可实现达标排放，环境风险处于可接受水平，对周围环境的不利影响较小。从环境保护角度分析，项目建设可行。

## 11.9 主要要求

（1）严格执行“三同时”制度，强化环境管理，落实工程可研和报告书提出的各项环保措施和设施，加强主要环保设施的运行与维护，保证各类污染物达标排放；

（2）做好施工期生态环境保护与恢复措施，最大限度减缓对生态环境的影响；

（3）落实生产废气、生产废水的环保措施、恶臭污染物的除臭措施，确保主要大气污染物及污水达标排放；

（4）按照“源头控制、分区防渗、跟踪监测、应急响应”的有关要求，落实地下水及土壤污染防治措施；

（5）做好环境风险防范、应急处置措施，编制突发环境事件应急预案并报环保行政主管部门备案，定期开展环境应急演练；

（6）落实报告书提出的环境管理要求，执行监测计划，开展环境信息公开；

（7）强化施工期环境管理。